《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

1.1项目建设背景	1

1.2编制依据	2

1.3项目建设的必要性	3

1.4项目概况	5

1.5路基工程	11

1.6路面工程	11

1.7桥梁工程	12

1.8交通量预测	13

1.9施工条件	13

1.10建设工期安排	13

二、建设项目所在地自然环境社会环境概况	16

2.1自然环境简况	16

2.2社会环境简况	19

三、环境质量状况	21

3.1项目环境状况	21

3.2主要环境保护目标及项目相对位置关系	26

四、评价适用标准	49

五、建设项目工程分析	51

5.1项目生产工艺流程简介	51

5.2施工期主要污染源分析	51

5.3运营期污染源分析	53

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	55

七、环境影响分析	57

7.1施工期环境影响分析	57

7.2运营期环境影响分析	62

7.3环境风险分析	67

7.4清洁生产	68

7.5环境保护投资估算	69

7.6环境可行性分析	70

7.7环境管理	71

7.8环境监测计划	73

7.9环境监理	73

7.10“三同时”竣工验收	74

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	76

九、结论与建议	78

9.1结论	78

9.2建议	81

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 会同县农村基础设施扶贫项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 会同县经济建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田玉桃 |  |  | 联系人 | 李进 |  |
| 通信地址 | 会同县林城镇希望路国土局四楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13789285152 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 418300 |
| 建设地点 | 怀化市会同县18个乡镇的100个贫困村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 E4819 |  |
| 面积（m2） | 5876850 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 65835 | 其中：环保 投资（万元） |  | 220 | 环保投资占 总投资比例 | 0.33 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 | 2019年9月 |  |
| - 1.1项目建设背景 2011年底，中央召开扶贫工作会议，印发了《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，2012年7月，交通运输部编制印发了《集中连片特困地区交通建设扶贫规划纲要（2011-2020年）》以及《武陵山集中连片特困地区交通建设扶贫规划（2011-2020）》等11个片区规划，湖南省武陵山区31个县市、罗霄山区6个县共计37个县市纳入部扶贫规划，并与湖南省签订了《落实中央扶贫开发会议精神促进武陵山罗霄山区交通运输发展的共建协议》。湖南省委、省政府对交通扶贫工作高度重视，根据湖南省发展实际，及时调整了湖南省“十二五”农村公路建设标准和集中连片特困地区普通公路建设补助标准，湖南省交通运输厅编制了《武陵山、罗霄山（湖南）集中连片特困地区交通建设扶贫实施规划（2011-2020年）》，以指导、促进湖南省的交通扶贫工作。 2016年是“十三五”的开局之年，会同县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作，于2016年8月编制完成了《会同县脱贫攻坚“十三五”规划》，规划中贫困村道路基础设施里程共5850公里，其中村组道路2050公里（加宽工程550公里，组级道路900公里，村道延伸及砂改油320公里，大团大寨内部道路280公里），产业道路3800公里（林区道路2000公里，乡村旅游景点道路300公里，农业产业机耕道1500公里），同时建设桥梁450座，总长度18150米，并实施农村道路安保工程1150公里，以达到农村公交开通条件。 为保证项目建设与环境保护同步协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位会同县经济建设投资有限公司于2016年12月委托北京中咨华宇环保技术有限公司承担“会同县农村基础设施扶贫项目（一期）”的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即派出环评技术人员对项目涉及村落进行了现场踏勘，收集相关资料及图件，进行环境质量现状监测，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》及有关规范的要求，编制完成《会同县农村基础设施扶贫项目（一期）环境影响报告表》。 - 1.2编制依据 1.2.1环境保护法规、条例和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）； （4）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第253号令，1998年11月29日起施行）； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起施行）； （12）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日起施行）； （13）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）； （16）《全国生态环境保护纲要》（2000年11月26日）。 1.2.2相关的标准和技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （9）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； （14）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 1.2.3与建设项目相关文件 （1）环评委托书 （2）《会同县农村基础设施扶贫项目（一期）可行性研究报告》（2016年11月）； - 1.3项目建设的必要性 1.3.1是有效推进扶贫开发工作的需要 扶贫开发是建设中国特色社会主义伟大事业的一项历史任务，搞好扶贫开发是党中央、国务院在新十年扶贫纲要和《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》中明确提出的，结合美丽乡村建设的一项新的工程，实施整体打造、连片扶贫是为了改善项目区落后的基础设施，为贫困群众改善生产、生活条件奠定了基础。 1.2.2是完善会同农村道路交通体系，促进区域经济均衡发展的需要 统筹城乡均衡发展是贯彻落实科学发展观的重大举措，也是实现跨越式发展、全面建设社会主义新农村的重大举措。当前，会同县域经济发展在地理空间上存在较大的不均衡性，面临着城镇经济发展速度较快，部分区域农村经济停滞不前的现状。因此，要彻底加快会同县域经济健康持续发展，加快解决部分农村经济落后问题已成为新时期一项重要的任务。 农村公路的建设和改造能改善贫困村的交通条件，加强农村与市场的联系，便利资源开发、农副产品的流通，改善这部分群众的生产生活条件，创造发展环境，从而有效拉动了经济的增长，解决这些居民的脱贫与发展问题。所以，加快本项目建设，早日实施农村公路全覆盖，对加快会同区域经济均衡发展具有积极作用。 1.2.3符合贫困村农民利益诉求，是村民脱贫致富与长足发展的需要 农民问题是我国全面建设小康社会进程中的一个基本问题。农民问题的核心是农民利益的维护问题。农村公路建设有利于资源的优化配置，也有利于社会长治久安和民族团结。农村公路建设，是以工代赈的全新工作领域，也是国家实施精准扶贫政策、金融机构贷款支持的全新领域。该项目是会同县生存环境恶劣地区群众摆脱贫困的重要措施，也是改善农村和农业生产、生活条件及生态环境的必要途径，是事关会同经济长远发展的大计。该项目建设对推进精准扶贫、建设社会主义新农村、实现全面建成小康社会目标都具有十分重大的意义。通过该项目的实施，能使会同县贫困人口早日脱贫致富，为“十三五”期间实现全面建成小康社会的目标奠定基础。 本项目所涉及的村庄，普遍存在偏远闭塞、生产生活条件恶劣等原因。因此，通过农村公路建设，能改善这部分群众的生产生活条件，创造发展环境，解决这些居民的脱贫与发展问题。 1.2.4是改善农村人居环境建设美丽乡村的需要 党的十八大提出建设美丽中国，指出必须加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件。加快乡镇基础设施建设，要着力加强农民最急需的生活基础设施条件。《湖南省改善人居环境建设美丽乡村工作意见》也明确提出要把改善农村人居环境、建设美丽乡村作为全省新农村建设的重要工作，要大力推进水、电、路、讯等基础设施建设，全力保障农村基本生产生活条件。 1.2.5是推进城乡一体化、促进当地农村经济社会可持续发展的需要 由于项目所在的100个贫困村基础设施薄弱，农村经济发展缓慢，城乡发展差距持续扩大，城乡发展的不协调状态，成为妨碍经济社会可持续发展的重要障碍。具体表现在：城乡收入差距持续扩大、城乡居民生活水平差距不断扩大、城乡医疗保健水平差距、城乡教育水平差距越来越大；基础设施建设发展不平衡问题尤其突出。因此，加强农村基础设施建设，是促进城乡协调发展、城乡一体化，促进经济社会可持续发展的需要。 综上所述，该项目建设是必要的。 - 1.4项目概况 1.4.1项目名称、拟建地、建设单位 项目名称：会同县农村基础设施扶贫项目（一期） 项目拟建地：会同县18个乡镇的100个贫困村 建设单位：会同县经济建设投资有限公司 建设性质：新建、改扩建 1.4.2项目建设内容与规模 本项目实施范围为会同县18个乡镇的100个贫困村，拟建村组道路共1250.80公里，其中村道490.0公里（新建96.3公里，加宽硬化203.7公里，直接硬化10.2公里，扩宽179.8公里），组道760.8公里（新建256.0公里，加宽硬化346.8公里，直接硬化158.0公里），拟建桥梁25座共650米。服务总人口22163户81163人，覆盖贫困人口21631人。本项目总投资为65835.00万元。项目道路全线按四级公路技术标准进行建设，村道设计车速为20km/h，组道设计车速为15km/h。 新建及改造情况如下： （1）新建村道（含连村道）：新建路基5米，路面硬化4.5米； （2）改扩建村道： 1）现状路基4-4.5米，需扩宽至5-5.5米，现状路面硬化3.5米，需扩宽至4.5米，即路基路面均加宽1米； 2）现状路基4-4.5米，即需加宽路基1米，硬化路面4.5米； （3）直接硬化村道：现状路基达到5米及以上，仅需直接硬化路面4.5米即可； （4）新建组道：新建路基4.5米，路面硬化3.5米； （5）改扩建组道：现状路基3.5米左右，即需加宽路基1米，路面硬化3.5米； （6）直接硬化组道：现状路基达到4米及以上，仅需直接硬化路面3.5米即可； （7）所有村组道路每公里设置错车道4处（250米左右1处），每处面积25平方米（长10米，宽2.5米）。 项目组成情况见表 表1-1 项目组成表 序号; 工程内容; 工程内容; 建设内容及规模. 1; 主体工程; 道路; 村道 共计1250.80公里; 新建96.3公里 加宽硬化203.7公里 直接硬化10.2公里 扩宽179.8公里 设计车速为20km/h 路基5米，路面硬化4.5米. 2; 组道 共计760.8公里; 新建256.0公里 加宽硬化346.8公里 直接硬化158.0公里 设计车速为15km/h 路基4.5米，路面硬化3.5米. 3; 桥梁; 25座; 共650米. 表1-2 主要技术指标表 序号; 项 目; 单位; 指 标. 1; 公路里程; km; 1250.8. 3; 公路等级; 四级公路. 4; 设计速度; km/h; 村道20，组道15. 5; 路基宽度; m; 村道5，组道4.5. 6; 行车道宽度; m; 村道4.5，组道3.5. 7; 停车视距; m; 20. 8; 平曲线一般最小半径; m; 30. 9; 不设超高最小平曲线半径; m; 250. 10; 最大纵坡; %; 9. 11; 最小坡长; m; 60. 12; 竖曲线一般最小半径; 凸型; m; 200. 凹型; m; 200. 13; 设计洪水频率; 路基; 1/25. 小桥及涵洞; 1/25. 大中桥; 1/50. 14; 车辆荷载等级; 桥涵、路基; 公路—Ⅱ级. 路面; 标准轴载100KN. - 1.4.3新建（改造）道路里程及建设标准 本项目新建（改造）道路里程以会同县交通局的摸底数据为基础，建设村组道路总里程1250.80公里。村道建设标准为路基5米，路面硬化4.5米；组道建设标准为路基4.5米，路面硬化3.5米。 表1-3 会同县农村基础设施扶贫项目（一期）各村道路建设里程一览表 序号; 贫困村名; 新建村道; 加宽硬化村道; 直接硬化村道; 扩宽村道; 新建 组道; 加宽硬化组道; 直接硬化组道; 总里程; 桥梁. 1; 落溪村; 0; 0; 0; 3.2; 0; 11.3; 0; 14.5; 0.015. 2; 陡冲村; 0; 0; 0; 0; 0; 12; 0; 12; 0.05. 3; 早禾村; 0; 0; 0; 0; 0.9; 0; 1.9; 2.8; 0.04. 4; 金寨村; 0; 0; 0; 0; 0.2; 0; 2.1; 2.3; 0.05. 5; 坳脚村; 0; 2.5; 0; 0; 0; 4.5; 0; 7; 0. 6; 白岩村; 0; 0; 0; 5.7; 0; 0; 2.3; 8; 0. 7; 酿溪村; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 4.5; 7.5; 0. 8; 何家冲村; 0; 0; 0; 1.2; 0; 1.2; 0; 2.4; 0. 9; 瑶丰村; 1.5; 0; 1.2; 8; 0; 12.5; 0; 23.2; 0.15. 10; 降吉村; 0; 0; 0; 4.9; 4; 0; 7; 15.9; 0. 11; 秀山村; 0; 0; 0; 3.2; 0; 0; 3; 6.2; 0. 12; 镇溪村; 0; 0; 0; 6.4; 0; 4.2; 0; 10.6; 0.015. 林城镇合计; 1.5; 2.5; 1.2; 35.6; 5.1; 45.7; 20.8; 112.4; 0.32. 13; 大洪村; 0; 0; 0; 4.5; 0; 0; 4.3; 8.8; 0. 14; 田家寨村; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3.5; 3.5; 0. 15; 万宜村; 0; 0; 0; 1.5; 4; 0; 0; 5.5; 0. 16; 小田村; 0; 0; 0; 7; 0; 0; 1; 8; 0. 坪村镇合计; 0; 0; 0; 13; 4; 0; 8.8; 25.8; 0. 17; 凉山村; 0; 2.1; 0; 0; 8; 0; 0; 10.1; 0. 18; 炉冲村; 0; 1.4; 0; 1.7; 0; 0; 0; 3.1; 0. 19; 七里村; 0; 3.5; 0; 7.4; 0; 0; 3.6; 14.5; 0. 20; 弄溪村; 0; 0; 0; 0; 3.9; 6; 0; 9.9; 0. 堡子镇合计; 0; 7; 0; 9.1; 11.9; 6; 3.6; 37.6; 0. 21; 竹坡村; 0; 0; 0; 8; 0; 19.7; 0; 27.7; 0.015. 22; 吊塘村; 0; 0; 0; 1.5; 2.5; 8.2; 0; 12.2; 0.075. 23; 小江村; 0; 0; 0; 3.8; 0; 10.8; 0; 14.6; 0. 24; 盛储村; 5; 0; 0; 0; 7.7; 1.6; 0; 14.3; 0.01. 团河镇合计; 5; 0; 0; 13.3; 10.2; 40.3; 0; 68.8; 0.1. 25; 大湾村; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 5; 7; 0. 26; 磨哨村; 0; 9.5; 0; 0; 2.6; 0; 1.7; 13.8; 0. 27; 中嵊村; 5; 1; 0; 0; 3; 0; 3; 12; 0. 28; 蒿圮坪村; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 8.5; 12.5; 0. 广坪镇合计; 5; 12.5; 0; 0; 9.6; 0; 18.2; 45.3; 0. 29; 长田村; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 0. 30; 八宋村; 3.3; 4.3; 0; 5; 2.5; 0; 0; 15.1; 0. 31; 塘枧村; 0; 5.3; 0; 0; 0; 0; 0; 5.3; 0. 32; 抱蓬村; 0; 9.4; 0; 0; 2; 0; 0; 11.4; 0. 33; 里龙村; 4; 2; 0; 0; 3; 0; 0; 9; 0. 34; 古楼村; 4; 0; 0; 0; 3; 0; 0; 7; 0. 35; 望东村; 0; 6.5; 0; 0; 2; 3.5; 0; 12; 0. 36; 翁顶村; 0; 9; 0; 0; 10; 3.2; 0; 22.2; 0. 37; 坡塘村; 0; 0; 0; 10.1; 5.5; 6.4; 0; 22; 0. 若水镇合计; 18.3; 36.5; 0; 15.1; 28; 13.1; 0; 111; 0. 38; 北厂村; 0; 0; 0; 0; 3; 11; 0; 14; 0. 39; 龙山村; 3.5; 0; 0; 0; 10.5; 3; 0; 17; 0. 40; 泥池村; 0; 0; 0; 8.9; 0; 0; 17.4; 26.3; 0. 41; 唐家村; 2; 0; 0; 0; 3; 18; 0; 23; 0. 马鞍镇合计; 5.5; 0; 0; 8.9; 16.5; 32; 17.4; 80.3; 0. 42; 水尾村; 0; 12.5; 0; 0; 1; 4.3; 0; 17.8; 0. 43; 石其村; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 3; 8; 0. 44; 清江村; 0; 6; 0; 0; 6; 5.9; 0; 17.9; 0. 45; 划皮村; 0; 0; 0; 14.3; 5; 4.7; 0; 24; 0. 46; 老团村; 0; 18; 0; 0; 0; 12.7; 0; 30.7; 0.1. 47; 王家村; 0; 4.5; 0; 0; 8; 2.5; 0; 15; 0. 金竹镇合计; 0; 46; 0; 14.3; 20; 30.1; 3; 113.4; 0.1. 48; 六黄村; 0; 0; 5; 6; 3; 1.6; 7.1; 22.7; 0. 49; 宝照村; 0; 0; 0; 3; 3; 0; 3.7; 9.7; 0. 50; 桂干村; 4; 0; 0; 4.5; 5.1; 0; 0; 13.6; 0. 连山乡合计; 4; 0; 5; 13.5; 11.1; 1.6; 10.8; 46; 0. 51; 桥冲村; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1.6; 1.6; 0. 52; 罗家村; 0; 0; 0; 0; 0.1; 6; 0; 6.1; 0. 53; 江边村; 0; 2.4; 0; 0; 0; 2.5; 0; 4.9; 0.02. 地灵乡合计; 0; 2.4; 0; 0; 0.1; 8.5; 1.6; 12.6; 0.02. 54; 翁高村; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 6; 0. 55; 槐枧村; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 5; 0. 56; 雪峰村; 0; 0; 0; 5.5; 10; 7.6; 0; 23.1; 0. 57; 岭头村; 0; 0.8; 0; 0; 8; 13.2; 0; 22; 0. 58; 红光村; 0; 0; 0; 0; 4.5; 0; 0; 4.5; 0. 高椅乡合计; 0; 0.8; 0; 16.5; 22.5; 20.8; 0; 60.6; 0. 59; 塘湾村; 0; 0; 0; 10; 5; 0; 11.5; 26.5; 0. 60; 木寨村; 0; 0; 0; 0; 1.5; 2.2; 0; 3.7; 0. 61; 松冲村; 5; 0; 0; 0; 5; 8.5; 0; 18.5; 0. 62; 板塘村; 0; 0; 0; 0; 0; 8.2; 0; 8.2; 0. 63; 双门村; 0; 0; 0; 0; 6.9; 3.7; 0; 10.6; 0. 沙溪乡合计; 5; 0; 0; 10; 18.4; 22.6; 11.5; 67.5; 0. 64; 苗寨村; 3.7; 0; 0; 0; 2; 0; 14.1; 19.8; 0. 65; 山脚村; 0; 0; 0; 0; 4; 8; 0; 12; 0. 66; 旺田村; 3; 3.5; 0; 0; 5; 13.5; 0; 25; 0. 67; 翁料村; 3.5; 0; 0; 0; 8; 7.5; 0; 19; 0. 宝田乡合计; 10.2; 3.5; 0; 0; 19; 29; 14.1; 75.8; 0. 68; 中心场村; 0; 5; 0; 0; 6; 8.6; 0; 19.6; 0. 69; 王家盘村; 0; 5.7; 0; 0; 2; 0; 5.4; 13.1; 0. 70; 新地坪村; 0; 4.5; 0; 0; 2; 0; 4.5; 11; 0. 71; 梨子寨村; 0; 5; 0; 3.5; 0; 0; 15.9; 24.4; 0. 72; 饭香嵊村; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 7.5; 7.5; 0. 炮团乡合计; 0; 20.2; 0; 3.5; 10; 8.6; 33.3; 75.6; 0. 73; 大罗村; 0; 0; 0; 0; 0; 13.5; 0; 13.5; 0.03. 74; 岩寨村; 0; 0; 0; 0; 8; 3.7; 0; 11.7; 0. 75; 夏吉村; 0; 5.5; 0; 0; 0; 14.5; 0; 20; 0. 76; 阳溪村; 3; 0; 0; 6; 5; 9; 0; 23; 0. 蒲稳乡合计; 3; 5.5; 0; 6; 13; 40.7; 0; 68.2; 0.03. 77; 洞头冲村; 0; 12.8; 0; 0; 0; 0; 0; 12.8; 0. 78; 白岩坡村; 0; 0; 0; 0; 7.5; 0; 0; 7.5; 0. 79; 金子村; 0; 9; 0; 0; 4; 0; 0; 13; 0. 80; 洞头塘村; 0; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 9; 0. 漠滨乡合计; 0; 30.8; 0; 0; 11.5; 0; 0; 42.3; 0. 81; 黄泥村; 0; 0; 0; 0; 0; 7; 0; 7; 0. 82; 木舟村; 0; 0; 0; 0; 10.5; 0; 0; 10.5; 0. 83; 朗江村; 0; 0; 0; 0; 10; 0; 0; 10; 0. 84; 蛤蟆塘村; 0; 0; 0; 3.5; 0; 9.7; 0; 13.2; 0. 85; 老庄村; 1; 10; 0; 0; 1.3; 0; 1.2; 13.5; 0. 86; 黄溪村; 0; 10; 0; 0; 1; 0; 0; 11; 0. 87; 七溪村; 0; 0; 0; 1.6; 0; 4; 0; 5.6; 0. 青朗乡合计; 1; 20; 0; 5.1; 22.8; 20.7; 1.2; 70.8; 0. 88; 泥湾村; 0; 2.3; 0; 0; 1; 0; 0; 3.3; 0.02. 89; 七里塘村; 2; 0; 0; 0; 6.8; 0; 6.2; 15; 0.03. 90; 翁洞村; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 5; 0.03. 91; 元贞村; 6.5; 0; 0; 0; 0; 0; 4.5; 11; 0. 92; 品溪村; 0; 5; 0; 0; 7; 0; 0; 12; 0. 93; 利溪村; 0; 0; 0; 0; 0; 11; 0; 11; 0. 94; 前进村; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 5; 0. 95; 小洪村; 0; 6.5; 0; 3.7; 0; 0; 0; 10.2; 0. 96; 枞树脚村; 14; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 14; 0. 97; 白市村; 0; 0; 0; 7.2; 0; 0; 0; 7.2; 0. 98; 小市村; 1.6; 2.2; 4; 0; 0; 8.6; 0; 16.4; 0. 99; 小市溪口村; 13.7; 0; 0; 0; 2.5; 7.5; 0; 23.7; 0. 100; 冲脚羊村; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 3; 0. 金子岩乡合计; 37.8; 16; 4; 15.9; 22.3; 27.1; 13.7; 136.8; 0.08. 全县总计; 96.3; 203.7; 10.2; 179.8; 256; 346.8; 158; 1250.8; 0.65. - 1.4.4土石方平衡 根据项目可行性研究报告，项目拟新建（改造）道路路线基本为沿荒山荒地修建，挖方约占路段四分之三（75%左右），填方约占路段四分之一（25%左右），其中开挖方高均2.5米左右，宽度比路基宽约1.5米（即边坡宽度），填方高均1.2米左右，宽度比路基宽约1米（即边坡宽度）。 本项目土石方量852.119立方米，且多为土方，其中挖方748.727万立方米，填方103.392万立方米，弃方645.335万立方米。项目涉及100个贫困村，各个村相距较远且分散，由于无法在路段内实现土石方挖填平衡，因此多余土石方就近选择各个分项目下风向的场地进行倒埋，尽量利用荒地，且禁止临近地表水体区域，避免土石方对周边水体造成影响。 表1-4 会同县农村基础设施扶贫项目（一期）道路工程量汇总表 序号; 项目名称; 指 标 （公里）; 路基土 石方 (立方米); 路基平整 及压实 （平方米）; 路面硬化 （平方米）; 护坡挡 土墙 （立方米）; 备 注. 1; 新建村道; 96.3; 1348200; 481500; 442980; 14445; 现无路基，需新建路基5m，路面硬化4.5m. 2; 加宽硬化村道; 203.7; 1079610; 1018500; 937020; 50925; 现有路基4m，需加宽1m，路面硬化4.5m. 3; 直接硬化村道; 10.2; 0; 51000; 46920; 1530; 现有路基5m，仅需直接硬化路面4.5m. 4; 扩宽村道; 179.8; 952940; 899000; 197780; 44950; 现有路基4-4.5m、路面3.5m， 需将路基路面均扩宽1m. 5; 新建组道; 256; 3302400; 1152000; 921600; 38400; 新建路基4.5m，路面硬化3.5m. 6; 加宽硬化组道; 346.8; 1838040; 1560600; 1248480; 86700; 现有路基3.5m，需加宽1m，路面硬化3.5m. 7; 直接硬化组道; 158; 0; 711000; 568800; 23700; 现有路基4.5m，仅需直接硬化路面3.5m. 合 计; 1250.8; 8521190; 5873600; 4363580; 260650; ——. - 1.5路基工程 - 1.5.1路基横断面 本项目路基横断面设计按照其公路等级、服务功能、交通特性，结合各种控制条件，在规划红线内合理布设。本次横断面设计还考虑其应满足远期交通功能需要，使近期工程成为远期工程的组成部分，并预留管线位置，控制公路用地，给远期实施留有余地。 本项目路拱与横坡的确定。公路横坡根据路面宽度、路面类型、纵坡及气候条件确定，均采用2%，均采用由中线向两侧的双向路拱横坡。 - 1.5.2路基宽度 横断面布置拟采用单幅路，整条公路上采用相同形式的横断面。路基宽度设计为组道4.5米，村道5米，两侧设置排水沟。 - 1.5.3路基压实度和路堤填料 路基压实度采用重型击实标准试验中的压实度值。路堤填料应满足土工试验规程要求，特别是上路床的压实度及CBR值应严格控制，确保满足相关技术规范要求。 - 1.5.4路基防护与排水 可采用在公路两侧设置排水沟。由于会同县各贫困村绝大部分处于山区（少部分为丘陵地带），经建设单位与可研咨询单位踏勘部分典型路段，并结合当地以往农村公路工程建设数据得知，新建每公里农村道路护坡及挡土墙为150立方米左右，改扩建每公里农村道路护坡及挡土墙则为250立方米左右，则本项目新建护坡及挡土墙260650立方米。 - 1.5.6特殊路基处理 对于软土路基地段，采用换填处理。 1.5.7路基平面和纵断面 路基平面和纵断面设计研究应符合公路红线、公路功能要求、并应综合考虑土地利用、环境景观、征地拆迁等因素。 在本方案设计研究时，还应与地物地形、地质水文、地域气候、地下管线、排水等要求结合，并应符合本项目技术指标，应与周围环境相协调，线性应连续、均衡。 - 1.6路面工程 （1）本村组道路项目路面结构层均分为面层、基层和垫层。路面结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性要求，并应符合下列要求： 1）面层应满足结构强度、高温稳定性、低温抗裂性、抗疲劳、抗水损害及耐磨、平整、抗滑、低噪声等表明特性的要求。 2）基层应满足强度、扩散荷载的能力及水稳定性和抗冻性的要求。 3）垫层应满足强度和水稳定性的要求。 （2）本村组道路项目路面面层类型均选用混凝土路面。在设计时还应满足透水性的要求。 （3）路面宽度与路拱横坡 本项目路面宽度设计为组道3.5米，村道4.5米，路拱横坡为2%。 （4）基层与垫层 本乡村公路项目均采用5%水泥稳定碎石，垫层则均采用级配碎石。 （5）路面硬化 根据项目可行性研究报告，本项目新建4.5米宽路面每公里村道硬化面积为4600平方米；扩建1.0米宽路面每公里村道硬化面积1100平方米，新建3.5米宽路面每公里组道硬化面积为1000米×3.5米+错车道100平方米=3600平方米，则本项目路面硬化面积为4363580平方米。路面硬化采用20cm厚水泥混凝土。 - 1.7桥梁工程 本项目拟建桥涵25座共650米，桥基宽均为5.5米，桥面宽均为4.5米，桥梁建设工程量为3250㎡。桥梁建设所跨河流主要为村庄农田灌溉用水。根据项目可行性研究报告可知，设计桥梁修建的乡镇主要为林城镇10座、团河镇7座、金竹镇2座、地灵乡2座、蒲稳乡1座及金子岩乡3座。桥梁建设不涉及拆迁，总投资额为1300万元。 表1-5 各村桥梁建设一览表 序号; 贫困村名; 数量（座）; 桥梁长度（km）; 投资额（万元）. 1; 落溪村; 1; 0.015; 30. 2; 陡冲村; 1; 0.05; 100. 3; 早禾村; 1; 0.04; 80. 4; 金寨村; 2; 0.05; 100. 5; 瑶丰村; 4; 0.15; 300. 6; 镇溪村; 1; 0.015; 30. 7; 竹坡村; 2; 0.015; 30. 8; 吊塘村; 3; 0.075; 150. 9; 盛储村; 2; 0.01; 20. 10; 老团村; 2; 0.1; 200. 11; 江边村; 2; 0.02; 40. 12; 大罗村; 1; 0.03; 60. 13; 泥湾村; 1; 0.02; 40. 14; 七里塘村; 1; 0.03; 60. 15; 翁洞村; 1; 0.03; 60. 全县总计; 25; 0.65; 1300. - 1.8交通量预测 根据《公路建设项目环境影响评价规范》（试行）（JTJ005-96），选择2020年、2026年、2035年分别代表营运初期、营运中期、营运远期作为预测年。根据业主提供资料，结合当地GDP增长率及弹性系数，对本项目各特征年的交通量如表1-6所示。 表1-6 各特征年交通量预测表(辆小车/日) 预测年; 2020年; 2026年; 2035年. 合 计; 450; 512; 596. - 1.9施工条件 （1）交通 道路建设所需的各种施工机械可以通过G209及县乡村道到达各施工点，建筑材料也可用汽车运至各施工点。 （2）工地用水 项目沿线水源丰富，能够满足工程建设需要。 （3）电力电信 项目沿线电力资源充足，能够满足工程建设需要。 （4）原材料供应 项目建设所需的水泥、砂石等均可在会同县城或周边地区采购，货源充足，运输方便。 - 1.10建设工期安排 根据项目可行性研究报告，本项目建设周期为3年（即2016年11月-2019年10月）。其中土建施工阶段为2017年7月至2019年3月。 工程进度计划如下： （1）项目前期工作阶段：2016年11月至2017年1月，主要工作为编制可行性研究报告及评估、论证、审批、准备设计资料等； （2）勘察设计阶段：2017年2-6月，主要工作为场地测量勘察、初步设计及审批、施工图设计； （3）土建施工阶段：2017年7月至2019年3月，主要工作为施工准备及土建施工； （4）设备安装及调试阶段：2019年4-6月，主要工作为设备安装及调试； （5）竣工验收阶段：2019年7-9月，主要工作为竣工验收、工程审计、竣工结算等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为农村基础设施建设项目，主要修建村道、组道及桥梁，项目所在地范围内无与项目相关的原有污染。项目所在地周边主要为林地、耕地、荒地以及乡村居民点等。根据现场踏勘与项目环境质量现状监测资料显示，项目所在区域的环境状况良好，无遗留环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境概况

- 2.1自然环境简况 - 2.1.1地理位置 会同县位于湖南省西南部，东枕雪峰山脉，西倚云贵高原，地处东经109°2′-110°9′13"，东临绥宁县、洞口县，南临靖州县，西临贵州省天柱县，北接洪江市，东西横宽70.6公里，南北纵长52.7公里，土地总面积2258.76平方公里。会同县是共和国第一大将粟裕同志的故乡，也是驰名全国的“广木之乡”。2015年乡镇区划调整后，会同县共辖高椅、沙溪、连山、地灵4个乡，炮团侗族苗族乡、蒲稳侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡6个民族乡，林城、坪村、堡子、马鞍、团河、广坪、若水、金竹8个镇，总人口36万人，其中少数民族人口占65.1%。会同县属比照实施西部大开发有关政策县、视同民族自治县、革命老根据地、武陵山集中连片特困地区县、全国重点林区县、全国第一批生态文明先行示范区县。 图2-1 地理位置图 - 2.1.2地形、地貌、地质 会同县全境属中、低山区，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20—40度之间，海拔高度在500米左右，境内有若干小盆地。 会同县西北部横躺三座大山（雪峰山1477.4米，金龙山1075米，八仙山744米）。县境出露底层有板流群、震旦系、寒武系、石炭系、二迭系、白垩系和第四系，以板流群分布最广，此为震旦系，其余均呈零星分布。 会同县位于新华夏系第三隆起带，即雪峰隆起带南端，境内地质构造可分为华夏系构造、新华夏系构造和北西西向断裂构造等三个构造系统。地处云贵高原东缘斜坡和雪峰山西南段北麓地势，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20-40度之间，海拔高度500米左右，境内有若干小盆地。地貌大体呈“三山夹（雪峰山、金龙山、八仙山）两水（渠水、巫水）”的“三起两伏”状。 根据历史地震记载，会同未发生过破坏性地震，场地土层主要为冲积相粉质粘土，厚度一般为5-8m，局部大于8m，以中硬土为主。下伏二叠系长兴组灰岩岩溶较发育，岩体较坚硬完整，属稳定基岩。场地类别为II类，属抗震较为有利地段。 - 2.1.3水文特征 - 会同县共有大小溪河725条，总长度2330公里，河网密度为1.04公里/平方公里，按级别分，有一级支流7条，二级支流179条，三级支流325条，四级支流214条。县内以中列山脉为界，主要分成西部的渠水水系和东部的巫水水系，渠水与巫水大体平行，纵贯县境南北，各成一支状发育。县境东北部及西部边界地域有若干溪流，如竹互等，一般在境内流程较短，由南北向分别至洪江市、洪江区注入沅水。 - 项目区域地表水主要为渠水和巫水。 - 渠水系沅水的一级支流，发源于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平，渠水会同段位于渠水下游地区，渠水自会同县连山乡进入会同县境，自南向北流，于漠浜至洪江市托口出境，境内干流长91km；干流平均坡降2.79‰，多年年平均径流量39.7×108m³，多年年平均流量126m³/s，丰水期平均流量267m³/s，枯水期平均流量38m³/s，历年极端最最枯月流量12.8m³/s。根据会同县畜牧水产局的鱼类资源普查资料，取水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、青鱼、草鱼、鲶鱼、黄颡鱼、鲫等24种，优势科为鲤科。 - 巫水，又名竹舟江、雄溪，古称熊溪，为沅水一级支流，全长244公里，流域面积4205平方公里，河流坡降1.81‰。源出城步苗族自治县东巫山南麓。自绥宁县竹舟江流经会同县金子岩侗族苗族乡茶溪村，再自南至北流经王家坪、长寨、高椅、若水、黄茅5个乡镇，在洪江区注入沅水。为会同县东部纵贯南北的水路运输动脉，历来是运输竹木的主要通道之一。主要支流有木栗溪、江抱溪、若水河、大洞溪、车皮溪等。主要的水生鱼类生物为鲤鱼、草鱼、鲶鱼、泥鳅等。 - 地下水主要有：松散岩类孔隙水，碳酸岩夹碎屑裂隙岩溶水和碎屑岩裂隙水。该场地地下水按其形成条件和赋存特征，为松散岩类孔隙水。 - 据已往工程取水的试验数据，项目所在地的地下水对砼和钢筋有弱腐蚀性，施工过程中稍加处理便可解决。 - 2.1.4气候特征 会同属亚热带季风湿润区，气候温和，雨量充沛，年平均降水量1264.5mm，四季分明，无霜期长，严寒酷暑时间偏短。春夏多雨，降水月份分配不均匀，4-8月降水达871.4mm,占全年63.55%，雨量偏多，特别是5-6月份，月均降水量达212mm以上，洪涝灾害时有发生；9-11月份降雨量仅256.7mm，占全年18.72%，雨量偏少，常发生秋旱。县境内山多云雾大，日照偏少，年平均日照时间为1336.9小时。 根据会同县气象局提供的资料，会同县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风。全年NE风频率14.8%，S风频率6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。 - 2.1.5自然资源 会同县物华天宝，资源丰富。全县耕地22106.52公顷，人均0.75亩。已探明的矿产资源60多种，以黄金、石灰石、煤等为主，其中黄金产品居全省前列；动植物资源有1729种，其中：树木618种，野生药材400多种，树木中有珍贵树木50多种，其中：列为国家二级保护的有5种，三级保护的有6种，省重点保护的11种。有珍贵的野生动物30多种，国家二级保护的1种，三级保护的4种，省重点保护的12种。境内有各种草场238万亩，各类金属和非金属矿藏达20多种，森林覆盖面积很广，是全国商品材基地之一；楠竹产量位居全省首位；柑桔面积7万亩，年产柑桔15万吨，是全省柑桔基础县；会同县还是茶叶之乡，朗江茶叶为清代宫廷御用贡品，宝田绿茶是全省名茶。 会同溪流密布，能源丰富，水能理论蕴藏量20万千瓦，可开发利用的有12万千瓦，现已开发朗江、蓑衣塘、长田、高椅、小洪等近40座水电站，总装机容量达6万余千瓦。 - 2.2社会环境简况 2.2.1行政区划及人口 2016年，会同县乡镇行政区划调整，共撤销7个乡级建制，现辖高椅、沙溪、连山、地灵4个乡，炮团侗族苗族乡、蒲稳侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡6个民族乡，林城、坪村、堡子、马鞍、团河、广坪、若水、金竹8个镇，总面积2258.76平方千米，县人民政府驻地不变（林城镇）。 2015年末，会同全县共有12.02万户，年末户籍总人口36.58万人，在户籍总人口中，男19.27万人，女17.31万人，农业人口32.70万人，非农业人口3.88万人。全年出生0.50万人，出生率13.62‰，死亡0.26万人，死亡率7.10‰，自然增长率6.52‰。 2015年末，常住人口33.05万人，其中：男16.87万人，女16.18万人，城镇人口11.14万人，农村人口21.91万人，城镇化率33.71％。 - 2.2.2社会经济 2015年，会同全县经济总量稳定增长，经济实力持续增强。全县地区生产总值（GDP）实现607494万元，比上年增长8.6％。其中：第一产业增加值125033万元，增长4.1％；第二产业增加值145690万元，增长8.6％；第三产业增加值336971万元，增长9.8％。三次产业结构：20.6: 24.0 : 55.4 ，与上年比较，第一产业比重下降0.3个百分点，第二产业比重下降0.3个百分点，第三产业比重上升0.6个百分点。人均地区生产总值：18401元，增长8.0%，系按平均常住人口计算。三次产业对GDP增长贡献率：分别为7.5 %、25.6%、66.9%（按可比价计算）。 2015年，全县完成财政总收入44061万元，比上年增长10.0％；全县完成公共财政预算支出204688万元，增长19.9％；2015年末全县金融机构各项存款余额847158万元，比年初增长16.1％。 - 2.2.3文化 2015年末，全县共有基础教育学校91所，教学点97个。其中：高中３所，初中24所，小学15所，特殊教育学校1所，幼儿园48所。全县在校学生47601人，其中高中4184人，初中9829人，小学22874人，学前教育10636人，特殊教育78人。拥有教职工2937人，专任教师2562人。全县适龄儿童小学入学率为100%，小学升初中升学率100%。2015年末，全县共有中等职业学校2所，在校学生1849人，拥有教职工95人，专任教师89人。 - 2.2.4文物保护 - 据调查，建设项目附近无文物保护单位及重要自然景观。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1项目环境状况 3.2.1环境空气质量 环评单位委托湖南盛大环保科技有限公司于2017年1月4日至1月10日对项目区域进行了连续7天的采样监测，监测采样情况如下： （1）监测布点：根据区域的环境现状及项目的特征，在项目区的上风向望东村和下风向黄溪村分别设置1个监测点。 （2）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP。 （3）监测时间与频次及监测方法：湖南盛大环保科技有限公司于2017年1月4日至1月10日进行了连续7天的采样监测。 （4）评价方法 环境空气质量评价采用与标准直接比对法和污染物单因子最大污染指数法进行，其计算公式如下： Ii=CiCoi 其中： i――为某一种污染物； Ii――为i种污染物的单项污染指数； Ci―― i种污染物监测浓度最大值(mg/m3)； Coi――i种污染物的环境空气质量标准值(mg/m3)。 （5）监测结果统计与评价 表3-1 项目区环境空气现状监测结果统计分析表 单位：mg/m3 监测 点位; 检测项目; 日均值浓度范围（mg/Nm3）; 最大单因子指数; 超标率; 最大超标倍数; 标准值（mg/Nm3）. 望东村; SO2; 0.006~0.008; 0.053; 0; 0; ≤0.15. NO2; 0.008~0.010; 0.125; 0; 0; ≤0.08. PM10; 0.054~0.066; 0.44; 0; 0; ≤0.15. TSP; 0.086~0.104; 0.347; 0; 0; ≤0.3. 黄溪村; SO2; 0.008~0.009; 0.06; 0; 0; ≤0.15. NO2; 0.005~0.006; 0.075; 0; 0; ≤0.08. PM10; 0.102~0.121; 0.807; 0; 0; ≤0.15. TSP; 0.154~0.168; 0.56; 0; 0; ≤0.3. 综上所述，根据项目现状监测结果分析，区域环境空气中 SO2、NO2、PM10、TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价区域SO2、NO2、PM10、TSP超标率均为0，区域环境质量状况较好。 3.2.2地表水环境质量 - 现状监测断面及点位：本次评价对项目所在区域的渠水、广坪河、巫水进行现状监测，共设5个监测断面。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面设置表 断面编号; 断面所 属河流; 断面名称; 备注. W1; 渠水; 何家冲村断面; 林城镇、三类村. W2; 渠水; 渠水与广坪河交汇处下游1500m; /. W3; 广坪河; 渠水与广坪河交汇处上游500m; /. W4; 渠水; 洞头冲村断面; 漠滨侗族苗族乡、一类村. W5; 巫水; 望东村断面; 若水镇、二类村. （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测时间和频次：2017年1月5~6日连续2天，每天一次。 （4）监测和分析方法：按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。 评价方法 采用单项污染指数法进行水质评价，公式如下： 标准指数 Si，j = Ci，j / Csi 式中：Si，j——污染物i在监测点j的标准指数； Ci，j——污染物i在监测点j的浓度，mg/L； Csi——水质参数i的地表水水质标准，mg/L。 pH的标准指数 式中：SpH，j——监测点j的pH值标准指数； pHj——监测点j的pH值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 Si值越小，水质质量越好，当Si超过1时，表明该水质因子超过了规定的水质标准，已经不能满足环境功能区划要求 （5）监测结果统计与评价 表3-3 地表水水质监测统计结果及评价结果表 单位：mg/L(pH除外) 监测点位; 监测因子; 监测数据范围 （mg/L）; 最大单因子指数; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 标准值. 何家冲村断面; pH; 7.75~7.76; 0.38; 0; 0; 6~9. COD; 10L~10L; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.7~0.8; 1; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.165~0.166; 2; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.07~0.08; 3; 0; 0; ≤0.2. SS; 10~12; 4; ——; ——; ≤80. 石油类; 0.04L~0.04L; 0; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 20~50; 6; 0; 0; ≤10000. 渠水与广坪河交汇处下游1500m; pH; 7.58~7.60; 0.3; 0; 0; 6~9. COD; 10L~10L; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.7~0.7; 9; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.71~0.71; 10; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.02~0.04; 11; 0; 0; ≤0.2. SS; 7~7; 12; ——; ——; ——. 石油类; 0.04L~0.04L; 0; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; ＜20~20; 14; 0; 0; ≤10000. 渠水与广坪河交汇处上游500m; pH; 7.55~7.56; 0.28; 0; 0; 6~9. COD; 10L~10L; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.6~0.7; 17; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.037~0.038; 18; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.02~0.03; 19; 0; 0; ≤0.2. SS; 9~11; 20; ——; ——; ——. 石油类; 0.04L~0.04L; 0; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; ——; 22; 0; 0; ≤10000. 洞头冲村断面; pH; 7.52~7.55; 0.275; 0; 0; 6~9. COD; 10L~10L; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.5~0.7; 25; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.191~0.193; 26; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.04~0.05; 27; 0; 0; ≤0.2. SS; 9~12; 28; ——; ——; ——. 石油类; 0.04L~0.04L; 0; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 20~50; 30; 0; 0; ≤10000. 望东村断面; pH; 7.60~7.62; 0.31; 0; 0; 6~9. COD; 10L~10L; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.8~1.1; 33; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.124~0.125; 34; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.02~0.03; 35; 0; 0; ≤0.2. SS; 9~9; 36; ——; ——; ——. 石油类; 0.04L~0.04L; 0; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 20~20; 38; 0; 0; ≤10000. 根据上表项目地表水环境质量现状监测结果显示，项目地表水各监测项目满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，项目各监测断面的监测值超标率均为0，区域地表水环境质量状况良好。 3.2.3声环境质量 - 监测点设置：根据项目情况及项目区环境特征，在项目区域共布设4个声环境监测点。 表3-4 声环境质量现状监测点布置表 编号; 监测点名称; 监测因子与项目; 测点情况. N1; 望东村; 等效连续A声级; 居民点. N2; 黄溪村; 等效连续A声级; 居民点. N3; 洞头冲村; 等效连续A声级; 居民点. N4; 前进村; 等效连续A声级; 居民点. （2）监测时间：2017年1月5日~6日连续有效监测2天。 （3）监测因子：根据本项目污染特征及周围环境特征，监测因子选定为Leq（A）。 （4）执行标准 评价范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （5）监测结果统计与评价 表3-5 声环境现状监测结果统计表 （Leq，单位：dB） 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 达标情况. 5日; 6日; 5日; 6日; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 望东村; 42.3; 42.4; 39.2; 39.3; 60; 50; 达标; 达标. 黄溪村; 43.2; 43.2; 39.2; 38.8; 60; 50; 达标; 达标. 洞头冲村; 43.9; 42.4; 39.4; 40.2; 60; 50; 达标; 达标. 前进村; 43.7; 43.1; 39.2; 40.1; 60; 50; 达标; 达标. 监测结果分析表明，项目区声环境质量现状良好，监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。

- 3.2主要环境保护目标及项目相对位置关系 表3-6 生态环境与水环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标; 功能用途; 保护要求. 生态环境; 沿线耕地、林地、荒草植被等; /; 不随意破坏植被，保护生态环境. 水环境; 巫水; 灌溉用水; 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 广坪河; 灌溉用水. 落溪; 灌溉用水. 岩嘴溪; 灌溉用水. 渠水河; 灌溉用水. 岩嘴溪; 灌溉用水. 上瑶溪; 灌溉用水. 镇溪; 灌溉用水. 岩嘴溪; 灌溉用水. 石灰冲溪; 灌溉用水. 冲木溪; 灌溉用水. 老团溪; 灌溉用水. 小江; 灌溉用水. 洋河溪; 灌溉用水. 芭蕉溪; 灌溉用水. 表3-7 声环境与大气环境保护目标表 序号; 环境保护目标; 环境特征与距离; 保护要求. 1; 林城镇落溪村八门口至油榨形村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; 林城镇落溪村油榨形至张家湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 3; 林城镇落溪村油榨形至冷水坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 4; 林城镇落溪村凉亭形至辣树湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 5; 林城镇落溪村凉亭形至担水冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 6; 林城镇落溪村张家湾至梅管冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 7; 林城镇落溪村张家湾至对门田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 8; 林城镇陡冲村S318省道至二组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 9; 林城镇陡冲村S318省道至美头湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 10; 林城镇陡冲村S318省道至一组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 11; 林城镇陡冲村S318省道至四组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 12; 林城镇陡冲村村部至桥冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 13; 林城镇陡冲村S318省道至五六组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 14; 林城镇早禾村十字田至对款坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 15; 林城镇早禾村8组坳土至土地坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 16; 林城镇早禾村水库至红门塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 17; 林城镇早禾村4组至5组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 18; 林城镇早禾村1组至9组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 19; 林城镇金寨村S318省道至白水洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 20; 林城镇金寨村S318省道至古凉亭组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 21; 林城镇金寨村S318省道至井水坝上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 22; 林城镇坳脚村转龙湾至堆子上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 23; 林城镇坳脚村桐木冲弯头至店场坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 24; 林城镇坳脚村庙门口至朱家冲弯头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 25; 林城镇坳脚村林世于门口至汗菜冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 26; 林城镇白岩村桂花桥至长期头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 27; 林城镇白岩村石家湾至老柴上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 28; 林城镇白岩村龙肥田坎上至麻田脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 29; 林城镇白岩村水库面至赖头乘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 30; 林城镇酿溪村卫生室至熊家冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 31; 林城镇酿溪村宋家至沙坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 32; 林城镇酿溪村村道至下岩寨组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 33; 林城镇酿溪村村道至宋家井门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 34; 林城镇酿溪村村道至放泥冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 35; 林城镇酿溪村三00电厂至闷冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 36; 林城镇何家冲村大树脚至网形界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 37; 林城镇何家冲村猫猪冲脚至秧头湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 38; 林城镇瑶丰村土桥头至献龙盘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 39; 林城镇瑶丰村献龙盘至新地坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 40; 林城镇瑶丰村报木坪至岩鹰坡村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 41; 林城镇瑶丰村岩鹰坡至烧火冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 42; 林城镇瑶丰村正冲口至金竹坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 43; 林城镇瑶丰村庙背长坵至庆洲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 44; 林城镇瑶丰村文家团门口至半界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 45; 林城镇瑶丰村社树脚至木皂角塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 46; 林城镇瑶丰村杨公庙至粟泽字门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 47; 林城镇降吉村松树坪至马家村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 48; 林城镇降吉村马家石桥至垄冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 49; 林城镇降吉村向家坪至坳上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 50; 林城镇降吉村洪脚至冲脚坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 51; 林城镇降吉村石竹湾至井水冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 52; 林城镇降吉村秀平屋脊至大界湾口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 53; 林城镇降吉村降吉村新建组道组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 54; 林城镇秀山村草泥冲至松树坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 55; 林城镇秀山村村部至黑湾地组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 56; 林城镇秀山村坝头溪至王不洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 57; 林城镇镇溪村石拱桥至双溪口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 58; 林城镇镇溪村双溪口至烧火冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 59; 林城镇镇溪村双溪口至翁豹组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 60; 林城镇镇溪村杨公庙至新地门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 61; 坪村镇大洪村龙集胜至唐宏明门口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 62; 坪村镇大洪村聋冲口至唐宏贵门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 63; 坪村镇大洪村红杉树脚至唐正龙门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 64; 坪村镇大洪村粟高礼门口至十八洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 65; 坪村镇田家寨村塘塖脚至七丘田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 66; 坪村镇田家寨村古及坡至岩及头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 67; 坪村镇田家寨村贝头塆至八塆冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 68; 坪村镇万宜村水车坪至三里坡村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 69; 坪村镇万宜村五星村3组至大冲水库组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 70; 坪村镇万宜村高速路口至方园组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 71; 坪村镇万宜村清水至金鸡口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 72; 坪村镇坪村村部至黄水冲口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 73; 坪村镇小田村黄水冲口至胡德怀门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 74; 坪村镇小田村架检丘至竹坛上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 75; 坪村镇小田村3组倒车场至相上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 76; 坪村镇小田村角冲口至胡德成门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 77; 堡子镇凉山村牛头坳至牛水坪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 78; 堡子镇凉山村鹅冲口至牛背顶村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 79; 堡子镇凉山村大溪冲口至大溪洞村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 80; 堡子镇凉山村鸭子鼻孔至宏宥门口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 81; 堡子镇凉山村桂花至凉山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 82; 堡子镇凉山村上坊至凉山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 83; 堡子镇炉冲村猫嘴脚至岩板壁村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 84; 堡子镇炉冲村水轮泵至困中形村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 85; 堡子镇炉冲村油榨形至红土湾村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 86; 堡子镇炉冲村气杂冲至蛇先冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 87; 堡子镇炉冲村开发门口至加法门口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 88; 堡子镇炉冲村岩达坪至大盘田村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 89; 堡子镇炉冲村青树脚至娄子壁村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 90; 堡子镇炉冲村青树脚至张光和门口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 91; 堡子镇七里村八一水库至村部村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 92; 堡子镇七里村三组至宝冲团中村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 93; 堡子镇七里村梅山头至腊虫山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 94; 堡子镇七里村坝形至皂角山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 95; 堡子镇七里村倒车场至大湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 96; 堡子镇弄溪村白果坪至梨子坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 97; 堡子镇弄溪村烂泥冲至竹树坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 98; 堡子镇弄溪村岩洞脚至杉木湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 99; 堡子镇弄溪村叉路口至老屋场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 100; 堡子镇弄溪村叉路口至长湾底组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 101; 堡子镇弄溪村坪见至弄溪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 102; 团河镇竹坡村八字口至凉伞冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 103; 团河镇竹坡村凉伞冲至白泥田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 104; 团河镇竹坡村白泥田至翁溪口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 105; 团河镇竹坡村溪边至界溪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 106; 团河镇竹坡村村道边至安寨组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 107; 团河镇竹坡村村道边至楼脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 108; 团河镇竹坡村村道边至香草界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 109; 团河镇竹坡村白羊界至野猪冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 110; 团河镇竹坡村凉伞冲至洞盘田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 111; 团河镇吊塘村村部至水圳口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 112; 团河镇吊塘村盘田口至电站组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 113; 团河镇吊塘村电站至油榨湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 114; 团河镇吊塘村李家湾至老水在冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 115; 团河镇吊塘村吊塘至石灰冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 116; 团河镇小江村村道加宽工程村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 117; 团河镇小江村组道加宽硬化组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 118; 团河镇盛储村木桥头至大竹坡村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 119; 团河镇盛储村三龙冲至猫公冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 120; 团河镇盛储村木桥头至桐木界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 121; 团河镇盛储村冲木狼至独田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 122; 团河镇盛储村茶树店角至栗木山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 123; 团河镇盛储村毛高坳脚至岩长冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 124; 团河镇盛储村盛储村其他组级道路组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 125; 广坪镇大湾村傍山至羊角坪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 126; 广坪镇大湾村老黄田检查站至刘家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 127; 广坪镇大湾村羊角坪至射口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 128; 广坪镇大湾村鼓楼至桂花树脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 129; 广坪镇大湾村村部至岩板头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 130; 广坪镇磨哨至犁子寨村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 131; 广坪镇磨哨至黄溪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 132; 广坪镇磨哨村村部至上龙墱组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 133; 广坪镇磨哨村下路脚至枞树坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 134; 广坪镇磨哨村岩板嵊至竽塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 135; 广坪镇中嵊村止犇至斋拱坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 136; 广坪镇中嵊村紫神堂至小界冲村道; 居住、道路两侧200m范围内. 137; 广坪镇中嵊村村部至青杠冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 138; 广坪镇中嵊村林科所至广坪敬老院组道沿线居民点沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 139; 广坪镇中嵊村牛皮冲至大冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 140; 广坪镇蒿圮坪村村部至古形冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 141; 广坪镇蒿圮坪村粟多玉门口至大坝湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 142; 广坪镇蒿圮坪村大邱头至洞溪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 143; 广坪镇蒿圮坪村晒娥坡至梁家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 144; 广坪镇蒿圮坪村合旗冲至半田湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 145; 广坪镇蒿圮坪村油榨形至寨上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 146; 广坪镇蒿圮坪村老屋场至磨眼底组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 147; 若水镇长田村窄岩口至谢家村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 148; 若水镇长田村一组至苗岔口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 149; 若水镇八宋村桥头至黄架田村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 150; 若水镇八宋村吉巢至琴水塘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 151; 若水镇八宋村村部至蒋家冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 152; 若水镇八宋村雷家冲至兰冲界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 153; 若水镇八宋村八宋至吉巢村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 154; 若水镇八宋村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 155; 若水镇塘枧村朱家田至翁马冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 156; 若水镇塘枧村6公里至黄脚冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 157; 若水镇塘枧村白羊盘至茶树脚村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 158; 若水镇塘枧村俊头弯至垸上村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 159; 若水镇抱蓬村学堂形至堆贝盘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 160; 若水镇抱蓬村娄子盘至姚家村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 161; 若水镇抱蓬村瞿家团至界背村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 162; 若水镇抱蓬村抱蓬村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 163; 若水镇里龙村里龙至马蹄村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 164; 若水镇里龙村里龙至铜岭界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 165; 若水镇里龙村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 166; 若水镇古楼村龚班形至烟筒界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 167; 若水镇古楼村太平界至山移界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 168; 若水镇古楼村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 169; 若水镇望东村金塘坳至毛林滩头村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 170; 若水镇望东村长冲溪口至长冲界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 171; 若水镇望东村崇山弯至大其冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 172; 若水镇望东村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 173; 若水镇翁顶村尖峰头至太阳坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 174; 若水镇翁顶村坳丘至大岩屋冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 175; 若水镇翁顶村溪口至2组团里组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 176; 若水镇翁顶村翁顶至零星至胡家沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 177; 若水镇坡塘村鲁冲至坡塘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 178; 若水镇坡塘村坡塘至铁炉冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 179; 若水镇坡塘村宋家弯至刘家冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 180; 若水镇坡塘村板山至羊下田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 181; 若水镇坡塘村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 182; 马鞍镇北厂村村部至野猪溪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 183; 马鞍镇北厂村苦里场至芋头坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 184; 马鞍镇北厂村杨公坪至李家团组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 185; 马鞍镇北厂村村部至黄土田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 186; 马鞍镇北厂村粟家至蔑近冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 187; 马鞍镇北厂村牛皮头至架木田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 188; 马鞍镇北厂村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 189; 马鞍镇龙山村龙山至宝田乡楠木村沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 190; 马鞍镇龙山村双溪口至黄花溪沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 191; 马鞍镇龙山村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 192; 马鞍镇泥池村村道扩宽工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 193; 马鞍镇泥池村组道硬化工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 194; 茶山坪至肖家青吉山村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 195; 马鞍镇唐家村蘑菇洞至土地坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 196; 马鞍镇唐家村唐家门口至牛金洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 197; 马鞍镇唐家村唐家门口至蘑菇洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 198; 马鞍镇唐家村茶山坪至土地坳组道; 居住、道路两侧200m范围内. 199; 马鞍镇唐家村唐家村其他新建组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 200; 金竹镇水尾村石家寨至映山红村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 201; 金竹镇水尾村梭波洞至水尾口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 202; 金竹镇水尾村水尾口至旧罗村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 203; 金竹镇水尾村梭波洞至凉伞坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 204; 金竹镇水尾村滑岩至旧罗组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 205; 金竹镇水尾村梭波洞至长冲头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 206; 金竹镇水尾村油麻冲至桐木田沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 207; 金竹镇石其村大岔至塔号坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 208; 金竹镇石其村石其团至水尾村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 209; 金竹镇石其村马担脚至林家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 210; 金竹镇石其村嗅麻池至桃禾田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 211; 金竹镇石其村三组至张家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 212; 金竹镇石其村六组至三家田组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 213; 金竹镇石其村金鸡至王皮冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 214; 金竹镇清江村清江至翁老村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 215; 金竹镇清江村野鸡团至谭木冲口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 216; 金竹镇清江村井冲至两岔塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 217; 金竹镇清江村村部至长垠背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 218; 金竹镇清江村中背至长冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 219; 金竹镇清江村清江村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 220; 金竹镇划皮村肖家至半山头村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 221; 金竹镇划皮村4组至3组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 222; 金竹镇划皮村青枫树形至湾田形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 223; 金竹镇划皮村梁沅军至梁长文门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 224; 金竹镇划皮村岩坝塘至养殖场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 225; 金竹镇划皮村燕塘背至张法西门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 226; 金竹镇划皮村羊线冲口至梁明华门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 227; 金竹镇划皮村划皮村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 228; 金竹镇老团村土地坳至双岔溪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 229; 金竹镇老团村石林坳至划皮叉路行村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 230; 金竹镇老团村长田圹上至桥形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 231; 金竹镇老团村土地公至原福青云屋组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 232; 金竹镇老团村马屁股至台上嵊组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 233; 金竹镇老团村溪边至沙漠溪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 234; 金竹镇老团村刘家门口至雷打岩组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 235; 金竹镇老团村小溪山至姚家界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 236; 金竹镇老团村溪边至庄田博云门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 237; 金竹镇老团村石林坳至齐家冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 238; 金竹镇老团村石林坳至芋头冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 239; 金竹镇老团村溪圹头至金鸡洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 240; 金竹镇王家村王家至白腊田村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 241; 金竹镇王家村大冲至大树湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 242; 金竹镇王家村大冲至卡岩组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 243; 金竹镇王家村太阳冲至七组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 244; 金竹镇王家村庙脚至白家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 245; 金竹镇王家村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 246; 连山乡六黄村宝照大桥至六黄6组村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 247; 连山乡六黄村6组至7组村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 248; 连山乡六黄村大丘至五背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 249; 连山乡六黄村村部至酸广冲李全坤组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 250; 连山乡六黄村招呼站至李辉其门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 251; 连山乡六黄村1组庙形至石及贤家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 252; 连山乡六黄村大屋的至大洪口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 253; 连山乡六黄村航子口至大至弯组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 254; 连山乡六黄村大至弯至九弯组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 255; 连山乡六黄村六黄村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 256; 连山乡宝照村宝照大桥至高涌村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 257; 村道边至龙政强门口沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 258; 连山乡宝照村3组石拱桥至蛇塖组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 259; 连山乡宝照村李海波至李广屋背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 260; 连山乡宝照村聂久知至五组凉亭组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 261; 连山乡宝照村唐思和至杨家坤门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 262; 宝照村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 263; 连山乡桂干村村部至宝照大桥村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 264; 连山乡桂干村村部至六黄大至村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 265; 连山乡桂干村村部至杨和冲口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 266; 连山乡桂干村村部至2组门上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 267; 连山乡桂干村村部至石板桥沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 268; 地灵乡桥冲村石桥头至凉亭形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 269; 地灵乡桥冲村4组公路至飞伞团组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 270; 地灵乡桥冲村贵州公路至竹冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 271; 地灵乡罗家村大团至店门口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 272; 地灵乡罗家村石溪口至平坦组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 273; 地灵乡罗家村内头屋至灰可坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 274; 地灵乡江边村星集口大桥至白龙潭村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 275; 地灵乡江边村王泥冲至石家村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 276; 地灵乡江边村穷树脚至大运头林场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 277; 地灵乡江边村江边村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 278; 高椅乡翁高村翁桃下溪至冷水庵村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 279; 村部至刘家沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 280; 高椅乡槐枧村村部至小安溪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 281; 高椅乡雪峰村雪峰岔路口至水库村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 282; 高椅乡雪峰村前山界至团鱼岩组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 283; 高椅乡雪峰村水库至向家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 284; 高椅乡雪峰村村部至歌朗洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 285; 高椅乡雪峰村村部至田坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 286; 高椅乡雪峰村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 287; 高椅乡岭头村道路前至大冲桥村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 288; 高椅乡岭头村村部至新桥村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 289; 高椅乡岭头村烂庄桥至茶山头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 290; 高椅乡岭头村村道至菌棚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 291; 高椅乡岭头村鲁翁公路至三叉路组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 292; 高椅乡岭头村申坳头至坳上组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 293; 高椅乡岭头村田段至巴金口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 294; 高椅乡岭头村坝基口至后山冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 295; 高椅乡岭头村申坳头至鹅将盘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 296; 高椅乡岭头村坝基口至阳碗口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 297; 高椅乡岭头村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 298; 高椅乡红光村红光桥至田坳脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 299; 高椅乡红光村猫子脚至伍家冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 300; 沙溪乡塘湾村自溪至上冷溪村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 301; 沙溪乡塘湾村下琴庙至下山湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 302; 沙溪乡塘湾村分水坳至双岔冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 303; 沙溪乡塘湾村分水坳至高村塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 304; 沙溪乡塘湾村下琴庙至上琴庙组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 305; 沙溪乡塘湾村交路头至彭家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 306; 沙溪乡塘湾村耿木界至大山头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 307; 沙溪乡塘湾村大日界至陈家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 308; 沙溪乡塘湾村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 309; 沙溪乡木寨村董家门口至井堂形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 310; 沙溪乡木寨村村部至团寨井堂组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 311; 沙溪乡木寨村董家门口至唐光寿家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 312; 沙溪乡木寨村挂木山脚至老财头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 313; 沙溪乡木寨村部至晒金村部组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 314; 沙溪乡松冲村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 315; 沙溪乡松冲村晒金至白社村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 316; 沙溪乡松冲村罗家岔路口至3.4组组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 317; 沙溪乡松冲村家祠坪至斗巴脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 318; 沙溪乡松冲村大坝头至矮脚塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 319; 沙溪乡松冲村老团招呼站至庙背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 320; 沙溪乡松冲村木寨村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 321; 沙溪乡板塘村倒车坪至种塘形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 322; 沙溪乡板塘村冲口至下塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 323; 沙溪乡板塘村晚荣至倒车坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 324; 沙溪乡板塘村洞背至下塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 325; 沙溪乡双门村空子屋脚至村部组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 326; 沙溪乡双门村张丘田至寨山头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 327; 沙溪乡双门村塘形至新屋场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 328; 沙溪乡双门村老松油站至桂花树形组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 329; 沙溪乡双门村陡湾至林家湾水库组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 330; 宝田乡苗寨村连道村部至桐木坳村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 331; 宝田乡苗寨村鲤鱼大邱1组至泥池村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 332; 宝田乡苗寨村楚楚界至坳头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 333; 宝田乡苗寨村凹头至老屋塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 334; 宝田乡苗寨村瓦厂嵊至竹鸡界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 335; 宝田乡苗寨村楚楚界至坳背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 336; 宝田乡苗寨村村部至黄泥组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 337; 宝田乡苗寨村村部至茶树湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 338; 宝田乡苗寨村细沙湾至老王家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 339; 宝田乡苗寨村牛塘背至苗寨团组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 340; 宝田乡苗寨村塘冲头至坳背组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 341; 宝田乡苗寨村村部至清水溪沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 342; 宝田乡苗寨村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 343; 宝田乡山脚村岩山脚至松树坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 344; 宝田乡山脚村横岩山至冻山坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 345; 宝田乡山脚村下横岩山至楼背湾组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 346; 宝田乡山脚村山脚团至姚家坡沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 347; 宝田乡廖家村部至旺田村部村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 348; 宝田乡廖家村部至翁料村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 349; 宝田乡廖家村金竹嵊至学场坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 350; 宝田乡廖家村学场坪至廖家坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 351; 宝田乡廖家村廖家安置点至嵊头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 352; 宝田乡廖家村廖家安置点至蒋家溪口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 353; 宝田乡旺田村部至上粟家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 354; 宝田乡旺田村部至林家坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 355; 宝田乡旺田村坝塘形至土洞坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 356; 宝田乡旺田村旺田村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 357; 宝田乡翁料村婆溪口至宝田村孔田村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 358; 宝田乡翁料村大桥头至小岩鹰坡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 359; 宝田乡翁料村楠木双溪口至观溪山组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 360; 宝田乡翁料村村部至黄土塘组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 361; 宝田乡翁料村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 362; 炮团乡中心场村歪坪至三角塘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 363; 炮团乡中心场村青树脚至过路坵组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 364; 炮团乡中心场村青树脚至浪冲口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 365; 炮团乡中心场村歪坪寨至着冲头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 366; 炮团乡中心场村歪坪寨至长冲口组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 367; 炮团乡中心场村二十塆至石坝洞组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 368; 炮团乡中心场村闷冲口至闷冲头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 369; 炮团乡中心场村大冲口至大冲头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 370; 炮团乡中心场村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 371; 炮团乡王家盘村三叉冲至大坳脚村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 372; 炮团乡王家盘村黄虎冲口至署皮冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 373; 炮团乡王家盘村大塆至宅楼组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 374; 炮团乡王家盘村白岩运至羊田冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 375; 炮团乡王家盘村苗冲口至王家界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 376; 炮团乡王家盘村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 377; 炮团乡新地坪村村部至黄猫头村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 378; 炮团乡新地坪村村部至新庄树村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 379; 炮团乡新地坪村村部至小庵头组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 380; 炮团乡新地坪村溪边至新朗界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 381; 炮团乡新地坪村土地场至寨上坪组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 382; 炮团乡新地坪村炮团至址坝冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 383; 炮团乡新地坪村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 384; 炮团乡梨子寨村中心场至梨子寨村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 385; 炮团乡梨子寨村小界冲至么哨村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 386; 炮团乡梨子寨村留丝田至么哨村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 387; 炮团乡梨子寨村杨家至小界冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 388; 炮团乡梨子寨村杨家至高粱界组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 389; 炮团乡梨子寨村李永荣门口至浮萍坳组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 390; 炮团乡梨子寨村村部至王孔场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 391; 炮团乡梨子寨村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 392; 炮团乡饭香嵊组道硬化工程组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 393; 蒲稳乡大罗村组道硬化工程组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 394; 蒲稳乡岩寨村八宝山至烂泥冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 395; 蒲稳乡岩寨村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 396; 蒲稳乡夏吉村村道延伸工程村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 397; 蒲稳乡夏吉村组道硬化工程组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 398; 蒲稳乡阳溪村阳溪至大塘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 399; 蒲稳乡阳溪村阳溪至翁乐村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 400; 蒲稳乡阳溪村磾冲口至生泥冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 401; 蒲稳乡阳溪村大社冲口至半溪堡组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 402; 蒲稳乡阳溪村平头墦至皂皮冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 403; 蒲稳乡阳溪村阳溪村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 404; 漠滨乡洞头冲村道延伸工程村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 405; 漠滨乡白岩坡村组道建设组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 406; 漠滨乡金子村村道延伸工程村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 407; 漠滨乡金子村组道建设组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 408; 漠滨乡洞头塘村道延伸工程村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 409; 青朗乡黄泥村组道硬化工程组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 410; 青朗乡木舟村组道建设组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 411; 青朗乡朗江村组道建设组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 412; 青朗乡蛤蟆塘村村道加宽村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 413; 青朗乡蛤蟆塘组道硬化工程组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 414; 青朗乡老庄村青朗至老庄村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 415; 青朗乡老庄村岩坳至七溪长冲村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 416; 青朗乡老庄村村道边至毛家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 417; 青朗乡老庄村村道边至岩坳水库脚组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 418; 青朗乡老庄村其他组道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 419; 青朗乡黄溪村木舟至黄溪新拱桥村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 420; 青朗乡黄溪村爬直界至黄溪码头村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 421; 青朗乡黄溪村组道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 422; 青朗乡七溪村村道加宽村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 423; 青朗乡七溪村组道硬化工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 424; 金子岩乡泥湾村和平桥头至翁洞店上村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 425; 金子岩乡泥湾村桂花树脚至村部广场组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 426; 金子岩乡七里塘村翁洞至七里塘村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 427; 金子岩乡七里塘村龙场冲至羊火冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 428; 金子岩乡七里塘村河口赵家至七里塘周家组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 429; 金子岩乡七里塘村渡船冲至香冲组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 430; 金子岩乡七里塘村其他组道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 431; 金子岩乡翁洞村组道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 432; 金子岩乡元贞村村道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 433; 金子岩乡元贞村组道硬化工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 434; 金子岩乡品溪村村道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 435; 金子岩乡品溪村组道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 436; 金子岩乡利溪村组道硬化工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 437; 金子岩乡前进村村道加宽沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 438; 金子岩乡小洪村村道扩宽工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 439; 金子岩乡小洪村村道加宽硬化沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 440; 金子岩乡枞树脚村村道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 441; 金子岩乡白市村村道加宽改造沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 442; 金子岩乡小市村小市至高椅大市村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 443; 金子岩乡小市村剪头塆至燕子界村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 444; 金子岩乡小市村桥头至张口团村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 445; 金子岩乡小市村小市至溪口村道沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 446; 金子岩乡小市村组道硬化工程沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 447; 金子岩乡小市溪口村道建设沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 448; 金子岩乡小市溪口组道硬化沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 449; 金子岩乡小市溪口组道新建沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内. 450; 金子岩乡冲脚羊村组道硬化沿线居民点; 居住、道路两侧200m范围内.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 取值时间 污染物; 标 准 值µg/m3. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. TSP; —; 300; 200. （2）地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。悬浮物执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的“水作”标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L 污染物; 类别; pH值; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS; 粪大肠菌群(个/L). 标准值; Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000. 表4-3 农田灌溉水质标准(GB5084-2005) 污染物; 类别; SS（mg/L）. 标准值; 水作标准; ≤80. （3）声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB[A] 执行类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准。 表4-5 水污染物排放标准 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. pH; 6～9; mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准. COD; 100; mg/L. BOD5; 20; mg/L. SS; 70; mg/L. NH3-N; 15; mg/L. - 废气：施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 单位; 标准来源. 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物; 0.12. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）标准。具体见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值表 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB12523-2011）及2013修改单标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目属于农村基础设施建设项目，主要是新建（改造）村道与组道、修建桥梁，项目本身无废水产生，此外本项目无生产性废气产生，故本项目无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

- 5.1项目生产工艺流程简介 本项目为农村基础设施建设项目，主要新建（改造）村道和组道、修建桥梁，项目工艺流程如下所示。 噪声、扬尘、施工机械废气 噪声、扬尘、 噪声 建筑垃圾 交通噪声、汽车尾气 土地开挖、平整、填方 路基路面工程 配套设施建设 工程 工程验收 运行使用 生活污水 固废 施工废水 生活污水 生活垃圾 雨水径流 营运期 施工期 图5-1新建（改造）道路工艺流程图 现场清理及材料运输 基础开挖下部结构施工 梁体施工 桥面施工 竣工验收 投入使用 废水、噪声、废气、固废 水土流失 废水、噪声、废气、固废 废水、噪声、废气、固废 噪声、汽车尾气、雨水径流 固废、扬尘 噪声、尾气 图5-2 新建桥梁工艺流程图 - 5.2施工期主要污染源分析 本项目施工期主要施工活动有新建村道和组道、改扩建村道和组道、直接硬化路面以及桥梁建设。 5.2.1水污染源分析 本项目施工期主要的水污染源有施工人员生活污水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水、施工机械或运输车辆的冲洗废水以及桥梁施工产生的泥浆水等。施工含油污水、冲洗废水等主要污染物为COD、石油类和SS，其中SS浓度为300~500mg/L，石油类浓度为50~100mg/L。同时施工材料堆放场如保管不妥善，会被雨水冲刷从而进入附近水体产生水环境污染。 本项目的施工时长为22个月，项目建设地不设置施工营地，施工人员基本为本地居民，日常生活均利用周边村落已有设施，因此项目建设地生活污水产生量较小。项目范围涉及村落多，位置相对分散，根据本项目所处地理位置、气候条件和生活条件等实际情况分析，施工人员人均生活用水量按60L/人·日计，施工高峰期总人数约为40人，污水排放系数按照0.8计算，则本项目施工期生活废水产生量为1.92t/d。生活污水主要污染因子有COD、SS、氨氮和动植物油，其污染浓度见表5-1。 表5-1 施工生活污水成分及浓度 单位：mg/L 主要污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; TP; SS; 动植物油. 浓度; 350; 105; 30; 3; 200; 50. 5.2.2大气污染源分析 本工程建设施工期对环境空气的污染主要有施工现场、进出工地车辆等敞开源的扬尘污染和施工机械运行排放的尾气污染。在土方的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤颗粒物从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中和运输车辆运输过程中给沿途造成的扬尘污染；施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响，燃料废气中主要含CO、CO2、NOX、HCH等。 5.2.3噪声污染源分析 本项目施工期阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆噪声，具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往对项目沿线附近的居民等声环境敏感点产生较大的噪声污染。道路施工常用的施工机械、运输车辆运行噪声见表5-2。 表5-2 主要施工机械和车辆运行噪声 机械名称; 测距（m）; 单车（机）噪声dB(A). 翻斗车; 5; 85～94. 推土机; 5; 78～96. 挖掘机; 5; 76～92. 平地机; 5; 90～95. 运输机; 5; 89～94. 摊铺机; 5; 78～92. 压路机; 5; 73～85. 从表中5-2可以看出，各种类型工程施工设备机械产生的噪声声级在70~110dB（A）之间，在距离设备5米处噪声声及在70~100dB（A）。 5.2.4固体废物污染源分析 施工期固体废物主要包括路基开挖废弃土石方、施工人员生活垃圾，其中废弃土石方可用于施工营地和临时占地中场地平整，施工人员利用周边村落已有生活设施进行日常生活，因此项目施工场地生活垃圾产生量较少，施工人员生活垃圾可按0.5kg/d计算，则施工期施工人员生活垃圾产生量为20kg/d，产生的生活垃圾集中收集后送附近的村落与镇区处理。本项目不涉及房屋拆迁，建筑垃圾主要为道路、桥梁施工过程中产生的建筑废料，建筑垃圾产生量小。 5.2.5生态影响分析 本项目施工期生态影响主要体现在水土流失和植被破坏两个方面。水土流失主要是路基填挖、扩宽使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，进而降低土壤肥力，同时桥梁的修建影响溪流两岸的水土保持功能，裸露的表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响溪流水文条件。 - 5.3运营期污染源分析 5.3.1水污染源分析 营运期主要的水污染源为路面径流污水，路面径流污水主要污染物是石油类、SS和BOD5，主要污染源是行驶汽车的跑冒滴漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水带入水体。 5.3.2大气污染源分析 本项目建成后，汽车尾气与扬尘是大气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。本项目道路村道设计车速为20km/h，组道设计车速为15km/h，污染物排放量相对较少，营运期对环境空气产生影响的主要污染物是NOx。 5.3.3噪声污染源分析 项目建成后营运期噪声源主要为车辆在行驶过程中产生的交通噪声。随着项目的建成，农村基础设施的完善，营运期交通量将逐渐增加，交通量的增大，意味着项目的交通噪声源强将会逐步增大。 根据《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐公式计算各类型车辆的车速，计算结果见表5-3。 表5-3 各类型车辆的车速 单位：km/h 特征年; 2020; 2026; 2035. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 25.48; 25.49; 25.48; 25.49; 25.47; 25.49. 中型车; 17.37; 17.30; 17.38; 17.31; 17.40; 17.31. 大型车; 17.48; 17.44; 17.49; 17.44; 17.51; 17.45. 各类型车辆在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级（dB）L0i按下式计算： 小型车： LoS =12.6+34.73lgVS 中型车： LoM =8.8+40.48lgVM 大型车： LoL =22.0+36.32lgVL 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大型车； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上面的公式，计算得到本项目各段各预测年单车平均辐射声级预测结果见表5-4。 表5-4 单车平均辐射声级 单位dB（A） 特征年; 2019; 2025; 2035. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 61.44; 61.45; 61.43; 61.45; 61.43; 61.44. 中型车; 58.98; 58.92; 59.00; 58.92; 59.01; 58.93. 大型车; 67.13; 67.09; 67.14; 67.09; 67.15; 67.10.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度 或产生量 | 排放浓度或排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 1.92t/d | 利用周边农村已有生活设施、对环境影响小 |
|  |  | 含油污水、冲洗废水、泥浆水 | SS、石油类 | SS：300-500mg/L 石油类：50-100mg/L | 通过隔油沉淀池处理后回用，不外排 |
|  | 运营期 | 地面径流 | BOD5、SS、石油类 | BOD5：6mg/L SS：100mg/L 石油类：11mg/L | BOD5：6mg/L SS：100mg/L 石油类：11mg/L |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | NO2 | 少量 | 少量 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 20kg/d | 0 |
|  |  | 道路桥梁建设 | 建筑垃圾 | 本项目建筑垃圾主要为道路、桥梁施工过程中产生的建筑废料，建筑垃圾产生量小 | 0 |
|  | 运营期 | 过往人员与车辆 | 生活垃圾 | 过往人员与车辆丢弃的生活垃圾产生量较少，对环境的影响不大 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆噪声，具有噪声高、无规则等特点；各种类型工程施工设备机械产生的噪声声级在80~110dB（A）之间。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 营运期噪声源主要为车辆在行驶过程中产生的交通噪声。其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目拟建（改造）道路基本为沿荒山荒地建设，周边环境主要为农村居民点、耕地、林地等，项目临时及永久占地无需占用基本农田。施工期路基填挖、扩宽使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，进而降低土壤肥力，同时桥梁的修建影响溪流两岸的水土保持功能，裸露的表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响溪流水文条件。 项目作为村道、组道和农村桥梁建设，项目拟建地人类活动频繁，动植物基本为常见物种，项目建设不影响区域生物多样性，对野生动物种群、数量基本不会有影响。但施工活动产生的扬尘与尾气将对附近植被产生一定影响。项目桥梁建设将对水生生物产生一定的影响。如施工垃圾随意抛入水体溪流、施工废水不经处理排入地表水体，将使浮游生物和底栖动物等饵料生物量在一定程度上减少，局部区域将改变原有鱼类的生存、生长和繁衍条件。但本项目共建设25座桥梁，全长650m，平均桥长不长，建设工程量小，分布面广，且涉及的地表水系多为溪流、小河，对水生生物的多样性影响有限。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 本项目施工期将产生施工废气、噪声、废水、固体废物等污染物，将会对项目建设地的生态环境造成一定的影响，可通过采取相应的污染防治措施，减小项目建设施工期产生的污染对环境的影响，随着施工期的结束，对环境的影响也将逐渐消减。 7.1.1生态环境 （1）水土流失 本项目拟建（改造）道路基本为沿荒山荒地建设，周边环境主要为农村居民点、耕地、林地等，项目临时及永久占地无需占用基本农田。施工期路基填挖、扩宽使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，进而降低土壤肥力，同时桥梁的修建影响溪流两岸的水土保持功能，裸露的表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响溪流水文条件。 （2）对野生动植物的影响分析 项目作为村道、组道和农村桥梁建设，项目拟建地人类活动频繁，动植物基本为常见物种，项目建设不影响区域生物多样性，对野生动物种群、数量基本不会有影响。但施工活动产生的扬尘与尾气将对附近植被产生一定影响。扬尘沉降在植物叶片表面，影响植物光合作用于呼吸作用，对植物的生长产生影响。同时，施工噪声与废气将对野生动物生存环境质量产生一定的影响，道路的建设将对活动范围大的野生动物带来一些片段化的问题。 （3）对水生生物的影响分析 项目桥梁建设将对水生生物产生一定的影响。如施工垃圾随意抛入水体溪流、施工废水不经处理排入地表水体，将使浮游生物和底栖动物等饵料生物量在一定程度上减少，局部区域将改变原有鱼类的生存、生长和繁衍条件。但本项目共建设25座桥梁，全长650m，平均桥长不长，建设工程量小，分布面广，且涉及的地表水系多为溪流、小河，对水生生物的影响有限。 综上所述，本项目建设对项目周边的生态环境具有一定的影响，为减少本项目建设对生态环境的影响，建议采取以下环境保护措施： - （1）应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作。 （2）禁止在基本农田保护区设置表土临时堆积区及弃土场；剥离的表土应设置专门的堆放场地，表土堆放场地应避开农田和经济作物。表土堆置区施工期采用临时拦挡、排水措施进行防护，减少水土流失，施工完毕后及时将表土覆盖至取、弃土场和其它绿化场地，不允许随意丢弃。 （3）对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，既少占农田（尤其是水田）、耕地，又方便施工。 （4）施工区如有较矮边坡，下边坡坡脚时应补充简易临时拦挡措施；此外施工区内的临时堆土区周边须设置临时拦挡措施。 （5）修建桥梁时选择合适的施工日期，在不理想气象条件下，尽可能避免施工作业，缩小泥沙影响范围；采取先进的钢围堰施工，减少项目实施对地表水系生态环境的影响；修桥时做好两岸护坡工作，避免因施工而造成溪流堵塞。 （6）人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 （7）从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性. （8）做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 7.1.2地表水环境影响及防治措施 本项目施工期主要的水污染源有施工人员生活污水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水、施工机械或运输车辆的冲洗废水以及桥梁施工产生的泥浆水等，桥梁施工将对其周边地表水产生一定的影响。 （1）施工人员生活污水 本项目的施工时长为22个月，项目建设地不设置施工营地，施工人员基本为本地居民，日常生活均利用周边村落已有设施，因此项目建设地生活污水产生量较小。项目范围涉及村落多，位置相对分散，根据本项目所处地理位置、气候条件和生活条件等实际情况分析，施工人员人均生活用水量按60L/人·日计，施工高峰期总人数约为40人，污水排放系数按照0.8计算，则本项目施工期生活废水产生量为1.92t/d。总体而言，项目建设地施工期生活污水产生量较小，利用农村村民家旱厕进行处理后用于周边农田、菜地灌溉。施工人员生活污水成分简单，主要为COD、氨氮、BOD5、动植物油等。 （2）含油污水与冲洗废水 采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水、施工机械或运输车辆的冲洗废水。含油污水其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，如进入农田则会严重影响农作物的生长；同时，在施工现场还将产生一定数量的淋洗废水，为施工机械或运输车辆的冲洗废水，这些废水中的主要污染物是SS和少量的石油类，这些废水一旦直接排入附近的溪流，将影响水体水质。 因此，根据项目施工计划安排，建议在施工场地设置临时隔油沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运沙子至就近填筑路基，沉淀池底部不断补充沙子，用于净化含油污水，经净化的污水可回用于土建施工，亦可用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （3）桥梁施工对地表水的影响 本项目要修建25座桥梁，根据项目可行性研究报告可知，有6个乡镇涉及农村桥梁的修建。桥梁建设涉及水下基础施工，涉水基础施工必须在枯水期进行，且需采用钢管桩围堰，其污染程度较小。在施工初期围堰施工时仍将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，可能对局部水生生物产生一定的影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限，据类比资料，其影响范围在桥墩施工场地下游100~200m左右。同时桥梁施工产生的废渣应按行业规范规定及时清远至岸上指定地点堆放处理。通过采取相应措施，项目桥梁施工对环境的影响较小。 7.1.3大气环境影响及防治措施 项目建设过程中，将进行填挖的土石方、筑路建桥材料的运输，施工期对大气环境的污染主要来自于施工现场、未完工的路面、堆场、进出工地运输车辆等敞开源的扬尘污染和施工机械运行排放的尾气污染。 （1）扬尘 在施工期，由于路基路面修筑、车辆运输及施工材料堆置等，施工对地表覆盖层的破坏而造成土壤裸露，以及受车辆运输及锋利作用影响等将造成一定的扬尘污染影响。扬尘影响情况的不确定性，引起道路扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、载重量、轮胎与路面的接触面积、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关。由于本项目道路施工过程中多行驶于各村土路和碎石路，路面含尘量相对较高，但项目各村组道工程量小，位置开阔且分散，便于扬尘疏散。此外，筑路建桥材料堆放若遮盖不严，在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20µm），在未铺装道路表面 （泥土），粒径分布小5µm的粉尘占8%，5～10µm的占24%，大于30µm的占68%。 因此，为减小施工扬尘对环境的影响，建议采取一下措施： ①工地现场风速四级及以上天气应停止易产生扬尘的作业，禁止随意抛扬垃圾；建筑工地必须配备简易洒水车等洒水降尘设施，安排专人及时洒水降尘，保持路面湿润、清洁。 ②加强堆场管理，在物料堆场四周设置挡风墙（网），并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂以使材料稳定；表土堆场覆盖防尘网，减少可能的起尘量。 ③施工场地在非雨天时定期洒水，包括正在施工的路段及主要运输道路等，并铺设竹把、草包等，洒水频次由现场监理人员据实际情况而定。 ④易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，需采取防风遮盖措施或降尘措施，以减小扬尘。运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次污染。 通过合理选择施工场地和施工运输道路，采取严格的扬尘污染防治措施后，可将施工扬尘对外环境的影响减小到最低。 （2）尾气污染 本项目施工期将运输大量的建筑施工材料，以及现场施工车辆的运作都将产生的汽车尾气，汽车尾气所含的污染物主要有SO2、NOX、HC等。此污染源多为无组织排放，点源分散，流动性较大，排放特征与面源相似，但总的排放量不大，且由于施工场地位于农村地区，施工场地较为开阔，大气污染扩散稀释能力较强，不会对施工人员产生有害影响，其对施工区大气影响相对较小，并随着工程的结束而结束。为防止汽车尾气浓度过高，减轻汽车尾气对环境的影响，建议装载物料的运输车辆应选用国家有关标准的车辆，通过选择设备型号、定期进行设备维护等措施将影响降至最低，保证尾气达标排放，发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆不能进场施工。 7.1.4噪声环境影响分析与防治措施 本项目施工期阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆噪声，具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往对项目沿线附近的居民等声环境敏感点产生较大的噪声污染。 各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： Li（r）=Lwi-20lg（r/r0） 式中：Lwi-施工场地噪声级，dB（A） r0-施工场地噪声源与测定点的距离，m r-施工场地噪声源与预测点的距离，m Li（r）- 预测点的噪声级dB（A） 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见表7-1。 表7-1 施工机械噪声影响范围表 声级 施工机械; 距离（m）; 标准值 dB(A); 达标距离 （m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 84.0; 78.0; 72.0; 68.4; 66.0; 64.0; 60.5; 70; 55; 50; 282. 摊铺机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.4; 63.0; 61.0; 57.5; 70; 55; 36; 200. 搅拌机; 59.0; 53.0; 47.0; 43.4; 40.9; 39.0; 35.5; 70; 55; 3; 16. 压路机; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 70; 55; 31; 177. 自卸卡车; 82.0; 76.0; 70.0; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 70; 55; 40; 223. 由计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，昼间在距施工场地50m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在 282m 以外可达到标准限值。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。在工程噪声敏感点距施工场界平均约200m的范围内，施工噪声对周围夜间声环境影响较大，对居民的休息影响尤为明显，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。但是随着项目竣工，施工噪声的环境影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的。 本项目主要是建设村道（含连村道）、组道及农村跨溪、小河桥梁，项目施工沿线敏感点分散且距离较远，本项目建设不涉及拆迁，施工噪声对居民的影响是暂时的，通过采取一下措施后对环境的影响较小。 （1）施工单位需合理安排施工时间，夜间（22:00~6:00）禁止一切产噪设备施工，如因工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持有关证件证明想当地环境主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 （2）尽量采用低噪声施工机械设备，并加强施工机械设备维护修养，避免由于其使用时间长或维修不及时而造成工作时发出高噪声，从源头减少噪声源强，控制噪声污染。 7.1.5固体废物 施工期固体废物主要包括路基开挖废弃土石方、施工人员生活垃圾，其中废弃土石方可用于施工营地和临时占地中场地平整，施工人员利用周边村落已有生活设施进行日常活动、饮食等，因此项目施工场地生活垃圾产生量较少，产生的生活垃圾集中收集后送附近的村落与镇区处理。 本项目不涉及房屋拆迁，建筑垃圾主要为道路、桥梁施工过程中产生的建筑废料，建筑垃圾产生量小。建议建设单位设置临时垃圾堆放点，统一收集项目固体废物，做到日产日清，经收集的垃圾由环卫部门运往会同县垃圾填埋场处置；设置临时渣场，做好渣场的拦渣、排水、防尘措施，再统一清运。 - 7.2运营期环境影响分析 7.2.1地表水环境 营运期主要的水污染源为路面径流污水，路面径流污水主要污染物是石油类、SS和BOD5，主要各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体渠水，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对水体产生一定的污染。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬时值。 本项目主要为农村道路与桥梁建设，径流中污染物的浓度相对较低，加之河流有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物汇入河流中经过1h甚至更长的时间以后，污染物已经大大被稀释而降到非常低的程度。本项目道路两侧均设有排水沟，雨水经排水沟导流排入周边水体，随环境的影响较小。 综上所述，本项目营运期对环境的影响较小。 7.2.2大气环境 本项目营运期主要的大气污染源为来往车辆排放的尾气，汽车尾气污染物主要来自燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管，NOx产生于有过量空气(氧气和氮气)的高温高压的气缸内，是对人体危害最大的污染物。 本项目拟建地为会同县广大农村地区，项目沿线环境空气质量状况相对较好，大气环境容量大，随着科技的进步和对环保的重视，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解，且本项目村道设计车速为20km/h，组道设计车速为15km/h，车辆行驶速度慢。同时严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对道路上机动车辆尾气进行监测，禁止超标车辆上路的前提下，本项目营运期车辆排放的废气不会对本项目沿线大气造成重大影响。为防范和减少汽车尾气污染物的污染影响，在营运期应加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少堵车现象。 7.2.3声环境 本项目范围涉及会同县18个乡镇100个贫困村，主要为村道、组道、农村桥梁的建设，项目单个工程拟建地分布较散。营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 本项目实施范围拟建村组道路共1250.80公里，其中村道490.0公里，村道设计时速为20km/h，组道760.8公里，组道设计时速15km/h。计算结果见表7-2。 表7-2 各类型车辆的车速 单位：km/h 特征年; 2020; 2026; 2035. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 村道; 小型车; 19; 19; 19; 19; 19; 19. 中型车; 17; 17; 17; 17; 17; 17. 大型车; 17; 17; 17; 17; 17; 17. 组道; 小型车; 14.25; 14.25; 14.25; 14.25; 14.25; 14.25. 中型车; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75. 大型车; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75; 12.75. 备注; 小车型、中车型、大车型车速比例系数按照0.95:0.85:0.85计算。. 各类型车辆在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级（dB）L0i按下式计算： 小型车： LoS =12.6+34.73lgVS 中型车： LoM =8.8+40.48lgVM 大型车： LoL =22.0+36.32lgVL 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大型车； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上面的公式，计算得到本项目各段各预测年单车平均辐射声级预测结果见表7-3。 表7-3 单车平均辐射声级 单位dB（A） 道路类型; 特征年; 2020; 2026; 2035. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 村道; 小型车; 57.01; 57.01; 57.01; 57.01; 57.01; 57.01. 中型车; 58.61; 58.61; 58.61; 58.61; 58.61; 58.61. 大型车; 66.69; 66.69; 66.69; 66.69; 66.69; 66.69. 组道; 小型车; 52.67; 52.67; 52.67; 52.67; 52.67; 52.67. 中型车; 53.55; 53.55; 53.55; 53.55; 53.55; 53.55. 大型车; 62.17; 62.17; 62.17; 62.17; 62.17; 62.17. 根据本工程的工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)提出的道路交通噪声预测模式进行预测，其计算模式如下： 式中： ：第I类车的小时等效声级，dB(A)； ：第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni：昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h； r：从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi：第I类车平均车速，km/h； T：计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2：预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 △L：由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1：线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL坡度：道路纵坡修正量，dB（A）； ΔL路面：道路路面材料引起的修正量，dB（A）； ΔL2：声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； ΔL3：由反射等引起的修正量，dB（A）。 预测点昼间或者夜间环境噪声预测公式如下： LAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； LAeq背——预测点的环境噪声背景值，dB(A)。 根据本项目路段地形地貌确定各个设计参数，按照不同预测年2020年、2026年、2034年（近期、中期、远期）车流量进行预测，得到本项目道路交通噪声在道路两侧10-200m的衰减变化情况，距离道路中心不同距离噪声值的预测结果如表7-4所示。 表7-4 不同距离噪声预测结果 单位：dB(A) 道路类型; 预测年; 预测 时段; 距离路中心水平距离处的交通噪声值：dB(A). 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 120m; 160m; 200m. 村道; 2020年; 昼间; 54.6; 46.3; 43.1; 41.2; 39.9; 38.9; 37.4; 36.2; 35.3; 33.9; 32.7. 夜间; 50.8; 42.4; 39.2; 37.3; 36; 35; 33.5; 32.4; 31.4; 30; 28.9. 2026年; 昼间; 56.6; 48.2; 45; 43.2; 41.9; 40.8; 39.3; 38.2; 37.3; 35.8; 34.7. 夜间; 52.7; 44.3; 41.1; 39.3; 38; 37; 35.4; 34.3; 33.4; 31.9; 30.8. 2035年; 昼间; 58.1; 49.7; 46.5; 44.7; 43.4; 42.4; 40.8; 39.7; 38.8; 37.3; 36.2. 夜间; 54.2; 45.8; 42.6; 40.8; 39.5; 38.5; 37; 35.8; 34.9; 33.4; 32.3. 组道; 2020年; 昼间; 53.7; 45.6; 42.2; 40.4; 39; 38.1; 36.6; 35.3; 34.6; 33; 31.9. 夜间; 49.7; 41.5; 38.1; 36.3; 34.9; 34; 32.5; 31.3; 30.5; 28.9; 27.9. 2026年; 昼间; 55.6; 47.4; 44; 42.3; 40.9; 39.9; 38.4; 37.2; 36.5; 34.8; 33.8. 夜间; 51.6; 43.4; 40; 38.3; 36.9; 36; 34.4; 33.2; 32.5; 30.8; 29.8. 2035年; 昼间; 56.9; 48.7; 45.3; 43.6; 42.2; 41.3; 39.7; 38.5; 37.8; 36.1; 35.1. 夜间; 53.3; 45.1; 41.7; 40; 38.6; 37.7; 36.2; 34.9; 34.2; 32.5; 31.5. 根据预测结果可知，运营期近期、中期、远期昼间和夜间距村道、组道红线处就可满足《声环境质量标准》中4a类标准限值；运营期近、中、远期昼间距村道红线外处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，夜间距公路红线两侧20m处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值；运营期近、中、远期昼间距组道红线处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，夜间距公路红线两侧20m处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 根据本项目特点，道路沿线居民点较分散，为保障沿线居民的生活质量，减缓拟建道路交通噪声对周边环境造成不良影响，对项目营运期交通噪声的环境影响提出以下防治措施： - 加强道路、桥梁的保养维修，保证道路、桥梁的良好状况。对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 - 强化道路绿化，村道（连村道）村庄路段两侧在可能的情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。 - 加强交通管理，严格执行禁止超载等交通规则，在集中居民区附近路段设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。 7.2.4固体废物 本项目营运期正式通车后，为当地提供更为便捷的交通条件，但同时过往人员与车辆丢弃的生活垃圾也对沿线周边的环境产生影响，既增加了路面、桥面的养护负担，有破坏了景观的观赏性。但因农村车流量少，道路涉及范围广，以及农村物资相对贫乏，日常来往人员产生的垃圾较少，对环境的影响不大。 - 7.3环境风险分析 本项目主要建设村道、组道，涉及多个地表水系，道路在运营期不存在环境风险，但考虑到运输危险化学品的车辆行驶通过项目道路时，可能发生交通事故造成危险品泄露，从而产生水污染风险等，本环评仍对该部分环境风险进行分析。 一般来说，交通事故中一般事故和轻微事故占大多数，重大事故和特大恶性事故所占的比例很小。就危险化学品运输的交通事故而言，处于交通事故原因引起的爆炸、火灾之类的情况发生概率很小，尤其在跨河桥段发生的概率更小，其脱离路面掉入河中的可能性极低。虽然危险货物运输车辆交通事故概率很小，但是一旦运输危险化学品车辆在桥上发生翻车或泄漏事故时，危险化学品倾入、掉入或流入附近水体，其带来的后果是极其严重的。因此，虽然本项目发生危险品运输事故的概率很低，但也应引起足够的重视，为了防治车辆不慎翻车危险化学品倾入/掉入或流入潭口溪，设计、施工及管理部门应做好工程防护措施和应急管理措施，避免不必要的水质污染等恶性事件的发生。 另外，除危险品运输事故之外，普通运输事故也将造成水体一定程度的污染，尽管污染程度较小，但普通车辆的交通事故发生率肯定大于危险品运输事故发生率，因此，其防范管理也不应忽视。 为减少运输事故风险，本项目对危险品运输应采取如下措施： （1）加强车辆运输管理，实行危险品运输车辆的检查制度，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。危险品运输对环境最大的潜在威胁在于有毒、有害物质进入水体和空气，而这类物质一般均为封闭容器运输。托运单位必须及时向公安机关的相关部门报申，并获得批准且由公安机关切实监管。承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车的教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 （2）严格执行危险品运输规定。危险品运输车辆必须办理危险品准运证，运输车辆需挂有明显的标志，如危险品运输车辆左前方挂有黄底黑字“危险品”字样的信号旗，以便引起其它车辆的重视。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 （3）在发生有毒有害物品、油料等泄漏处理，不得随意将泄漏物打扫入地表水体。 （4）在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 （5）设置限速标志和减速带，减少事故发生几率。 （6）针对泄漏、坠落事故后，会对人体、水源、空气、土壤造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消措施； （7）发生泄漏等事故后司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项。交管部门接受报案后及时向有关部门报告，并启动应急预案。 （8）对从事危险品运输的驾驶员有关部门应定期进行排除危险品运输车辆交通事故的业务培训，以使从业人员增强忧患意识，将危险品运输所产生的事故风险降为最低。 - 7.4清洁生产 7.4.1清洁生产 清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。本次清洁生产评价从资源与能源利用、设备选型及施工工艺先进性、项目所排污染物的清洁性、污染治理措施清洁性等方面进行分析评价。 7.4.2资源与能源利用分析 - 从原材料入手，选择质量优良的水泥，做好扬尘污染防治措施，从源头上控制污染物产生，达到了国内先进水平。 - 对项目施工过程中产生的废水经隔油沉淀池处理后回用、施工设备产生的机械噪声采取隔声降噪措施后均可达标排放，有效降低对环境污染。 - 工程所需的汽油、柴油等燃料主要靠外购供应。为降低工程能耗量，在确保施工机械、车辆设备品质良好和定期保养的情况下，合理安排运输路线，从节能角度优化制定施工方案和节能目标，加以监督考核。 - 通过严格施工过程的环境管理，厉行节约用水，彻底避免长流水等浪费现象发生，将节水指标纳入岗位责任制。提高施工用水重复率降低废水排放量。 7.4.3设备选型及施工工艺先进性分析 - 采用先进的符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具取代使用中的中、低效，高能耗的落后机械，改进机械化施工方法，实现清洁生产。 - 对施工过程中所需的输送泵、振捣设备等，一律采用国内外先进设备，严禁采用高噪声和高耗能的不合格产品施工，从源头控制施工过程的环境污染问题。 - 合理利用规划道路坡度，节省工程造价。合理布置附属构筑物。尽量利用排水工程成熟的技术，结合当地特殊地形条件，从实际出发，利用地形高度，重力排水，减少工程量。 7.4.4污染治理措施清洁性分析 本道路施工期主要产生废水、噪声、扬尘、固体废物污染物，经治理后，能综合利用的可综合利用，排放的污染物的排放浓度能达到有关标准，将对人体及生态环境的影响降至最低。道路运营期清洁生产主要体现在管理上，通过加强道路自身的维护，做到路面平坦，从而减少事故发生概率，减轻车辆产生的噪声；严格管理道路行驶车辆，汽车尾气达标排放，未达标的限期治理，以将营运期产生的影响降至最低。 综上所述，运营期的污染治理方面严格执行“三同时”制度，确保污染控制设施的完好运行，稳定实现达标排放；在事故风险防范方面采取各种风险预防和应急生态保护措施，减小环境事故的发生和污染影响；严格将本报告中各节所提出的污染治理和生态保护措施作为实施清洁生产的具体措施认真加以落实。道路防护工程要与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成。 7.4.5总量控制 根据本项目建设特性，本项目不申请污染物排放总量。 - 7.5环境保护投资估算 本项目总投资65835万元，其中环保投资220万元，环保投资比例为0.33%，见表7-5。 表7-5 项目采取的环境保护措施一览表 序号; 项目; 构筑物、设备名称; 投资（万元）. 1; 废气治理; 洒水设备、防护栏; 20. 外加剂抑尘; 12. 车辆冲洗设施; 25. 2; 废水治理; 隔油沉淀池; 40. 钢管桩围堰防护设施; 20. 3; 噪声防治; 围挡、移动声屏障; 20. 低噪声设备、降噪、减震措施; 15. 设备养护工具; 10. 4; 固体废物处置; 垃圾清运费; 8. 5; 生态环境保护; 道路场地绿化、植被恢复; 30. 6; 环境监理; 施工期环境监理; 20. 7; 合计; 220. - 7.6环境可行性分析 （1）与国家产业政策相符性 本项目主要为村道、组道、桥梁的建设，对照《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目属于“公路及道路运输（含城市客运）”中的第12条“农村公路建设”，属于鼓励类，符合《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2013年修正）相关要求。 （2）与《会同县脱贫攻坚“十三五”规划》的符合性分析 规划中贫困村道路基础设施里程共5850公里，其中村组道路2050公里（加宽工程550公里，组级道路900公里，村道延伸及砂改油320公里，大团大寨内部道路280公里），产业道路3800公里（林区道路2000公里，乡村旅游景点道路300公里，农业产业机耕道1500公里），同时建设桥梁450座，总长度18150米，并实施农村道路安保工程1150公里，以达到农村公交开通条件。本项目为会同县农村基础设施扶贫项目，主要针对100个贫困村的村道、组道进行建设与改造，建设桥梁25座，符合《会同县脱贫攻坚“十三五”规划》。 7.6.2选线合理性分析 本项目为会同县农村基础设施建设，其新建道路尽量沿荒山荒地修建，减量避免占用农村居民点，避开农田，减少对农村村民的干扰。且项目道路与桥梁对完善会同县农村路网，提高农村交通运输能力，促进农村经济发展具有重大的意义，因此本项目选址具有合理性。 7.6.3弃土场设置环境合理性分析 项目涉及100个贫困村，各个村相距较远且分散，由于无法在路段内实现土石方挖填平衡，若将多余土石方运往统一的弃土场，将造成运输路线周边环境的扬尘污染，增加沿线道路的抛洒固废，对会同县农村地区环境造成一定的影响。因此，结合项目单个路段工程量不大，且均位于农村地区，环境容量较大，植被自然恢复快等因素，建议将多余土石方就近选择各个分项目下风向的场地进行倒埋，尽量利用荒地，且禁止临近地表水体区域，避免土石方对周边水体造成影响，同时在倒埋区边界建设简易防护栏，以减小倒埋地对周边环境的影响。总体而言，弃土场的设置具有环境合理性。 - 7.7环境管理 本工程属非污染型项目，主要产污环节在施工过程中，项目的建设将会对区域的自然环境和社会环境造成一定的影响，因此应特别注意加强施工期环境管理。工程从施工开始直至营运后，应划区域配备专职环境管理人员1～2人，专职人员应具备一定的环境保护专业知识与技能。 应通过制订系统的、科学的环境管理计划，将本项目在建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和项目主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 7.7.1施工期环境管理 本项目主要是农村基础设施建设项目，施工期对环境的影响较大，因此针对项目施工期环境影响的特点，需采取相应的措施来预防、消减、缓解施工期造成的环境影响，将各种影响降低到可以接受的程度。 表7-6 施工期环境管理主要内容一览表 防治对象; 防治措施; 监管方式. 生态环境; - 生态环境保护的宣传教育工作； 2、禁止在基本农田保护区设置表土临时堆积区及弃土场，采用临时拦挡、排水措施进行防护，表土不允许随意丢弃； 3、对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，既少占农田（尤其是水田）、耕地，又方便施工； 4、临时堆土区周边须设置临时拦挡措施。 5、修建桥梁时选择合适的施工日期，缩小泥沙影响范围；采取先进的钢围堰施工，修桥时做好两岸护坡工作。; 实地巡查. 施工废水; 建议在施工场地设置临时隔油沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运沙子至就近填筑路基，沉淀池底部不断补充沙子，用于净化含油污水，经净化的污水可回用于土建施工，亦可用于施工场地洒水抑尘。; 实地调查. 桥梁建设需采用钢管桩围堰，桥梁施工产生的废渣应按行业规范规定及时清远至岸上指定地点堆放处理. 施工噪声; （1）施工单位需合理安排施工时间，夜间（22:00~6:00）禁止一切产噪设备施工，如因工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持有关证件证明想当地环境主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 （2）尽量采用低噪声施工机械设备，并加强施工机械设备维护修养，避免由于其使用时间长或维修不及时而造成工作时发出高噪声，从源头减少噪声源强，控制噪声污染。 （3）施工场地的布设应尽量避开距离本项目较近的居民点，如确实无法避让，建议应在敏感路段设置移动声屏障，确保施工期沿线声环境质量达标。; 抽样监测. 施工废气; 1、工地现场风速四级及以上天气应停止易产生扬尘的作业，建设工地必须配备简易洒水车等洒水降尘设施； 2、在物料堆场四周设置挡风墙（网），必要时在堆垛表面掺和外加剂以使材料稳定；表土堆场覆盖防尘网。 3、施工场地在非雨天时定期洒水，包括正在施工的路段及主要运输道路等，并铺设竹把、草包等，洒水频次由现场监理人员据实际情况而定。 4、易洒落散装物料需采取防风遮盖措施或降尘措施，运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏。; 实地巡查. 固体废物; 施工人员利用周边村落已有生活设施进行日常生活，产生的生活垃圾集中收集后经堆肥处理或送附近的村落与镇区处理。 建筑废料通过建设单位设置临时垃圾堆放点统一收集，做到日产日清，经收集的垃圾由环卫部门运往会同县垃圾填埋场处置；设置临时渣场，做好渣场的拦渣、排水、防尘措施，再统一清运。; 抽样调查. - 7.7.2项目运营期环境管理 项目运营期环境管理根据项目所在区域的环境特点，设立环境管理部门，配备专职管理人员，对区域内进行环境监督、管理工作。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。 建设单位宜配备相应专业的管理人员，专职或兼职管理人员以不少于2人为宜。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制定和实施各项环境管理计划。 （2）建立废水、废气和噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环保主管部门申报。 （4）不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。 （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 - 7.8环境监测计划 本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和地表水、生态环境，具体见表7-7。 表7-7 环境监测计划 要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次. 环境 空气; 施工期; 施工场地; NO2、SO2、TSP、PM10; 施工时随机抽样监测. 运营期; 项目场界; NO2、SO2、TSP、PM10; 随机抽样监测. 环境 噪声; 施工期; 项目场界; 等效连续A声级Leq; 施工高峰期连续监测一昼夜. 营运期; 项目场界; 4次/年、每次2天. 水环境; 施工期; 项目施工区沉淀池; 废水量、PH、COD、BOD5、SS、氨氮; 施工高峰期监测一次，为期3天. 渠水、巫水、广坪河; PH、COD、BOD5、SS、氨氮; 施工高峰期监测一次，为期3天. 营运期; 渠水、巫水、广坪河; PH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年旱季与雨季各一次，连续三年. 生态 环境; 施工期; 项目场界; 水土流失; 工程完成后检测一次. 营运期; 道路绿化植物类型及结构; 竣工后第二年. - 7.9环境监理 建设项目工程环境监理是指建设单位委托工程环境监理单位，负责对建设项目设计、施工、试生产（运行）到正式投产前各个环节环境保护设施措施落实情况进行监督督促的过程。从事建设项目工程环境监理的单位，必须具备相应资质，并纳入省级建设项目审批机构的监督考核体系。实施环境监理的目的是使施工线程的环境监督、管理责任分明，目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计、环境影响评价报告书中提出的各项环境保护措施得以顺利、有效实施，保证施工合同中有关环境保护的特通条款得到落实。 7.9.1 监理范围、内容及方式 本工程环境监理范围为项目建设区与工程直接影响区域，环境监理内容包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面。工程环境监理单位应根据建设项目类别、规模、技术复杂程度等因素现场派驻项目监理机构或满足专业工作要求的监理人员，建立工程环境监理档案，监督和记录环境保护设施建设情况，按照《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发〔2011〕29号）文的相关要求开展工程环境监理工作。 - 7.9.2监理工作内容 本项目工程环境监理的工作内容包括项目施工过程中产生的水、气、声、固废等问题，如噪声、废气、污水等排放与回用应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理，以及为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如沉淀池、植被恢复等。 表7-8 项目施工期环境监理计划一览表 环境要素; 监理项目; 所在区域; 监理方式. 声环境; 减震、降噪设施、低噪声施工设备、移动声屏障; 施工场地; 施工期实地检查、声环境监测，旁站. 水环境; 沉淀池; 施工区、施工营地; 实地检查，抽样监测一次，为期3天，旁站. 环境空气; 洒水设备; 项目施工场地; 实地检查，环境空气监测，旁站. 固废; 堆料场选址、弃渣场设置、土袋拦挡情况、排水沟; 堆料场、弃渣场周边; 实地检查，旁站. 生态环境; 施工迹地水土保持与绿化措施; 项目施工区、各施工迹地; 实地检查. 其他公共监理（督）事项; 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被和作物，破坏生态的行为; 施工场地及其周边区域; 实地检查. - 7.10“三同时”竣工验收 具体验收项目详见表7-9： 表7-9 “三同时”竣工验收一览表 验收内容; 验收要点; 验收标准; 验收监测 因子. 水环境保护措施; - 施工期隔油沉淀池若干 - 路面排水设施完善程度 - 涉水基础施工必须在枯水期进行，且需采用钢管桩围堰; 检查施工生产区的设置情况; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、总氮、总磷、石油类. 环境空气保护措施; - 洒水抑尘设施 - 防尘网、挡风墙等 - 施工车辆尾气检测 - 沿线绿化情况; 检查是否配备、是否实施; 区域环境质量良好，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中无组织排放监控浓度限值; PM10、TSP. 声环境保护措施; - 低噪声施工机械设备，机械设备维护修养 - 敏感路段设置移动声屏障 - 道路、桥梁的保养维修计划 - 居民集中区禁鸣标志，道路绿化; 施工期噪声扰民情况、设施是否配备; 施工期声环境满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 营运期声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准; 等效连续A声级. 固废处理; 1、施工人员生活垃圾集中收集后送附近的村落与镇区处理。 2、建议建设单位设置临时垃圾堆放点，日产日清，经收集的垃圾由环卫部门运往会同县垃圾填埋场处置; 固废收集与处理情况; 集中收集处理; /. 环境管理与 监测计划; 环境管理规章制度; 环境管理报告检查; /; /. 实施环境监测，及时提交监测报告; 监测报告存档情况; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 施工人员日常生活均利用周边村落已有设施旱厕处理 | 对环境影响小 |
|  | 施工含油污水、冲洗废水、泥浆水 | SS、石油类 | 在施工场地设置临时隔油沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，池底铺设沙子起到截留作用，经净化的污水可回用于土建施工，亦可用于施工场地洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 营运期地面径流 | BOD5、SS、石油类 | 项目道路两侧均设有排水沟，雨水经排水沟导流排入周边水体 | 减小对受纳水体的影响 |
| 噪 声 | 施工机械设备、车辆 | 噪声 | 禁止夜间施工；采用低噪声施工机械设备，加强机械设备维护修养；施工场地的布设应尽量避开距离本项目较近的居民点，如确实无法避让，建议应在敏感路段设置移动声屏障 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）标准 |
|  | 营运期车辆 | 交通噪声 | 加强道路、桥梁的保养维修；对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度；强化道路绿化；在集中居民区附近路段设置禁鸣标志 | 对环境的影响小 |
| 大 气 染 物 | 施工期各阶段 | 扬尘 | 工地现场风速四级及以上天气应停止易产生扬尘的作业，禁止随意抛扬垃圾；建筑工地必须配备简易洒水车等洒水降尘设施，定期洒水；加强施工场地管理等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 施工期汽车尾气 | NO2 | 建议装载物料的运输车辆应选用国家有关标准的车辆，通过选择设备型号、定期进行设备维护等措施将影响降至最低 | 对环境的影响小 |
|  | 营运期汽车尾气 | NO2 | 加强道路管理及路面养护，结合公路沿线的景观绿化设计 | 对环境的影响小 |
| 固 体 废 物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 利用周边村庄已有生活设施，施工场地产生的生活垃圾集中收集后送附近的村落与镇区处理。 | 对环境的影响小 |
|  | 施工期道路桥梁建设 | 建筑垃圾 | 建议建设单位设置临时垃圾堆放点，统一收集项目固体废物，做到日产日清，经收集的垃圾由环卫部门运往会同县垃圾填埋场处置；设置临时渣场，做好渣场的拦渣、排水、防尘措施，再统一清运 | 对环境的影响小 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建设对项目周边的生态环境具有一定的影响，为减少本项目建设对生态环境的影响，建议采取以下环境保护措施： （1）应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作。 （2）禁止在基本农田保护区设置表土临时堆积区及弃土场；剥离的表土应设置专门的堆放场地，表土堆放场地应避开农田和经济作物。表土堆置区施工期采用临时拦挡、排水措施进行防护，减少水土流失，施工完毕后及时将表土覆盖至取、弃土场和其它绿化场地，不允许随意丢弃。 （3）对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，既少占农田（尤其是水田）、耕地，又方便施工。 （4）施工区如有较矮边坡，下边坡坡脚时应补充简易临时拦挡措施；此外施工区内的临时堆土区周边须设置临时拦挡措施。 （5）修建桥梁时选择合适的施工日期，再不理气象条件下，尽可能避免施工作业，缩小泥沙影响范围；采取先进的钢围堰施工，减少项目实施对地表水系生态环境的影响；修桥时做好两岸护坡工作，避免因施工而造成溪流堵塞。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

- 9.1结论 9.1.1项目概况 项目名称：会同县农村基础设施扶贫项目（一期） 项目拟建地：会同县18个乡镇的100个贫困村 建设单位：会同县经济建设投资有限公司 建设性质：新建 本项目实施范围为会同县18个乡镇的100个贫困村，拟建村组道路共1250.80公里，其中村道490.0公里（新建96.3公里，加宽硬化203.7公里，直接硬化10.2公里，扩宽179.8公里），组道760.8公里（新建256.0公里，加宽硬化346.8公里，直接硬化158.0公里），拟建桥梁25座共650米。服务总人口22163户81163人，覆盖贫困人口21631人。本项目总投资为65835.00万元。项目道路全线按四级公路技术标准进行建设，村道设计车速为20km/h，组道设计车速为15km/h。 9.1.2环境质量状况结论 根据环境现状监测结果，项目区域环境空气质量良好，各监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域地表水环境各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。区域内各声环境监测点昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类标准要求，项目区域声环境质量较好。 9.1.3施工期环境影响分析结论 （1）生态环境 本项目拟建（改造）道路基本为沿荒山荒地建设，周边环境主要为农村居民点、耕地、林地等，项目临时及永久占地无需占用基本农田。项目建设将造成一定的水土流失现象，影响项目附近溪流水文条件；对周边动植物的生长环境产生影响，但不影响区域生物多样性，对野生动物种群、数量基本不会有影响。以及项目桥梁建设将对水生生物产生一定的影响。通过采取相应的生态环境防护措施，可减少项目建设对生态环境的影响。 （2）地表水环境影响及防治措施 本项目施工期主要的水污染源有施工人员生活污水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水、施工机械或运输车辆的冲洗废水以及桥梁施工产生的泥浆水等，桥梁施工将对其周边地表水产生一定的影响。 此本项目不设置施工营地，施工人员日常生活均利用周边村落已有设施，施工人员生活污水成分简单，主要为COD、氨氮、BOD5、动植物油等。施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水、施工机械或运输车辆的冲洗废水，根据项目施工计划安排，建议在施工场地设置临时隔油沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运沙子至就近填筑路基，沉淀池底部不断补充沙子，用于净化含油污水，经净化的污水可回用于土建施工，亦可用于施工场地洒水抑尘，不外排。桥梁建设涉及水下基础施工，涉水基础施工必须在枯水期进行，且需采用钢管桩围堰，其污染程度较小。 （3）大气环境影响及防治措施 项目建设过程中，将进行填挖的土石方、筑路建桥材料的运输，施工期对大气环境的污染主要来自于施工现场、未完工的路面、堆场、进出工地运输车辆等敞开源的扬尘污染和施工机械运行排放的尾气污染。通过合理选择施工场地和施工运输道路，采取严格的扬尘污染防治措施后，可将施工扬尘对外环境的影响减小到最低。为防止汽车尾气浓度过高，减轻汽车尾气对环境的影响，建议装载物料的运输车辆应选用国家有关标准的车辆，通过选择设备型号、定期进行设备维护等措施将影响降至最低，保证尾气达标排放，发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆不能进场施工。 （4）噪声环境影响分析与防治措施 本项目施工期阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆噪声，具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往对项目沿线附近的居民等声环境敏感点产生较大的噪声污染。本项目主要是建设村道（含连村道）、组道及农村跨溪、小河桥梁，项目施工沿线敏感点分散且距离较远，本项目建设不涉及拆迁，施工噪声对居民的影响是暂时的，通过采取一下措施后对环境的影响较小。 （5）固体废物 施工期固体废物主要包括路基开挖废弃土石方、施工人员生活垃圾，其中废弃土石方可用于施工营地和临时占地中场地平整，施工人员利用周边村落已有生活设施进行日常活动、饮食等，因此项目施工场地生活垃圾产生量较少，产生的生活垃圾集中收集后送附近的村落与镇区处理。建议建设单位设置临时垃圾堆放点，统一收集建筑垃圾，做到日产日清，经收集的垃圾由环卫部门运往会同县垃圾填埋场处置；设置临时渣场，做好渣场的拦渣、排水、防尘措施，再统一清运。 9.1.4运营期环境影响分析 （1）地表水环境 营运期主要的水污染源为路面径流污水，路面径流污水主要污染物是石油类、SS和BOD5，本项目主要为农村道路与桥梁建设，径流中污染物的浓度相对较低，加之河流有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物汇入河流中经过1h甚至更长的时间以后，污染物已经大大被稀释而降到非常低的程度。本项目道路两侧均设有排水沟，雨水经排水沟导流排入周边水体，随环境的影响较小。 （2）大气环境 本项目营运期主要的大气污染源为来往车辆排放的尾气，汽车尾气污染物主要来自燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管，NOx产生于有过量空气(氧气和氮气)的高温高压的气缸内，是对人体危害最大的污染物。为防范和减少汽车尾气污染物的污染影响，在营运期应加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少堵车现象。可结合公路沿线的景观绿化设计，选择有吸附或净化能力的灌木、乔木种植多层次绿化带，通过这些植物对汽车尾气的吸收与阻隔，可有效的降低其对沿线大气环境保护目标的环境空气质量的污染。 （3）声环境 营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。通过加强道路、桥梁的保养维修，保证道路、桥梁的良好状况。对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。强化道路绿化，村道（连村道）村庄路段两侧在可能的情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。加强交通管理，严格执行禁止超载等交通规则，在集中居民区附近路段设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。 （4）固体废物 本项目营运期正式通车后，为当地提供更为便捷的交通条件，但同时过往人员与车辆丢弃的生活垃圾也对沿线周边的环境产生影响，既增加了路面、桥面的养护负担，有破坏了景观的观赏性。但因农村车流量少，道路涉及范围广，以及农村物资相对贫乏，日常来往人员产生的垃圾较少，对环境的影响不大。 9.1.4产业政策符合性 - 本项目主要为村道、组道、桥梁的建设，对照《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目属于“公路及道路运输（含城市客运）”中的第12条“农村公路建设”，属于鼓励类，符合《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2013年修正）相关要求。 9.1.5综合评价结论 - 本项目的建设符合国家产业政策，是有效推进扶贫开发工作的需要，是完善会同农村道路交通体系，促进区域经济均衡发展的需要，符合贫困村农民利益诉求，是村民脱贫致富与长足发展的需要，是改善农村人居环境建设美丽乡村的需要，是推进城乡一体化、促进当地农村经济社会可持续发展的需要。本项目的建设是必要的，工程建设方案可行。本项目在建设过程中，对区域大气、地表水、声环境将会产生一定的影响，在采取相应的污染防治措施后，污染可以得到有效控制，各项污染物能实现达标排放。建设单位在落实本报告表提出的各项环保措施，加强环境管理，充分保证环保投资的前提下，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 - 9.2建议 - 严格执行生态环境保护措施，加强环境监管，尽量避免因防护不当而造成的环境污染和生态破坏。 - 注重施工区的规划化管理，物料与渣土堆放，临时用地设置、建筑工地营地的卫生，尽量做到整洁有序，文明施工，防止杂乱现象带来的不良景观环境影响。 - 施工场区应设置警示牌和围栏，并定期洒水抑尘，对水泥、石灰等容易飞散的物料，存放时应采取防风遮挡措施，运送时应加盖蓬布，以减少起尘量；施工运输道路要注意尘土的清除，并定期洒水，防止扬尘。 - （4）进一步优化设计，尽量减少农田和林地的占用；路基工程尽量避免大填大挖；工程中的填挖方、弃土应统筹安排，做到土石方平衡；做好取土场、弃渣场的护坡、排水、生态恢复工程。 （5）建设单位需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目建成后及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。建立相应的环保机构，配置专职或兼职环保人员。

预审意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日

审批意见： 经办人（签字）： （公章） - 年 月 日