建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：会同县中医医院儿科扩建项目

建设单位：会同县中医医院

编制日期： 2017年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

九、结论与建议	39

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  环境保护目标图

附图4  环境监测布点图

附图5  现场勘查照片

附图6  项目平面布置图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  执行标准的函

附件3  医疗机构执业许可证

附件4  医疗废物委托处置协议书

附件5  房屋租赁合同

附件6  关于搬迁会同县中医医院儿科情况请示

附件7  儿科眼科精装修合同

附件8  关于扩建儿科装修费用情况说明

附件9   发改委文件

附件10  医疗危废管理制度

附件11  监测报告及质保单

附件12  会议纪要

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 会同县中医医院儿科扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 会同县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁宇峰 |  | 联 系 人 |  |  | 杨海林 |  |  |
| 通讯地址 | 会同县中心街31号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874557758 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 418300 |  |
| 建设地点 | 会同县中医医院对面原土乡人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建（补办） |  |  | 行业类别 及代号 | 专科医院Q8315 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1115 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 10 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 18 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 18 |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  | 2017年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。而儿科专科医院承担着少儿人群的疾病预防、健康教育等工作，提供常见病、多发病的一般诊治和转诊服务，它的发展关系到广大儿童健康，关系到全面建设小康社会未来发展。同时，《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》中指出：优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。 会同县中医医院建于1964年，位于会同县林城镇中心街31号，现已发展成为一所具有中医药特色和专科优势突出、功能齐全、设施配套完整，集医疗、科研、教学、预防保健、急诊急救于一体的政府主办的非营利性中、西医并举的综合性二级甲等医院。其是城镇职工、居民医保、新型农村合作医疗等定点医院、湖南省中医药大学第一附属医院定点指导医院、上海远大心胸医院合作医院。医院占地面积6753.4平方米，建筑面积8751.26平方米，固定资产2285.7万元。随着国家及社会对儿童健康的重视，要求不断提升，现有中医医院基础服务设施已不能满足辖区现阶段儿科健康医疗事业的需求，为完善儿科基础设施，完善服务功能，改善儿科就医环境，会同县中医医院决定在中医医院对面租用原土乡人进行中医院儿科扩建项目，项目与原中医医院各基础设施布局分开。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修正版）、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2015年6月1日）的有关规定，本项目建设需进行相关的环境影响评价编制报告表，为此会同县中医医院委托长沙振华环境保护开发有限公司进行该项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，组织环评工作人员现场踏勘，考察项目周围地区的环境状况，并收集了相关资料。在此基础上，根据环评法律法规、技术导则、标准规范及其它有关文件，编制该项目的环境影响报告表，上报环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、项目概况 项目名称：会同县中医医院儿科扩建项目 建设单位：会同县中医医院 建设地点：会同县中医医院对面原土乡人 建设性质：改扩建（补办） 项目投资：100万元 3、工程规模及内容 （1）建设内容 本项目占地面积1115m2，总建筑面积965m2，即1栋3F业务综合楼，建筑面积为965m2（设置挂号收费处、门诊室、儿科、五官科、行政办公室等），挂号收费处及门诊室位于项目1楼，行政办公室等位于项目三楼，儿科、五官科设置于项目二楼，分别为病房5间，护士站、医疗办公室、五官科等，具体平面布置见附图6，本项目暂不配备放射性设备。儿科扩建项目租用原土乡人酒楼进行改造，项目不设食堂和住宿，该辅助工程设施沿用原有的会同县中医医院设施。 儿科院设置病床位26张，住院人次约8000人次/年，门诊人数约14000人次/年。 项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 工程类别; 项目; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 业务综合楼 （3F、965m2）; 1F; 挂号收费处、门诊室、眼科验光室、大厅、卫生间等; 依托改造. 2F; 病房、护士站、输液室、护士休息间、医生休息间、配药室、处置间、治疗室、卫生间等. 3F; 工会党建室、院长室、办公室、储物间、后勤室、卫生间等. 公用工程; 给水; 接入会同县城镇供水系统; 依托. 排水; 采用雨、污分流，雨水由场地内雨水沟进入城市雨水管网；废水进入场地新建的污水处理系统处理后接入城镇污水管网进入会同县污水处理厂排入渠水河。; 新建. 供电; 由市政电网供给; 依托. 废水处理; 新建1座污水处理系统，处理能力15m3/d，处理工艺采用简易生化工艺+消毒工艺。; 新建. 固废处理; 业务综合楼1、2层楼设置医疗固废收集桶，医疗固废暂存间设置在业务综合楼1F楼梯间，在场地东北侧设置生活垃圾收集点。; 新建. （3）项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 面积. 1; 总用地面积; 1115m2. 2; 总建筑面积; 965m2. 3; 业务综合楼; 965m2. 4; 项目总投资; 100万元. 4、主要原辅材及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况具体如下： 表1-3 主要原辅料及能源消耗 类别; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 医疗器械; 一次性空针、输液管; 具; 5000; 外购. 中单、小单被套; 张; 4000; 外购. 一次性尿袋、尿管; 个; 500; 外购. 一次性手套; 双; 5000; 外购. 一次性口罩; 个; 5000; 外购. 药品; 针剂药品; 支; 30000; 外购. 其他药品; 吨; 2; 外购. 中药材; 吨; 0.3; 外购. 消毒剂; 碘酒; ml; 12000; 外购（医用消毒）. 酒精; ml; 6000. 戊二醛; ml; 10000. 能源; 电能; KW·h; 20000; 由会同县城镇供电所提供. 新鲜水; t/a; 3000; 接入会同县供水系统. 5、主要设备 本项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号. 1; 除颤仪; 台; 1; /. 2; 微量泵; 台; 3; /. 3; 心电监护仪; 台; 3; /. 4; 牙椅; 台; 3; /. 5; 空调; 台; 13; /. 6; 气泵; 台; 1; /. 6、总平面布置 项目位于会同县林城镇中医医院对面的原土乡人酒楼，项目建筑为1栋共三层，项目西侧为209国道，东侧为金惠花园小区，南北方向为商铺门店。项目1楼规划为大厅（包括收费室、眼科验光室等），2楼为儿科、五官科（包括病房、护士站、输液室、护士休息间、医生休息间、配药室、处置间、治疗室、卫生间等），3楼为行政办公区（包括工会党建室、院长室、办公室、储物间、后勤室等），医疗垃圾暂存间设在1F楼梯间里处，根据《医疗废物管理条例》第十七条“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗垃圾暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”。污水处理系统设置在项目后下侧，拟接入项目后侧污水管网，地面式设置，医疗废水处理系统选址于此，有利于废水的自然流动，有利于设备的布置，减少动力，且其周围人员活动量少，采用地面封闭式有利于对周边人员的保护。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。项目楼层功能分区合理，总平面布置基本合理，项目总平面布置图见附图。 7、公用工程 （1）给排水 给水：接入城镇供水系统。 排水：采用雨、污分流，雨水由项目厂界雨水管网进入城镇雨水排水系统；废水进入项目新建的污水处理系统处理后经会同县污水处理厂后排入渠水河。 （2）供电系统 本项目电源由会同县城镇供电系统提供，可满足本项目需求。应急照明采用自带蓄电池灯具，可满足消防负荷要求。配电电压为220V/380V，配电系统接地型式采用TN-S系统。 （3）消防 建筑设计配有消防栓，另配合格灭火器。 （4）能源和供热方式 能源采用电能，用电能烧水。 8、劳动定员及工作制度 本拟建项目工作人员15人，项目年工作365天，实行24小时值班工作制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目拟建地位于会同县林城镇，为原土乡人酒楼改造而来，原酒楼已空置已久，项目为儿科专科的建设，据统计中医医院设置病床位26张，住院人次约8000人次/年，门诊人数约14000人次/年。 1、现有工程污染情况 本项目建设性质为改扩建，根据相关资料及实地调查，本项目与原中医医院距离很近，辅助工程设施沿用原中医院设施，如食堂、宿舍、洗衣房等，而项目自身布局独立，排水、排污系统独立，项目建设可理解为新建（补办）。现有工程在生产运营过程中主要产生废水、固体废弃物等污染物。 （1）废水 现有工程废水污染源主要为生活污水、医疗废水，生活废水产生量为0.675m3/d，246.38m3/a，医疗废水产生量为8.57 m3/d（3127t/a），排放系数按0.8计，则废水排放总量为2678.6t/a。经现场查勘，会同县中医医院儿科医院除化粪池外，无其它处理设施，医疗废水和生活污水等经化粪池处理后，排入会同县污水处理厂，无法达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准的要求（日均值），对会同县污染处理厂会造成一定的影响，现有项目废水产排量见表1-5。 表1-5 现有废水产排污情况表 序号; 污染物名称; 单位用水量; 产生系数; 产生量t/a; 排放量t/a; 处置方式. 1; 医疗废水; 300L/床•d 20L/人•次; 0.8; 3127; 2501.60; 经化粪池后进入城镇排污管网至会同县污水处理厂排入渠水河. 2; 生活污水; 45L/人•d; 0.8; 246.38; 177. 合计; 3373. 38; 2678.6. 注：参考《湖南省用水定额》（DB43/T388—2014） 本次环评委托湖南科博检测技术有限公司于2017年4月14日至15日对该儿科医院化粪池出口水质进行检测，具体监测结果如下表1-6。 表1-6 化粪池排放口污染源监测 单位：mg/L 监测项目; W1; 评价标准. pH; 浓度范围; 7.02~7.19; 6-9. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. SS; 浓度范围; 65~67; ≤60. 超标率（%）; 100. 最大超标倍数; 0.12. COD; 浓度范围; 315~318; ≤250. 超标率（%）; 100. 最大超标倍数; 0.27. BOD5; 浓度范围; 119~121; ≤100. 超标率（%）; 100. 最大超标倍数; 0.21. NH3-N; 浓度范围; 22~23; —. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 总磷; 浓度范围; ND; ≤3. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 砷; 浓度范围; ND; ≤0. 5. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 铅; 浓度均值; ND; ≤1.0. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 石油类; 浓度范围; ND; ≤5. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 动植物油; 浓度范围; 3.09~3.20; ≤20. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 阴离子表面活性剂; 浓度范围; 1.98~2.13; ≤10. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 粪大肠菌群; 浓度范围; 8000; ≤5000. 超标率（%）; 100. 最大超标倍数; 0.2. 从现场监测数据和统计数据可以看出，SS、COD、BOD5和粪大肠菌群等监测因子超标，其他监测因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准要求，SS 的最大超标倍数为0.12，COD最大超标倍数为0.27，BOD5最大超标倍数为0.21，粪大肠菌群最大超标倍数为0.2，对会同县污水处理厂造成冲击影响的因子主要为SS、COD、BOD5和粪大肠菌群。 （2）固废 现有工程固体废弃物主要为医疗废物、生活垃圾等；生活垃圾产生量为8.942t/a，医疗废物产生量为5.4t/a；医疗废物收集后，交给怀化市天源环保科技有限公司处理，生活垃圾经环卫部门统一收集后送至生活垃圾填埋场处置。 （3）噪声 全院运营时噪声设备少，病区未设中央空调，主要来自就诊时人流产生的交通噪声和病人喧闹声，对外环境无明显影响。 表1-7 会同县中医儿科医院原有污染情况及主要环境问题 序号; 因子; 污染物产生情况; 污染情况及主要环境问题; 处置情况. 1; 综合废水; 产生量：2678.6t/a COD：316mg/L，0.998t/a BOD5：120mg/L，0.379 t/a NH3-N：22.5mg/L，0.071t/a 和粪大肠菌群：8000个/L; 仅经简易的化粪池处理后排放；; 会同县污水处理厂处理. 2; 固体废物; 生活垃圾：8.942t/a; /; 交由环卫部门处理. 医疗固废：5.4 t/a; /; 交由有资质的单位处理. 项目所在地主要环境问题为G209国道的交通噪声、社会噪声及产生的粉尘和金慧花园小区产生的生活垃圾等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 会同县位于湖南省西部、怀化市南部、渠水下游地区。东与邵阳市洞口县、绥宁县接壤，南与靖州苗族侗族自治县毗邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县交界，北与芷江侗族自治县、洪江市、洪江区相连。其地理坐标为：东经109°26′48″～110°08′36″、北纬26°40′04″～27°08′59″。东西宽69km，南北长54km，总面积2244.46km2。 本项目位于会同县林城镇，209国道旁，为城镇居住环境。具体经纬度为：东经：109.72067356；北纬：26.87865257。 2、地质、地形、地貌 会同县地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山主脉西南段、沅水中上游地区。境内为江南古陆地质，山地、丘陵、岗地、平原地貌类型齐全，以山地为主。地势由北向南、自东西两侧向中南缓缓倾斜，东高西低，敞口处南略偏西。全境海拔300m以上的中低山共1528座，其中海拔800m以上的55座，多分布在东、北部。一般坡度20°～40°。境内溪河纵横，有大小溪河725条，统属沅水水系，沅水干流从西北边境自西向东穿越，沅水支流渠水、巫水分别从西、东部自南向北纵贯。境内最高峰为东北部的雪峰界，海拔1437m；最低点为东北部的巫水出境处，海拔170m。县境出露底层有板流群、震旦系、寒武系、石炭系、二迭系、白垩系和第四系，以板流群分布最广，此为震旦系，其余均呈零星分布。 会同县位于新华夏系第三隆起带，即雪峰隆起带南端，境内地质构造可分为华夏系构造、新华夏系构造和北西西向断裂构造等三个构造系统。地处云贵高原东缘斜坡和雪峰山西南段北麓地势，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20～40度之间，海拔高度在500米左右，境内有若干小盆地。地貌大体呈“三山夹（雪峰山、金龙山、八仙山）两水（渠水、巫水）”的“三起两伏”状。 根据历史地震记载，会同县未发生过破坏性地震，场地土层主要为冲积相粉质粘土，厚度一般为5～8m，局部大于8m，以中硬土为主。下伏二叠系长兴组灰岩岩溶较发育，岩体较坚硬完整，属稳定基岩。所以，场地类别为II类，属抗震较有利地段。根据国家地震局《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区域地震基本烈度小于Ⅵ度。 3、气候、气象 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据会同县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下： 多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（1969年9月3日），历年极端最低气温－8.6℃（1977年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9℃（1月）。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大年降水量1626.0mm（1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5％，次为7~8月，占全年的20.2％，而12～2月仅占全年的11.3％。多年年平均蒸发量1138.8mm，多年最大月平均蒸发量186.3mm（7月），多年最小月平均蒸发量34.6mm（1月）。多年年平均相对湿度83％，多年最大月平均相对湿度84％（3月、4月、5月），多年最小月平均相对湿度80％（7月）。多年平均气压982.4hPa，多年最大月平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风。全年NE风频率14.8％，S风频率6.0％。静风频率较高，年出现频率达41.0％。 4、水文 （1）地表水 会同县境内溪河密布，水系发达，共有河流、溪流725条，溪河总长2330km，溪河密度1.04km/km2。按级别分，有一级支流7条，二级支流179条，三级支流325条，四级支流214条；按流域面积分，有100km2以上的7条，100km2以下至50km2以上的12条，50km2以下至10km2以上的55条，10km2以下至3km2以上的311条，3km2以下至0.5km2以上的340条。 县内以中列山脉为界，主要分成西部的渠水水系和东部的巫水水系，渠水和巫水大体平行，贯穿县境南北，各成一支，枝状发育。此外，县境东北部及边界地域有若干溪流，如竹瓦溪等，一般在境内流程较短，由南向北分别至洪江市注入沅水。 本项目最终纳污河流为会同河(渠水)。渠水为沅江上游的一级支流，渠水有东西两源，东源称通道河（或称长平水），发源于城步县南山大茅坪，流经绥宁县丝毛坪入通道县境后，经木脚、临口、下乡、两江、箐芜洲、县溪等5个乡（镇），在县溪镇南梨头咀汇入渠水。西源称播阳河（或称洪州河），发源于贵州黎坪地转坡，向东经流团入通道县境内，经黄寨、播阳、地阳坪、阳晚滩、至黎头咀与东源汇合，始称渠水。渠水向北流，经靖州、会同至洪江市托口镇注入沅江。渠水全长285 k㎡，流域总面积6772k㎡（会同县城控制集雨面积5623k㎡），平均坡降0.919‰。 会同河又名清溪，属渠水一级支流，位于会同县中部，发源于会同县东北部金龙山地。自东北向西南依次流经金龙、堡子、坪村、林城镇等4个乡镇，在县城西南部注入渠水。会同河流域面积267k㎡，干流长38km，平均坡降3.9‰。会同河流域水系较为发达，支流众多。其中流域面积5k㎡以上的支流有大溪头溪、岩溪冲、枫木溪、清胆溪、坪树溪、铺坪溪、大坪头溪。 会同河位于本项目南面，距离约为500m，渠水位于本项目西南面，距离约为2000m。 5、土壤、植被与生物 （1）土壤、植被 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要有红壤、黄壤、黄棕壤等。库区周围地区成土母质母岩，主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应，植被良好，主要树种有松、杉、灌木丛等，该区域林草覆盖率为76%。 （2）野生动物、水生动物 区域主要野生动物有鼠类、昆虫类、鸟类等。区域内未发现国家重点保护的野生动物。根据会同县畜牧水产局提供的鱼类资源普查资料，渠水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、鲫、鳊、白甲鱼、鸭鱼等24种，优势科为鲤科。 本项目区域主要为城镇生态环境，人类活动强烈。评价区域未发现国家重点保护的野生动物和珍惜植被。 6、会同县污水处理厂简介 会同县污水处理厂位于会同县林城镇大桥村长冲，即会同大桥下游约1km处渠水北岸，近期规模为10000m3/d，远期规模为30000m3/d。污水处理厂占地面积13314m2。采用UNITANK工艺，污水经处理后排入渠水。会同县污水处理厂工程最终受纳水体为沅水，属国家《地表水环境质量标准》中三类水域，暂时污水厂尾水出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准进行确定，目前污水处理厂二期工程在进行，最终尾水出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 渠水河、会同河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 、II类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区、项目西侧靠近国道G209，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NO2）、PM10三项。 （2）监测点位 本评价共布设1个大气监测点，G 1林城镇的第二完小，位于本项目西面约700米，具体监测点位见附图4。 本次环境空气质量现状引用会同县2016 年9 月份环境空气监测报告数据。 数据引用理由如下：①G1大气监测点位与本项目的距离约在700m以内，距离本项目较近。②G1大气监测点与本项目区域大气环境相似。③ A1大气监测点的监测时间为2016年9月，监测时间在3年有效范围内。④ G1大气监测点的监测项目都较全面，包括二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NO2）、PM10，包含了本项目的现状评价因子。 （3）监测频次 于2016年9月下旬监测一期，连续监测7天，每天连续监测24h。 （4）现状评价方法 采用单项指数法，对评价因子按超标率、超标倍数等进行评价。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率=（超标样品个数／样品总数）×100％；超标倍数=（Ci –C0i）／C0i。 （5）评价标准 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1之二级标准。 （6）结果统计 本次大气环境质量现状监测结果详见表3-1。 由表3-1可知，项目所在地区域环境空气中SO2、NO2、PM10等监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值，项目所在区域环境空气质量现状良好。 表3-1环境空气质量现状监测评价结果统计表单位：mg/Nm3 监测点位; 项目名称; SO2; NO2; PM10. G1林城镇的第二完小; 最大日平均浓度; 0.050; 0.019; 0.125. 最小日平均浓度; 0.003; 0.010; 0.023. 平均浓度; 0.025; 0.016; 0.088. 有效数据个数; 28; 29; 29. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 执行标准GB3095-2012中二级标准; 0.15; 0.08; 0.15. 2、地表水环境现状调查与评价 监测因子：pH值、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、TP（总磷）、粪大肠菌群及阴离子表面活性剂（LAS）。 监测点位布设：根据项目所在地环境特征，本次地表水环境质量现状监测拟布设2个监测断面，本评价范围内共布设两个地表水监测断面（点），W1青石桥断面，W2会同县水厂断面，每个断面左、右设各一条采样垂线，在水面下0.3m处或1/2水深处设一个采样点。具体监测点位位置见附图4。 断面监测数据引用会同县环境保护监测站常规监测数据。数据引用理由如下：①各地表水监测断面为2015年4季度数据，监测时间较近，在3年有效范围内。②各地表水监测断面的监测项目都较全面，包含了本项目的地表水现状评价因子。 监测时间和频率：W1青石桥断面，W2会同县水厂断面为2015年4季度会同县环境保护监测站常规监测数据，监测一期，连续监测3天，每天监测一次（取瞬时样）。监测数据统计结果见下表3-2。 由表3-2可知，监测断面的pH值、BOD5、CODCr、NH3-N、石油类等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准，各断面SS符合参照的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。 表3-2地表水水质现状监测与评价结果统计单位：mg/L（pH值除外） 项目名称; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮; 石油类; TP; 粪大肠菌群; LAS. W1断面; 最大值; 7.61; 12; 1.0L; 13.5; 0.41; 0.01L; 0.074; 8400; /. 最小值; 7.52; 9; 1.0L; 12.1; 0.365; 0.01L; 0.067; 3200; /. 平均值; --; 10.5; 1.0L; 12.8; 0.389; 0.01L; 0.071; 5800; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 6～9; ≤80*; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000; ≤0.2. W2断面; 最大值; 7.56; 79; 0.5L; 10.2; 0.151; 0.01L; 0.0432; 750. 最小值; 7.32; 35; 0.5L; 9.2; 0.124; 0.01L; 0.0319; 620. 平均值; --; 57; 0.5L; 9.7; 0.138; 0.01L; 0.0376; 685. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 II类标准; 6～9; ≤80*; ≤3; ≤15; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.1; ≤2000; ≤0.2. *参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。 3、声环境质量现状 本项目位于会同县中医医院对面原土乡人，G209国道东侧，项目厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准。本次环评于2017年4月14日至4月15日对项目厂界四周声环境进行了一期监测，监测结果见表3-4，监测点位置见监测布点图。 表3-4 声环境现状监测结果 （dB(A)） 监测时间 监测点; 昼间; 夜间. 2017.4.14; 2017.4.15; 评价标准; 2017.4.14; 2017.4.15; 评价标准. 项目西侧一楼靠G209处N1; 57.9; 58.3; 70; 45.8; 48.1; 55. 项目西侧三楼处N2; 53.5; 54.2; 47.6; 46.5. 项目东侧外1米处N3; 54.4; 53.2; 60; 46.2; 46.8; 50. 项目东侧三楼处N4; 55.5; 53.0; 45.3; 45.8. 参照《声环境质量标准》（GB-3096-2008）2类、4a类标准，由3-4表可以看出，项目边界四周达到2类和4a类标准，项目区域内的声环境质量现状达标。 4、生态环境现状 本项目所在地为典型城镇自然生态环境，街道两旁主要树种是人工种植的樟树等附近农作物以蔬菜、水稻为主。野生动物以蛙、鼠类为主。 据调查和向当地居民了解，项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、声环境保护目标：确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之2类及4类标准。 2、地表水环境保护目标：确保项目所在地周围地表水水质不因本项目而降级。 3、环境空气保护目标：确保区域环境空气质量不因本项目而降级。 4、确保固体污染物及时妥善处理或综合利用，使之不成为危害环境的新污染源。 项目主要环境保护目标见表3-5，环境敏感保护目标见附图。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境类型; 环境保护目标; 方位; 规模或概况; 执行标准. 水环境; 渠水; 东南面约2km; 中河; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类、II类. 环境空气; 项目东侧居民点金惠花园小区; 东侧约10m; 约100户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 项目东侧居民点金惠花园小区; 东侧约10m; 约100户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：渠水会同水厂段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中II类标准，会同河及渠水其他水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中Ⅲ类标准； 3、声环境：拟建区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目西侧靠G209国道，执行4a类。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物：废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准（日均值）。 2、大气污染物：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；污水处理系统排放的臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》表3标准。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准；营运期区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 4、固体废物：污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期废水产生量t/a，经场内污水处理系统处理后，COD排放总量为0.299t/a，氨氮排放总量为0.050t/a。本项目污水经城镇排污系统进入会同县污水处理厂处理，总量由污水处理厂承担，故本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： - 施工期工艺流程及产污环节 本项目为租赁原土乡人酒楼进行改造为具备医院功能的工程，主体工程已修建完好，即本项目施工期工程主要为装饰工程和设备安装工程。 噪声、废弃物 装饰工程 设备安装工程 噪声、扬尘、建材弃渣、废弃包装材料、粉刷废气 图5-1 项目营运期工艺流程图 2、营运期工艺流程及产污环节 污水处理厂 图5-2 项目营运期工艺流程图 3、主要污染工序 （1）施工期主要污染工序主要表现在以下几个方面： ①施工过程产生的施工废水及施工人员生活污水； ②施工机械产生的机械噪声； ③运输产生的少量道路扬尘及交通噪声； ④施工产生的扬尘及粉刷废气； ⑤施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾； （2）营运期对环境的影响主要表现在以下几个方面： ①项目水污染源主要是医疗废水和生活污水； ②污水处理系统产生的废气； ③噪声主要为设备噪声和社会噪声； ④产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾和污水处理系统产生的污泥。 4、施工期污染源 本项目施工期工程主要为装饰工程和设备安装工程。 （1）废水污染源 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备，及粉刷直接间接用水。根据项目预算及相关的施工经验，施工用水约为2m3/d，主要污染物为SS，SS浓度约为500mg/L。项目施工废水经原有酒楼的排水系统，进入城镇污水管网至污水处理厂处理。 本项目高峰期施工人员5人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.24m3/d，施工期为60天，项目施工废水产生量为14.4m3，主要污染物浓度COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L，污染产生量分别为COD0.0043t/施工期、SS0.0036t/施工期、氨氮0.0005t/施工期。不在工地住宿，生活污水依托原酒楼排污系统。 表5-1 施工期水污染源及污染物单位：mg/L 序号; 项目; 产生地点; 污染物名称及水量; 环保措施. 1; 施工废水; 施工场地; SS；水量：2 m3; 依托原有排污系统. 2; 生活污水; 生活区; SS、CODCr、氨氮；水量：0.24 m3/d; 依托原有排污系统. （2）废气污染源 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料（少量）、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是THC、CO、NOx等；车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘（少量，工程主要为装修和设备安装）；室内装修产生的装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 表5-2 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; NOX、CO、THC、SO2; 使用低硫柴油. 2; 原酒楼改造装修材; 室内; 三苯等有机废气; 加强通风. （3）噪声污染源 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有装载机、电锯等，其噪声级详见表5-3。 表5-3 施工机械噪声级单位：dB(A) 施工阶段; 施工设备; 声级; 施工阶段; 施工设备; 声级. 结构阶段; 电锯、电刨; 95; 结构阶段; 振捣棒; 90. ②运输车辆噪声 由于主体工程已建好，运输产生的交通噪声较少。 （4）固体废物 本项目不需要进行工程挖方，即在原有工程改造。施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾等。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，建筑垃圾产生总量约9.65t，经回收利用后，建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，拟建工程废弃包装材料约0.01t，收集后外卖。 施工人员最高为5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为2.5kg/d，施工期按60个施工日计，则施工期共产生生活垃圾0.15t；生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 表5-5 固废生产一览表 序号; 污染物名称; 产生总量; 环保措施. 1; 建筑垃圾; 9.65t; 建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。. 2; 生活垃圾; 0.15t; 送垃圾填埋场. 3; 废包装袋; 0.01t; 收集外卖. （5）生态影响 工程施工期间会主要在室内进行，不会对生态环境造成影响。 5、营运期污染源 （1）废水污染源 项目水污染源主要是医疗废水和生活污水。 ①医疗废水 本项目不设牙科，无含汞废水；不设放射科，检验科使用生化试剂，不使用酸性试剂及金属试剂，不产生酸性废水及重金属废水。综上，项目产生的医疗废水均为一般医疗废水，无特殊医疗废水。 本项目设床位26张，年门诊人数为14000人次。用水量按300L/d·病床、20L/门诊人次，则本项目医疗服务用水量为8.57m3/d，3127m3/a。医疗废水产生系数按0.8计算，则医院废水产生量约为6.85m3/d，2501.6m3/a。会同县中医儿科医院除化粪池外，无其它处理设施，不能达到医疗污水处理达标排放的要求，环评提出新建一套地面式一体化污水处理设备，保证医疗废水处理达标排放。 ②生活污水 本项目拥有职工15人，人均用水量按45L/d计算，则生活用水量为0.675m3/d，246.38m3/a。生活污水产生系数按0.8，则生活污水产生量为0.54m3/d，177m3/a。 ③综合废水 项目产生的医疗废水和生活污水的综合废水产生量7.39m3/d，2678.6m3/a，项目污废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，根据湖南科博检测有限公司对现有项目化粪池出口的水质的监测浓度分别约为316mg/L、120mg/L、66mg/L、22.5mg/L、8000个/L。项目产生的综合污水经化粪池预处理后，排入地面式一体化污水处理系统进行处理达标后，进入城镇排污系统至会同县污水处理厂处理达标后排入渠水。项目废水污染产生及排放情况见下表： 表5-6 项目废水污染产生及排放一览表 类别; 项目名称; CODCr; BOD5; SS; 粪大肠菌群; NH3-N. 综合废水 2678.6m3/a; 产生浓度; 316; 120; 66; 8000; 22.5. 排放量; 0.998; 0.379; 0.208; 8000; 0.071. 排放水量 2678.6m3/a; 排放浓度; 90; 30; 16.5; 160; 15.75. 排放量; 0.299; 0.095; 0.052; 160; 0.050. 备注：污染物浓度：粪大肠菌群个/L，其它mg/L；污染物产排量：t/a。. （2）废气污染源 本项目不设食堂，故不产生油烟废气。 本项目污水处理系统设于项目后下侧，拟接入项目后侧污水管网，属于地面式一体化污水处理系统，非生活区，隐蔽处理，主要废气为NH3、H2S、CH4等，本项目污水处理系统规模较小（10m3/d），污染物浓度较低，废气产生量较少。 （3）噪声污染源 项目营运期噪声主要来源于空调外机及人杂喧闹噪声，噪声源强65~70dB（A），各设备噪声值见表5-7。 表5-7 项目营运期噪声源及源强 序号; 噪声源; 源强（dB（A））; 备注. 1; 空调外机; 70; 室外. （4）固体废物污染源 项目产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥等废物。 ①医疗废物 1）感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物：被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2）病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物等。 3）药物性废物：过期作废药品或者被污染的废弃药品、废弃的疫苗、血液制品等，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等。 4）损伤性废物：医用针头、各类医学锐器、玻璃包装等。 5）化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，实验室废弃的化学试剂，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计。 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排系数手册》，门诊病人医疗废物产生量按每人每天按0.1kg计，病房住院病人按照0.5kg/d·床，项目门诊人次约14000人次/年，住院病床26张，则门诊病人产生的医疗废物为1.4t/a，住院病房医疗垃圾为4t/a，合计医疗废物总产生量为5.4t/a。根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》等相关规定，项目产生的医疗固废属危险废物中的HW01医疗废物，本项目委托怀化市天源环保科技有限公司进行处理。 ②生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg（含陪护人员）计，病床26张，则产生生活垃圾13kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，每天门诊人数40人次计，产生生活垃圾4kg/d；中医儿科医院员工15人，每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾7.5kg/d；则项目生活垃圾产生量24.5kg/d，约8.942t/a。 ③污水处理系统污泥 废水经污水处理系统处理后进入污水处理厂处理排入渠水，经类比同类项目，本项目污泥产生量约为0.3t/a。 表5-8 项目固体废物产生情况 序号; 排污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 医疗废物; 感染性废物; 5.4; 分类收集后委托怀化市天源环保科技有限公司进行处理. 药物性废物. 损伤性废物. 化学性废物. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.942; 收集后由当地环卫部门处理. 3; 污水处理站; 污泥; 0.3; 收集后委托怀化市天源环保科技有限公司进行处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理系统 | NH3、H2S、CH4 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 综合废水量 | 2678.6m3/a |  |  |  |
|  |  | COD | 316mg/L | 0.998t/a | 94.8mg/L | 0.299t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.379t/a | 30mg/L | 0.095t/a |
|  |  | SS | 66mg/L | 0.208t/a | 16.5mg/L | 0.052t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 8000个/L | 8000个/L | 160个/L | 160个/L |
|  |  | NH3-N | 22.5mg/L | 0.071 t/a | 15.75mg/L | 0.050t/a |
| 固 体 废 物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 8.942t/a |  | 收集后由当地环卫部门处理 |  |
|  | 病人 | 医疗垃圾 | 5.4t/a |  | 分类收集后委托怀化市天源环保科技有限公司进行处理 |  |
|  | 污水处理系统 | 污水站污泥 | 0.3t/a |  |  |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于空调外机及人杂喧闹等产生的噪声，噪声源强在65～70dB(A)，经采取减震隔声等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目大部分已经建好并运营，本次施工场地在现有场址内及室内，且工程量较少，因此对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）施工期废水影响分析 1) 施工废水 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备，及粉刷直接间接用水。根据项目预算及相关的施工经验，施工用水约为2m3/d，主要污染物为SS，SS浓度约为500mg/L。项目施工废水经原有酒楼的排水系统，进入城镇污水管网至污水处理厂处理。 2）生活废水 本项目高峰期施工人员5人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.24m3/d，施工期为60天，项目施工废水产生量为14.4m3，主要污染物浓度COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L，污染产生量分别为COD0.0043t/施工期、SS0.0036t/施工期、氨氮0.0005t/施工期。不在工地住宿，生活污水依托原酒楼排污系统，进入城镇污水管网至污水处理厂处理。 综上，项目施工期短，施工期的废水量较少，并依托原有工程的排污系统进入城镇污水管网，至县污水处理厂处理达标后排放入渠水，故本项目施工期废水对水环境影响较小。 - 大气环境影响分析 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料（少量）、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是THC、CO、NOx等；车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘（少量，工程主要为装修和设备安装）；室内装修产生的装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 由于本项目工程主要为装饰工程和设备安装工程，主要在室内进行。主要的大气环境影响为装修废气的影响。 本项目内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，建议装修材料采用质量检测部门认证的、无毒无害的环保产品，在项目使用前需对室内环境状况进行监测评估，评估达标后才能营业。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在营运期间，应加强室内的通风换气。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员、入驻人员，对项目周边环境空气基本无影响。 3、施工期噪声对环境的影响 （1）噪声影响分析 施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声（少量）、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在80～105dB（A）之间。由于施工期为室内作业，具备隔声与消声措施，故噪声传播范围较小，影响面较小。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建筑施工场界环境噪声排放限值昼间不得大于70dB（A），夜间不得大于55dB（A）。 ①不同施工阶段场界噪声最小达标距离见表7-1，考虑多个声源的迭加影响，达标距离计算时，噪声强度按相应施工阶段最高噪声值增加3dB(A)。 表7-1 施工期噪声达标距离限值 施工阶段; 主要噪声源; 施工期噪声达标距离限值（m）. 昼间（70dB（A））; 夜间（55dB（A））. 结构; 电锯等; 16; 100. 装修; 电钻等; 8; 26. 在结构阶段，其产生噪声最高的机械为电锯。考虑多声源迭加影响，昼间在16m处、夜间在100m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。本环评要求夜间禁止使用电锯等高噪声设备。 在装修阶段，考虑多声源迭加影响，机械产生的噪声昼间在8m处、夜间在26m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。 距离项目10m左右的金慧花园小区为本项目的主要声环境敏感目标，考虑到项目在室内施工，具备隔声与消声功能，并且本项目为独栋，整楼无居住居民，项目的施工噪声在合理布局安排下影响较小。 （2）噪声污染防治措施与建议 为将噪声影响减小到最小程度，建设单位应采取以下措施。 ①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生。 ②尽可能选用低噪声设备；闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。 ③合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）严禁高噪声设备施工。 ④在施工期间，尽可能建立良好的社会关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响者之间的关系。 ⑤作业时在高噪声设备周围设置声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 ⑥建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。 综上所述，施工噪声在采取合理的措施及室内施工，本项目施工期对声环境不会造成明显影响。 4、施工期固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 本项目不需要进行工程挖方，即在原有工程改造。施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾等。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，建筑垃圾产生总量约9.65t，经回收利用后，建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，拟建工程废弃包装材料约0.01t，收集后外卖。 施工人员最高为5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为2.5kg/d，施工期按60个施工日计，则施工期共产生生活垃圾0.15t；生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）固体废物污染防治措施及建议 ①施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场进行填埋处置。 ②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放 ③对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放并定期清运至有关部门指定的地点处置。 综上所述，施工期固废在采取合理的措施前提下，项目施工期产生的固废不会造成明显影响。 5、生态环境影响分析 本项目主要在室内作业，基本无生态环境影响。 （二）营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要包括生活废水和医疗废水等，日产生量为7.39m3/d。 （1）污水处理措施 本次评价建议建设方建设一套地面式污水处理设备，处理规模为10m3/d，采用“简易生化处理工艺+紫外线消毒工艺”的处理工艺。项目污水都纳入到该污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）后通过城镇污水管网至会同县污水处理厂处理达标后排入渠水。项目排放废水不会对会同县污水处理厂及渠水水质产生冲击。因此项目排放废水对周围环境影响较小。 根据上述分析，项目需自行构建处理规模10t/d的地面式一体化处理装置，工艺说明如下： ①工艺流程：见图7-1。 一 体化设备 图7-1项目污水处理拟建措施工艺流程图 ### 4.工艺流程描述a a化粪池 污水统一排入化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除医院废水中悬浮性有机物的处理设施， 属于初级的过渡性生活废水处理构筑物。 b沼气净化池 在沼气净化池内实现生物厌氧的发酵产气阶段，通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷、二氧化碳和氮氧化物。 c沉淀池 沼气净化池的泥水混合液进入沉淀池进行泥水分离，通过重力沉淀，污泥进入泥斗，上清液排至消毒池进行杀菌处理。 d消毒池 经过沼气净化处理后的水质，浊度能达标，满足消毒处理对悬浮物浓度要求，在消毒池内安装紫外线消毒设施，对医疗废水进行不低于15分钟消毒杀菌，确保出水达标。 利用紫外线对废水进行消毒处理后，即可稳定达到《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 ②工艺原理 本处理工艺控制性工艺节点为沼气净化池对于污水的处理。其原理如下： 沼气是有机物质在厌氧环境中，在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下，通过微生物发酵作 用，产生的一种可燃气体。由于这种气体最初是在沼泽、湖泊、池塘中发现的，所以人们叫 它沼气。沼气含有多种气体，主要成分是甲烷(CH4)。沼气细菌分解有机物，产生沼气的过程，叫沼气发酵。根据沼气发酵过程中各类细菌的作用，沼气细菌可以分为两大类。第一类细菌叫做分解菌，它的作用是将复杂的有机物分解成简单的有机物和二氧化碳(CO2)等 。它们当中有专门分解纤维素的，叫纤维分解菌；有专门分解蛋白质的，叫蛋白分解菌；有专门分解脂肪的，叫脂肪分解菌；第二类细菌叫含甲烷细菌，通常叫甲烷菌，它的作用是把简单的有机物及二氧化碳氧化或还原成甲烷。因此，有机物变成沼气的过程，就好比工厂里生产一种产品的两道工序：首先是分解细菌将粪便、秸秆、杂草等复杂的有机物加工成半成品——结构简单的化合物；再就是在甲烷细菌的作用下，将简单的化合物加工成产品—— 即生成甲烷。 医院废水中所含的悬浮物（粪便、纸屑）与病原虫， 在厌氧菌的作用下分解为无害的沼气、二氧化碳，部分难降解的污染物形成污泥随污水排放下一级处理单元。 （2）污水处理措施方案可行性论证 对于无专项污染物水量水质较小的一般医院废水，目前较为常用成熟的污水处理措施为“简易生化+消毒”工艺，简易生化主要有两种不同的处理单元模式，一种为接触氧化模式，其处理单元模式为：初沉池—缺氧池—接触氧化池—二沉池—消毒池，另一种即为本环评提出的沼气净化处理工艺，即简化了接触氧化工艺，利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池，造价低、动力消耗低，管理简单。处理单元模式见图7-1。本项目污水量仅为7.39m3/d，COD、BOD等浓度较小，处理后污水再次进入城镇污水处理厂处理达标后排放，从经济技术达标等综合因素分析，采用本环评提出的工艺更为合理。目前消毒较为成熟常用的方式为：臭氧消毒、氯消毒、紫外线等，臭氧消毒效果好但成本高不适合小型医院，氯消毒和紫外线消毒从技术恶化经济都比较合适，各有优缺点，本环评提出的紫外线消毒工艺，只要加强管理，处理效果远能达到标准要求。 综上分析，本环评提出的“简易生化+消毒”工艺从技术、经济、达标排放、场地要求等方面都比较合理。 （3）污水处理可行性分析 特点：也可设置在室内；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、效果好、使用寿命长。 处理效果：根据国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）以及本项目污水处理系统情况，本项目污水处理系统效果见表7-2。 表7-2 处理效果一览表 污染物名称; 进水水质 （mg/L）; 出水水质 （mg/L）; 削减率; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）. COD; 316; 94.8; 70%; 250mg/L. BOD5; 120; 30; 75%; 100mg/L. NH3-N; 22.5; 15.75; 30%; —. SS; 66; 16.5; 75%; 60mg/L. 粪大肠菌群; 8000; 160; 98%; 5000个/L. 由上表可知，本项目污水经自建的污水处理设施处理后，水质完全可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）要求进入会同县污水处理厂处理后排入渠水，污水从水量和水质对渠水影响很小； 实践证明，该处理工艺，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）。本环评提出的工艺在技术、经济、社会环境等方面可行。 2、大气环境影响分析 本项目不设食堂及停车场故运营期的主要大气环境影响为污水处理系统废气的影响。 （1）污水处理系统废气 本项目污水处理系统设于项目后下侧，属于地面式污水处理系统，主要废气为NH3、H2S、CH4等。且本项目污水处理系统规模较小，污染物浓度较低，废气产生量较少，对周边环境影响小。 综上分析，本项目在采取合理措施情况下，大气污染物对环境不会造成明显影响。 由于本项目产生的大气污染物主要为少量废气，因此不需要设置大气防护距离。该项目不建设传染病区，且不收治传染病人入院，属普通的医疗单位，因此本项目不设卫生防护距离。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声主要来源于空调外机等运行时的噪声及人杂喧闹噪声，噪声源强65~75dB（A）。拟采取以下噪声防治措施： （1）选用噪声小的挂式空调，外机合理布局，远离周边居民楼卧室、书房窗户等。 （2）对于门诊噪声需要医院院内部强化管理制度，禁止大声喧哗，经过医院院门、墙等的隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。 （3）定期维护空调设备和抽通风设备，保证设备正常运行，杜绝出现因设备老化或故障而产生运行噪声影响周边环境的现象。 综上所述，采取以上噪声污染防治措施，设备等噪声对周围的声环境质量影响不明显，可满足声环境功能区划要求。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾影响分析 本项目生活垃圾先集中到儿科医院垃圾桶再送至城镇垃圾暂存点，最后由环卫部门定时清运至垃圾填埋场进行填埋，做到医院内的垃圾日产日清，清运率达到100%；对环境不会造成明显影响。 （2）危险废物影响分析 危险废物主要分为医疗废物、污水处理系统污泥等其他危险废物。院内医疗危险废物处理工艺见下图： 各科室医疗废物 专门容器分类盛装 专人收集，送专门贮存间 由有专门资质单位回收处置 图7-2废弃物处理工艺图 ①医疗废物 A、处置措施 医疗废物包括感染性废物（如棉球、棉签、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等）、病理性废物（如手术等产生的废病理组织等）、损伤性废物（医用针头、缝合针等）、药物性废物（如过期、废弃的药品等）和化学性废物（废弃的汞血压计、汞温度计）。 按照医疗废物种类采取分类收集和处理： Ⅰ、感染性废物经灭菌、毁形后作为医疗垃圾送有资质单位处置； Ⅱ、病理性废物送火葬场焚烧处理； Ⅲ、药物性、化学性废物交有该类危险废物处置资质的单位处置。 B、规范化医疗垃圾暂存间 业务综合楼设置有医疗垃圾暂存间1处，位于1F楼梯间旁，面积约为4m2，能够暂存至少2天产生的医疗垃圾。医疗垃圾暂存间必须为封闭空间，日常不使用时锁闭暂存间大门，由于医疗废弃物的产生量和产生时间具有不确定性，且其中含有大量的感染性废弃物，必须加强管理。对产生的医疗废物进行分类收集、消毒；必须配备可防渗、可密闭、不易破损的贮存容器临时贮存；临时贮存间应防渗、可防蟑螂、老鼠出入，对有传染性的医疗废物必须先消毒后再打包，防止给周围环境和公众健康带来影响。医疗废物临时贮存应满足《医疗废物管理条例》中不得超过2天的要求，医疗废物临时贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求： Ⅰ地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容； Ⅱ不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； Ⅲ用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； Ⅳ贮存设施要防风、防雨、防晒； Ⅴ贮存设施都必须按规定设置警示标志。 C、医疗垃圾暂存间选址及转运通道 专门人员将院内各科室产生医疗垃圾用收集桶统一运至医疗垃圾暂存间内。医疗垃圾暂存间靠近专用对外通道，该运输路线独立，不与周边敏感人员进出口交叉。 及时清除和运输，地面防渗和防漏，其对周围环境影响较小。 ②污水处理系统污泥 污水处理系统产生的污泥属于危险废物，含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，中心应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，在专用储泥池内投加石灰或漂白粉为消毒剂进行消毒。本项目污水处理系统产生污泥量较小，定期用吸污车抽取后经消毒后，交由怀化市天源环保科技有限公司处理。 综上所述，本项目通过采取上述措施后，产生固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 5、环境风险分析 （1）风险识别 医疗过程中使用的消毒剂及检验用试剂，如醛类、酮类等具有毒性或刺激性的化学品，使用量很小，储存量一般都在10L左右，远远达不到《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界储存量，因此项目医疗过程中使用的化学物质场所不属于重大危险源。 运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：①医疗废水处理设施事故状态下的排污；②医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；③消毒剂泄漏风险。因此，本环评主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 （2）风险分析 ①项目医疗废水事故排放风险分析 该项目运营期废水主要为医疗废水和医务人员办公生活废水。项目产生的废水通过自建污水处理系统采取简易生化工艺+消毒后达到《综合医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后，排入城镇污水管网至会同县污水处理厂处理后排入渠水。 事故排放情况下，水污染物以COD：316mg/L，BOD5：120mg/L，NH3-N：22.5mg/L，SS：66mg/L，粪大肠菌群：8000个/L的浓度，且还有大量的致病菌、病毒等，排入污水处理厂排入渠水。项目污水排入污水处理厂，水质水量不大，即使在事故排放状态下其风险事故在可接受范围。 ②医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 本项目医疗固废暂时堆放场位置选址于业务综合楼1F楼梯旁。 医疗废物含有大量的致病菌、病毒以及有毒有害的化学物质等，具有较强的传染性、生物毒性和腐蚀性，其危害性是普通垃圾的成百上千倍，对于医疗垃圾疏忽管理、处置不当不仅会污染环境，造成水体、大气、土壤等的破坏，还可能导致传染疾病大规模流行，直接危害人民群众的身体健康。医疗垃圾携带的大量细菌、病毒，具有空间传染、急性传染交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。 （3）环境风险防范措施 ①医疗固废风险防范措施 项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施： 1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 2）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面标有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容应包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目；医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止私自转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 （4）风险评价结论 本项目使用的药品种类和用量均不大，不构成重大危险源。可能发生的最大可信事故为事故医疗废物泄漏导致的环境污染。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 6、外环境对本项目的环境影响分析 本项目为医院项目，外环境对本项目的主要环境影响表现在G209国道（街道）产生的交通噪声和社会噪声及产生的扬尘和金慧花园小区居民点产生的生活垃圾。噪声通过绿化带隔离衰减，隔音墙衰减，可将噪声影响较少到可控范围。扬尘通过市政洒水，金慧花园小区生活垃圾及时清扫，送由环卫部门处理，不会对本项目造成不可接受的影响。 （三）清洁生产分析 清洁生产是一种新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境风险。对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响。本项目的清洁生产措施主要体现在以下几个方面： ①尽量采用先进技术和设备，节约资源、降低消耗； ②采用清洁电能作为生产能源，使用过程减少废物产生和排放； ③采用各种有效污染防治措施，实现项目营运期污染物达标排放。 综上，本项目实现了清洁生产。 （四）产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指标目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一鼓励类，第三十六款（教育、文化、卫生、体育服务业）第29中的“医疗卫生服务设施建设”项目，因此本项目符合国家产业政策。 根据《会同县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第三章战略任务及重点措施第5点医疗保障：重点抓好县人民医院改扩建、中医医院改扩建、妇幼保健院整体搬迁、县疾控中心建设、县精神卫生康复中心、乡镇卫生院及村卫生室等项目建设。到2020年，力争完成50个村级卫生室（所）业务用房建设，全县基层医疗卫生服务机构标准化建设率达100%，平均每千人拥有病床床位6张、医技人员6.64人、执业医师数2.5人、注册护士3.14人。本项目属于中医医院改扩建，因此本项目符合《会同县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 （五）项目选址合理性分析 参照《综合医院建筑设计规范》，医院的选址应遵守以下几点：交通便利、环境安静、远离污染源、远离易燃易爆物品的生产和贮存区、远离高压线路及其设施等。本拟建项目选址靠近G209国道，交通便利。项目周边现状主要为民房、集城镇商业地带，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，周围亦不存在易燃易爆品的生产和储存区等影响本项目正常运营的因素，因此本项目选址符合环境功能区划要求，项目为非传染性医院，所产生的废水、大气、噪声污染经处理后能够达标排放，对周围环境产生的影响较小，项目建成后有利于改善周边区域医疗卫生现状。因此本项目选址基本是可行的。 （六）平面布局合理性分析 项目位于会同县林城镇中医医院对面的原土乡人酒楼，项目建筑为1栋共三层，项目西侧为209国道，东侧为金惠花园小区，南北方向为商铺门店。项目1楼规划为大厅（包括收费室、眼科验光室等），2楼为儿科、五官科（包括病房、护士站、输液室、护士休息间、医生休息间、配药室、处置间、治疗室、卫生间等），3楼为行政办公区（包括工会党建室、院长室、办公室、储物间、后勤室等），医疗垃圾暂存间设在1F楼梯间里处，根据《医疗废物管理条例》第十七条“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗垃圾暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”。污水处理系统设置在项目后下侧，拟接入项目后侧污水管网，地面式设置，医疗废水处理系统选址于此，有利于废水的自然流动，有利于设备的布置，减少动力，且其周围人员活动量少，采用地面封闭式有利于对周边人员的保护。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。项目楼层功能分区合理，总平面布置基本合理。 （七）环保投资估算 本项目总投资100万元，环保投资总额18万元，约占本项目总投资的18%。本项目环保投资估算见表7-6。 环保投资收益主要体现在间接效益，即减少了废水、废气、噪声和固体废物排放对环境带来的影响。通过采取合理的环保措施，在保护本项目环境的同时，不仅减少了因本项目建设对环境造成的污染，也在一定程度上实现的了经济与环境的协调发展。 表7-6 本项目环保投资估算一览表 阶段; 类别; 污染源; 环境保护措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 装修废气; 保持空气流通; 0.5. 废水; 施工废水; 依托原有排污系统; /. 生活污水; 依托原有排污系统; /. 噪声; 施工噪声; 选用低噪设备、临时声屏障; 0.5. 固废; 建筑垃圾; 回收利用、定点堆放; 1. 生活垃圾; 环卫部门清运; 0.5. 小计; 2.5. 运营期; 废气; 臭气; 封闭设计; 0.5. 废水; 生活污水; 地面式简易生化处理工艺+紫外线消毒工艺污水处理系统; 11. 医疗废水. 噪声; 噪声; 围墙、安静宣传牌; 0.5. 固废; 生活垃圾; 环卫清运; 1. 医疗废物; 委托怀化市天源环保科技有限责任公司处理; 2. 污泥; 1. 小计; 15.5. 合 计; 18. 本项目的建设具有显著的经济效益、良好的社会效益，经采取一系列环保措施后对环境的污染可得到有效控制。从环境经济的角度来说，本项目的建设是可行的，综合效益远超过环境损失。 （八）项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-7项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 监测因子; 治理措施; 监测点位; 验收标准. 污水处理站; NH3、H2S、CH4等; 封闭设计; 污水处理站周边; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3. 废水; 医疗活动、职工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群数; 化粪池+地面式废水处理站; 废水处理站排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. 噪声; 空调外机、人员喧哗; Leq(A); 围墙、绿化、隔声窗; 场界; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 固废; 职工、病人生活; 生活垃圾; 交由城镇环卫部门处理；; —; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）. 医疗活动、污水站; 医疗废物、污泥; 委托有资质的单位处理; —; 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | COD、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、SS等 | 新建一套污水处理系统，处理达标排放 | 达标排放 |
| 大气污染物 | 污水处理系统 | H2S、NH3 | 隐蔽、非生活区 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 | 对周围环境影响小 |
|  | 污水处理系统 | 废水站污泥 | 建立医疗固废暂存间，医疗废物按要求规范分类收集、储存及处置，交怀化市天源环保科技有限公司最终处理。 |  |
|  | 病人 | 医疗垃圾 |  |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于空调外机等产生的噪声，噪声源强在65～70dB(A)，经采取减震隔声等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于城镇区域，为典型的城镇生态环境，项目西侧为G209国道，道路旁种植有樟树。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 （1）基本情况 项目名称：会同县中医医院儿科扩建项目 建设单位：会同县中医医院 建设地点：会同县中医医院对面原土乡人 建设性质：改扩建（补办） 项目投资：100万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资比例为18%。 总占地面积：1115m2 （2）建设项目内容及规模 本项目占地面积1115m2，总建筑面积965m2，即1栋3F业务综合楼，建筑面积为965m2（设置挂号收费处、门诊室、儿科、五官科、行政办公室等），挂号收费处及门诊室位于项目1楼，行政办公室等位于项目三楼，儿科、五官科设置于项目二楼，分别为病房5间，护士站、医疗办公室、五官科等，本项目暂不配备放射性设备。儿科扩建项目租用原土乡人酒楼进行改造，项目不设食堂和住宿，该辅助工程设施用原有的会同县中医医院设施。 儿科院设置病床位26张，住院人次约8000人次/年，门诊人数约14000人次/年。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指标目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一鼓励类，第三十六款（教育、文化、卫生、体育服务业）第29中的“医疗卫生服务设施建设”项目，因此本项目符合国家产业政策。 根据《会同县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第三章战略任务及重点措施第5点医疗保障：重点抓好县人民医院改扩建、中医医院改扩建、妇幼保健院整体搬迁、县疾控中心建设、县精神卫生康复中心、乡镇卫生院及村卫生室等项目建设。到2020年，力争完成50个村级卫生室（所）业务用房建设，全县基层医疗卫生服务机构标准化建设率达100%，平均每千人拥有病床床位6张、医技人员6.64人、执业医师数2.5人、注册护士3.14人。本项目属于中医医院改扩建，因此本项目符合《会同县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 3、区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：由各监测断面的pH值、BOD5、CODCr、NH3-N、石油类等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准，各断面SS符合参照的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地边界四周的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准要求，项目区域内的声环境质量现状良好。 本项目所在地为典型城镇自然生态环境，人类活动强烈，街道两旁主要树种是人工种植的樟树等附近农作物以水稻为主。野生动物以蛙、鼠类为主。 据调查和向当地居民了解，项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。 4、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期环境影响分析及结论 ①水环境影响分析结论 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。项目施工期短，施工期的废水量较少，并依托原有工程的排污系统进入城镇污水管网，至会同县污水处理厂处理达标后排入渠水，故本项目施工期废水对水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 本项目工程主要为装饰工程和设备安装工程，大部分在室内进行，主要的大气环境影响为装修废气的影响。装修废气对大气环境的影响主要表现在施工后期，主要影响人员为现场施工人员、入驻人员，加强室内通风换气，对项目的大气环境影响很小。 ③声环境影响分析结论 施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声（少量）、物料装卸碰撞噪声等。采用先进的低噪声设备，并加防震、隔声等措施，加强设备维修保养，使设备处于良好的运行状态，使得项目产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准要求，并且本项目主要在室内施工，具备隔声与消声功能，并且本项目为独栋，整楼无居住居民，项目的施工噪声在合理布局安排下对周围声环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 项目产生固体废物进行分类收集，产生的建筑垃圾需在指定地点消纳，生活垃圾由环卫部门及时收集和处理。固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。 （2）营运期环境影响分析及结论 ①水环境影响分析结论 本项目综合废水产生量为7.39m3/d，废水经化粪池处理后，进入地面式污水处理系统处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）后，排入城镇污水管网至会同县污水处理厂处理达标后排入渠水。污水处理系统处理能力为10t/d，污水处理采用“简易生化工艺+消毒”工艺，该工艺，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）。上述混合废水处理工艺在技术上可行。 ②大气环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的废气主要为污水处理系统的废气，其产生量很小，污水处理站附近拟植树种草，项目营运期对周围环境空气质量影响很小。 ③声环境影响分析结论 对噪声设备进行合理布局，采用先进的低噪声设备，并加防震、隔声等措施，加强设备维修保养，使设备处于良好的运行状态，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求，对周围环境不造成影响。 ④固体废物环境影响分析结论 项目产生固体废物进行分类收集，生活垃圾由环卫部门及时收集和处理，污水处理系统产生的污泥和医疗垃圾委托有资质单位进行处理。固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。 5、选址合理性分析结论 参照《综合医院建筑设计规范》，医院的选址应遵守以下几点：交通便利、环境安静、远离污染源、远离易燃易爆物品的生产和贮存区、远离高压线路及其设施等。本拟建项目选址在于，靠近G209国道，交通便利。项目周边现状主要为民房、集镇商业地带，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，周围亦不存在易燃易爆品的生产和储存区等影响本项目正常运营的因素，因此本项目选址符合环境功能区划要求，项目为非传染性医院，所产生的废水、大气、噪声污染经处理后能够达标排放，对周围环境产生的影响较小，项目建成后有利于改善周边区域医疗卫生现状。因此本项目选址基本可行。 6、平面布局合理性结论 项目位于会同县林城镇中医医院对面的原土乡人酒楼，项目建筑为1栋共三层，项目西侧为209国道，东侧为金惠花园小区，南北方向为商铺门店。项目1楼规划为大厅（包括收费室、眼科验光室等），2楼为儿科、五官科（包括病房、护士站、输液室、护士休息间、医生休息间、配药室、处置间、治疗室、卫生间等），3楼为行政办公区（包括工会党建室、院长室、办公室、储物间、后勤室、卫生间等），医疗垃圾暂存间设在1F楼梯间里处，根据《医疗废物管理条例》第十七条“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗垃圾暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”。污水处理系统设置在项目后侧，地面式设置，医疗废水处理系统选址于此，有利于废水的自然流动，有利于设备的布置，减少动力，且其周围人员活动量少，采用地面式有利于对周边人员的保护。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。项目楼层功能分区合理，总平面布置基本合理。 7、公众参与意见采纳情况 会同县中医医院组织实施的公众参与调查结果表明，本建设项目区域单位、社会团体及受影响群众等对该项目建设表示支持率达100%，项目建设将促进区域经济的发展。公众参与调查结果真实可靠，本环评对公众参与意见予采纳。 8、环评总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合当地规划要求，选址合理。项目在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，污水、废气、噪声可达标排放，固体废物能够做到妥善处置，各环保措施技术可行。对环境影响小并能满足区域环境功能区划的要求。从环保角度分析，本项目建设可行。 （二）建议 ①严格执行环保“三同时”，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成后，经环保行政管理部门验收合格，方可投入使用。 ②切实落实废水、噪声的防治措施，加强环保装置的运行管理维护，做好环保装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 ③固体废物进行分类收集，积极开展综合利用，预防对环境污染的同时能产生一定的经济效益。危险废物必须加强对其管理，必须分类收集、定点贮存、定期外运处置。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 环评委托书 附件2 执行标准的函 附件3 医疗机构执业许可证 附件4 医疗废物委托处置协议书（污泥属医疗废物） 附件5 房屋租赁合同 附件6 关于搬迁会同县中医医院儿科情况请示 附件7 儿科眼科精装修合同 附件8 关于扩建儿科装修费用情况说明 附件9 发改委文件 附件10 医疗危废管理制度 附件11 监测报告及质保单 附件12 会议纪要 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 环境保护目标图 附图4 环境监测布点图 附图5 现场勘查照片 附图6 项目平面布置图 附表： 建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。