建设项目环境影响报告表

（报 批 本）

项目名称：会同县怀靖高速公路养护站建设项目

建设单位：会同县怀靖高速公路养护站

编制日期：二○一七年九月

编制单位：湖南润美环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、

建设项目基本情况	- 1 -

二、项目所在地自然环境及社会环境简况	- 11 -

三、环境质量现状及评价	- 16 -

四、评价适用标准	- 21 -

五、建设项目工程分析	- 24 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 36 -

七、环境影响分析	- 37 -

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 62 -

九、结论与建议	64

附图及附件

附表

附表一、建设项目环境保护审批登记表

附图

附图一、项目建设地理位置示意图；

附图二、项目周边现状照片；

附图三、项目现状环境监测点位示意图；

附图四、项目用地范围图；

附图五、项目总平面布置图。

附件

附件1、项目环评委托书；

附件2、营业执照；

附件3、租地协议；

附件4、发改局备案文件；

附件5、养护合同；

附件6、项目执行标准函；

附件7、监测报告；

附件8、会同县住房和城乡建设局出具的不予受理决定书；

附件9、专家评审意见以及签名单。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 会同县怀靖高速公路养护站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 会同县怀靖高速公路养护站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张蓝方 |  |  | 联系人 | 钱元德 |  |  |
| 通讯地址 | 会同县高速收费站出口右侧1km处 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574851759 |  | 传真 | — | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 会同县高速收费站出口右侧1km处 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 会同县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | — |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他建筑材料制造 C3039 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 10000.34 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 300 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 20.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.05% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 2017年11月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目来由 目前我国交通事业建设发展迅速，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便等特点。越来越多应用到公路和市政道路的建设中。城市道路建设的快速发展，将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景看好。 沥青混凝土是将由石油沥青和骨料（砂、碎石）、以及根据需要掺入的外加剂、矿物参合料等组分按一定比例，在搅拌站经过计量、拌制后，采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。目前，沥青混凝土应用了电子技术、自动控制等技术，实现物料的称量和进料、优化混合料配合比、测试砂的含水量并调整材料用量、现实贮存料位，整个生产系统可联动互锁和故障报警。通过这些先进工艺的运用，并进行专业化管理后，生产的沥青混凝土产品质量好、材料消耗少、工效高、成本较低，还能改善劳动条件、减少环境污染。 怀通高速于2013年建成通车，已达到养护期，因怀通高速公路里程长，为确保沥青路面养护质量，有效控制养护成本，利于沥青路面养护公路工作的开展，为此会同县怀靖高速公路养护站与湖南省高速公路管理局签订了怀通高速公路养护合同，并拟在会同县高速收费站出口右侧1km处租赁土地建设沥青混凝土搅拌站。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造” 中的“沥青搅拌站项目“需编制环境影响报告表。因此，会同县怀靖高速公路养护站公司委托湖南润美环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价。环评单位通过现场踏勘、现状监测和资料收集分析，编制了本环境影响报告表。 - 2017年9月11日，会同县环境保护局在会同县组织召开了《会同县怀靖高速公路养护站建设项目环境影响报告表》专家评审会，项目组根据评审会议纪要及专家意见，作了进一步的修改完善，编制完成了《会同县怀靖高速公路养护站建设项目环境影响报告表》（报批稿），上报会同县环境保护局审批。 - 二、工程内容及规模 1、项目概况 项目名称：会同县怀靖高速公路养护站建设项目； 建设地点：会同县高速收费站出口右侧1km处(见附图一：项目地理位置图)； 建设单位：会同县怀靖高速公路养护站； 建设规模：年生产沥青混凝土3万吨； 总 投 资：1000万元，由建设单位自筹解决。 - 建设地点及周边环境概况 本项目厂址位于会同县高速收费站出口右侧1km处，项目现状用地的荒地，根据现场勘查，西侧临X070县道，厂界北侧、南侧、东侧现为荒地。（周边状况详见附图二） 3、建设规模：本项目建设占地面积 10000.34m2 ，骨料堆棚 1 座；重油储罐 1 只，储罐容积 50m3，占地面积为100m2，沥青储罐 1 只，单个储罐容积 50m3，占地面积为100m2，烘干系统一套；主燃烧器一套；导热油加热沥青设备一套，占地面积约为300m2，物料堆场为800m2，场内其他用地为车辆停放区和空坪地，建成后达到年产沥青混凝土3万吨/年。 4、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 占地面积; 备注. 1; 总用地面积; m2; 10000.34. 2; 物料堆场; m2; 800; 骨料等存放. 3; 沥青混凝土搅拌主楼及输送系统; m2; 300; 搅拌楼成套设备安装场. 4; 办公用房; m2; 120; 1F，钢架结构. 5; 储罐区; m2; 200. - 5、项目组成 - 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程组成，具体情况见项目组成见表1-2。 表1-2 项目组成表 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 沥青混凝土搅拌主楼及输送系统; 搅拌机组; 内设搅拌器，将石油沥青、碎石、矿粉等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品. 冷骨料斗及输送系统; 含冷骨料斗、裙边皮带输送式冷料给料机，主要储存冷骨料及 输送冷骨料至烘干滚筒进行预热. 骨料烘干加热系统; 含烘干滚筒、主燃烧器，将冷骨料在烘干滚筒内热处理. 热骨料提升系统; 含提升机，将加热的骨料送到粒度检控系统内经过振动筛分. 热骨料筛分及贮存系统; 振动筛、热骨料贮仓，对加热的骨料进行振动筛分，让符合产品要求的骨料进入拌合缸，不合规格的骨料被分离出来. 粉料贮存及供给系统; 含粉料贮仓、叶轮转阀给料器、输粉螺旋给料机、粉料提升机， 主要储存矿粉及将矿粉送进拌合缸. 沥青加热系统; 含输送泵、导热油加热器，使用导热油炉将石油沥青加热至 150～170℃. 称重计量系统; 含碎石称重计量装置、矿粉称重计量装置、沥青称重计量装置， 对石油沥青、碎石、矿粉进行计量. 微机控制室; 通过微机对生产过程进行控制. 辅助工程; 骨料堆棚; 暂时储存碎石、矿粉，为半封闭棚架式，占地面积 800m2. 储罐防晒棚; 设重油储罐 1 只，储罐容积 50m3 ；沥青储罐 1只，单个储罐工程容积 50m3,，建筑面积 150m2. 实验室; 对原料及产品进行化验，建筑面积 20m2. 公用工程; 生活设施; 活动板房一座，建筑面积约100m2. 供水系统; 采用地下水. 供电系统; 由当地供电局供给. 环保工程; 废气治理; 骨料加热产生的粉尘和燃油烟气; 烘干滚筒采用封闭形式，产生的混合气体通过引风机（风量为 65250m3/h）引入旋风+布袋除尘器中除尘后通过高 15m、内径 1m 排气筒排放（设备自带）. 拌缸搅拌机出料产生的沥青烟气; 项目成品出料口处进行局部封闭，沥青烟苯并[a] 芘气体由集 气罩收集后经风管引入引入活性炭吸附装置（净化率达 98%） 进行净化，处理后的苯并（a）芘通过引风机引至一根高 15m、内径 1m 排气筒排放. 导热炉燃料燃烧烟气; 经引风机引入一根高 8m 排气筒排放. 骨料堆棚粉尘; 骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为彩钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘. 废水处理; 生活污水; 经化粪池处理后用于周边农作物种植，不外排. 初期雨水; 建初期雨水沉淀池，沉淀处理后回用于场内绿化. 噪声; 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施. 固体废物; 生活垃圾收集点; 在办公用楼、搅拌主楼等主要建筑物及作业场所设置垃圾桶，垃圾集中后交由当地环卫部门处理. 固废暂存场所; 厂区分开设置一般固废暂存场所和危险废物暂存场所. 6、建设项目平面布置 该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序 和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置于场地中部，便于交通运输。生活辅助区设置在厂区北侧，项目生活辅助区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备，项目厂区南侧为原辅材料堆场，设置围挡，减少对附近污染影响。同时设计在厂区四周设置2m的绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘、隔声、防治污染的作用。 7、主要生产设备情况 项目主要生产设备清单见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 分系统; 设备名称; 数量; 主要技术规格; 备注. 冷骨料供给; 冷料斗; 3个; V12m3; 冷料系统上料. 给料器; 3个; /. 壁振器; 3个; /. 集料皮带输送机; 2台; /; 物料初配. 喂入皮带输送机; 1台; /; 干燥滚筒进料. 骨料干燥; 干燥机; 1台; /; 逆流干燥方式，封闭结构，负压集气. 主燃烧器; 1台; ZZQ/760. 石料提升; 热石料提升机; 1台. 骨料筛选; 双轴自动步振动筛; 1台; 260~280t/h. 热料仓; 热料仓; 1台; 全封闭结构. 计量系统; 热骨料称量斗; 1台; 双斗、三点悬挂. 沥青计量斗; 1台; 单斗、隔热保温. 粉料计量斗; 1台; 单斗、单点悬挂. 搅拌系统; 搅拌缸; 1台; 搅拌周期35~45秒. 沥青喷射装置; 1台; 流量40m3/h. 粉料供应系统; 石粉储仓; 1个; 立式圆筒仓; 全封闭. 斗士提升机; 1台; 30t/h; 全封闭. 控制系统; 控制系统; 1套; 对全站设备进行自控. 沥青供给系统; 沥青高温保温罐; 1个; 50m3; 隔热岩岩棉，外包彩钢板. 柴油罐; 1个; /; 隔热岩岩棉，外包彩钢板. 导热油锅炉; 1台; /; 导热油出口温度260℃. 导热油循环泵; 1台; /. 由《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》和《部分工业行业 淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目所选设备均不属 于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 8、主要原辅材料消耗及理化性质 沥青混凝土的主要原材料为：砂石料、矿粉、沥青。这些材料在周边市场上供应充足，均可在市场上直接购买。根据建设方提供的资料，具体情况见表 1-4。 表1-4 原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 单位消耗量（每吨）; 单位; 年总消耗量; 备注. 1; 碎石; 647kg; t/a; 19410; 当地市场购买. 2; 砂; 232.9kg; t/a; 6987.111; 当地市场购买. 3; 矿粉; 96.8kg; t/a; 2904; 当地市场购买. 4; 沥青; 24kg; t/a; 720; 当地市场购买. 5; 电; 20度; 万度/a; 600; 电网供电. 6; 活性炭; /; t/a; 0.01; 外购. 7; 轻质柴油; 0.3kg; t/a; 9; 导热油锅炉消耗. 8; 重油; 1.8kg; t/a; 54; 燃烧器燃烧烘干骨料. 9; 导热油; /; t/a; 5; 市购，项目采用的是导热油锅炉. ##### 主要原辅材料性质： 碎石：来源于场地周边各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰 岩石质，是沥青砼的主要骨料。以上产品经采购后直接运进堆场。 砂：本项目使用的砂为细小石屑。 矿粉：为石灰石粉末，质白细，罐装，贮放于矿粉储罐内。 沥青：沥青有天然沥青和人造沥青两种，密度一般在1.15-1.25 左右，主要成分是沥青质和树脂，本项目采用的沥青为石油沥青，石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含 2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心，吸附部分树脂和油分，构成胶团。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至 400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠等，沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。软化低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。 主要用途： 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。健康危害：沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。 沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮 损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生 物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。 环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。燃爆危险：本品可燃，具刺激性。危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。运输时注意应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须 彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房， 并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 ##### 表 1-5 沥青组分分析表 项目; 饱和分; 芳香分; 胶质; 沥青质. 含量; 18%; 40%; 22%; 20%. 重油：是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。 重油的比重一般在 0.82～0.95，热值在 10000～11000 kcal/kg。机械杂质等。根据油 品检验分析单：S：≦0.5%；灰份≦0.1%。 毒性介绍：属低毒类。LD50 、LC50 无资料。重油的毒性相似煤油（人吸入最大 耐受浓度为 15g/m3，10-15 分钟。成人经口 LDL0：100 ml；一般属微毒-低毒。主要 有麻醉和刺激作用。） 毒性健康影响：重油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。 重油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触重可致接触性皮炎。多见于两手、腕 部与前臂。重油废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化 碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏 应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可 设孔隔板以减少震荡产生静电。 导热油：导热油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、 粘度高。导热油的比重一般在 0．82～0．95，比热在 10000～11000kcal/kg 左右。其 成分主要是碳水化合物，另外含有部分的（约 0．1～4%）的硫黄及微量的无机化合物。 ##### 9、产品方案 项目生产的产品为沥青混凝土，产品质量执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）。项目沥青混凝土年产能为3万吨，具体的产品方案见下表。 ##### 表 1-6 项目产品方案 序号; 成品名称; 单位; 产量. 1; 沥青混凝土; 万吨/年; 3. - 10、运输方式及运输路线 原辅材料运输路线：项目原辅材料由运输车辆从各地走X070县道运输至本项目的生产地点。 产品运输路线：项目产品沥青混凝土经X070县道运输至需要地点，运输时间控制在 5小时以内，以保证沥青混凝土的质量。 三、公共设施 1、给水 项目生产所需的碎石、砂石等均从附近砂石料厂采购，碎石场、砂场出场的碎石及砂石均经过分级、清洗，运送到项目生产厂区后不需要再次分级、清洗，故本工程生产过程用水主要是生活用水和生产地面车辆冲洗水。建设单位在厂区内打井采用地下水，满足用水要求。 2、排水 项目厂内排水实行雨、污分流制。雨水经项目内雨水沟收集后排入附近沟渠。初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于车辆和厂区地面冲洗，不外排，生活废水经化粪池处理后用作附近农田农肥浇灌。 3、供热 项目沥青混凝土生产线采用导热油炉加热系统为沥青储罐及输送管道供热保温，导热油炉采用轻质柴油为燃料，沥青混凝土生产原料（碎石）在烘干滚筒内烘干，烘干采用重油为燃料。 4、供配电工程 本项目供电电源由当地电网供给，能满足项目生产要求。 5、土石方平衡 项目拟建地为荒地，场地比较平整，施工过程采用高挖低填，土石方可基本保持平衡，无需外借及外运土方。 6、劳动定员及工作制度 项目建成后劳动定员8人，生产天数100天，每天工作 10小时，实行 1班制。 7、建设进度 根据“尽快建设、尽早投产”的要求，根据设备订货周期、工程施工期及当地的具体条件等实际情况，拟定本项目的实施计划如下： 2017年8月：前期准备工作； 2017年10月：完成土建及设备基础施工； 2017年11月：完成设备安装； 2017年11月：投产运行。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，建设地为会同县高速收费站出口右侧1km处，地势较平整，主要植被为杂草，项目西侧临X070县道，区域主要环境问题为X070县道上来往的车辆产生的交通噪声、扬尘和西北侧页岩砖厂生产过程产生的烟气、粉尘和噪音污染等。 |

- 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况 1、地理位置 会同县位于湖南省西南部，怀化市南部，东枕雪峰山脉，南倚云贵高原，其地理坐标为：东经109°26′48″～110°08′36″、北纬26°40′04″～27°08′59″。东西宽69km ，南北长54km ，总面积2258.76km2。 本项目位于会同县高速收费站出口右侧1km处，场地西侧有县道X070通过，交通较便利。（交通地理位置见附图一） 2、地形、地貌、地质 区内地势南高北低，区内峰峦叠障，沟谷发育，山脉多呈北东向和北北东向展布，区域内地层主要为板溪群拉览组板岩。区内在大地构造上属华夏系构造带，组成本构造的主体地层为元古界板溪群地层，此外还有震旦系、寒武系、二迭系及白垩系，主要表现为隆起，组成本构造的结构面为一系列50°~60°走向的褶皱线、压性及压扭性断裂，根据历史记载，近期地震活动微弱，自70年代至今，在100km2范围内未记载本区大于3级以上的地震活动，根据国家地震局《中国地震烈度区划图》划分，区内属地震烈度小于六度区，地块相对稳定。 3、气候 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据会同县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下： 多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（1969年9月3日），历年极端最低气温－8.6℃（1977年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9 ℃（1月）。多年年平均降水量 1340.2mm ，历年最大年降水量1626.0mm （1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5％，次为7、8月，占全年的20.2％，而12～2月仅占全年的11.3％。多年年平均蒸发量1138.8mm ，多年最大月平均蒸发量186.3mm（7月），多年最小月平均蒸发量 34.6mm（1月）。多年年平均相对湿度83％，多年最大月平均相对湿度84％（3月、4月、5月），多年最小月平均相对湿度80％（7月）。多年平均气压982.4hPa，多年最大月平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压 971.9 hPa（7月）。多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为 NE风，夏季多盛 S 风，秋、冬、春季多盛NE风。全年NE风频率14.8％，S风频率6.0％。静风频率较高，年出现频率达41.0％。 4、水文特征 会同县境内统属沅水水系，主要河流有沅水及支流渠水、巫水，地表水系发达，河流坡降大，水能资源丰富，洪、枯水期水量、水位变化明显。 渠水为沅江上游的一级支流，渠水有东西两源，东源称通道河（或称长平水），发源于城步县南山大茅坪，流经绥宁县丝毛坪入通道县境后，经木脚、临口、下乡、两江、箐芜洲、县溪等5个乡（镇），在县溪镇南梨头咀汇入渠水。西源称播阳河（或称洪州河），发源于贵州黎坪地转坡，向东经流团入通道县境内，经黄寨、播阳、地阳坪、阳晚滩、至黎头咀与东源汇合，始称渠水。渠水向北流，经靖州、会同至洪江市托口镇注入沅江。渠水全长285km，流域总面积6772km2（怀化境内5639km2），平均坡降0.919‰。 渠水会同段位于渠水下游地区，干流平均坡降2.79‰，多年年平均径流量39.7×108m3，多年年平均流量126m3/s，丰水期平均流量267m3/s ，枯水期平均流量38.0m3/s，历年极端最枯月流量12.8m3/s（1976年1月）。 - 5、植被与生物多样性 - 会同县境内主要植被类型有阔叶林、阔叶混交林、草灌矮林植被、水生植被等。县内植被良好，植物种类多样，现状植被以阔叶混交林、杂木灌木、灌木丛、农作物植被为主。 本项目所在地区生态地理区划属亚热带林灌、草地——农田动物群。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬形类动物较多，主要动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、蝙蝠、野兔、黄鼬、松鼠，家禽、家畜主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 经实地勘察，项目范围内无珍稀濒危动植物，也无国家和省级野生保护动植物物种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 1、社会概况 - 会同县现辖高椅、沙溪、连山、地灵4个乡，炮团侗族苗族乡、蒲稳侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡6个民族乡，林城、坪村、堡子、马鞍、团河、广坪、若水、金竹8个镇，总面积2258.76平方千米，总人口36万人。 2、社会经济 2016年，全县地区生产总值(GDP)实现676893万元，比上年增长8.6％。其中：第一产业增加值134812万元，增长3.3％；第二产业增加值152534万元，增长5.7％；第三产业增加值389547万元，增长11.8％。三次产业结构为19.9: 22.5 :57.6 ，与上年比较，第一产业比重下降0.7个百分点，第二产业比重下降1.5个百分点，第三产业比重上升2.2个百分点。 人均地区生产总值20431元，增长11.0%，系按平均常住人口计算。 三次产业对GDP增长贡献率：分别为7.9 %、16.0%、76.1%（按可比价计算） 3、农业 2016年，全县农林牧渔业总产值完成215160万元，比上年增长3.3％，实现增加值134818万元，增长3.3％。其中：农业产值108709万元，增长7.2％，实现增加值67120万元，增长7.8％；林业产值40299万元，下降1.5％，实现增加值35021万元，下降1.5％；牧业产值59886万元，与上年持平，实现增加值28266万元，与上年持平；渔业产值6258元，增长5.3％，实现增加值4405万元，增长5.2％；农林牧渔服务业产值8万元，增长8.0％，实现增加值6万元, 与上年持平。 4、教育、卫生事业 2016年末，全县共有基础教育学校91所，教学点97个。其中：高中３所，初中24所，小学15所，特殊教育学校１所，幼儿园48所。全县在校学生49127人，其中高中4520人，初中10268人，小学23628人，学前教育10633人，特殊教育78人。拥有教职工2969人,专任教师2609人。 2016年末，全县共有中等职业学校2所，在校学生1964人，拥有教职工96人，专任教师92人。 2016年末，全县共有医疗卫生机构368个。其中：医院4个,卫生院25个，村卫生室286个，诊所、卫生所52个，专业公共卫生机构1个。医院和卫生院拥有床位1835张，卫生技术人员1412人,其中：执业(助理)医师527人，注册护士598人。 - 旅游资源 - 旅游业快速发展。旅游开发紧紧围绕 “全国生态名县”战略目标，着重突出高椅古村整体保护和旅游开发项目建设、粟裕同志故居和纪念馆申报创建国家AAA旅游景区和鹰嘴界国家级自然保护区公共服务设施建设。2016年，累计接待游客155.21万人次，比上年增长291.5％，实现旅游收入104600万元，增长782.4％。

- 环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目位于会同县高速收费站出口右侧1km处，场地西侧有县道X070通过，为了解项目区域环境质量现状，特委托湖南谱实检测技术有限公司对项目用地区域的环境进行现场实测，区域环境现状分析汇总如下。（具体监测布点见附图三） - 1、大气环境质量现状评价 - （1）监测布点、监测因子及数据来源 本次评价收集了湖南谱实检测技术有限公司于2017年6月28日至7月2日对区域大气环境质量现状监测数据。 表3.1 大气现状监测点位分布 监测点名称; 监测项目; 所在环境功能. G1 项目用地; SO2、NO2、PM10、苯并[a]芘; GB3095-2012 二类区. - （2）评价标准 采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中表1之二级标准。 （3）评价方法 采用单项指数法，对评价因子按超标率、单项指数法评价区域环境空气质量现状。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率=(超标样品个数/样品总数）×100% 超标倍数=（Ci－C0i）/C0i 单项指数Pi的定义如下： Pi=Ci/Si 式中：Pi——污染物等标污染指数； Ci——污染物实测浓度； Si——环境质量标准值（i为污染因子的序号） （4）结果统计 根据监测数据统计，统计结果详见表3.2。 表3.2 项目环境空气质量现状监测结果统计 监测点名称; 项目名称; PM10 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NO2 (mg/Nm3); 苯并[a]芘 （mg/Nm3）. G1 项目用地内; 最大浓度; 0.096; 0.033; 0.036; 0.14×10-6L. 最小浓度; 0.088; 0.030; 0.033; 0.14×10-6L. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. GB3095-2012 二级标准; 0.15; 0.15; 0.08; 0.0025. 由表3.2监测结果统计可知，项目区域环境各类监测因子日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，区域大气环境质量总体较好。 - 2、地表水质量现状评价 本项目区域东侧有1条无名溪流流经，本次监测在该溪流设有3个监测断面，分别为W1流经项目上游500m断面，W2流经项目用地处；W3流经项目下游1.0km处断面。 （1）监测时间及频次：2017年6月28日~2017年6月30日，为期3天。 （2）监测因子及分析方法：本次环评选取了pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群等共8个项目，分析方法均按照《水和废水监测分析方法》（第四版）进行分析。 （3）地表水环境质量现状评价 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准进行评价。 （4）评价方法 按照《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式如下： Sij＝Cij／Csi 式中：Sij——单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数； Cij——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi——评价因子i的评价浓度，mg/L。 - 监测及评价结果 表3.3 水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外，粪大肠菌群个/L） 检测点位; 检测日期; 检测结果. pH; 氨氮; BOD5; 石油类; COD; 总磷; SS; 粪大肠菌群. W1东侧无名小溪流经项目上游500m处; 6月28日; 7.05; 0.492; 2.5; 0.01L; 11; 0.01L; 14; 600. 6月29日; 7.06; 0.486; 2.9; 0.01L; 13; 0.01L; 13; 600. 6月30日; 7.02; 0.488; 3.1; 0.01L; 12; 0.01L; 13; 600. W2东侧无名小溪，流经项目处; 6月28日; 7.06; 0.516; 2.9; 0.01; 15; 0.01L; 10; 700. 6月29日; 7.05; 0.522; 2.6; 0.01; 15; 0.01L; 11; 700. 6月30日; 7.06; 0.524; 2.4; 0.02; 16; 0.01L; 13; 800. W3东侧无名小溪流经项目下游1.0km处; 6月28日; 6.98; 0.615; 3.0; 0.02; 16; 0.01L; 16; 800. 6月29日; 6.92; 0.608; 3.2; 0.01; 16; 0.01L; 15; 800. 6月30日; 6.99; 0.612; 3.3; 0.02; 19; 0.01L; 16; 800. GB3838—2002中 Ⅲ类标准; 6~9; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤20; ≤0.2; ≤80*; ≤10000. 根据表3.3监测数据统计可知，各监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准，SS符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。 3、声环境质量现状评价 （1）监测布点 本次声环境现状监测在项目区域布置4个监测点。 （2）监测时间及监测频次 湖南谱实检测技术有限公司于2017年6月28日至29日对项目现场区域进行了一期监测，连续监测2天，每天昼、夜间各监测一次。 （3）测量方法 测量方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）之规定。 （4）评价标准 项目临交通干线县道X070一侧35m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他各侧执行2类标准。 （5）监测结果与评价 噪声监测统计结果见表3.4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. - N1 项目东面; 2017.12.5; 52.5; 40.6; 60; 50. 2016.12.6; 52.9; 41.0. - N2 项目南面; 2016.12.5; 53.3; 41.1; 60; 50. 2016.12.6; 53.6; 41.3. - N3 项目西面; 2016.12.5; 51.6; 41.2; 70; 55. 2016.12.6; 51.9; 41.3. N4 项目北面; 2016.12.5; 52.2; 41.5; 60; 50. 2016.12.6; 52.6; 41.0. 由表3.4 可见，项目场界4个监测点的声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准，区域声环境质量较好。 ##### 4、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠 及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国 家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及 少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，水土保持能力较强，水 土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 - 主要保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目排污特点和项目所在地区域的环境特征，结合环境敏感点分布，确定本项目环境保护目标，详见表3.5。 表3.5 保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 相对方位及距离; 功能及规模; 保护级别. 水环境; 无名溪流; 东侧 400m; 排涝; GB3838-2002 Ⅲ类水质标准. 渠水; 南侧500m; 景观用水. 大气环境; 居民; 西北侧 约850m; 居住（4户，12人）; GB3095-2012 二级标准. 生态 环 境; 林地; 项目周边; /; 不受破坏.

- 评价适用标准

| - 环 - 境 - 质 - 量 - 标 - 准 | 1、环境空气：环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4.1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 （单位mg/m3） 污染物; 浓度限值. 小时平均; 日平均; 年平均. PM10; －; 0.15; 0.07. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 苯并[a]芘; —; 0.0025ug/m3; 0.001ug/m3. 2、声环境：项目评价范围内临X070县道一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其它各侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见表4.2。 表4.3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 执行时段; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 3、水环境：评价范围内地表水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 表4.3 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） （单位mg/L） 监测因子; pH; CODMn; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群（个/L）. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 1、废水 本项目无生产废水外排，产生的少量生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植，不外排。 |
| --- | --- |
| - 污 - 染 - 物 - 排 - 放 - 标 - 准 | 2、大气污染物 导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准；烘干废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日后新改扩建的二级标准；粉尘、苯并芘及沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表 4-4 大气污染物有组织排放标准 mg/m3 污染物; 最高允许排 放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 20; 5.9. 沥青烟; 75 (建筑搅拌); 15; 0.18; 生产设备不得有明显的无 组织排放存在. 苯并[a] 芘; 0.0003; 15; 0.050×10-3; 0.008（μg/m3）. 表 4-5 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（2014）. 导热油锅炉 （燃油）; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 250mg/m3. 烟气黑度（格林曼黑度，级）; ≤1. 高度; 高于周围半径 200m 距离内最 高建筑物 3m 以上. 表 4-6 《工业炉窑大气污染物排放标准》新污染源二级排放标准 炉窖类型; 烟（粉）尘（mg/m3）; SO2（mg/m3）; 烟囱最低允许高度. 有组织; 无组织. 干燥炉; 200; 5; 850; 15m. - 噪声： - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；运营期临X070县道一侧35m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）之4类标准；其它各侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）之2类标准。具体标准见下表4.7。 表4.7 噪声排放标准摘录 单位：dB(A) 工程阶段; 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 施工期; 各类施工机械; 70; 55. 执行标准; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 营运期; 工业活动; 噪声标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物： - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及 2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| - 总 - 量 - 控 - 制 - 指 - 标 | 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植，不外排；无需购置总量。 废气中 SO2、 NOX 的总量控制指标分别为 0.5164t/a、 0.227t/a。 该总量由建设单位向总量交易平台进行购买。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程 施工期工艺流程及产污环节见图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 基础施工 主体施工 设备安装 投入使用 W、G、S、N W、G、S、N S、N W：废水 G：废气 S：固废 N：噪声 二、营运期工艺流程 1、生产工艺 沥青混凝土生产工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2 营运期生产工艺流程图 2、工艺说明 沥青混合料主要由石油沥青和骨料（碎石、砂）和矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌缸拌和后即为成品。 ①沥青预处理流程：沥青是石油化工厂热解石油气原料时得到的副产品。根据与建设单位核实，本项目沥青原料进厂时为桶装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐，沥青原料温度约为 100℃~130℃。使用导热油炉将沥青间接加热融化，使其保温至 150-170℃。生产时，沥青由沥青泵输送到沥青计量器，按一定配合划分重量后通过专门管道送入拌和站的拌缸内与骨料混合并进行拌和。 ②骨料预处理流程：满足产品规格需要的骨料（碎石、砂）从石料场运入骨料池，通过皮带机送入干燥滚筒；为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在进入搅拌站前需经干燥筒热处理，干燥筒的热源为重油燃烧产生的热量。干燥筒通过加热，并不停转动，以使骨料间接受热干燥；加热后的骨料经通过骨料提升机送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒度要求的骨料经计量后进入沥青混凝土搅拌站；少数粒度不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，由石料供应商回收破碎后重新利用。干燥筒、粒度控制筛都为密闭工作，干燥及筛选过程产生的粉尘由配套的二级除尘装置（旋风＋布袋）除尘后排放。 ③进入搅拌系统搅拌的还有矿粉，矿粉通过配料斗，粉料提升机、计量器进入拌和站拌缸。 ④进入搅拌站的沥青、骨料、矿粉经拌和得到沥青混合料成品，成品经过自身重力作用降落至成沥青混泥土车罐内，搅拌工艺在密闭系统中进行。产品通过沥青混泥土车辆外运，生产出料过程为间断式。 在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统， 在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒漏等，以及其他由于生产设备不先进带来 的环保问题，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作。 整个过程产污主要是工艺流程中的设备噪声，搅拌系统中产生的沥青烟、恶臭；烘干过程中的重油烟气；烘干筒、振动筛产生的粉尘、导热油炉产生的烟气。 - 物料平衡 - 表5-1 项目物料平衡表 - 投入; - 产物; - 流失. - 项目; - 物料名称; - 用量 - （t/a); - 名称; - 产量 - （t/a); - 名称; - 产量 - （t/a); - 类别. - 原辅 - 材料; - 碎石; - 19410; - 沥青混凝土; - 30000; - 不合格碎石料; - 8.907; - 固废. - 砂; - 6987.111; - 粉尘; - 8.904; - 废气. - 矿粉; - 2904; - 散落的沥青料; - 0.3; - 固废. - 沥青; - 720; - 泥砂; - 3.0; - 固废. - 小计; - 30021.111; - 30000; - 21.111. 主要污染工序 一、施工期主要污染源分析 1、废水污染源分析 施工期污水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。 施工废水主要在混凝土灌注、施工机械维修、清洗、工程养护过程中产生，施工废水往往呈碱性，含有石油类污染物及大量悬浮物。一般施工废水pH值约为10，CODCr浓度为150mg/L，SS浓度约为1000mg/L，石油类浓度为15mg/L。项目施工高峰时，最大日的施工废水量约2m3/d，项目施工期为2个月，则施工期共产生施工废水120m3。 本项目施工人员均为附近居民，不在场内食宿，因此无集中废水外排，其产生的生活污水依托民居内设施处理后。 2、废气污染源分析 施工阶段的废气污染源主要来自施工场地内扬尘（土地开挖平整等施工土石方扬尘和细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘）、汽车行驶产生的道路扬尘等。 （1）施工场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，露天堆场和裸露场地的在风力作用下产生扬尘，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023w 其中： Q――起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%； 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放、减少裸露地面及保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （2）施工道路扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车车速，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 3、噪声污染源分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。物料运输车辆类型及其声级值见表5-4。 表5-4 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 土方阶段; 填方运输; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-5，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB，一般不会超过10dB。 表5-5 施工期噪声声源源强表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装 阶段; 电钻; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 底板与结构 阶段; 振捣器; 100～105; 云石机; 100～110. 电锯; 100～105; 角向磨光机; 100～115. 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. 4、固体废物污染源分析 项目建设区地势平坦，土方可基本保持平衡，施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据类比调查，项目建筑垃圾的产生量约20t。 （2）生活垃圾 在施工期间，施工人员日常生活依托附近的民居，不在场内食宿，因此无集中生活垃圾产生。 5、施工期生态分析 项目建设地现状为荒地，现有主要植物为杂草等，动物以野蛙、鼠、昆虫及鸟类为主，建设地未发现珍稀濒危野生动植物。 在场地开挖及平整过程中，整个建设区植被被破坏，动物被迫迁移，农田被占用，并产生水土流失，水土流失将造成附近沟渠堵塞，影响雨水排放及农田灌溉。 项目的建设将完全改变现有土地的土地利用状况，失去了耕地功能。 二、营运期主要污染源分析 1、废水污染源分析 项目营运期废水主要为初期雨水和生活污水，初期雨水经场地四周的水渠收集至沉淀池沉淀回用，生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植，不外排。 （1）生活污水 项目建成投产后，员工日常生活产生生活废水，项目仅白天生产，员工不在厂内住宿，用水量按每人每天150L计算，项目员工8人，年工作天数为100天，则用水量为120m3/a，废水排放系数取0.8，废水排放量为96m3/a，即0.96m3/d，类比同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物初始浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L，废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮产生量为0.024t/a、0.0144t/a、0.029t/a、0.0192t/a、0.0029t/a。 （2）初期雨水 项目厂区内道路由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的 SS 和沥青杂质，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积根据项目所在区域的降雨 特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量 Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15 分钟 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按 29.2mm/h 计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目集雨面积4200m2计算得到本项目初期雨水每次量为 30m3。根据初期雨水每次量确定本项目雨水收集池容积为30m3，对初期雨水收集后进行沉淀处理（每季度清理一次）后回用于厂区地面和车辆的清洗不外排。 2、废气污染源分析 拟建项目生产过程中产生的废气主要为骨料在烘干滚筒加热和振动筛筛分过程中产生的粉尘；主燃烧器重油燃烧产生的燃油烟气；沥青拌缸搅拌及成品出料过程中产生的沥青烟气；导热炉生物质颗粒燃烧产生的燃烧烟气；恶臭气体；骨料堆棚无组织排放的粉尘。 - 骨料加热烘干废气 - 骨料加热烘干废气包括两部分，一是重油在烘干滚筒内燃烧产生的废气，二是碎石等物料在滚筒内翻滚烘干及筛分时产生废气。 ①粉尘 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前要经过加热处理，骨料在烘干筒内翻滚加热，烘干后再通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在烘干滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。烘干及筛分的骨料主要为（碎石、砂），比重比较大，粉尘产生量较小，根据类比调查，粉尘产生量为骨料用量的0.1%。本项目沥青混凝土生产碎石和砂骨料用量为 8907t/a， 则烘干及筛分粉尘产生量为 8.907t/a，粉尘产生的速率约为 8.907kg/h（年工作100d，每天工作 10h）。 ②重油燃烧废气 沥青混凝土生产原料碎石中若含有过多水分，对产品性能和道路质量产生不利影响，因此需要烘干，主体搅拌楼配套有烘干系统，烘干系统主要设备为烘干滚筒，在烘干滚筒内部采用燃油（重油）喷嘴喷射柴油形成油雾，然后用电火花点燃，用以烘干骨料。 拟建项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，燃烧器以重油为燃料，重油燃烧会产生燃油烟气。拟建项目所用重油含硫量≤0.5%。项目烘干滚筒重油耗量 1.8kg/t 成品料，燃烧器重油的消耗量为54t/a。在烘干工序产生烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以油消耗量，产污系数见表 5-5。 表 5-5 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热 水/其他; 重油; 室燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S. 烟尘; 千克/吨-原料; 3.28. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.6. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。 经计算，SO2 产生量为 0.513t/a，烟尘产生量为 0.177t/a，NOx 产生量为 0.194t/a。项目烘干滚筒为密闭形式，建设单位现在烘干筒的一端鼓风，另一端用引风机将烘干及筛分产生的混合气体通过引风机（总风量为 65250m3/h）引入旋风+布袋除尘器（除尘效率达 99.9%以上）中进行处理后通过一根高 15m、内径 1m 排气筒排放。 经计算，烘干废气中粉尘（含烟尘）、SO2、NOX产生量分别为9.084t/a、0.513t/a、0.194t/a，产生浓度分别为139.2mg/m3、7.86mg/m3、2.97mg/m3。 （2）导热油炉烟气 项目采用1台导热油炉加热导热油为沥青储罐及输送管道供热保温，保证沥青的流通，导热油锅炉采用轻质柴油为燃料，年耗轻质柴油9t。 导热油锅炉运行时产生烟气，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中表4430工业锅炉的产排污系数表的数据，产污系数分别为：烟气量17804.03m3/t轻油，烟尘（压块）为 0.26kg/t-原料，SO2 为 19Skg/t-原料（二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，即含硫量（S%）为 0.02%，则 S=0.02），氮氧化物为 3.67 kg/t-原料。则计算可得，项目导热油炉烟气产生量为16.02万m3/a，烟尘产生量 0.0023t/a，产生浓度约为 14.36mg/Nm3；SO2 产生量 0.0034t/a，产生浓度约为 21.22mg/Nm3；氮氧化物产生量 0.033t/a，产生浓度为206mg/Nm3。 （3）沥青烟气 沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量常温下的气态烃类物质，它是含有多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯、稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌，在沥青烟中，其通常附着在直径8.0μm以下的颗粒上。 在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。物料经搅拌站搅拌成为成品后通过重力作用落至沥青运输车罐内。根据项目采用的设备，沥青混凝土搅拌采用密闭形式，不会有沥青烟气排放。因此，沥青烟产生环节主要为沥青原料储罐及成品出料口排放出沥青烟气。 根据《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，金相灿主编，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘0.08~0.15g/t。报告取平均值0.115g/t。项目采用的设备，沥青混凝土搅拌采用密闭形式，搅拌好的沥青混凝土暂存在密闭的成品料仓内，不会有沥青烟气排放，搅拌生产中沥青烟产生环节主要在沥青混凝土放料口，由于受热产生的沥青烟气在项目场地内不会全部散发，从放料口释放的沥青烟气少，项目沥青消耗量为720t/a，根据项目沥青使用量，项目苯并[a]芘产生量为82.8g/a，沥青混凝土年生产时数为1000h，则产生速率为0.0000828kg/h。 （4）恶臭 石油沥青平时储存在密闭的储罐中，生产时使用导热油加热至150-180℃，然后用沥青泵送至搅拌楼料仓与骨料拌合，拌合好的成品温度约为150℃。根据沥青特性，当石油沥青温度达到80℃时，便会挥发出异味，由于沥青在整个生产过程中温度始终保持在150℃左右，因此，生产时必会向四周散发引起人们嗅觉不愉快的物质，即恶臭污染物，项目恶臭污染物主要为沥青烟。沥青从输送到整个生产过程中全部在密闭的管道和设备中进行，只有在成品出料口才会大量散发出沥青烟恶臭污染物，在阀门、接头、垫片有少量散发。 类比常德市市政建设总公司的市政沥青混凝土搅拌站迁建工程（该搅拌站位于武陵区河洑镇朱湖村，该项目已于2011年获得环评审批手续，该搅拌站设备为QLB-1000型，生产能力为年产16.8万吨沥青砼，项目采用生产设备类型与其相同，生产规模比该项目略小，但两者所用原辅料、工艺相同），正常生产时在沥青搅拌站厂界感到微弱臭味，在距厂界下风向100m处基本感觉不到臭味，根据日本的六级臭气强度分级标准（见表5-6），本项目厂界臭气强度可定位为2级。 表5-6 臭气强度分级标准 臭气强度; 划分标准. 0; 感觉不到臭味. 1; 勉强闻到有气味存在(感觉阈值). 2; 感觉到有臭味存在(识别阈值). 3; 明显臭味. 4; 较强臭味. 5; 强烈臭味. （5）骨料堆棚产生的粉尘 拟建项目骨料堆棚在碎石、砂卸料、堆放过程产生无组织排放粉尘。拟建项目骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为彩钢板顶棚，四周均设置围墙。根据对同类型企业类比调查，粉尘发生系数约为 0.02kg/t，拟建项目的碎石及砂用量（8907t/a），估算得无组织粉尘发生量约为0.178t/a。拟建项目对堆场进行定期洒水抑尘，采取此措施后，故可以将扬尘量可减少70%以上，即粉尘无组织排放量为0.0534t/a。 3、噪声污染源分析 项目噪声主要来源于各生产加工设备，主要为主要有沥青混凝土搅拌设备、提升机、振动筛、烘干滚筒、风机和装载车等。根据同类型沥青混合料搅拌生产线的调查，各噪声源的等效声级见下表。 ##### 表 5-7 噪声源噪声级 序号; 噪声源; 声级（dB）. 1; 导热油锅炉; 80～85. 2; 搅拌器; 88～92. 3; 引风机; 87～90. 4; 提升机; 80～85. 5; 干燥筒; 89～91. 6; 振动筛; 88～90. 7; 给料机; 75～85. 8; 汽车运输; 75～85. 4、固体废物污染源分析 本项目固体废物主要有：废石料、除尘装置收集的粉尘、滴漏沥青及拌和残渣、 废活性碳、员工生活垃圾。 ①废石料：骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的废石料产生量约占石料原料用量的 0.1%，为 8.907t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，送回石料堆场暂存，回用于生产。 ②除尘装置收集的粉尘：本项目干燥筛选过程和拌合过程产生的粉尘均采用二 级布袋除尘装置进行除尘，除尘装置收集的粉尘量总量约为 8.904t/a，收集到的粉尘可以回用于生产。 ③滴漏沥青及拌和残渣：散装沥青运输车辆将沥青输入厂区内沥青储罐和沥青 泵将沥青从储罐打入拌和系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢。滴漏沥青和残渣年产生量参照同类企业类比，约为 0.3t/a，收集后回用于生产。 ④废活性碳：本项目沥青混凝土生产过程中产生的沥青烟要求经有组织收集后使用活性碳吸附装置进行净化处理，活性炭达到饱和后需要进行更换，按每 3 个月更换一次，根据类比，1t 活性炭可吸附有机废气 0.3-0.4t，沥青烟气中除了苯并[a] 芘之外还含有其它的有机污染物及灰尘，根据估算，本项目年耗活性炭约 0.01t/a，将产生失效活性炭 0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物， 废物类别为 HW49。 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾产生量按 1.0kg/人.d 计，本项目需职工 8 人，生活 垃圾产生量约 0.8t/a。 ⑥泥砂：拟建项目初期雨水沉淀池对雨水沉 淀时会产生泥砂，泥砂产生量约3t/a，泥砂经清理后送城市垃圾场卫生填埋。 本项目固体废物产生量及处置方式汇总见下表。 表5-8 本项目固废污染源情况表 序号; 固废名称; 固体废物性质; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 废石料; 一般固废; 8.907; 收集后重新利用. 2; 粉（烟）尘; 一般固废; 8.904; 收集后作为原料再利用. 3; 滴漏沥青及拌和残渣; 一般固废; 0.3; 作为原料回用于生产. 4; 废活性炭; 危险废物（HW49）; 0.01; 定期交有危险废物处置资质部门处理. 5; 泥砂; 一般固废; 3.0; 送城市垃圾场卫生填埋. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.8; 集中收集后交由环卫 部门处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉 烟气 | 烟尘 | 14.36mg/m3，0.0023t/a | 14.36mg/m，0.0023t/a |
|  |  | SO2 | 21.22mg/m3，0.0034t/a | 21.22mg/m3，0.0034t/a |
|  |  | NOX | 206mg/m3，0.033t/a | 206mg/m3，0.033t/a |
|  | 烘干废气 | 粉尘 | 139.2mg/m3 9.084t/a | 2.78mg/m3 ， 0.18t/a |
|  |  | SO2 | 7.86mg/m3 0.513t/a | 7.86mg/m3 ，0.513t/a |
|  |  | NOX | 2.97mg/m3 0.194t/a | 2.97mg/m3 ， 0.194t/a |
|  | 沥青烟气 | 无组织B[a]P | 82.8g/a | 5.71g/a |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 0.178t/a | 0.0534t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 96m3/a | CODCr | 250mg/L，0.024t/a | 经化粪池处理后用于周边农作物种植，不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0144t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0192t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0029t/a |  |
|  | 初期雨水 30m3/次 | 石油类、SS | / | 经初期雨水池（30m3）沉淀后回用于场地和车辆清洗 |
| 固 体 废 物 | 沥青砼生产 | 不合格骨料 | 8.907t/a | 回用于生产 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 8.904/a | 回用于生产 |
|  | 生产过程 | 滴漏沥青及拌和残料 | 0.3t/a | 回用于生产 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.01t/a | 定期交有危险废物处置资质部门处理 |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 3.0t/a | 送城市垃圾场卫生填埋 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 0.8t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75-92dB（A） | 厂界达标排放 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建设地现为杂草等，动物以野蛙、鼠、昆虫及鸟类为主，未发现珍稀濒危野生动植物。在场地开挖及平整过程中，植被遭到破坏，动物被迫迁移，并产生水土流失，影响雨水排放及附近山地、农田灌溉。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、废水环境影响分析 项目施工期间不设施工营地，施工期间办公生活设施依托附近居民住宅，生活废水经附近居民住宅化粪池收集后用作农肥。 项目施工期间地基挖填以及由此造成的地表裸露，弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。 施工现场将使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，运输车辆进出施工工地时，需对车身进行冲洗产生一些车辆冲洗废水。此类其主要污染物为石油类和泥沙。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，因此必须加强管理。 为了最大程度减小本项目产生的的施工污水对区域水环境的影响，建议本项目采取的保护措施具体如下： （1）对进出场地面道路进行硬化，设置配套的冲洗设备，对运输车辆进行冲洗，同时配备污水处理设施。 （2）施工生产污水主要污染物为悬浮物、油污。由于本项目施工污水产生量在各个施工阶段具有不确定性，建议本项目根据项目实际情况设置隔油池、沉淀池个数及大小，但本环评建议其沉淀池个数不应小于2个，根据项目总的施工污水估算可知，建议其沉淀池容积规格为2.0m（长）×1.5m（宽）×2.0m（深），沉淀池用于施工污水沉淀处理，且保证沉淀池的沉淀时间不小于4小时，经隔油池、沉淀池处理后用于场内洒水抑尘或达标排放。 （3）合理选择施工期，尽量避免雨季施工。 （4）运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。在工程机械施工密集区设置机械集中冲洗点，冲洗污水由明沟集中收集油水分离池，油水分离池设计为三格。 （5）做好建筑材料和建筑废料的管理，设置专门的临时材料堆放场，堆场四周挖有截留沟，并有防雨棚，粉灰质建筑材料根据《关于印发《怀化市建设工程文明施工管理办法》的通知》（怀政办发〔2013〕9号）要求入库存放。 在采取以上措施的情况下，施工污水可以做到达标排放，对地表水体不会造成影响，措施可行。 二、废气环境影响分析 施工过程产生的扬尘会对周围大气环境产生影响，同时建筑材料运输车辆会对道路两侧敏感保护目标产生不良影响。建设方应采取如下措施来减轻运输车辆扬尘对道路两侧敏感保护目标的不利影响： 1、对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。根据一般情况下的洒水实验效果，每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围内，可见洒水后扬尘对周围的居民影响很小。 2、对细砂、水泥、临时土堆等易扬尘材料堆场设置在西北侧，并加盖帆布之类围布进行遮蔽，防止扬尘的扩散；对施工场地内的建筑垃圾以及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 3、项目建成后及时对厂区空地进行绿化处理。 4、施工材料运输车辆运输水泥、砂石等材料，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免土石方和水泥等洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。 5、在施工场地出口设置车辆冲洗区，车辆出工地要进行清洗，以免带携带泥土至外面道路形成道路扬尘。 采取上述措施后，施工扬尘对周围环境和附近居民的影响很小，施工扬尘会随着施工期的结束而消失。 三、噪声环境影响分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1 施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 装载机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 振捣机; 80; 72; 65; 57; 55; 47; 43; 39; 35. 电焊机; 85; 77; 70; 62; 60; 52; 48; 44; 40. 卡车; 92; 84; 77; 69; 67; 59; 55; 51; 47. 从表7-1中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内，通过现场踏勘可知，距本项目厂界最近的居民为西北侧约800m处，建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 1、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2、施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落。 3、将施工工期及施工时间通知周边居民，取得周边居民的谅解。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 四、固体废物环境影响分析 1、建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的收集后外运至垃圾中转站，经过处理后对环境影响小。 2、生活垃圾 生活垃圾含有大量的有机物质，易腐烂产生恶臭、滋生蚊蝇，若不及时处理，则将对周围居民生活产生一定影响。施工过程中应对生活垃圾定点收集、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。 采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 五、生态环境影响分析 项目建设地现为荒草地等，动物以野蛙、鼠、昆虫及鸟类为主，在场地开挖及平整过程中，整个建设区植被被破坏，动物被迫迁移，农田被占用，并产生水土流失，水土流失将造成附近沟渠堵塞，影响雨水排放及农田灌溉。 建设单位在项目建设过程中应对场地内建设排水沟，四周建设截水沟，截水沟末端设置沉砂池，减少水土流失。 项目建成后及时采取道路硬化，项目空地及四周种植绿色植物等措施，厂区生态系统可以得到一定程度的补偿，水土流失可以得到遏制。 营运期环境影响分析 一、废水环境影响分析 拟建项目厂区排水实行雨污分流，后期雨水通过厂区周边沟渠自然进东南侧无名溪流。 项目厂区初期雨水中含有一定的悬浮物和沥青杂质，对于厂区初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积 30m3，对初期雨水收集后进行沉淀处理（每季度清理一次）后回用于厂区地面和车辆的清洗循环使用不外排。 由工程分析可知，本项目营运期产生的生活污水主要为员工生活用水和办公用水，用水量为120m3/a，废水排放系数取0.8，废水排放量为96m3/a，主要污染物为 COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植，项目位于农村环境，周边土地主要为山林、农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目生活废水有足够的土地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 二、废气环境影响分析 1、导热油炉烟气 项目采用1台导热油炉加热导热油为沥青储罐及输送管道供热保温，导热油锅炉运行时产生烟气，烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX。 根据分析，烟气中烟尘产生量 0.0023t/a，产生浓度约为 14.36mg/Nm3；SO2 产生量 0.0034t/a，产生浓度约为 21.22mg/Nm3；氮氧化物产生量 0.033t/a，产生浓度为206mg/Nm3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准（烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤250mg/m3），对周边大气环境影响程度小。 另外，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃油锅炉烟囱高度不得低于8m，因此本工程导热油锅炉烟气排放高度不得低于8m。 2、烘干废气 烘干废气包括两部分，一是重油在烘干滚筒内燃烧产生的废气，二是碎石等。骨料在滚筒内翻滚烘干及筛分时产生废气。根据成套设备配置，烘干系统设备配有 1 套处理能力 65250m3/h 的一级旋风除尘器+二级布袋除尘器，建设单位拟在烘干筒的一端鼓风，另一端用引风机将产生的烘干及筛分废气引入一级旋风除尘器+二级布袋除尘器处理后采用 1 根 15m 高的排气筒高空排放。 旋风除尘器对粉尘的净化效率可达 70%以上，布袋除尘器除尘效率均在85%，本项目一级旋风除尘器+二级布袋除尘器设施除尘效率按98%计，旋风、布袋除尘器均对SO2、NOX 没有去除效率，烘干废气经除尘系统处理后粉尘（含烟尘）、SO2、NOX 排放浓度分别为 2.784mg/m3、7.86mg/m3、2.97mg/m3，排放量分别为 0.18t/a、0.513t/a、0.194t/a，排放速率分别为 0.18kg/h、0.513kg/h、0.194kg/h，粉（烟）尘、SO2 有组织排放浓度和排放速率均满足《工业炉窖大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求（烟尘≤200mg/m3、SO2≤850mg/m3、NOX无要求），本项目采取的措施可行，对周边环境影响较小。 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准中排放高度要求，新污染源的排气筒高度不得低于15m，还应高于周围200m范围内建筑3m以上，不能满足高度要求的，排放浓度应严格50%执行。根据现场勘察，周围200m范围内无其他建筑，因此，烘干废气排放高度不应低于15m。 3、沥青烟气 沥青油烟中苯并（a）芘对周边环境空气质量有一定的影响，根据相关资料调查，对含苯并芘气体的沥青油烟通常七种方法，见表 7-2。 表7-2 沥青烟气常用的净化方法 表7-2 沥青烟气常用净化方法 目前对沥青烟气常见治理方法常有燃烧法、静电捕集、吸附法和吸收法，分别介绍对比如下： - 燃烧法：沥青烟气中含有可燃烧物质，在一定温度下，与空气接触可完全燃烧，在此低浓度下处理沥青烟，能耗太高，运行费用高且不经济。 - 电捕集法：干式电捕对气相组分捕集效率几乎为零，而湿式电捕器虽然可捕集气态沥青，但增加了污水处理带来的二次污染。 - 吸收法：一般采用有机溶剂来吸收，该法设备简单，维护方便，系统阻力小，能耗低；但易燃且净化效率不高，也不易采用。 - 吸附法：采用多孔具有较大比表面的活性物质作吸附剂，对沥青烟进行物理吸附，再进行再生的工艺流程。该方法工艺简单，净化效率高，投资少，运行费用低，但系统阻力较大。 根据烟气量较小的特点，本次环评推荐采用活性炭吸附法对收集的沥青烟气进行净化处理。在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。物料经搅拌站搅拌成为成品后通过重力作用落至放料口进入运输罐车。因此，沥青烟产生环节主要为放料口和储罐加热挥发的少量沥青烟。 针对放料口处产生的沥青烟，在放料口旁侧设置沥青烟负压收集设施，收集后经风管引入总集气管道；对沥青储罐呼吸口产生的苯并[a] 芘气体由集气罩强制性抽风收集后经风管引入总集气管道，再由总集气管道引入活性炭吸附装置进行净化，并在进气烟口加设滤网以阻挡沥青烟中少量油脂对活性炭空隙造成堵塞，延长活性炭使用寿命。两处沥青烟气由集气罩负压收集，按照收集效率95%核算，则本项目沥青烟气中苯并[a]芘有组织收集量为78.66g/a，处理后（按照活性炭 98%处理效率计算）有组织排放量为1.57g/a，排放速率为 0.00157g/h，风机风量为40000m3/h，则排放浓度为 0.000039mg/m3，排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中二级标准（排放浓度≤0.30×10-3mg/m3，排放速率≤0.05×10-3kg/h）。 常德市天时沥青混凝土有限公司年产10 万吨沥青混凝土项目现已通过常德市环保局验收，环评类比常德市天时沥青混凝土有限公司年产10万吨沥青混凝土项目厂界苯并芘浓度。常德市天时沥青混凝土有限公司采用 QLB-4000 型沥青混凝土搅拌楼生产沥青混凝土，生产能力与本项目相同，采用的生产工艺、沥青烟气治理措施与本项目相同（为活性炭吸附），因此具有可比性。根据的《常德市环境监测站监测报告》（常环监站字 YS（2013）-03-119 号），南侧厂界（距搅拌楼下风向 80m）苯并[a]芘监测浓度为0.00080-0.00105mg/m3，西侧厂界（距搅拌楼100m）苯并[a]芘监测浓度为0.00054-0.00095mg/m3，北侧厂界（距搅拌楼 80m）苯并[a]芘监测浓度为 0.00086-0.00091mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值（0.008ug/m3）。 因此本项目采取的活性炭吸附沥青烟气中苯并[a]芘措施可行，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。 由于沥青烟气产生部位与烘干废气产生部位较近，建议建设单位将沥青烟气收集处理后通过活性炭吸附处理后再引入烘干废气排气筒内排放。 未被集气罩收集到的沥青烟气呈无组织排放，该部分沥青烟气的产生量占总沥青烟气的5%，则本项目沥青烟气的无组织产生量为4.14g/a。 环评要求建设单位尽可能杜绝沥青油烟的无组织排放，沥青油烟的收集系统建议建设方应从自身生产工艺改进和通风排气专业角度进行深入的探讨和研究，委托具有相应能力和资质的设计部门对沥青烟收集系统进行设计和施工。 为进一步减小项目生产过程中的苯并[a]芘对区域空气环境及周边人群健康的影响，评价建议建设单位采取如下措施： ①为确保项目沥青烟及苯并[a]芘得到有效吸附和处理，评价建议加强活性炭吸附能力的监管，对活性炭定期进行更换，更换频次不小于 1 次/ 月； ②项目一旦投入营运，需加强对沥青混凝土生产过程中苯并[a]芘的跟踪监测，并定期对活性炭吸附装置进行检查和维护。一旦发生活性炭吸附效率突降，应停止生产并进行检修，维持活性炭吸附装置正常运行； ③定期对生产设备、沥青贮存设备的连接处、排气口、罐体、缸体进行检查， 减少沥青的跑冒滴漏，防止沥青烟（含苯并[a]芘）的散逸； ④加强沥青砼生产工人的操作培训，减少因设备失误操作而导致沥青烟外逸； ⑤加强环保意识培训，明确沥青烟及苯并[a]芘的危害，制定防护措施； ⑥加强设备操控，控制沥青砼生产的作业温度，避免温度过高而使沥青发烟。通过采取上述措施后，可减小项目受沥青烟及苯并[a]芘对区域空气环境的影响，降低对周边居民健康的危害。 4、恶臭 本项目使用活性炭吸附法对沥青烟气进行吸附处理，吸附净化法在除味方面也有较明显的效果。但是在生产过程中还是有部分的沥青烟气会散发出来，形成恶臭气体。 根据同类型沥青混合料生产厂家的沥青臭气类比调查结果，拟建项目在下风向距拌和区边界约80米处感觉不到臭味，根据恶臭强度分级标准，厂界臭气强度定位 2 级。距本项目边界最近的居民住户约为800m，因此本项目在生产过程中产生的少量恶臭气体对居民影响较小。 5、无组织粉尘 根据工程分析，项目碎石、石屑等原料在运输、装卸、堆存过程中无组织粉尘产生量为0.0534t/a。 无组织粉尘排放面积大，难以收集处理，为减少原料在运输、装卸、堆存过程中无组织粉尘产生量，要求采取如下措施。 （1）加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 （2）在车辆运行区域安装洒水系统减少粉尘，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理。 （3）项目进出口设置车辆清洗装置，运输车辆经过清洗干净后方可驶出项目场地，避免携带泥土对外部道路产生扬尘。 （4）原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 （5）对石料堆场进行改造，在石料、粉料堆场建设堆棚，在堆棚四周设置滤尘网，同时采用防雨、防风结构，减少原料在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 上述措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用的简易可行的成熟技术和方法，在国内同类企业的生产实践中证明其效果较好，采取上述后无组织粉尘产生量大大减少，对环境影响小。 6、大气防护距离 大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，粉尘、苯并[a]芘评价标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）和苯并[a]芘日均浓度二级标准值，将整个厂区、沥青混凝土生产区分别当作一个面源，分别计算出项目无组织排放粉尘、苯并[a]芘的大气环境防护距离，将大气防护距离计算参数见表7-3，大气防护距离结算结果截图分别见图7-1、图7-2。 表7-3 大气环境防护距离计算参数表 序号; 污染物名称; 面源; 最大排放速率; 评价标准值. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 1; 粉尘; 120; 70; 5; 0.0534kg/h; 0.3mg/m3. 2; 苯并[a]芘; 40; 30; 5; 1.57×10-6kg/h; 0.0025µg/m3. 图7-1 粉尘大气环境防护距离结算结果截图 图7-2 苯并[a]芘大气环境防护距离结算结果截图 根据计算结果可知，无组织排放粉尘和苯并[a]芘在厂界外没有出现超标点，可见，只要采取较好的收集处理措施，无组织粉尘和苯并[a]芘排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，不会对周围产生较大的环境影响。为了更好的降低对周边环境的影响，禁止在项目100m范围内新建居民、医院、学校、住宅、办公设施等环境敏感设施，避免项目建成投产后产生污染纠纷事件。 - 噪声环境影响分析 - 1、噪声防治措施 - 项目噪声主要来源于各生产加工设备，主要为沥青混凝土搅拌设备、提升机、振动筛、烘干滚筒、搅拌机、风机和装载车等，设备运行噪声高达92dB（A），对环境有一定的影响。因此建设单位需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： - 从总平面布置的角度出发，将搅拌设施设置于远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。搅拌站应做成封闭式围护结构的车间，同时生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 - 加强治理 - 项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。具体到主要生产设施的防治措施具体如下： - 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用空压机治理的同样方法。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低 15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 - 加强管理 - 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - 加强厂区绿化 - 在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少 1m 的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 - 生产时间安排 - 项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 2、厂界噪声值预测 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。项目为新建项目，因此以工程噪声贡献值作为评价量。 项目仅白天进行生产，按照以上预测模式及预测参数对本项目的设备噪声对厂界昼间噪声贡献值进行预测和评价，得出结果见表7-4。 表7-4 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点名称; 昼间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 1; 东侧边界; 43.02; 52.9; 53.32; 60. 2; 南侧边界; 40.09; 53.6; 53.79; 60. 3; 西侧边界; 40.74; 51.9; 52.22; 70. 4; 北侧边界; 39.50; 52.6; 52.81; 60. 通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目四周各边界昼夜噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响程度小。 四、固体废物环境影响分析 1、生产过程中振动筛分离下来不合格的骨料回到堆场，建设单位将其交由骨料供应商回收利用，不向外排放。 2、布袋除尘器收集处理烘干废气后收集的粉尘，主要成分为细小的沙粒等。建设单位将收集的粉尘作为原料回用于沥青混凝土生产，不向外排放。 3、在生产过程中产生的废活性炭属于危险废物，因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存， 装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、 成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过 35℃，相对湿度不超过 85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡 其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防 暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密 区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置地磅房内，其中一般工业固废临时贮存场所约为 10m2、危废贮存场所约为 5.0m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒）， 或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放 贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合 《一般工业固体废 物贮存、处置场污 染控制标准》 （ GB18599-2001 ） （ 2013 年修正） 和 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》（GB18597-2001）（2013 年修正）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4、员工日常生活产生的生活垃圾，建设单位在项目内设置生活垃圾收集桶等设施收集员工日常生活产生的生活垃圾后交由环卫部门外运处理。 综上所述，项目产生的固体废物经合理处置后可以做到不向外排放，对环境影响程度较小。 五、环境风险分析 项目生产原料主要为碎石、矿粉等，碎石、矿粉不具有危险性，石油沥青为可燃物质，但不属于易燃物质，且为一般毒性，重油属于易燃液体，项目有1个50t的沥青储罐、1个50的重油罐、1个5t的轻质柴油储罐、1个地埋式加油罐，可储存50t的石油沥青、50t重油、5t轻质柴油，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），不属于重大危险源，其辨识结果见表7-5。 表7-5 重大危险源辩识结果 单位：t 项目 名称; 危险性; 临界量; 项目贮存量; 是否为重大危险源. 石油沥青; 可燃液体，一般毒性; 1000; 50; 否. 重油; 易燃液体; 1000; 50; 否. 轻质柴油; 易燃液体; 1000; 5; 否. 项目石油沥青、重油储罐、轻质柴油储罐均不属于重大危险源，但在储存、运输、使用过程也存在一定的事故风险，可能泄漏事故，甚至发生火灾，通过对同类工厂的调查，在建设单位加强安全管理的前提下，本项目发生事故的概率极小。 废气处理设施发生故障也能造成废气未能达标处理或未经处理直接排放到大气环境，污染环境质量及周边居民健康。 1、事故发生原因 （1）泄漏事故 以下种情况都可引发危险化学品泄漏事故： ①沥青储罐、重油储罐、轻质柴油储罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如容器变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发沥青、重油泄漏事故。 ②沥青、重油、柴油在运输过程发生交通事故也能导致泄漏。 ③由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”或其它容器倾塌事故，储存介质外溢而引发泄漏事故。 ④在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发沥青、柴油、重油泄漏事故。 （2）火灾事故 储罐的泄漏基本事件的结构重要度最大，但火源的存在地基本事件也应同样重视。本项目可能产生的火灾事故的主要原因如下： ①容器、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温沥青、柴油、重油的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。 ②储罐排罐作业时，若操作不当，罐内油温过高，易引发非甲烷总烃气体爆炸。 ③由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶” 或其它容器倾塌事故，可燃物质外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 （3）废气处理设施故障 ①废气处理设施在运行使用过程没有进行维护，导致收集设施及管道发破裂造成漏气。 ②废气处理设施过滤材料损坏后没有按时更换，废气未经有效处理就直接排放。 2、环境风险影响程度 ①泄漏事故可能造成附近菜地、农田等受到污染。 ②沥青或重油泄漏事故一旦发生，所泄漏的沥青会产生少许的沥青烟气，泄漏的重油会产生非甲烷总烃气体，从而对人体健康造成一定的危害。 ③火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近居民健康产生影响。 ④废气、废水处理设施发生故障后，废气、废水未经有效净化，污染大气及水环境，危害附近居民健康。 3、风险事故防范和应急对策 项目建设要求设计、建造和运行有科学的规划、合理的布置，严格执行防火安全设施规范，保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。 在项目营运阶段，风险事故防范和应急对策除上述内容外，还有： ①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章； ②加强对工人的安全生产和环境保护教育，对国家规定的特种作业人员，必须进行安全技术培训，经考核合格后，持证上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 ③要配备齐全的消防及防毒器材，包括消防灭火器、砂袋等应急物质。 ④防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的逸出。生产设备和储存容器尽可能密闭操作。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。在沥青、重油储罐、轻质柴油储罐四周建设围堰，并对地面采取防渗措施，避免泄漏的重油、沥青外溢污染土壤、当地水体。 ⑤加强废气处理设施的维护，保证其正常高效运行，并及时更换滤料和活性炭，出现废气设施故障时立即停止生产。 ⑥厂区功能分区明确，人流、货流分开，需设置必要的消防通道和应急通道，车间四周设置环形消防通道，道路路边与厂房的间距应符合规范要求。 ⑦企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 4、环境风险应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表7-6和表7-7。 表7-6 环境风险突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：储罐区、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制订后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 表7-7 应急救援队伍的主要组成与职责 组成; 主要职责. 厂长; 负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场. 操作工、维修工; 负责切断泄漏源，根据管道流程负责关闭总进液阀. 电工; 负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断. 生产人员; 当发生泄露燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫，发生废气处理设施故障时立即停止生产. 其余人员; 参加灭火或警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位. ##### 六、清洁生产 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。 目前国家尚未制定沥青混凝土的清洁生产标准，国外也未见文献报道。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，本环评从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面来进行分析。 - 生产工艺与设备 - 项目采用国内先进、成熟、可靠的生产技术和生产装备，生产线选用国内先进的主机设备，保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，同时设备自 带计量系统，保证各组成的精确度，进而可保证产品的质量。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》（中华人民共和国国家发改委第 9 号令），拟建项目生产工艺及设备不属于淘汰、削减或限制的落后产品、生产工艺和生产设备，符合清洁生产要求。 - 资源能源利用指标消耗 - 项目从原材料入手，选择质量优良的沥青，减少沥青油烟中有毒有害气体成份，从源头上控制污染物产生，达到了国内先进水平。生产过程中除尘粉尘回用于生产，其他工序产生的粉尘通过洒水降尘，以减少对周边环境的影响。项目生产过程中建议使用清洁能源作为燃料，不使用燃煤。 - 产品指标 - 项目的产品为沥青混凝土，产品质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）。 - 污染物产生指标 - 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植不外排。项目烘干滚筒中骨料加热产生的混合气体通过引风机引入二级除尘器进行除尘后通过一根高 15m排气筒排放，粉（烟）尘、SO2、NOx 有组织排放浓度和排放速率满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准要求。成品出料口和储罐排放出沥青烟气经活性炭吸附装置净化后通过引风机（总风量为 65250m3/h）引至高空排放，其有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。导热油炉燃烧烟气中烟尘、SO2、NOx 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求，对周边环境影响较小。对项目生产过程中产生的固废均能综合回收利用、生产设备产生的机械噪声采取隔声降噪措施后均可达标排放，有效降低对环境污染。 - 废物回收利用指标 - 项目生产过程中振动筛筛分产生的废石料由骨料供应商回收破碎后重新利用，除尘器收集的粉尘收集后作为原料再利用，滴漏沥青及拌和残渣作为原料回用于生产。 - 环境管理要求 - 根据清洁生产要求，环境管理应达到以下水平： ① 环境法律、法规、标准 项目建设符合国家和湖南省有关环境法律、法规；污染物排放总量符合会同县的主要污染物总量控制指标的要求；污染物排放达到国家污染物排放标准的要求。 ② 组织机构 本项目设专门环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理和环境监测工作。项目还设有清洁生产组织，具体负责项目的清洁生产工作。通过以上几项清洁生产内容分析，项目生产机械化水平高，生产技术较先进， 生产过程污染物产生量较少，工业固体废物能综合利用，污染治理措施切实可行， 项目生产污染物的排放对环境的影响较小，项目的生产基本符合国家清洁生产要求。 七、项目可行性分析 1、政策可行性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，因此，项目符合国家产业政策。 2、选址符合性 （1）项目选址于会同县高速收费站出口右侧1km处，根据会同县住房和城乡建设局出具的【会规许不受字2017】008号，本项目选址区域不在《会同县城市总体规划2000—2020》确定的建设用地范围内，本项目用地现为荒地，符合区域用地要求。 （2）项目建设地新征用地现状为荒地，没有基本农田，周围无饮用水源保护区、自然保护区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，地表水域主要为农灌水塘，不是敏感水域。 （3）项目建设地通过西侧为X070县道，交通十分便捷。 3、环境影响可接受程度分析 建设单位按照环保要求采取各种有效的环保治理措施，废水、废水、噪声均可做到达标排放，固体废物可得到合理处置，对环境的影响在可接受的程度。 4、环境制约因素 项目建设地位于会同县高速收费站出口右侧1km处，建设地没有位于大气防护距离内的居民和其他环节敏感目标，无环境制约因素影响。 5、平面布置可行性分析 项目根据建设场地形状及生产工艺特征，根据项目周边居民敏感点分布情况，对厂区各功能区进行了合理的划分，废气排放源、噪声排放源均远离居民住宅及厂内宿舍区，降低对敏感目标的影响，同时场区内设置主干道，在西侧设置出入口与西侧X070县道相通，满足物流、人流要求，在厂区四周种植绿色植物，降噪、隔污的同时也起到绿化美观的作用。 从环保角度看来，项目总平面布置基本适宜。 八、环境管理与环境监测 1、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。 因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。本环评对施工期、营运期环境管理提出要求。 （1）施工期环境管理 ①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 ②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ③按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 ④土建工程中土石方的挖掘与运输、施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。 ⑤合理布置施工场内的机械和设备。 （2）营运期环境管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，对破损的布袋及时更换，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ③建设危废暂存间，收集暂存项目产生的危废，并及时委托外运处置。 ④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 ⑤加强细物料装卸、运输环境管理，文明装卸、密闭运输。 ⑥设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 项目应建立以总经理负责，环境部门管理的专职环保职能科室，负责公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 2、环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托会同县环境监测站进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放，监测内容和频次见表7-8。 表7-8 项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界监控点; 苯并[a]芘、SO2、NOX、颗粒物、恶臭; 1次/年. 烘干废气排放口; 苯并[a]芘、SO2、NOX、颗粒物. 导热油炉烟气排放口; SO2、NOX、颗粒物. 废水; 项目总排放口; 无外排; 1次/年. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效A声级; 1次/年. 敏感点; 西北侧居民处; 苯并[a]芘、SO2、NOX、颗粒物、恶臭; 1次/年. ##### 九、总量控制分析 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植不外排，无需设置废水总量控制指标。 废气中 SO2、NOX 的总量控制指标分别为 0.5164t/a、0.227t/a。该总量由建设单位向总量交易平台购买。 十、环保投资及验收 本项目总投资为1000 万元，其中环保投资为20.5万元，所占比例为 2.05％。环保投资情况见表7-9。 表7-9 环保投资一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; 化粪池一个; 0.5. 初期雨水沉淀池; 初期雨水沉淀池池30m3; 1.0. 隔油池; 设隔油池一个，容积为5m3; 0.3. 废气; 烘干废气SO2、NOX、烟尘; 旋风除尘+布袋除尘器+15m 的排气筒; 设备自带. 导热油炉废气; 导热油炉烟气采用1根8m高烟囱排放; 0.5. 无组织排放粉尘; 在原料堆场搭建原料堆棚，防风、风雨厂区洒水降尘 ，厂界绿化隔离带，; 2.0. 沥青烟气 苯并[a]芘; 储罐和出料口设置集气罩负压收集沥 青烟后通过引风机引入活性炭吸附塔 处理后经 15m 排气筒高空排放; 12. 噪声; 噪声治理设施; 对设备基础进行减振，加强维护等; 1.0. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集设施; 0.2. 废活性炭; 危废暂存间，面积≥5m2; 0.5. 一般工业固废; 专用贮存场所; 0.5. 生态; 绿化; 项目建成后厂区空地绿化; 2.0. 合计; 20.5. - 项目三同时验收 - 本项目三同时验收一览表见表7-10。 - 表7-10 项目三同时验收一览表 项目名称; 工艺及规模; 排放方式; 验收因子; 监测点位; 验收要求. 废水; 生活污水; 采用化粪池处理后用于周边农作物种植; 不外排. 初期雨水沉淀池; 经沉淀处理后用于绿化，不外排; 不外排. 隔油池; 设隔油池一座，容积不小于5m3; 不外排. 废气; 导热油炉烟气; 采用烟气排放管直接排放; H=8m; 烟尘、SO2、NOX; 排放口; 达到GB13271-2014中表2标准. 烘干废气; 旋风除尘+布袋除尘器+15m 的排气筒; H=15m; 粉尘、SO2、NOX; 排放口; 达到GB9078-1996中二级标准. 沥青烟气; 储罐和出料口设置集气罩负压收集沥青烟后通过引风机引入活性炭吸附塔 处理后经 15m 排气筒高空排放; \; 苯并芘; 厂界; 达到GB16297-1996中表2中无组织排放限值. 无组织粉尘; 文明装卸，车辆行驶区及原料堆场表面洒水增湿，原料及产品运进运出时均进行覆盖或密封，石料、粉料堆场建设防风、防雨堆棚，进出车辆进行清洗等; \; 颗粒物; 厂界. 噪声; 对设备基础进行减振，加强维护等，项目内空地、厂界四周种植绿色植物形成绿化吸声带; \; 等效连续A声级; 厂界; 达到GB12348-2008中2类标准. 固废; 不合格骨料; 收集后暂存于骨料堆场，回收利用; \; \; \; 固体废物得到合理的处置. 收集粉尘; 收集后作为原料回用于沥青混凝土生产; \; \; \. 废活性炭; 建设为面积不小于5m2的危废暂存间收集暂存后，定期交由有资质的危废处置单位外运处置; \; \; \. \; \; \. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集设施收集，交由环卫部门外运; \; \; \. 绿化; 项目建成后厂区空地绿化; \; \; \; 美化环境，与周边环境相协调. 其他; 对项目西北侧居民处进行日常监测; \; 苯并[a]芘、SO2、NOX、颗粒物、恶臭; \; \.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉烟气 | 烟尘 | 通过1根≥8m的烟囱排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）二类区标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 烘干废气 | 烟尘 | 采用1套处理能力为65250m3/h的除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒排放 | 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 沥青烟气 | 苯并[a]芘 | 储罐和出料口设置集气罩负压收集沥青烟后通过引风机引入活性炭吸附塔处理后经 15m 排气筒高空排 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求 |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 物料装卸、减低落差，车辆运行区域、原料堆场洒水抑尘，原料运输采用密闭运输，石料、粉料堆场采用防雨、防风结构 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr、BOD5 SS、氨氮 动植物油 | 用化粪池收集处理后作为农肥交由附近居民用于周边菜地等浇灌 | 不向外排放 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 初期雨水收集池收集后用于场地除尘 | 不向外排放 |
| 固 体 废 物 | 筛选 | 废石料 | 重新利用 | 不外排，综合利用 |
|  | 废气处理 | 除尘装置收集的粉尘 | 收集的粉尘可以回用于生产 | 不外排，综合利用 |
|  | 生产过程 | 滴漏沥青及拌和残渣 | 回用于生产 | 不外排，综合利用 |
|  | 废气处理 | 废活性碳 | 交由有资质的单位处理 | 交由有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置固定收集点，环卫部 门统一清运处理 | 无害化处置 |
|  | 初期雨水和隔油沉砂池底泥 | 一般固废 | 集中收集 | 进入垃圾填埋场填埋 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 低噪设备，对设备基础减振，加强设备管理与维护；生产车间及厂界周围种植绿化吸声带等 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在施工过程中由于开挖和回填过程造成植被破坏、水土流失，并造成局部水污染和一定程度的生态破坏。建设单位应及时在场地内采取道路硬化，空地及四周种植绿色植物等措施，生态系统可以得到一定程度的补偿，水土流失可以得到遏制。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 结论 - 1、项目概况 会同县怀靖高速公路养护站投资1000万元，在会同县高速收费站出口右侧1km处建设年生产沥青混凝土3万吨。本项目总用地面积约10000.34㎡，主要建设内容包括主要建设沥青搅拌站系统、储罐区、骨料堆场及生活辅助区。 2、 区域环境质量现状 （1）地表水环境质量 从监测段面水质量监测统计评价数据分析，各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （2）区域大气环境质量现状 根据实地现状监测数据可知，项目所在区域内大气环境能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）区域声环境质量现状 项目厂界四周布设的监测点昼、夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准要求，声环境质量较好。 3、 营运期环境影响 （1）水环境影响结论 - 项目厂区初期雨水收集后进行沉淀处理（每季度清理一次）后回用于厂区地面和车辆的清洗循环使用不外排。营运期生活污水经化粪池处理后用于周边农作物种植不外排，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 - （2）大气环境影响结论 项目投产后产生的废气污染物排放主要有粉尘、沥青烟、恶臭气体、干燥筒燃油烟气、导热油炉烟气。根据工艺流程分析，产生粉尘的场所有骨料池的堆棚、冷料仓、干燥筒、拌合站等；产生沥青烟及恶臭气体的主要工序为成品入仓提升用斗车、出料口及卸料过程排放的烟气，燃油烟气由干燥筒燃烧的重油产生。本项目的有组织排放的粉尘经过引风机+旋风除尘+布袋除尘器+15m 的排气筒处理后能达到达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，本项目产生的沥青烟气苯并[a]芘经活性炭吸附装置+15m 的排气筒处理后能 够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中的 1997 年 1 月1 日以后的表 2 标准中苯并（a）芘相关要求，对周边的大气环境影响较小；本项目产生的导热油炉燃轻柴油烟气经8m 的排气筒排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求，对周边的大气环境影响较小。 - （3）声环境影响分析结论 - 根据预测结果可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 - （4）固废环境影响分析结论 - 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环 境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 国家产业政策 - 本项目为沥青混凝土建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013 年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后 生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》 中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 5、公众参与 本项目附近被调查的团体单位和居民对该项目的建设表示赞成，被调查对象认为本项目的建设能够促进当地的经济发展，解决部分就业问题，对项目建设予以支持，同时被调查对象非常关心项目的环保措施，要求建设方加大环保资金的投入，以减轻污染物对周边环境的影响。 6、项目建设总体评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址及平面布置基本合理。项目对环境影响较小，建设项目整体上符合环境保护要求，具有较好的社会效益、环境效益、经济效益。在落实好各项环保措施的前提下，从环境保护角度出发，该项目在该处建设是可行的。 二、建议 1、加强环保设施的日常维护与管理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 2、加强运输管理，合理安排工作时间，优化运输车辆的运行线路。运输车辆进入城区后，应减速行驶，禁鸣喇叭，同时合理安排、调整车流量，以减少给区域带来的交通噪声影响。 3、对除尘器、沥青油烟净化尾气应进行定期监控，杜绝粉尘、沥青烟气等事故性排放。 4、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，尽快完善 “三同时”及项目环保验收手续。需完善和整改的环保措施，完工后需经环境监测部门检测合格，并通过环境管理部门验收。 5、加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘污染。