建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：会同县北城商业广场建设项目

建设单位：怀化泓儒置业有限公司

湖南大自然环保科技有限公司

编制日期： 2017年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家意见及修改说明

1、核实项目名称

修改说明：已核实项目名称，本项目名称以按照备案文件更改为会同县北城商业广场建设项目，见P1。

- 核实项目建设内容

修改说明：已核实项目建设内容，本项目的两栋住宅建筑均为17层，见P2。

- 核实运营期的废水总量，居民生活用水标准

修改说明：已修改，已参照《湖南省用水定额》（DB43/T388—2014），居民生活用水额定为145L/人•日，见P4。

- 核实主要环境保护目标及与焦柳线的距离

修改说明：已核实主要环境保护目标，根据建设方提供资料，本项目与焦柳线的距离在30m以上，见P18；

- 核实土石方开挖及平衡

修改说明：已核实土石方开挖及平衡，本项目所在位置较周围地势较低，地下架空层与道路相连，同时项目用地较为平整，根据建设方提供资料，项目土石方实现挖填平衡。见P25。

- 项目主要污染源产生及预计排放情况固废排放建议把0改为处理措施

修改说明：已修改，见P31。

- 施工期生活污水表述

修改说明：已修改，施工期生活污水依托租用房屋污水处理设施，见P36。

9、补充完善施工期大气、噪声等对周围敏感点的环境影响分析

修改说明：已补充，见P33-34，P37。

- 细化生态环境保护措施

修改说明：已细化，P38-39。

- 补充外环境对本项目的影响分析

修改说明：已补充，见P43。

12、核实环保投资

修改说明：已核实，见P45。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议 	48

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目环境监测布点图

附图4：项目环境保护目标图

附图5：项目现场勘察四至图

附图6：项目雨水管线规划图

附图7：项目污水管线规划图

附图8：会同县城城市规划图

附件：

附件1 ：环评委托书

附件2 ：立项文件

附件3：建设单位营业执照

附件4：土地使用证及宗地图

附件5：建筑工程规划许可证

附件6：执行标准的函

附件7：监测报告及质保单

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 会同县北城商业广场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 怀化泓儒置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 禹忠斌 |  | 联 系 人 |  |  | 禹忠斌 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省怀化市会同县林城镇将军北路（政务中心对面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974864726 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 418300 |  |
| 建设地点 | 湖南省怀化市会同县林城镇将军北路（政务中心对面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 会同县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2017-431225-47-03-015982 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | E47房屋建筑业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 15400 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3800 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保投资(万元) |  | 155 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.03 |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  | 2019年 3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 2017年，会同县房地产市场呈现回升现象，新开工、新建项目、在建项目少，县域可售房源少，房价较2016年上升，同时拆迁户、棚户改造户增加，并且都具货币补贴，故，会同县房地产2017-2018年仍将处于上升趋势。为此，怀化泓儒置业有限公司在会同县林城镇将军北路（政务中心对面）开发将开发建设会同县北城商业广场建设项目，项目市场定位为：①住宅，以中档标准为主，户型建筑面积110m2-145m2，以125 m2-135 m2为主；②商业：以建材家居为主题，兼营汽车、摩托车、农机的专业市场，单间商铺为45 m2-55 m2。该项目建成后，将成为城北的商业中心，集建材、家居、物流、日常生活购物为一体的城市生活综合体，为县城最大的建材专业市场，并建设成生态优美舒适的居住区，成为会同县城新亮点。 本项目于2017年9月4日获得项目地块土地证，证书编号为湘（2017）会不动产权第0002252号，宗地编号为431225010107GB00029，划拨用地类型为其他商服用地、城镇住宅用地；于2017年9月5日获得建设工程规划许可及建设用地规划许可，证书编号分别为：建规[建]字第回规审工字1709054号；于2017年8月14日由会同县发展和改革局以《会同县北城商业广场项目备案证明》（项目代码：2017-431225-47-03-01598278号）立项备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2017年9月1日）的有关规定，本项目建设需进行相关的环境影响评价编制报告表，为此，怀化泓儒置业有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，组织环评工作人员现场踏勘，考察项目周围地区的环境状况，并收集了相关资料。在此基础上，根据环评法律法规、技术导则、标准规范及其它有关文件，编制该项目的环境影响报告表，上报环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、项目概况 项目名称：会同县北城商业广场建设项目； 建设单位：怀化泓儒置业有限公司； 建设地点：湖南省怀化市会同县林城镇将军北路（政务中心对面）； 建设性质：新建； 项目投资：15000万元。 3、工程规模及内容 （1）建设规模 项目占地15400m2，总建筑面积56800m2，共三栋建筑，其中商业一栋，地上四层，地下一层，建筑面积28300m2，商业面积21000 m2；住宅两栋196套，地上17层，地下一层，建筑面积25200m2。地下配套用房3500m2。 （2）建设内容 项目的主要建设内容为商业、住宅楼房及配套设施建设，商业功能主要为超市、建材、家居、机电、五金、物流等经营范围。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 工程内容及规模. 1; 主体 工程; 商业建筑; 商业一栋（1#楼），高20m，地上四层，地下一层，建筑面积28300 m2。商业铺位288个，其中一层临街34个，一层内街74个，二层、三层分别90个，商业面积21000 m2。. 住宅建筑; 住宅两栋（2#楼、3#楼），地上17层，196套，地下一层，建筑面积25200 m2。地下配套用房3500m2，地下室为设备用房。. 2; 辅助 工程; 地下配套用房; 地下配套用房3500m2，地下室为设备用房和地下停车场（车位50个）。. 广场及停车场; 项目北南面规划为一个绿化停车场，地块中部将军路旁设有一个入口广场，商业停车位共80个，住宅区地面规划绿化区及停车位50个。. 3; 环保 工程; 废水; 项目生活污水经化粪池处理后，通过自建污水规划管网接入将军北路污水管网排入会同县污水处理处理达标后外排渠水。. 废气; 地下车库抽排风系统，竖向井，住宅建设公用排烟道。. 噪声; 消声器、减震垫、隔声吸声材料. 固废; 设置分类收集垃圾箱，垃圾日清日运. 4; 公用 工程; 供水; 项目供水为会同县城镇自来水管网供给. 排水; 采用雨污分流。项目生活废水等污水经化粪池处理后，通过自建污水规划管网接入将军北路污水管网排入会同县污水处理处理达标后外排渠水。雨水排放通过自建雨水规划管网收集汇合，排入项目周边的雨水暗渠。. 供电; 本项目由市政建设提供供电，满足使用要求。采用10KV双回路高压供电，一路为工作电源，一路为备用电源。. 供冷供热; 分布式供冷供热，不集中供冷供热. 消防; 设置完善的消防设施. （3）项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 4、项目用地现状及地理位置 本项目总用地面积：15400平方米(合计23.10亩)，地块基本呈狭长矩形，地块原有地势低洼，有排水暗渠一条位于地块北端，横向穿过，内部现状大部分为空地。地块位于会同县城北区，位于将军路、焦柳铁路及油库专线所夹的狭长地带，周边有会同县政府、政务中心、木材公司安置楼等行政单位及已建小区，交通便利，配套齐全是成熟理想的商住用地。项目中心位置坐标为：东经：109.73333359；北纬：26.89350128。 5、总平面布置 本项目呈现南北长条形，共三栋建筑，北端为商业楼一栋，三层，南端为两栋住宅分别为17层。商业楼四周车道循环，并与将军北路，地下架空层道路相连。商业楼北面设有2000平方米绿化休闲广场，与对面的高椅印象想呼应，并设有20个停车位，商业楼内设有1500平方米的露天广场，供开展商务和产品推销活动。居住区有休闲绿化景观2000平方米，并设露天停车位60个，地下室内及商业地下室外有100个停车位，可供业主、客户车辆停靠。总体规划布局满足商业购物、居住、休闲、车行、停车的现代商业和生活要求。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。总平面布置基本合理，项目总平面布置图见附图2。 6、公用工程 （1）给水 水源：由会同县城镇自来水供水管网供给，市政管网水压约0.3Mpa。拟从将军路市政给水管引入DN150的进水管，形成环状管网。 本项目用水商业区用水及住宅户用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388—2014），商场用水定额6.5 L/m2.d，本项目总商业面积为21000m2，则商业区日用水量为136.5 m3；住宅196户按实际使用人数686人计，生活用水定额：145L/人•日，则日用水总量：99.47m3，不可预计用水按总用水10%，则本项目日用水量为259.57m3（94743.05m3/a）。 消防用水为偶发用水，不计入项目日用水量。生活供水：1～7层为市政供水，7层以上为二次加压供水；生活给水管材：室外采用PP-R管，承插接口方式，管顶埋深0.7m，室内采用PP-R管，热熔连接，暗装。本工程室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立的系统，火灾10分钟用水由消防水箱供给。火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。室外采用低压制消火栓消防系统与生活给水管网合用管道系统，小区内室外间距不超过120m设一个室外消火栓。 （2）排水 采用雨、污分流制。生活污废水采用合流制，经自建规划管网至室外化粪池，再经小区污水管道，排入会同县城镇污水管网至会同县污水厂处理达标后外排渠水，本项目污水产生量按80%计，则本项目污水产生量为207.66m3/d，75794.44 m3/a。雨水经自建规划管道汇合，直接排入项目北段的雨水暗渠。 （3）供电系统 本项目电源由会同县城镇供电系统提供，可满足本项目需。本住宅小区住宅为多层高层结合小区，其中消防负荷、事故照明、消防控制室等属二级负荷，其他为三级负荷。 1）供电电源 采用10KV双回路高压供电，一路为工作电源，一路为备用电源。 2）变配电系统 高压采用单母线方式，两路10KV电源一供一备，设备选用手车式真空高压开关柜。变压器选用两台1250KVA干式电力变压器，均带保护外壳，强迫风冷及温显温控。低压采用两段母线，并设置母联。正常时，两段母线分开运行，互为备用，异常时，通过母联带另一段部分负荷。两段母线均带集中自动补偿。低压设备选用低压抽出式成套开关柜，具体详见《高、低压配电系统图》。采用高低压混合计量方式。高压设专用计量柜，低压侧装电能计量表，对照明、动力等进行分类计量。 3）用电负荷 本小区总计算有功负荷为800KW，其中住宅照明450KW，商业及配照明270W，室外环境照明80KW。 4）配电系统 ①动力配电系统：本住宅小区380V/220V低压配电采用TN-S配电系统配电线路采用放射式与树干式相结合的分区配电方式，电缆线自变配电所经地下室或室外引致各栋住宅。消防用电等重要负荷配电，采用双电源回路在最末一级配电箱处自动切换。对22KW及以上单台用电设备采用减压启动措施。 ②照明系统：照明按国家现行照度标准进行设计。住宅预留灯座，楼梯走道采用白炽或节能灯具，配电房、消防水泵房等设置带蓄电池的专用应急照明灯具（按正常照度要求设置），疏散楼梯、疏散走道等设置带蓄电池的专用投射应急照明灯具。人防地下室按人防分区由独立回路供电，住宅每单元原则上由独立回路供电，每单元住宅总配电箱设置防火漏电断路器，底层均设置集中电表箱，每户均设置住户开关箱。 ③防雷与接地系统：本工程按三类防雷建筑物设防。在屋面四周设置不大于20m×20m或24m×16m的壁雷带作接闪器，利用屋顶外围圈梁对角主钢筋焊接作水平均压环。利用指定柱中不小于φ16的对角主钢筋焊接作引下线。利用大楼地梁对角主钢筋焊接作水平接地体和等电位均压环，利用桩基础主钢筋作垂直接地体。引入每栋建筑的所有金属构件、金属管道均与接地装置焊接连通，屋面所有金属构件、金属管道均与屋面壁雷带焊接连通。电气接地、火灾报警等弱电接地均共用防雷接地极，接地电阻要求：小高层住宅R≤1Ω，多层住宅R≤4Ω。电气接地系统采用IEC标准TN-S系统。消防控制室的接地采用VV-1KV 1*25电缆穿管引至防雷接地极。人防车库及每栋住宅均作总体等电位联结，住宅内卫生间均作局部等电位联结。 ④、电话、电视、宽带网络等弱电系统电话按1.5门/户设置，电话自城市电话网引入。电视按2个插座/户设置，电视信号自城市有线电视网络引入。计算机按1个信息插座/户设置，引入电信宽带网络。弱电考虑管线预留，具体系统设计由相关专业部门完成。 （3）消防系统 1）建筑 室外设>4m宽消防环道，拐弯半径>12m。达到消防车通过要求，有足够的消防扑救面。 2）结构 建筑耐火等级为二级，建筑构件的燃烧性和耐火极限情况如下： 框架柱：采用钢筋混凝土柱，耐火极限大于3.0h。梁：所有梁均用钢筋混凝土现浇梁，保护层厚度为25mm，耐火极限为2.0h。 楼板：采用现浇的钢筋混凝土楼板，保护层厚度为15mm，耐火极限为1.5h。 屋面：采用现浇钢筋混凝土楼板，保护层厚度为15mm，耐火极限为1.5h。楼梯：采用现浇钢筋混凝土楼梯，楼梯板保护层厚度为15mm，耐火极限为1.5h。非承重外墙、楼梯间、疏散走道两侧的隔墙均采用粘土空心砖，厚度为240mm，耐火极限大于2h。 3）消防给水系统 ①本工程室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立的系统，火灾10分钟用水由消防水箱供给。火灾延续时间的消防用水由消防水池的消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给； ② 室外采用低压制消火栓消防系统与生活给水管网合用管道系统，小区内室外间距不超过120m设一个室外消火栓； ③对不宜用水灭火的配电室等采用七氟丙烷自动灭火系统。 7、施工进度 根据业主提供资料，本项目预计2017年11月开工，2019年3月竣工，施工期为16个月。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于会同县林城镇将军路政务中心对面，东临焦柳铁路，南面为会同行政中心，西临县政务中心，北面为交通次干线后分布在建楼盘及零散居民点。为城镇居住环境。 项目为新建项目，区域主要的环境问题为项目东侧焦柳线的铁路交通噪声，及项目西侧将军北路及北侧城市交通干道噪声及扬尘，同时项目区域居民区的产生的生活垃圾和社会噪声等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 会同县位于湖南省西部、怀化市南部、渠水下游地区。东与邵阳市洞口县、绥宁县接壤，南与靖州苗族侗族自治县毗邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县交界，北与芷江侗族自治县、洪江市、洪江区相连。其地理坐标为：东经109°26′48″～110°08′36″、北纬26°40′04″～27°08′59″。东西宽69km，南北长54km，总面积2244.46km2。 本项目位于会同县林城镇将军路政务中心对面，东临焦柳铁路，南面为会同行政中心，西临县政务中心，北面为交通次干线后分布在建楼盘及零散居民点。为城镇居住环境。具体经纬度为：东经：109.73333359；北纬：26.89350128。具体位置见附图1。 2、地质、地形、地貌 会同县地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山主脉西南段、沅水中上游地区。境内为江南古陆地质，山地、丘陵、岗地、平原地貌类型齐全，以山地为主。地势由北向南、自东西两侧向中南缓缓倾斜，东高西低，敞口处南略偏西。全境海拔300m以上的中低山共1528座，其中海拔800m以上的55座，多分布在东、北部。一般坡度20°～40°。境内溪河纵横，有大小溪河725条，统属沅水水系，沅水干流从西北边境自西向东穿越，沅水支流渠水、巫水分别从西、东部自南向北纵贯。境内最高峰为东北部的雪峰界，海拔1437m；最低点为东北部的巫水出境处，海拔170m。县境出露底层有板流群、震旦系、寒武系、石炭系、二迭系、白垩系和第四系，以板流群分布最广，此为震旦系，其余均呈零星分布。 会同县位于新华夏系第三隆起带，即雪峰隆起带南端，境内地质构造可分为华夏系构造、新华夏系构造和北西西向断裂构造等三个构造系统。地处云贵高原东缘斜坡和雪峰山西南段北麓地势，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20～40度之间，海拔高度在500米左右，境内有若干小盆地。地貌大体呈“三山夹（雪峰山、金龙山、八仙山）两水（渠水、巫水）”的“三起两伏”状。 根据历史地震记载，会同县未发生过破坏性地震，场地土层主要为冲积相粉质粘土，厚度一般为5～8m，局部大于8m，以中硬土为主。下伏二叠系长兴组灰岩岩溶较发育，岩体较坚硬完整，属稳定基岩。所以，场地类别为II类，属抗震较有利地段。根据国家地震局《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区域地震基本烈度小于Ⅵ度。 3、气候、气象 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据会同县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下： 多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（1969年9月3日），历年极端最低气温－8.6℃（1977年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9℃（1月）。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大年降水量1626.0mm（1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5％，次为7~8月，占全年的20.2％，而12～2月仅占全年的11.3％。多年年平均蒸发量1138.8mm，多年最大月平均蒸发量186.3mm（7月），多年最小月平均蒸发量34.6mm（1月）。多年年平均相对湿度83％，多年最大月平均相对湿度84％（3月、4月、5月），多年最小月平均相对湿度80％（7月）。多年平均气压982.4hPa，多年最大月平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风。全年NE风频率14.8％，S风频率6.0％。静风频率较高，年出现频率达41.0％。 4、水文 （1）地表水 会同县境内溪河密布，水系发达，共有河流、溪流725条，溪河总长2330km，溪河密度1.04km/km2。按级别分，有一级支流7条，二级支流179条，三级支流325条，四级支流214条；按流域面积分，有100km2以上的7条，100km2以下至50km2以上的12条，50km2以下至10km2以上的55条，10km2以下至3km2以上的311条，3km2以下至0.5km2以上的340条。 县内以中列山脉为界，主要分成西部的渠水水系和东部的巫水水系，渠水和巫水大体平行，贯穿县境南北，各成一支，枝状发育。此外，县境东北部及边界地域有若干溪流，如竹瓦溪等，一般在境内流程较短，由南向北分别至洪江市注入沅水。 本项目最终纳污河流为渠水。渠水为沅江上游的一级支流，渠水有东西两源，东源称通道河（或称长平水），发源于城步县南山大茅坪，流经绥宁县丝毛坪入通道县境后，经木脚、临口、下乡、两江、箐芜洲、县溪等5个乡（镇），在县溪镇南梨头咀汇入渠水。西源称播阳河（或称洪州河），发源于贵州黎坪地转坡，向东经流团入通道县境内，经黄寨、播阳、地阳坪、阳晚滩、至黎头咀与东源汇合，始称渠水。渠水向北流，经靖州、会同至洪江市托口镇注入沅江。渠水全长285 k㎡，流域总面积6772k㎡（会同县城控制集雨面积5623k㎡），平均坡降0.919‰。 会同河又名清溪，属渠水一级支流，位于会同县中部，发源于会同县东北部金龙山地。自东北向西南依次流经金龙、堡子、坪村、林城镇等4个乡镇，在县城西南部注入渠水。会同河流域面积267k㎡，干流长38km，平均坡降3.9‰。会同河流域水系较为发达，支流众多。其中流域面积5k㎡以上的支流有大溪头溪、岩溪冲、枫木溪、清胆溪、坪树溪、铺坪溪、大坪头溪。 会同河位于本项目东面，直线距离约为750m，渠水位于本项目西南面，距离约为5000m。 5、土壤、植被与生物 （1）土壤、植被 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要有红壤、黄壤、黄棕壤等。库区周围地区成土母质母岩，主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应，植被良好，主要树种有松、杉、灌木丛等，该区域林草覆盖率为76%。 （2）野生动物、水生动物 区域主要野生动物有鼠类、昆虫类、鸟类等。区域内未发现国家重点保护的野生动物。根据会同县畜牧水产局提供的鱼类资源普查资料，渠水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、鲫、鳊、白甲鱼、鸭鱼等24种，优势科为鲤科。 本项目区域主要为城镇生态环境，人类活动强烈。评价区域未发现国家重点保护的野生动物和珍惜植被。 6、湖南会同渠水国家湿地公园介绍 湖南会同渠水国家湿地公园地处会同县西部，主要包括从朗江电站坝址沿河向上至靖州县交界处的渠水河和两岸部分林地，涉及朗江镇、青朗侗族苗族自治乡、林城镇、广坪镇、岩头乡和连山乡。南北长约19.2公里，东西宽约15.2公里。地理坐标为北纬26°46′52″～26°57′27″、东经109°36′40″～109°45′29″，总面积1319.0公顷，其中湿地面积1014.4公顷，湿地率为76.9%。 本项目位于城区，不属于渠水国家湿地公园范围内。 7、会同县污水处理厂简介 会同县污水处理厂位于会同县林城镇大桥村长冲，即会同大桥下游约1km处渠水北岸，近期规模为20000m3/d，远期规模为30000m3/d。污水处理厂占地面积13314m2。拟采用A2O工艺，污水经处理后排入渠水。会同县污水处理厂工程最终受纳水体为沅水，属国家《地表水环境质量标准》中三类水域，目前污水处理厂二期工程正处于工程建设期中，最终尾水出水水质达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 渠水会同水厂断; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 会同河、渠水其他; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 项目东侧靠焦柳铁路侧执行《声环境质量标准》（GB306-2008）4b类环境噪声限值、项目北侧西侧靠城市交通干线执行4a类标准，其他区域执行2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： - 环境空气质量现状 本次环境空气质量现状引用《会同县林城镇双拥路提质改造工程环境影响报告表》中环境空气监测报告G1数据。 数据引用理由如下：① G1大气监测点位与本项目的距离约在700m以内，距离本项目较近。② G1大气监测点与本项目区域大气环境相似。③ G1大气监测点的监测时间为2017年7月，监测时间在3年有效范围内。④ G1大气监测点的监测项目都较全面，包括氮氧化物（NOx）、TSP、PM10等，包含了本项目的现状评价因子。 （1）评价因子 TSP、PM10、PM2.5、NOX、CO、NO2。 （2）监测点位 本评价共布设1个大气监测点，G1：项目上风向700m处，具体监测点位见附图3。 （3）监测频次 于7月28日~8月3日监测一期，连续监测7天，每天连续监测24h。 （4）现状评价方法 采用单项指数法，对评价因子按超标率、超标倍数等进行评价。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率=（超标样品个数／样品总数）×100％；超标倍数=（Ci –C0i）／C0i。 （5）评价标准 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1之二级标准。 （6）结果统计 本次大气环境质量现状监测结果详见表3-1。 由表3-1可知，项目所在地区域环境空气TSP、PM10、PM2.5、NOX、CO、NO2等监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值，项目所在区域环境空气质量现状良好。 表3-1 环境空气质量现状监测评价结果统计表 单位：mg/Nm3 监测点 名称; 污染物; 浓度范围; 超标率 ( %); 最大超 标倍数; 评价 标准. G1会同县职业中专学校; PM10 (mg/m3); 0.041~0.056; 0; 0; 0.15. PM2.5(mg/m3); 0.023~0.037; 0; 0; 0.075. CO(mg/m3); 6.6~7.6; 0; 0; 10. NO2(mg/m3); 0.038~0.057; 0; 0; 0.2. NOx(mg/m3); 0.074~0.088; 0; 0; 0.25. TSP; 0.100~0.117; 0; 0; 0.3. - 地表水环境现状调查与评价 本次水质现状调查，环评组委托湖南乾诚检测有限公司2017年9月22日~9月24日对项目所在地会同河进行监测，监测点位见附图3。 (1) 监测断面和监测因子 评价水环境监测断面布设情况及监测因子详见表3-2。 表3-2 水监测断面布设情况一览表 序号; 名 称; 监测因子; GB3838-2002. W1; 会同河支流上游会同县职业中专学校断面处; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群; Ⅲ类标准. W2; 会同河支流下游会同一中（新校区）断面处. (2) 监测时间与采样频次 2017年9月22日~9月24日进行1期地表水环境质量监测。连续采样3天，每天每个监测点各采混合水样1次。 (3) 评价标准与评价方法 根据监测结果，对照评价标准和分析方法，采用超标率，超标倍数法对评价水体水质现状做出评价。 (4) 统计结果 表3-3 评价区地表水水质现状监测评价结果表 序号; 监测项目; 会同河支流上游会同县职业中专学校断面处; 会同河支流下游会同一中（新校区）断面处; 标准值（Ⅲ类）. 浓度范围; 平均值; 达标 情况; 浓度范围; 平均值; 达标 情况. 1; PH值; 7.32~7.46; /; 达标; 7.12~7.26; /; 达标; 6~9. 2; CODCr; 4~5; 4.33; 达标; 4; 4; 达标; 20. 3; BOD5; 1.3~1.4; 1.33; 达标; 1.5~1.6; 1.53; 达标; 4. 4; 氨氮; 0.409~0.424; 0.415; 达标; 0.242~0.255; 0.249; 达标; 1. 5; 总磷; 0.05~0.07; 0.06; 达标; 0.02~0.03; 0.023; 达标; 0.2. 6; SS; 8~9; 8.67; 达标; 9~10; 9.33; 达标; 80. 7; 石油类; 0.01~0.02; 0.0167; 达标; 0.01~0.03; 0.0167; 达标; 0.05. 8; 粪大肠菌群; 4100~4300; 4200; 达标; 4200~4600; 4400; 达标; 10000. 注： SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之水作标准 由表3-3可知，项目所在地会同河监测断面中pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之水作标准。区域水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目位于会同县林城镇将军路政务中心对面，东临焦柳铁路，南面为会同行政中心，西临县政务中心，北面为交通次干线后分布在建楼盘及零散居民点。项目厂界靠城镇交通干道路侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、靠铁路干线侧执行该标准的4b标准，其余项目区域执行该标准的2类标准限值。监测方法按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的测量方法进行。监测时段按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中相关规定，分别测定昼间（06∶00～22∶00）和夜间（22∶00～06∶00）的环境等效A声级。 本次环评于2017年9月22日至9月23日对项目厂界四周声环境进行了一期监测，监测结果见表3-4，监测点位置见监测布点图3。 表3-4 声环境现状监测结果 （dB(A)） 检测点位; 检测日期; 检测时段; 检测结果（LAeq）; 标准限值（LAeq）; 是否达标. N1项目厂界东侧外居民点处; 2017.9.22; 昼间; 58.9; 70; 是. 2017.9.22; 夜间; 43.6; 60; 是. 2017.9.23; 昼间; 58.2; 70; 是. 2017.9.23; 夜间; 42.8; 60; 是. N2项目厂界南侧易捷便利店处; 2017.9.22; 昼间; 57.4; 60; 是. 2017.9.22; 夜间; 41.5; 50; 是. 2017.9.23; 昼间; 56.8; 60; 是. 2017.9.23; 夜间; 42.0; 50; 是. N3项目厂界西侧外1m处; 2017.9.22; 昼间; 66.8; 70; 是. 2017.9.22; 夜间; 51.0; 55; 是. 2017.9.23; 昼间; 66.2; 70; 是. 2017.9.23; 夜间; 51.6; 55; 是. N4项目厂界北侧外1m处; 2017.9.22; 昼间; 66.4; 70; 是. 2017.9.22; 夜间; 50.7; 55; 是. 2017.9.23; 昼间; 66.0; 70; 是. 2017.9.23; 夜间; 50.2; 55; 是. 参照《声环境质量标准》（GB-3096-2008），由3-4表可以看出，项目边界四周噪声值均达到2类、4a类、4b标准，项目区域内的声环境质量现状达标。 4、生态环境现状 本项目所在地为典型城镇自然生态环境，街道两旁主要树种是人工种植绿化花木等附近农作物以蔬菜、水稻为主。野生动物以蛙、鼠类为主。 据调查和向当地居民了解，项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、声环境保护目标：确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之2类、4类标准。 2、地表水环境保护目标：确保项目所在地周围地表水水质不因本项目而降级。 3、环境空气保护目标：确保区域环境空气质量不因本项目而降级。 4、确保固体污染物及时妥善处理或综合利用，使之不成为危害环境的新污染源。 项目主要环境保护目标见表3-5，环境敏感保护目标见附图4。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境类型; 环境保护目标; 方位; 规模或概况; 执行标准. 水环境; 会同河; 东面约750m; 中河; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 环境空气; ①项目东侧居民点翔云轩花园小区; 东侧约40-200m; 约100户， 350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ②项目南侧将军北路侧街道居民点; 南侧约30-100m; 约10户， 50人. ③项目西侧政务中心; 西侧约30-200m; 约300人. ④项目东北侧零散居民点; 东北侧约30-120m; 约10户， 30人. 声环境; ①项目东侧居民点翔云轩花园小区; 东侧约40-200m; 约100户， 350人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b标准. ②项目南侧将军北路侧街道居民点; 南侧约30-100m; 约10户， 50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准. ③项目西侧政务中心; 西侧约30-200m; 约300人. ④项目东北侧零散居民点; 东北侧约30-120m; 约10户， 30人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b标准. 生态保护目标; 植被、土壤; 恢复植被及防止水土流失. 其他; 将军北路; 西约20m; 城市主干道; 不妨碍正常运行. 焦柳线; 东约30m; 铁路干线.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表4.1《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中二级标准 （单位mg/m3） 污染物; 浓度限值. 小时平均; 日平均. TSP; －; 0.30. PM10; －; 0.15. NO2; 0.24; 0.12. PM2.5; －; 0.075. NOX; 0.25; 0.10. CO; 0.004; 0.010. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中Ⅲ类标准；SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之水作标准； 表4.2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） （单位mg/m3） 类别; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准、靠城市交通干线侧执行该标准的4a类限值，临焦柳铁路干线侧执行4b类限值。 表4.3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别执行时段; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4b类; 70; 60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 水污染物：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准； 表4.4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：除pH外均为mg/L 污染因子; pH; CODCr; BOD5; 悬浮物（SS）; 石油类; NH3-N. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤20; /. - 大气污染物：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准及无组织排放监控浓度限值； 表4.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 排气筒 高度 m; 最高允许 排放速率 kg/h; 无组织排放 监控浓度 限值mg/m3; 采用标准. 颗粒物; 120; 15; 5.9; 1.0; GB16297-1996 表2中的二级标准. NO2; 240; 15; 0.77; 0.12; GB16297-1996 表2中的二级标准. SO2; 550; 15; 2.6; 0.4; GB16297-1996 表2中的二级标准. - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准；营运期区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类，临交通干线侧执行该标准的4类标准； 表4.6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 单位：dB(A) 声环境功能区类别执行时段; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 表4.7 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 4、固体废物：项目施工期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为：COD、NH3-N。本项目建成后，生活污水产生量为109324.8 m3/a，经化粪池预处理后经将军北路城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理，项目污水经化粪池预处理后以及经污水处理厂处理后污染物排放。 内 容; 污水量(m3/a); 污染物排放量(t/a). CODcr; 氨氮. 经化粪池预处理后; 75794.44; 22.74; 2.27. 经会同县污水处理厂处理后; 75794.44; 4.55; 0.455. 根据以上污染物排放量统计表可知，本项目总量控制指标为CODcr 4.55t/a、NH3-N0.455t/a，纳入会同县污水处理厂总量控制指标中。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： ### 施工期 ### 1施工期工艺流程及产污工序 项目施工过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 施工工艺流程及产污环节见图。 图5-1 施工工艺流程及产污环节图 2 施工期污染源强分析 （1）大气污染 大气污染物主要来源于施工扬尘，次要有施工车辆、挖土机、装载机等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。在建筑物装修阶段，会产生甲醛、苯系物等有机污染物等。 1）施工扬尘 本项目在施工期产生的扬尘主要来自：①土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘；②建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；③施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘；④运输车辆造成的道路扬尘。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，在城区中施工当风速小于3米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外100米；当风速小于4米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外200米；当风速小于5米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外500米，对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆载重5吨的卡车，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-1。由表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明采取每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制运输扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 灰尘覆盖程度（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 表5-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 项目施工运输车辆主要从将军北路和北侧城市次干道进出施工场地，项目周边受影响的主要是居民点①、②、③、④（详见表3-5及项目主要环境保护目标图（附图4）），因此必须严格控制基建扬尘对周边环境的影响，施工期防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。 根据《施工扬尘排污特征值系数及排污费计算方法》（环办[2014]80号文附件6)及中国环境科学院的有关研究结果，本项目的施工扬尘产生、消减系数见表5-3。 表5-3施工扬尘产生、削减系数表 工地类型; 扬尘产生量系数（千克/平方米·月）. 建筑施工; 1.01. 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 扬尘排放量削减系数 （千克/平方米·月）. 措施达标. 是; 否. 建筑工地; 一次扬尘; 道路硬化措施; 0.071; 0. 边界围挡; 0.047; 0. 裸露地面覆盖; 0.047; 0. 易扬尘物料覆盖; 0.025; 0. 定期喷洒抑制剂; 0.03; 0. 二次扬尘; 运输车辆机械冲洗装置; 0.31; 0. 运输车辆简易冲洗装置; 0.155; 0. 根据本项目的实际情况，项目拟设置措施达标的扬尘污染控制措施，项目施工期为16个月，施工面积为15400平方米，施工期扬尘拟产生量为248.86t，扬尘产生消减量为170.47t， 则本项目扬尘实际产生量为78.39t。 2）施工废气 施工废气主要包括施工所需设备燃油废气和装修阶段油漆废气。 ①施工机械和材料运输燃油废气 施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。 根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周边敏感点的影响较小。 ②装修废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 （2）废水 本项目施工期工程施工过程中将产生一定量的施工废水及生活污水，施工废水主要产生于砼的养护过程中。由于项目工程建筑所用砂石料均为成品料，施工过程中废水的产生量较小，另一部分施工废水主要是地基开发产生的地下渗水。基坑地下渗水与施工养护废水常混合于一起，形成一定的地表积水，水体中污染物主要为SS，浓度相对较大，肆意排放会造成市政管道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。 生活污水主要源自施工人员日常生活产生，主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目施工期间，施工人员及工地管理人员约50人，施工人员不在施工场地食宿，租用周边住房，则工地生活污水按50L/人·天计，产生量为2.5m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为2m3/d。废水处理依托现有周边住房污水设施即污水接入城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理达标后外排渠水。施工期污水水质情况见表5-4。 表5-4 施工期排放的污水水质及污染物产生量一览表 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); 300; 150; 150; 30. 日产生量(kg/d); 0.6; 0.3; 0.3; 0.06. 年产生量(t/a); 0.18; 0.09; 0.09; 0.02. （3）噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 按建筑施工场界噪声限值，施工过程可分为土方、基础、结构和装修4个阶段。这4个阶段所占施工时间比例不同，采用的施工机械不同，噪声污染程度不同，各阶段有其独特的噪声特性。 1）土方工程阶段 土方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机、翻斗车以及各种运输车辆。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小。几种声源的声功率级范围在84—95dB(A)，噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性。 2）基础施工阶段 基础施工阶段的主要噪声是各种打桩机及风镐、移动式空压机等。这些噪声源基本上是一些固定源，其中以打桩机为最主要声源，其噪声强度与土层结构有关，时间特征为周期性脉冲噪声。声功率级范围在90—110dB（A）。 3）结构施工阶段 结构施工阶段使用的设备品种较多，主要声源有吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等；结构工程设备如混凝土搅拌机、振捣棒、水泥搅拌机和运输车辆等；结构施工一般辅助设备如电锯、砂轮机等，噪声多为机械撞击声。声功率级范围在80—100dB（A）。 4）装修阶段 装修阶段声源数量较少，主要噪声源包括空压机、砂轮机、吊车、切割机等。声源的声功率95-100dB（A）左右。 表5-5为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、风镐等。 表5-5主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 86. 挖掘机; 84. 自卸卡车; 80. 装载机; 95. 打桩阶段; 风镐; 95. 空压机; 90. 打桩机; 110. 结构阶段; 振捣棒; 80. 电锯; 100. 电焊机; 85. 升降机; 80. 装修阶段; 电钻; 100. 木工电刨; 90. 磨光机; 95. （4）固体废物 项目施工期固体废物分为两类，分别为建设垃圾、建筑施工过程施工人员生活垃圾。 根据现场勘察及业主提供资料，由于本项目所在位置低于周边地势，地下架空层与道路相连，项目地下停车场无需挖方，同时项目所在地用地地势较为平整，在施工建设中表土拟采用高挖低填建设方案，实现挖填方平衡。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15-20kg/m2，本项目取20 kg/m2，项目总建筑面积56800m2，则施工期产生的建筑垃圾约1136t，运至市政指定弃土场，严禁乱堆乱放。 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为25kg/d。 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土保持。由于本项目所在地地势平坦，施工期水土流失本次环评不计算。 - 运营期 本项目属中商业及住宅地产开发类项目，主要污染因素表现为商户经营者、客户、住户产生的生活污水、生活垃圾，水泵、配电房、风机房等设备机械噪声以及进出项目内车辆交通噪声和尾气等。 1、 废气 ①汽车尾气 本项目空气污染本项目空气污染源主要有汽车尾气，根据对其它同类型停车场的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。 项目建成投入使用后，汽车尾气主要来自进出广场车辆排放的废气。根据建设单位提供资料，地面露天停车位（130个）和地下停车位（50个）。地上车位分布较分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，故本评价不予考虑。 地下停车库尾气： 项目地下室除少量配套设施用房外其余均设为停车位，拟设50个地下停车位。汽车尾气排放源强按如下方法进行估算： ①汽车尾气排放量按下式计算 D=QT(k+1)A1.29 式中：D—汽车尾气排放量，m3/h Q—汽车车流量，v/h T—车辆在停车场运行的时间，min k—空燃比 A—燃油耗量，kg/min 车流量：一般情况下，车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数是不定的，进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在节假日上下午两次较频繁，其他时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均上、下午一日出入两次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。本项目地下车库高峰期车流量估算为20v/h。 在停车场运行时间：汽车运行时间是指汽车在额定区域内从发动机启动到停车的时间，或从进口到出口的运行时间。库（间）内运行时间包括距离/速度和停车（或启动）的延误时间。本项目按每辆车在泊位时耗时1分钟，在车库道路上行驶0.5分钟估算。 燃油耗量：汽车尾气的排放量与车型、车况、车辆数和耗油量等有关，一般为轻型汽车(轿车和小面包车等)。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速≤5km/h）平均耗油量为0.1L/min，约合0.075kg/min；正常行驶（车速＞5km/h）平均耗油量为0.10L/km，约合0.075kg/km，在项目区域内正常行驶平均速度取10km/h，则平均耗油量约为0.0125kg/min。 空燃比：在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时（＞14.5），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O；当空燃比较低时（≤14.5），燃油不充分燃烧，将产生污染物。据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比约为12：1。 按以上计算得，本项目进出地下停车库的汽车尾气排放量约为23m3/h，其中怠速泊车时尾气排放量约为21m3/h，正常行驶时尾气排放量约为2m3/h。 ②污染物排放速率按下式计算 G=DCf 式中：G—污染物排放速率，kg/h C—污染物的排放浓度、容积比，ppm f—容积与质量换算系数 参照有关统计资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物速率见表5-6。 表5-6 汽车尾气中各污染物速率 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶; G（kg/h）. CO; ％; 4.07; 2; 11.97. 非甲烷总烃; ppm; 1200; 400; 0.89. NO2; ppm; 600; 1000; 0.32. ③地下停车库废气排放浓度计算 按地下停车库容积及单位时间换气次数，计算单位时间停车库废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下停车库的污染物排放浓度。 Q=nV C=GQ×106 式中：Q—停车库废气排放量，m3/h n—换气次数，次/h V—停车库体积，m3 C—污染物排放浓度，mg/m3 G—污染物排放速率，kg/h 地下停车库容积约3000m3，高峰期车流量约为50v/h，停车库采取强制机械通风，换气频次为6次/h，则计算得到地下停车库废气排放情况见表5-7。 表5-7 地下停车场污染物排放情况 泊位（个）; 项 目; 污染物. CO; 非甲烷总烃; NO2. 50; 地下停车库废气排放量Q(m3/h); 6784. 污染物排放浓度C(mg/m3); 1.62; 0.12; 0.043. ②垃圾中转站恶臭 根据项目设计方案，本环评建议拟在项目东侧（见附图2）建设一个垃圾中转站，暂存本项目商铺及居民区的产生日常生活垃圾。生活垃圾恶臭主要来自部分易腐败的有机垃圾分解散发出的臭味，其气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据有关资料，生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值。 氨(NH3)：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢(H2S)：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺(C3H9N)：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇(CH4S)：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 - 废水 本项目用水商业区用水及住宅户用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388—2014），商场用水定额6.5 L/m2.d，本项目总商业面积为21000m2，则商业区日用水量为136.5 m3/d，废水产生量按80%计，则商业区废水产生量为109.2m3/d；住宅196户按实际使用人数686人计，生活用水定额：145L/人•日，则日用水总量：99.47m3，废水产生量已80%计，则住宅区废水产生量为79.58m3/d，不可预计用水量按总用水量10%计，为23.60 m3/d，废水产生量按80%计，则为18.88 m3/d。本项目日总用水量为259.57m3（94743.05m3/a），废水产生量为207.66m3/d，75794.44 m3/a。 136.5 27.3 109.2 商业用水 会同县污水处理厂 化 粪 池 渠水 19.89 住宅用水 259.57 99.47 79.58 207.66 市政供水 23.60 18.88 4.72 不可预计用水 图5-2项目水平衡图（m3/d） 根据类比，生活污水主要污染因子为COD、SS、BOD5、氨氮等，各污染物产生浓度为：COD：350mg/L，BOD5：200 mg/L，SS：200mg/L，氨氮：35mg/L，动植物油：20 mg/L、TN：30 mg/L、TP：10mg/L。生活污水通过排污管道进入化粪池，经化粪池处理后，进入会同县城镇污水管网，最后进入会同县污水处理厂处理达标后排入渠水，废水产排污情况见表5-8。 表5-8 营运期废水产排污情况一览表 名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 措施; 浓度（mg/L）; 产生量（t /a）; 处理效果（%）. 水量; 75794.44 m3/a; 通过污水管道进入化粪池; 75794.44m3/a. COD; 350; 26.53; 300; 22.74; 14. BOD5; 200; 15.16; 150; 11.37; 25. SS; 200; 15.16; 120; 9.10; 40. NH3-N; 35; 2.65; 30; 2.27; 14. 动植物油; 20; 1.52; 15; 1.14; 25. TN; 30; 2.27; 20; 1.52; 33. TP; 10; 0.76; 8; 0.61; 20. 3、噪声 本项目运营期噪声主要为各公用工程设备运行时设备噪声以及人群社会活动噪声、交通噪声，本项目主要设备运行时的噪声值在75-85B，人群社会活动噪声一般65-75dB，进出项目的车辆多为中小型货车及住宅区小型轿车，正常行驶中的车辆噪声在80～100dB(A)，进出项目区内汽车行驶速度较低，间歇性噪声在60～73 dB(A)。具有随机性和暂时性，且随着活动的停止而消失。 4、固体废物 本项目排放的固体废物主要为居民生活垃圾和商业垃圾。 （1）生活垃圾 本项目商铺288个按每个商铺经营人数2人计，人均产生生活垃圾1kg，则商业区日均生活垃圾为576kg，年产生量210.24t为接待客户按10000人计，客户日产生生活垃圾0.2kg,日均产生生活垃圾2t，年产生720t；住宅区686人，人均产生生活垃圾1kg计，则日产生活垃圾686kg，年产250.39t。则总生活垃圾产生量为1180.63t/a。 （2）商业垃圾 根据类比调查每10m2商业街铺产垃圾1kg/d计，建材城商业总面积21000m2，则垃圾产生量约为2.1t/d。则项目区在营运期垃圾年产生量达766.5t/a。建材家居销售的商业垃圾主要为纸箱、木箱、塑料包装物等，大都可以回收利用，不可回收的商业垃圾，由物业人员统一收集送城市垃圾中转站，或委托清洁公司每天上门清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后产生浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 78.39 t | 无组织排放，78.39t |
|  |  | 施工机械 | CO、NOx、HC | 少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 装修 | 装修废气 | 少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 运 营 期 | 地面汽车尾气 | CO、NOx、HC | 少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 地下车库汽车尾气 | HC CO NOx | 0.12mg/m3 1.62 mg/m3 0.043mg/m3 | 0.12mg/m3 1.62 mg/m3 0.043 mg/m3 |
|  |  | 垃圾中转站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS含量较高，且含有一定的油污，经沉淀池处理后用于洒水降尘 |  |  |
|  |  | 生活废水 | 施工人员生活废水，依托附近居民房原有污水处理设施 |  |  |
|  | 运营期 | 初期雨水 | 主要成分为COD、BOD5、SS、石油类等，和路面污染程度及降水量有关 |  |  |
|  |  | 生 活 污 水 | 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 TN TP | 75794.44 m3/a 350mg/L, 26.53t/a 200mg/L, 15.16t/a 200mg/L, 15.16t/a 35mg/L, 2.65t/a 20 mg/L, 1.52 t/a 30 mg/L, 2.27 t/a 10 mg/L, 0.76 t/a | 75794.44m3/a 300mg/L, 22.74t/a 150mg/L, 11.37t/a 120mg/L, 9.10t/a 30 mg/L, 2.27t/a 15 mg/L, 1.14 t/a 20 mg/L, 1.52 t/a 8 mg/L, 0.61 t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 |  | 1136t | 运至市政指定弃渣场 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 25kg/d | 由环卫部门处理 |
|  | 运 营 期 | 生活垃圾 |  | 1180.63t/a | 由环卫部门处理 |
|  |  | 商业垃圾 |  | 766.5 t/a | 回收利用 |
| 噪声 | 施工期：主要来自各种施工设备和运输车辆，噪声级在70-95dB（A）。 运营期：本项目产生的噪声主要是车辆运行产生的噪声以及水泵、风机等等公用设备，另外还有商业娱乐区的社会噪声等。具有随机性和暂时性，且随着活动的停止而消失。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工期的主要生态问题是场地的平整、施工材料的堆放、施工人员活动、土地开挖等对局部区域有一定的破坏；土地开挖后，表土疏松，遇上大雨天，会造成一定程度的水土流失；施工人员的生活垃圾和建筑垃圾应及时清运，否则会影响景观。施工期的施工扬尘和施工噪声对环境有一定的影响。综合各种因素和各方面情况，项目建设总体上对生态环境影响不大。规划绿地率25%以上，建设单位预期通过合理布置绿化格局，努力营造良好的生态环境，达到生态保护的目的。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析： 一、施工期大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的扬尘、施工临时堆场产生的扬尘和各种机械、车辆排放的尾气等。 1、施工扬尘 （1）扬尘影响分析 粉尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2~2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.49mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘量降少70%左右，其抑扬效果显而易见。同时应合理选择堆场位置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50米。 同时，对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。对建材堆放及转运，要加强管理，对易产生扬尘的物资，如石灰、水泥等，不要堆放在开阔地或露天堆场，在大风的天气状况下，尽量避免易起扬尘的作业。 （2）扬尘防治对策 根据现场勘查，项目厂界30m~200m处有环境保护目标①②③④（详见表3-5及附图3），因此要求施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度。环评要求采取以下措施防治施工扬尘： - 道路运输扬尘防治措施 运输车辆采用加蓬密闭，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、建筑垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： a)铺设钢板； b)铺设水泥混凝土； c)铺设沥青混凝土； d)铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。 ②堆场扬尘防治措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 要求使用商品混凝土和预拌砂浆，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。 ③施工场内施工扬尘防治措施 建筑工地场界应在西侧及北侧设置高度2米以上的防尘网（防尘网目数为200以上）。 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 合理安排工期，尽可能地加快施工速度，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛撒。 ④施工场地周围环境的保洁。 施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 在实施以上措施后，本项目扬尘对周围环境影响较小。 2、汽车尾气影响及防治措施分析 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6倍，其NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3和1.05mg/Nm3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标(我国无该污染物的质量标准，参照美国环保局标准2.0mg/Nm3)。 项目施工期时间较短，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质在施工结束后即可消除不会存在永久性影响，因此，对周围环境不会造成较大影响。 3、装修废气影响 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业，同时，项目所用涂料、油漆等用料应采用水性涂料、含固率高的油漆等环保产品。 由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 ### 二、施工期水环境影响分析 施工废污水对环境的影响源主要有两方面：一是施工废水；二是施工人员的生活污水。 施工生产废水的产生量难以确定，其主要污染物为悬浮物、油污。建设单位拟将其经隔油沉淀池处理后，用于场地洒水降尘不外排，施工废水对地表水环境影响不大，严禁施工废水未经处理直接排放。 生活污水主要源自施工人员日常生活产生，主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目施工期间，施工人员及工地管理人员约50人，施工人员不在施工场地食宿，租用周边住房，则工地生活污水按50L/人·天计，产生量为2.5m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为2m3/d。废水处理依托现有周边住房污水设施即污水接入城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理达标后外排渠水，禁止直接排入水体。 同时，施工过程中还将产生一些废土、废物或易淋湿物资（石沙、石灰等），露天就近堆放水体边，遇暴雨时很容易冲刷进入附近水体，因此，须对废土、废物采取防止其四散的措施。临水体堆放的物资，应建立临时堆放场，石子等粗粒物资放在近水体一侧，沙子等细粒物资应堆放在粗粒物资内侧，且在堆场四周挖有截流沟；石灰、水泥等物资不能露天堆放贮存；废土、废物或易失物质应距水体50米以上。施工人员的生活垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放，并及时清运。在此基础上，项目施工期所产生的废水等在得到有效的处置后对周围水环境影响较小。 此外，对于施工期雨水，由于施工期间产生的大量泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，因此，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应加强管理、控制，所排放的污水应设置专门沟渠。工程施工单位应在工地建废水沉淀池，外排雨水必须先经沉淀后才能外排。 三、施工期声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 由于施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，因此工程建设施工过程中的噪声将具有突发性、阶段性、冲击性、不连续性等特点。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表7-1。 表7-1主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76~88; 81; 67~79; 72. 挖掘机; 80~96; 84; 71~87; 75. 装卸机; 68~74; 71; 59~65; 62. 搅拌机; 85~93; 90; 76~84; 81. 打桩机; 74~87; 79; 65~88; 70. 振捣机; 75~88; 81; 66~97; 72. 吊车; 76~84; 78; 67~75; 69. 在各施工阶段，由于实际投入的施工设备具有不确定性，本次评价假设各施工阶段同时投入的施工设备不超过3类，在多台设备同时作业时，各设备生产的噪声互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值3-8dB(A)，一般不超过10dB(A)。 根据现场踏勘，本项目100m范围内各关心点主要为项目居民点①②③④（详见表3-5及附图3）因此，本项目在施工建设过程中对上述居民会造成一定的影响。因此，环评建议采用以下措施控制施工期噪声对周边环境的影响。 （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民有一个良好的生活环境，对固定的机械设备尽量入棚操作。 （3）采用声屏障措施：在施工场地北面及西面设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）进行控制，应合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，控制噪声设备的运行避开休息时间，夜间（晚10:00～早6：00）禁止施工；施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应当提前5日向会同县环境保护行政主管部门申报，持有会同县环境保护行政主管部门的证明，并提前2日公告周围居民以征得公众的理解和支持。 在实施以上措施基础上，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ### 四、施工期固体废物影响分析 项目施工期固体废物分为两类，分别为建设垃圾、建筑施工过程施工人员生活垃圾。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15-20kg/m2，本项目取20 kg/m2，项目总建筑面积56800m2，则施工期产生的建筑垃圾约1136t，运至市政指定弃土场，严禁乱堆乱放。本项目产生的建筑垃圾应由有资质的渣土运输部门按会同县渣土管理政策处置，处置不得造成二次污染或生态破坏。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾在场地内及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。同时，据现场勘察及业主提供资料，由于本项目所在位置低于周边地势，地下架空层与道路相连，项目地下停车场无需挖方，同时项目所在地用地地势较为平整，在施工建设中少量表土拟采用高挖低填建设方案，项目施工期挖填方得到有效平衡。 五、施工期生态环境影响分析 1、土地利用影响分析 本项目占总用地15400m2，总建筑面积56800m2。项目用地部分土地利用用途改变。本项目建设区域原为荒地及部分居民地，不属于山地丘陵地带，不涉及水土保持，因此本项目无需进行水土保持工作，该地现已调整为公共服务用地类型。本项目设计规划绿化率为25%，施工过程应按规划要求合理布局，防止土地过度开发和建筑密度过大，以防止对区域生态环境有明显影响。 2、对动植物影响分析 a、对植被影响分析 项目工程进行基础开挖破坏了原有的地形地貌，使地表裸露，区域内植被遭到破坏，从而使区域的生物量有所减少，工程建设将导致区域一定量的生物量损失，但对项目整个区域的影响不大，其生物量损失可忽略不计。 施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入公路施工现场，以及在路基施工中因拌和大量的灰土等，生产的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，在施工期其中扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，对植物生长发育产生一定的影响。 b、对动物影响分析 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物的巢穴，破坏部分动物的觅食区。经调查，项目建设区域内野生动物物种种类、数量均不多，没有珍稀保护的野生动物，因此，工程建设过程虽然对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，对其种群数量也影响不大。 3、对景观影响分析 拟建项目基础工程开挖，将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生极大冲击。更为严重的是，由于对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对下游植被和水体产生影响，从而对区域景观环境质量产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场植被表面，使周围景观的美景度大大降低。 六、施工期的环境管理 施工期的环境管理，应坚持以防为主，以管促治，管治结合，并贯彻“谁污染谁治理”的原则，将施工阶段的环境保护工作纳入环保管理部门、施工单位和建设单位的管理轨道之中，通过法律、经济、技术、行政和教育手段，限制危害环境质量和人体健康的活动，达到既发展经济，又保护环境的目的。 施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。 施工过程的环境管理、监督监视内容见表7-2。 表7-2 施工过程的环境管理、监督监视内容 序号; 责任部门; 环境管理或监督、监视内容. 1; 环保部门; （1）经济手段主要采取排污收费、污染损失赔偿等方式，促使施工单位和建设单位完善施工阶段的环保报批手续，落实环保防治措施，污染物达标排放。 （2）督促建设单位和施工单位落实建设项目环境影响报告表及审批意见中对施工期的环保要求，保护施工场所周围的环境，防止对自然景观和生态环境造成不应有的破坏，减少粉尘、噪声、污水和建筑垃圾带来的污染。 （3）定期对施工场地进行环境监察和监测，敏感点大气、噪声等是否满足区域功能要求，污水是否采取有效处理措施、堆场、料场是否有防雨、降尘措施等，即各项污染治理设施是否达到预期效果。 （4）加强施工人员的环保宣传，使其懂得做好施工期间的环境保护工作是每个人都应尽的责任和义务。. 2; 建设单位; （1）与施工单位签订工程合同，明确环境保护责任。 （2）及时进行生态恢复和水土流失治理。 （3）定期请当地环保部门监督、检查，并协助做好环境管理工作。 （4）配合环境监测站搞好监测工作。. 3; 施工单位; （1）施工单位在施工前，应按相关的法规和条例以及项目环境影响报告表中对施工期的环保要求，制定施工期间的环境保护计划，主要内容包括对污水、粉尘、噪声、固体废弃物等的防治措施。 （2）在施工期间，须实行技术管理、生产管理、设备管理和排污管理： ①技术管理指各施工单位应建立和健全环保技术规程及考核指标 ，开展无污染或低污染施工工艺的研究试验； ②生产管理指在布置施工生产任务的同时，还应层层落实环保管理，明确各施工阶段的环保要求，尤其是施工场地的噪声防治要求，建立日常检查制度，发现问题应及时采取措施； ③设备管理包括环保设备管理和生产设备管理，环保设备和生产设备须实行同样的维护、检修制度，建立正常的管理制度和考核指标，并尽可能采用低噪声施工设备； ④排污管理指按规定设置施工期间的污水排放口位置和固体废弃物堆放场所，核实施工阶段的污染物排放种类、总量、频率、方式和强度，采取合理措施，使污染物达标排放，并定期报告主管单位和当地环保部门，接受监督检查； （3）工程后期和竣工后，还应及时修复在建设过程中受到破坏的生态环境。. - 施工中环境管理监督的重点，是防治施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段的粉尘和噪声扰民。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重环境污染者应给予处罚和追究责任。在敏感目标处应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。 - 施工中的环境管理应着重监督检查的另一个重点，是水土流失。对于违规施工的，应及时予以制止和警告，对于造成严重水土流失的，应给予处罚或追究其相关责任。 - 所有的检查计划、检查情况和处理情况都应有现场文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。 综上所述，项目在施工期按上述基本要求，实现文明施工，采取必要的降噪、防尘措施，避免出现扰民现象后，可以使施工期的环境影响降至最小，随施工期结束，其对环境的影响即可消除。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目营运期对空气环境的影响主要是停车场汽车尾气及垃圾站臭气。 1、地面汽车尾气影响分析 根据工程分析，进出广场及住宅区车辆排放的汽车尾气，含NOX、CO、HC等。地上车位分布较分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，故本评价不予考虑。 2、地下停车场汽车尾气影响分析 从工程分析结果可以看出，地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物，CO是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据预测结果可知，项目地下车库空气中的CO排放浓度为1.62mg/m3，低于《工业企业设计卫生标准》中CO浓度最高允许浓度30mg/m3，因此按标准要求，车库环境中CO含量可达到标准要求。根据以上分析，地下各层车库营运时段内，只要地下车库按照设计每小时换气6次，机械排风换气量达6784m3/h以上时，车库中CO有害气体含量可达到《工业企业设计卫生标准》的要求。另外还应合理设置废气排气口位置，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）“地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理”，国家对汽车尾气的排放采用年检制度，在本项目中无法集中控制，应加强停车场周边的绿化，地下停车库以每小时6次换气，进风≥5次每小时为要求，避免尾气集聚。本项目地下停车库虽然配有排气系统，但排风口的位置在规划中暂未确定，建议地下车库排风口引到室外竖井排放，竖井就近设在绿化带中，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，避开商户及住宅居民经常活动区，以减少对居民的影响。 3、垃圾站臭气 根据项目建设方案，根据项目设计方案，本环评建议拟在项目东侧（见附图2）建设一个垃圾中转站，暂存本项目商铺及居民区的产生日常生活垃圾。建设一个垃圾中转收集站，垃圾收集站容积约5m3。该垃圾站位于项目常年主导风向的下风向，为了使垃圾站建设满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006）的规定，减小垃圾站对商铺及居民区的影响，本评价要求在垃圾站与建筑之间设置绿化带，垃圾站应按《生活垃圾收集站技术规程》(CJJ179-2012) 进行设计；且采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车及时清运。 各商铺及居民区应按要求在相应位置设置分类垃圾收集箱，分类收集的生活垃圾由物业管理公司回收有用部分后定期清运，送城市垃圾填埋场统一处理，密闭式的垃圾收集储存设备技术较为成熟，只要物业管理部门加强管理，及时收集、及时外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置，可保证避免恶臭与蚊蝇产生，减轻其对环境产生影响。只要加强管理，垃圾站对周边环境影响小。 综上，本项目运营期大气环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 由工程分析可知，废水产生量为207.66m3/d（75794.44 m3/a）。废水经自建规划污水管网， 进入项目区内的化粪池，接入会同县污水管网至会同县污水处理厂处理达标后外排渠水。项目污水为一般生活污水，由工程分析表5-7可知，项目污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准，满足接管要求。 会同县污水处理厂位于会同县林城镇大桥村长冲，即会同大桥下游约1km处渠水北岸，目前规模为20000m3/d，远期规模为30000m3/d。污水处理厂占地面积13314m2。拟采用A2O工艺，污水经处理后排入渠水。会同县污水处理厂工程最终受纳水体为沅水，属国家《地表水环境质量标准》中三类水域，最终尾水出水水质达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。本项目污水产生量207.66 m3/d，占会同县污水处理日处理能力量的1.04%，水量不大，不会冲击会同县污水处理厂的处理效果。会同县污水处理厂处理工艺及处理能力能满足本项目污水处理的需要。本项目在会同县污水处理厂服务范围内，目前，项目将军北路侧城镇污水管网均已建成，可满足本项目污水经城镇污水管道排入会同县污水处理厂进行污水处理的需要（详见附图7）。本项目投入运行后，其产生的污水经内部管网进入城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理，尾水外排渠水。故，本项目污水进入会同县污水处理厂可行。 综上所述，拟采取的污水治理措施可行、可靠，在采取以上污水治理措施的前提下，本项目生产污水对周围地表水体影响较小。 三、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为各公用工程设备运行时设备噪声以及人群社会活动噪声、交通噪声，本项目主要设备运行时的噪声值在75-85B，人群社会活动噪声一般65-75dB，进出项目的车辆多为中小型货车及住宅区小型轿车，正常行驶中的车辆噪声在80～100dB(A)，进出项目区内汽车行驶速度较低，间歇性噪声在60～73 dB(A)。具有随机性和暂时性，且随着活动的停止而消失。 工程通过对设备噪声、管道、排气管道采取有效减振、隔声、消声措施，且大多设备位于地下设备间，同时，加强物业管理，商业设施营业期间会产生社会生活噪声，应加强管理，进出汽车应限速行驶、夜间禁鸣，同时禁止商家使用产生高噪声的高音喇叭或音响设备揽客，减小交通噪声和商铺营业噪声对周边居民的影响。 通过采取上述治理措施后，项目运营期对周边声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目营运期的固体废弃物主要是商铺生活垃圾、住宅区生活垃圾和商业垃圾。对于生活垃圾可直接进入设置的垃圾桶，对于商业垃圾，通过分类能回收要给予回收利用，能进入垃圾填埋场的可按生活垃圾进行收集处置，对于可能出现的危险废物，要采用危险废物处理规定进行回收、运输、贮存和处理。 在项目区内配备垃圾清运工，每天早晚各收集一次，确保生活垃圾收集率达到100%。而且设置的垃圾容器应满足垃圾分类收集的使用要求。对化粪池污泥交由污水处理厂负责处理。生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由会同县环卫部门或委托清洁公司统一收集清运和处理。 五、外环境对本项目的环境影响分析 本项目为商业房地产项目，外环境对本项目的环境影响主要表现在将军北路产生的交通噪声和社会噪声及产生的扬尘，焦柳线铁路运输噪声等。噪声通过绿化带隔离衰减，距离衰减，隔音墙衰减等，扬尘通过市政洒水、绿化等措施，可将噪声影响及扬尘影响减少到可接受范围，项目外环境不会对本项目造成不可接受的影响。 六、平面布置合理性分析 本项目呈现南北长条形，共三栋建筑，北端为商业楼一栋，三层，南端为两栋住宅分别为17层。商业楼四周车道循环，并与将军北路，地下架空层道路相连。商业楼北面设有2000平方米绿化休闲广场，与对面的高椅印象想呼应，并设有20个停车位，商业楼内设有1500平方米的露天广场，供开展商务和产品推销活动。居住区有休闲绿化景观2000平方米，并设露天停车位60个，地下室内及商业地下室外有100个停车位，可供业主、客户车辆停靠。总体规划布局满足商业购物、居住、休闲、车行、停车的现代商业和生活要求。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。总平面布置基本合理。 七、产业政策规划合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类范畴，属允许类。因此，本项目符合国家的产业政策。 本项目于2017年9月4日获得项目地块土地证，证书编号为湘（2017）会不动产权第0002252号，宗地编号为431225010107GB00029，划拨用地类型为其他商服用地、城镇住宅用地；于2017年9月5日获得建设工程规划许可及建设用地规划许可，证书编号分别为：建规[建]字第回规审工字1709054号；于2017年8月14日由会同县发展和改革局以《会同县北城商业广场项目备案证明》（项目代码：2017-431225-47-03-01598278号）立项备案。因此，项目符合当地规划。由会同县城城市规划图（附图8）可知本项目符合会同县土地利用规划。 八、项目选址合理性分析 本项目位于会同县城北，位于将军路、焦柳线、油库专线所夹的狭长地带，周边有会同县政府、政务中心、翔云轩花园小区等行政单位及已建小区，交通便利，配套齐全是成熟理想的商住用地。 （1）从基础设施角度 本项目区域内现有完善的供电、供水系统，且四周有便利的交通系统，对外交通十分方便。 （2）从区域环境质量现状角度 根据本项目的环境质量现状表明，拟建项目所在地的大气环境、水环境、声环境均能达到区域内各环境因子的质量标准。 （3）从项目与环境的协调性方面 项目运营中产生的噪声、废水、废气、废渣经过采取对应的的处理措施后均可达到相应的污染物排放标准，项目周边无自然保护区、国家省级重点保护单位等重要敏感区，无重大制约因素，对外环境影响较小。 综上，项目拟建地交通便利，水电供应有保障，区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大，区域环境能够满足本项目的要求。因此，本评价认为本项目选址基本合理。 九、环保投资估算 本项目总投资15000万元，环保投资总额155万元，约占本项目总投资的1.03%。本项目环保投资估算见表7-3。 环保投资收益主要体现在间接效益，即减少了废水、废气、噪声和固体废物排放对环境带来的影响。通过采取合理的环保措施，在保护本项目环境的同时，不仅减少了因本项目建设对环境造成的污染，也在一定程度上实现的了经济与环境的协调发展。 表7-3 本项目环保投资估算一览表 环保项目; 项目建设内容; 投资（万元）. 施工期; 噪声治理设施; 各类施工机械的隔声屏障、隔声罩; 10. 废水处置设置; 沉淀池、排水沟; 10. 固废处置设施; 垃圾筒、弃渣委托运输处置; 10. 施工扬尘污染控制; 设置围挡、防尘网、洒水、地面硬化等; 30. 运营期; 污水处理设施; 化粪池、规划污水管网; 50. 固废处置设施; 垃圾站、垃圾箱、委托处置; 15. 噪声治理设施; 消声、减震、隔声措施; 20. 废气治理; 地下车库加强通风换气，地下车库尾气引绿化带排放; 10. 合计; 155. 十、项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-4 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染源; 监测因子; 防治措施; 验收要求. 废气; 地下车库尾气; CO、THC、NO2; 地下车库通气排风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准. 废水; 生活废水; COD、氨氮、BOD、SS; 化粪池、污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准. 固废; 生活; 生活垃圾; 分类收集垃圾箱，实行袋装、垃圾站; 日产日清，交由环卫部门处理。 可回收垃圾送废旧物资回收站，不可回收垃圾送城市垃圾中转站。. 商业; 商业垃圾; 分类收集，尽量回收利用. 噪声; 水泵、通风设备、风机等设备; Leq; 对设备重点噪源，消声，减震，隔声处理; 达到《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008） 2 类、4类标准. 十一、总量控制及环境监测计划 1、总量控制 项目生活污水经化粪池预处理后经项目规划管网接入会同城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排渠水，项目污水经化粪池预处理后以及经污水处理厂处理后污染物排放量如下表所示： 表7-5 项目主要废水污染物达标排放量 内 容; 污水量(m3/a); 污染物排放量(t/a). CODcr; 氨氮. 经化粪池预处理后; 75794.44; 22.74; 2.27. 经会同县污水处理厂处理后; 75794.44; 4.55; 0.455. 根据以上污染物排放量统计表可知，本项目总量控制指标为CODcr4.55t/a、NH3-N0.455t/a，纳入会同县污水处理厂总量控制指标中。 2、环境监测计划 （1）、施工期 废气：监测因子：PM10、NOx；监测点位：厂界四周；监测时间与频率：1次/季度。 噪声：监测因子：等效声级；监测点位：厂界四周；监测时间与频率：1次/季度。 （2）、运营期 废气：监测因子：PM10、NOx、SO2；监测点位：厂界内；监测时间与频率：1次/季度。 噪声：监测因子：等效声级；监测点位：厂界四周；监测时间与频率：每季分昼夜1次/季度。 废水：监测因子：COD、BOD5、氨氮监测点位：项目总排污口；监测时间与频率：1次/季度。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 生活污水经化粪池预处理后进入会同县污水处理厂处理 | 达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》三级标准 |
| 大气污染物 | 机动车尾气 | CO、THC、NOx | 地下车库安装通风换气装置，地下车库尾气通过排气筒引绿化带排放 | 满足《大气污染物排放标准》 |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 绿化带、自然扩散 | 达标排放 |
| 固体废物 | 住宅区、商业区生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 商业垃圾 | 废包装材料等 | 交废品回收部门 |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于水泵、风机等产生的噪声以及商业社会交通噪声，噪声源强在65～70dB(A)，设备经采取减震、隔声，商业社会交通噪声加强管理等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期如遇阴雨天气会造成一定的水土流失，对生态环境产生一定影响。科学规划，合理安排，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量，加强绿化，本项目生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 项目名称：会同县北城商业广场建设项目； 建设单位：怀化泓儒置业有限公司； 建设地点：湖南省怀化市会同县林城镇将军北路（政务中心对面）； 建设性质：新建； 项目投资：15000万元。其中环保投资为155万元，约占本项目总投资的1.03%。 2、工程规模及内容 项目的主要建设内容为商业、住宅楼房及配套设施建设。项目占地15400m2，总建筑面积56800m2，共三栋建筑，其中商业一栋，地上四层，地下一层，建筑面积28300m2，商业面积21000 m2；住宅两栋196套，地上17层，地下一层，建筑面积25200m2。地下配套用房3500m2。 - 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类范畴，属允许类。因此，本项目符合国家的产业政策。 本项目于2017年9月4日获得项目地块土地证，证书编号为湘（2017）会不动产权第0002252号，宗地编号为431225010107GB00029，划拨用地类型为其他商服用地、城镇住宅用地；于2017年9月5日获得建设工程规划许可及建设用地规划许可，证书编号分别为：建规[建]字第回规审工字1709054号；于2017年8月14日由会同县发展和改革局以《会同县北城商业广场项目备案证明》（项目代码：2017-431225-47-03-01598278号）立项备案。由会同县城城市规划图（附图8）可知本项目符合会同县土地利用规划。因此，项目建设符合当地规划。 - 选址可行性分析 项目周边临近区域无自然保护区、国家省级重点保护单位等重要敏感区，无重大制约因素，对外环境影响较小。项目拟建地交通便利，水电供应有保障，区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大，区域环境能够满足本项目的要求。因此，本评价认为本项目选址基本合理。 - 平面布置合理性分析 本项目呈现南北长条形，共三栋建筑，北端为商业楼一栋，三层，南端为两栋住宅分别为17层。商业楼四周车道循环，并与将军北路，地下架空层道路相连。商业楼北面设有2000平方米绿化休闲广场，与对面的高椅印象想呼应，并设有20个停车位，商业楼内设有1500平方米的露天广场，供开展商务和产品推销活动。居住区有休闲绿化景观2000平方米，并设露天停车位60个，地下室内及商业地下室外有100个停车位，可供业主、客户车辆停靠。总体规划布局满足商业购物、居住、休闲、车行、停车的现代商业和生活要求。 项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。总平面布置基本合理。 6、区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：由各监测断面的pH值、BOD5、CODCr、NH3-N、石油类、粪大肠杆菌群等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中三级标准，各断面SS符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之水作标准。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地西侧交通干线、北侧次交通干线侧四周的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目东侧焦柳线侧四周的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准，其余区域可满足该标准的2类限值要求，项目区域内的声环境质量现状良好。 本项目所在地为典型城镇自然生态环境，人类活动强烈，街道两旁主要树种是人工种植的花木等，附近农作物以水稻为主。野生动物以蛙、鼠类为主。 据调查和向当地居民了解，项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。 7、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期环境影响分析及结论 本项目施工期将主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、弃土、生活垃圾等。由于施工期时间有限，影响范围以局部污染为主，因此施工期重点是加强管理，只要精心安排施工进度严格管理，对扬尘、噪声采取有效措施进行控制、治理，建筑、生活垃圾及弃土按规定处理，采取一定的措施防治水土流失，这样可将污染减少到较低程度。 （2）营运期环境影响分析及结论 ①水环境影响分析结论 本废水产生量为207.66m3/d（75794.44 m3/a）。废水经自建规划污水管网，进入项目区内的化粪池，接入会同县污水管网至会同县污水处理厂处理达标后外排渠水。项目污水为一般生活污水，经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准，满足接管要求。 本项目污水产生量占会同县污水处理日处理能力量的1.04%，水量不大，不会冲击会同县污水处理厂的处理效果。会同县污水处理厂处理工艺及处理能力能满足本项目污水处理的需要。本项目在会同县污水处理厂服务范围内，目前，项目将军北路侧城镇污水管网均已建成，可满足本项目污水经城镇污水管道排入会同县污水处理厂进行污水处理的需要。本项目投入运行后，其产生的污水经内部管网进入城镇污水管网进入会同县污水处理厂处理，尾水外排渠水。本项目污水进入会同县污水处理厂可行。 综上所述，拟采取的污水治理措施可行、可靠，在采取以上污水治理措施的前提下，本项目生产污水对周围地表水体影响较小。 ②大气环境影响分析结论 本项目营运期对空气环境的影响主要是停车场汽车尾气及垃圾中转的恶臭。进出广场及住宅区车辆排放的汽车尾气，含NOX、CO、HC等。地上车位分布较分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，故本评价不予考虑。 地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物，CO是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据预测结果可知，项目地下车库空气中的CO排放浓度为1.62mg/m3，低于《工业企业设计卫生标准》中CO浓度最高允许浓度30mg/m3，因此按标准要求，车库环境中CO含量可达到标准要求。根据以上分析，地下各层车库营运时段内，只要地下车库按照设计每小时换气6次，机械排风换气量达6784m3/h以上时，车库中CO有害气体含量可达到《工业企业设计卫生标准》的要求。另外还应合理设置废气排气口位置，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）“地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理”，国家对汽车尾气的排放采用年检制度，在本项目中无法集中控制，应加强停车场周边的绿化，地下停车库以每小时6次换气，进风≥5次每小时为要求，避免尾气集聚。本项目地下停车库虽然配有排气系统，但排风口的位置在规划中暂未确定，建议地下车库排风口引到室外竖井排放，竖井就近设在绿化带中，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，避开商户及住宅居民经常活动区，以减少对居民的影响。另外垃圾中转站应定期清扫，及时清运，加强管理减少恶臭对周围环境的影响。 综上，本项目运营期大气环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 对噪声设备进行合理布局，采用先进的低噪声设备，并加防震、隔声等措施，加强设备维修保养，使设备处于良好的运行状态，商业社会及交通噪声，只要加强物业管理，可使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求，对周围环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 本项目营运期的固体废弃物主要是商铺生活垃圾、住宅区生活垃圾和商业垃圾。对于生活垃圾可直接进入设置的垃圾桶，对于商业垃圾，通过分类能回收要给予回收利用，能进入垃圾填埋场的可按生活垃圾进行收集处置，对于可能出现的危险废物，要采用危险废物处理规定进行回收、运输、贮存和处理。 在项目区内配备垃圾清运工，每天早晚各收集一次，确保生活垃圾收集率达到100%。而且设置的垃圾容器应满足垃圾分类收集的使用要求。对化粪池污泥交由污水处理厂负责处理。生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由会同县环卫部门或委托清洁公司统一收集清运和处理。 根据环境影响分析，项目营运期废气、废水、噪声、固体废物经采取有效措施后对环境及保护目标影响较小。 8、综合结论 综上所述，会同县北城商业广场建设项目符合国家产业政策，建设符合区域发展要求。项目选址符合当地规划要求，厂区平面布置合理。项目在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，污水、废气、噪声可达标排放，固体废物能够做到妥善处置，对环境影响小并能满足区域环境功能区划的要求，同时，本评价提出的环保措施均可靠、可行。故从环保角度考虑，本项目建设在该地址建设可行。 （二）、建议 1、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”制度； 2、在施工中，应及时使土方回填并恢复植被，弃土要妥善处置、综合利用、减少临时用道路的占用，做好防止水土流失措施，保护工程及沿线的道路和城市绿色景观； 3、在具体施工期间做好工程的施工公示，设置明显的施工标志，提出交通通行的替代方案等； 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理； 5、项目为汽摩、农机、建材、物流市场，如项目入驻汽摩、农机维修、建材加工等应单独另报环境主管部门。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日