建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称： 会同金色生物科技有限公司 5万吨/年油茶籽加工项目

建设单位：         会同金色生物科技有限公司

编制日期：2019年10月

会同金色生物科技有限公司 5万吨/年油茶籽加工项目

环境影响评价报告表主要修改说明

| 修改意见 | 页码 | 补充、修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1、完善项目背景介绍，补充相关部门文件资料 | P1~P2 | 已完善项目背景介绍 |
|  | 附件3、附件4、附件7 | 已补充相关部门文件资料 |
| 2、核实评价标准、原辅材料及能源消耗，补充物料平衡图，核实水平衡图 | P23 | 已核实项目评价标准 |
|  | P4~P5 | 已原辅材料及能源消耗 |
|  | P32~P33 | 已补充项目物料平衡图 |
|  | P8~P9 | 已核实项目水平衡图 |
| 3、完善项目建设内容，结合同类工程，完善工艺流程及产排污分析，核实排污总量 | P3 | 已完善项目建设内容 |
|  | P26~P31、P35~P42 | 结合同类工程，完善了项目工艺流程及产排污分析 |
|  | P70-P71 | 已核实项目排污总量 |
| 4、核实大气环境质量现状监测数据 | P17-P18 | 已核实大气环境质量现状监测数据 |
| 5、进一步加强污染防治措施分析，细化浸出工序产生的有机废气、精炼废水等治理措施可行性分析 | P36、P48-P53 | 进一步细化了浸出工序产生的有机废气治理措施可行性分析 |
|  | P54-P56 | 进一步细化了精炼废水治理措施可行性分析 |
| 6、完善环境监测计划、环保投资及环保设施竣工验收一览表 | P67~P68 | 已完善环境监测计划 |
|  | P73~P74 | 已完善环保投资及环保设施竣工验收一览表 |
| 7、完善附图附件 | 附图附件 | 已完善相关附图附件 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有相应编制技术能力的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的生态环境行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	43

七、环境影响分析	44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	75

九、结论与建议	76

附件：

附件1：环境影响评价委托书

附件2：营业执照

附件3：项目发改备案文件

附件4：土地成交确认书

附件5：园区环评批复

附件6：项目标准执行函

附件7：项目入园证明

附件8：纳污证明

附件9：环境质量现状检测报告及质保单

附件10：评审意见及专家签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：环境敏感目标分布图

附图3：环境现状监测布点图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目现场查勘照片

附图6：项目土地利用规划图

附图7：项目排水规划图

附图8：项目周边企业分布图(规划)

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目土壤环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目环境保护审批登记表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 会同金色生物科技有限公司5万吨/年油茶籽加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 会同金色生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王利民 |  | 联系人 | 王利民 |  |
| 通讯地址 | 会同工业集中区水坪溪林业产业园 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17797140841 | 传真 | —— | 邮政编码 | 418300 |
| 建设地点 | 会同工业集中区水坪溪林业产业园 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代号 | C1331 食用植物油加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 25996m2 |  | 绿化面积 (平方米) | 4419 |  |
| 总投资 (万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 259 | 环保投资占总投资比例 | 2.59% |
| 评价经费 (万元) | —— | 投产日期 | 2020年2月 |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 油茶，属山茶科山茶属植物，为常绿小乔木或灌木，是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄，油棕，椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。茶油是从油茶树种子(含油40%~60%)压榨加工后所得的不干性油，主要为油酸甘油脂，多为食用，也可作工业用油，同时也是我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品 怀化是湖南著名的油茶产区，也是国内传统的油茶产地，具有300多年的油茶栽培和加工历史，现在油茶林252万亩，被誉为“全国油茶之乡”。根据《怀化市100万亩优质油茶基地建设总体规划》，到2020年，怀化市茶油及其精深加工产品产值达到80亿元，基本上形成资源培育基地化，经营管理集约化，油林发展一体化，茶油精深加工和循环利用系列化的“四化”发展模式。 会同金色生物科技有限公司成立于2019年5月24日，是一家集茶油科研、开发、加工、销售于一体的农业产业化企业。为了调动会同县农户种植油茶的积极性，促进油茶产业的发展，培育和壮大地方经济支柱产业，建设单位投资10000万元在，在怀化市会同工业集中区水坪溪林业产业园建设一条年加工油茶籽50000吨的生产线。本项目于2018年8月10日在会同县发改委进行了备案(附件3)，于2019年3月22日取得用地成交确认书(附件4)。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“二、农副食品加工业，3、植物油加工，除单纯分装和调和外的”，应当编制环境影响报告表。为此，会同金色生物科技有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，并于2019年10月13日由怀化市生态环境局会同分局在会同县主持召开了技术审查会，现经修改完善提交本报批稿报批。 1.2项目概况 项目名称：会同金色生物科技有限公司5万吨/年油茶籽加工项目。 建设规模：项目总用地面积为25996m2，总建筑面积为21048m2，年加工油茶籽50000吨。 建设单位：会同金色生物科技有限公司 建设地点：位于会同工业集中区水坪溪林业产业园，中心位置地理坐标为东经109°41′36.16″，北纬26°51′51.80″。详见项目地理位置图(附图1)。 建设性质：新建 项目投资：总投资10000万元，其中环保投资259万元，环保投资占总投资比例2.59%。 1.3项目建设内容 1、产品方案 本项目建设一条年加工油茶籽50000吨的生产线。本项目主要产品方案见表1-1，产品执行标准见表1-2。 表1-1 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 精炼一级油茶籽油; t/a; 13760; 包括1L、2.5L、5L、10L包装. 表1-2 油茶籽油产品标准(GB/T 11765-2018) 项目; 质量标准. 一级; 二级. 色泽; 淡黄色至橙黄色; 淡黄色至棕黄色. 透明度(20℃); 清澈; 微浊. 气味、滋味; 具有油茶籽油固有的气味，无异味. 水分及挥发物含量/％ ≤; 0.10; 0.20. 不溶性杂质含量/％ ≤; 0.05; 0.05. 酸价(以KOH计)/(mg/g ≤; 2.0; 3.0. 过氧化值/(g/100g); 0.25. 2、项目建设内容 本项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园内，项目总用地面积为25996m2，总建筑面积为21048m2。 项目主要建设内容具体情况如下表1-3所示。 表1-3 项目建设内容一览表 项目 组成; 建设内容; 规模. 主体工程; 预处理车间; 1F，占地面积2420.04m2，轻钢结构，布置1条预处理生产线. 压榨车间; 1F，占地面积1818.04m2，轻钢结构，布置1条低温压榨生产线. 浸出车间; 3F，占地面积447.82m2，轻钢结构，布置1条浸出生产线. 精炼车间; 3F，占地面积450.00m2，轻钢结构，布置1条精炼生产线. 包装车间; 2F，占地面积600m2，轻钢结构，布置2条包装生产线. 储运工程; 仓库; 1F，占地面积1667.04m2，轻钢结构，用于存储原料油茶籽以及其他原辅材料. 溶剂罐; 地下，占地面积35.19m2，用于浸出溶剂正己烷. 油罐区; 2F，占地面积300m2，轻钢结构，用于存储压榨和浸出毛油. 辅助工程; 综合楼; 3F，占地面积821.24m2，砖混结构，用于办公和食宿. 锅炉房; 1F，占地面积549.65m2，砖混结构，设置1台6t/h生物质蒸汽锅炉. 配电房; 1F，占地面积66m2，砖混结构，设置380V和220V配电柜. 维修车间; 1F，占地面积120m2，砖混结构，用于生产机器设备修理. 五金库; 1F，占地面积90m2，砖混结构，用于存放机器设备配件. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供电; 依托园区电网，项目不设发电机. 供热; 设置1台6t/h生物质蒸汽锅炉提供加热蒸汽. 环保工程; 废气; 生物质锅炉烟气; “两级水膜除尘器+15m排气筒”净化设施1套. 食堂油烟; “油烟净化器+烟道”净化设施1套. 废水; 生产废水; 30m3/d一体式含油污水处理设施. 生活污水; 5m3三格化粪池. 冷却水; 冷却水循环系统. 噪声; 隔声、减振、消声，合理厂区布置位置. 固废; 一般工业固废; 厂区设置1个100m2一般固废暂存间. 危险废物; 50m3危险废物暂存间. 生活垃圾; 1m2生活垃圾收集点(包括放置4个1m3大垃圾桶). 环境风险; 1个50m3事故池. 其他; 厂房外及厂区围墙种植绿化植被. 1.4主要原辅材及能源消耗 按照本项目的生产规模，本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年需用量; 厂内最大储存量; 来源; 运输方式. 1; 原辅材料. 1.1; 油茶籽; t/a; 50000; 20000; 项目周边; 汽车. 1.2; 食品级正己烷(浸出溶剂); t/a; 90; 5; 长炼; 槽车. 1.3; 食品级氢氧化钠; t/a; 50; 5; 株化; 汽车. 1.4; 食品级活性白土; t/a; 100; 10; 余杭; 汽车. 1.5; 食品级磷酸; t/a; 2; 0.5; 外购; 汽车. 2; 包装材料. 2.1; 5000mLPET油包瓶; 万个/a; 303.46; 50; 外购; 汽车. 2.2; 纸包装箱; 万个/a; 75.87; 12; 外购; 汽车. 2.3; 180kg包装桶(消耗); 个/a; 200; 30; 外购; 汽车. 2.4; 50kg编织袋; 万个/a; 57.9; 10; 外购; 汽车. 3; 燃料及动力. 3.1; 生物质成型燃料; t/a; 1445.9; 100; 外购; 汽车. 3.2; 水; M3/a; 115500; ——; 自来水. 3.3; 电; 万kwh/a; 790; ——; 工业园. 烧碱：氢氧化钠，化学式NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)，可加入盐酸检验是否变质。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。分子量39.997。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 磷酸：磷酸或正磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。熔点42℃，沸点261℃(分解，磷酸受热逐渐脱水，因此没有自身的沸点)，磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于较为安全的酸，属低毒类，有刺激性。LD50：1530mg/kg(大鼠经口)，2740mg/kg(兔经皮)；刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激。接触时注意防止入眼，防止接触皮肤，防止入口即可。遇H 发孔剂可燃；受热排放有毒磷氧化物烟雾。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。 油茶籽：油茶籽是油茶果去除果壳后的剩余部分，其中主要的成分是不饱和脂肪酸，油酸、亚酸和少量的亚麻酸构成了不饱和脂肪酸，茶油中还富含生理活性物质，如甾醇类、甙类等微量元素。油茶籽直径25mm~40mm，单果重约10g~30g，种壳重量占比约14%，果仁含油率15%~43%，果仁含水率50%~85%。 活性白土：活性白土是用粘土(主要是膨润土)为原料，经无机酸化或盐或其他方法处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。使用时宜加热(以80-100℃为宜)复活，但是，加热至300℃以上便开始失去结晶水， 使结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、有机溶剂和各种油类中，几乎完全溶于热烧碱和盐酸中，相对密度2.3~2.5，在水及油中膨润极小。广泛用于矿物油、动植物油脂、制蜡及有机液体的脱色精制。还可用作水分干燥剂，内服药物碱解毒剂，维生素A、B吸附剂，润滑油重合接触剂，汽油气相精制剂等，还可用作中温聚合催化剂、高温聚合剂和制造颗粒白土的原料。 正己烷：正己烷是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂。己烷分子式：C6H14，密度为0.672，熔点为-95℃，沸点为68-70℃，闪点为-22℃，己烷不溶于水，但易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。己烷极易燃烧，会和卤素发生取代反应。 生物质成型燃料：生物质成型燃料，简称“BMF”，是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型(如块状、颗粒状等)的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。根据业主提供资料，本项目项目使用的生物质成型燃料主要来源于会同县绿源生物质燃料科技开发有限公司，生物质成型燃料硫含量约为0.02%，热值4200千卡/kg。 1.5主要设备 本项目主要生产设备详见下表1-5。 表1-5 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 预处理车间. 1.1; 平面回转筛; 1600型; 台; 2. 1.2; 比重去石机; 220型; 台; 2. 1.3; 干燥塔; 套; 1. 1.4; 风机; 台; 2. 1.5; 布袋除尘系统; 套; 2. 1.6; 场内原料进出仓输送设备; 套; 2. 1.7; 提升机; LTGT60/28; 台; 2. 1.8; 分料螺旋输送机; 台; 2. 1.9; 集料螺旋输送机; 台; 2. 2; 压榨车间; 200t/d. 2.1; 双螺旋榨油机; 20B; 台; 5. 2.2; 油茶籽剥壳分离机组; 50t/d; 台; 4. 2.3; 振动清理筛; 200t/d; 台; 1. 2.4; 永磁滚筒; DN500; 台; 4. 2.5; 输送设备; 批; 1. 2.6; 除尘设备; 布袋除尘器; 套; 1. 2.7; 澄油箱; 个; 1. 3; 浸出车间. 3.1; 机榨饼破碎机; 150t/d; 台; 2. 3.2; 提升机; LTGT48/28; 台; 2. 3.3; 水平刮板输送机; SMS30; 台; 1. 3.4; 螺旋输送机; LSS32; 台; 2. 3.5; 封闭绞龙; LSSM; 台; 2. 3.6; 刮板输送机; GSL; 台; 1. 3.7; 环形浸出器; HXJ; 台; 1. 3.8; 混合油暂存罐; 台; 1. 3.9; 混合油过滤机; 台; 1. 3.10; 湿粕刮板输送机; GSL; 台; 1. 3.11; 脱溶机; DN3400×(7+1); 台; 1. 3.12; 混合油罐; 台; 2. 3.13; 层碟式汽提塔(配脱溶器); YQTJ; 台; 1. 3.14; 溶剂循环罐; 台; 1. 3.15; 粕输送设备; GSL; 台; 1. 3.16; 溶剂油储罐; 3m3; 个; 2. 4; 精炼车间. 4.1; 原油罐; 台; 1. 4.2; 原油过滤器; DL-1P; 台; 2. 4.3; 原油加热器; BR; 台; 1. 4.4; 离心混合器; HLZ; 台; 2. 4.5; 磷酸罐; 台; 1. 4.6; 碱罐; 台; 1. 4.7; 配碱罐; 台; 1. 4.8; 油脚罐; 台; 1. 4.9; 离心机; DRZ(A); 台; 2. 4.10; 脱胶油罐; 台; 1. 4.11; 白土储罐; 台; 1. 4.12; 混合器; QHH; 台; 1. 4.13; 脱色塔; QTS; 台; 1. 4.14; 脱色油罐; GTSY; 台; 1. 4.15; 脱臭塔; TSTX; 台; 1. 4.16; 冷却塔; 110T; 台; 1. 4.17; 成品油罐; 台; 1. 4.18; 冷却塔; GBNL; 台; 1. 4.19; 循环水泵; IS100-80-200A; 台; 2. 4.20; 冷冻机组; STD-SH; 台; 1. 5; 其他辅助设备. 5.1; 检验仪器设备; 套; 1. 5.2; 一体式含油污水处理设施; 50m3/d; 套; 1. 5.3; 生物质蒸汽锅炉; 6t/h; 套; 1. 5.4; 户外厢式变电站; 500Kva; 套; 1. 5.5; 储油罐; 200t; 台; 2. 5.6; 储油罐; 100t; 台; 4. 5.7; 研发设备; 套; 1. 5.8; 皂脚罐; 100t; 台; 2. 1.6总平面布置和项目周边概况 1、项目周边概况 本项目选址于会同工业集中区水坪溪林业产业园内，项目北侧、东侧和西侧均为产业园用地，暂未开发，项目南侧为产业园标准化厂房，主要入驻企业主要为农产品或林产品加工企业。项目东侧直线距离400m处为渠水。 2、项目总平面布置 本项目厂区整体呈西北-东南布置，自西北向东南依次布置锅炉房、污水处理站、预处理车间、压榨车间、浸出车间、仓库、精炼车间、包装车间、综合楼。公用工程设施分散布局于厂区内相应区域。辅助生产设施，按照就近、便利的原则，布局于生产加工区内适宜位置。 项目总平面布置见附图2。 1.7公用工程 1、给排水 (1)给水 本项目用水水源为工业园自来水，从工业园自来水给水管(DN400、水压0.35Mpa)接入给水主管(DN200)，沿场区道路呈环状布置，采用生产、生活合一给水系统和消防独立给水管网；同时，厂内设置200m3水塔一座、在适宜位置将水塔进出水管与场区生产生活合一给水系统相连(设置单向阀)，各工艺及生活用水点从环状给水主管接入给水，设置占地256m2的消防水池，设置消防泵与消防给水官网相连。 本项目用水总量为17130.0m3/a、114.20m3/d，包括生产用水和生活用水。其中生产用水量16230.0m3/a、108.2m3/d；生活用量900.0m3/a、6.00m3/d(项目劳动定员100人，年工作150天，均在厂区内就餐，10人在厂住宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)，住宿员工生活用水量按150L/d·人计算，非住宿员工生活用水量按50L/d·人计算)。 (2)排水 本项目排水采用清污分流制，雨水通过雨水沟直接排入园区雨水管网。本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为工艺冷却水、地面冲冼废水、设备冲洗废水、精炼废水及锅炉除尘废水，工艺冷却和锅炉除尘废水全部循环回用，不外排，其他生产废水年产生量约为3720m3/a、24.8m3/d；生活污水年产生量为765.0m3/a、5.10m3/d(排水量按用水量的85%计算)。生活污水经化粪池处理后、生产废水经厂区一体式含油污水处理设施处理后经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂。 项目水平衡图见图1-1。 (3)水平衡图 图1-1 项目水平衡图(m3/d) 2、供电 本项目采用市政供电电源，厂区建配电房，经变压器降压后引线至厂部各区域作为生产和生活电源，场地内不设柴油发电机。 3、供热 本项目拟选用1台额定功率为6t/h生物质蒸汽锅炉为本项目浸出车间、精炼车间脱胶、脱酸、脱色、脱臭等工序过程中提供蒸汽，根据建设单位提供的资料，本项目锅炉燃料为生物质成型燃料，锅炉工作时间9h/d，年燃烧量为1445.9t。 1.8工作制度及劳动定员 工作制度：根据项目周边油茶籽采收时段，年工作150天，每天三班，每班8小时。 劳动定员：本项目员工100人，其中管理人员20人，生产人员80人，项目设置食堂和宿舍，员工在食堂统一就餐，住宿人员按10人计。 1.9建设周期 本项目计划于2019年11月开始建设，2020年2月投入运营，建设周期4个月。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园内，目前该场地已完成三通一平，无历史遗留环境污染问题。 |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 2.1 地理位置 会同县位于湖南省西部、怀化市南部、渠水下游地区。东与邵阳市洞口县、绥宁县接壤，南与靖州苗族侗族自治县毗邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县交界，北与芷江侗族自治县、洪江市、洪江区相连。会同县东西横宽70.6km，南北纵长52.7km。土地总面积2248.6km2。其地理坐标为：东经109°26′48″～110°08′36″，北纬26°40′04″～27°08′59″。 项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园，中心位置地理坐标为东经109°41′36.16″，北纬26°51′51.80″。项目地理位置具体详见附图1。 2.2 地形、地貌和地质 会同县地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山主脉西南段、沅水中上游地区。境内为江南古陆地质，山地、丘陵、岗地、平原地貌类型齐全，以山地为主。地势由北向南、自东西两侧向中南缓缓倾斜，东高西低，敞口处南略偏西。全境海拔300m以上的中低山共1528座，其中海拔800m以上的55座，多分布在东、北部。一般坡度20°～40°。境内溪河纵横，有大小溪河725条，统属沅水水系，沅水干流从西北边境自西向东穿越，沅水支流渠水、巫水分别从西、东部自南向北纵贯。境内最高峰为东北部的雪峰界，海拔1437m；最低点为东北部的巫水出境处，海拔170m。县境出露底层有板流群、震旦系、寒武系、石炭系、二迭系、白垩系和第四系，以板流群分布最广，此为震旦系，其余均呈零星分布。 会同县位于新华夏系第三隆起带，即雪峰隆起带南端，境内地质构造可分为华夏系构造、新华夏系构造和北西西向断裂构造等三个构造系统。地处云贵高原东缘斜坡和雪峰山西南段北麓地势，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20～40度之间，海拔高度在500米左右，境内有若干小盆地。地貌大体呈“三山夹(雪峰山、金龙山、八仙山)两水(渠水、巫水)”的“三起两伏”状。 根据历史地震记载，会同未发生过破坏性地震，场地土层主要为冲积相粉质粘土，厚度一般为5～8m，局部大于8m，以中硬土为主。下伏二叠系长兴组灰岩岩溶较发育，岩体较坚硬完整，属稳定基岩。所以，场地类别为II类，属抗震较有利地段。根据国家地震局《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区域地震基本烈度小于Ⅵ度。 2.3 气候、气象 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据会同县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下： 多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃(1969年9月3日)，历年极端最低气温-8.6℃(1977年1月30日)，多年最热月平均气温27.3℃(7月)，多年最冷月平均气温4.9℃(1月)。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大年降水量1626.0mm(1961年)，历年最小年降水量986.6mm(1953年)，降水主要集中在4～6月，占全年的43.5％，次为7、8月，占全年的20.2％，而12～2月仅占全年的11.3％。多年年平均蒸发量1138.8mm，多年最大月平均蒸发量186.3mm(7月)，多年最小月平均蒸发量34.6mm(1月)。多年年平均相对湿度83％，多年最大月平均相对湿度84％(3月、4月、5月)，多年最小月平均相对湿度80％(7月)。多年平均气压982.4hPa，多年最大月平均气压991.3hPa(12月)，多年最小月平均气压971.9hPa(7月)。多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。多年年平均日照时数1403.2h；多年年平均无霜期280天。该区域年多年平均风速为1.6m/s，全年主导风向为NE风，频率为12.5%，静风频率为45%。主导风向随季节变化明显，春、秋、冬三季均以北北东至东北(NNE～NE)风为主，出现频率多在12%～17%之间，以冬季最大，东北风频率达17%。夏季以南南西(SSW)风为主，出现频率为8%，东北(NE)南(S)风次之，出现频率分别为7%和6%。 2.4 水文状况 会同县境内统属沅水水系，主要河流有沅水及支流渠水、巫水，地表水系发达，共有河流、溪流725条，溪河总长2330km，溪河密度1.04km/km2。按级别分，有一级支流7条，二级支流179条，三级支流325条，四级支流214条；按流域面积分，有100km2以上的7条，100km2以下至50km2以上的12条，50km2以下至10km2以上的55条，10km2以下至3km2以上的311条，3km2以下至0.5km2以上的340条。 县内以中列山脉为界，主要分成西部的渠水水系和东部的巫水水系，渠水和巫水大体平行，贯穿县境南北，各成一支，枝状发育。此外，县境东北部及边界地域有若干溪流，如竹瓦溪等，一般在境内流程较短，由南向北分别至洪江市注入沅水。 渠水为沅江上游的一级支流，渠水有东西两源，东源称通道河(或称长平水)，发源于城步县南山大茅坪，流经绥宁县丝毛坪入通道县境后，经木脚、临口、下乡、两江、箐芜洲、县溪等5个乡(镇)，在县溪镇南梨头咀汇入渠水。西源称播阳河(或称洪州河)，发源于贵州黎坪地转坡，向东经流团入通道县境内，经黄寨、播阳、地阳坪、阳晚滩、至黎头咀与东源汇合，始称渠水。渠水向北流，经靖州、会同至洪江市托口镇注入沅江。渠水全长285km2，流域总面积6772km2(会同县城控制集雨面积(会同县城控制集雨面积5623km2，平均坡降0.919‰。渠水自会同县连山乡进入境，南向北流至洪江市托口出境内干流长91km。根据水文监测资料，渠水会同段主要参数如下： 最大洪峰流量2640m3/s 常年平均流量176.7m3/s 枯水期流量25.3m3/s 最高洪水位195.53m 最低枯水位176.81m 丰水期4月～8月 枯水期12月~3月 2.5 生态环境概况 本区域土壤主要由板岩、页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。根据会同县林业局提供的野生植物资源普查资料，区域内植被垂直分布明显，陆生植物资源丰富，主要分布在东北部雪峰界山区及中部鹰嘴界山区。区域内仅木本植物有97科278属763种，属国家一级保护树种有银杏、南方红豆杉、伯乐树等3种、属国家二级保护树种有楠木、樟树、榉木、毛红椿、厚朴、喜树等25种。 根据会同县林业局提供的野生动物资源普查资料，区域内野生动物资源丰富，主要分布在东北部雪峰界山区及中部鹰嘴界山区。区域内有国家重点保护动物3纲10目15科26种，属国家Ⅰ级保护动物有金钱豹1种，属国家Ⅱ级保护动物有穿山甲、水獭、大灵猫、小天鹅、岩鹰、红腹角雉、金鸡、大鲵、虎纹蛙等3纲10目14科25种。其它野生脊椎动物有黄鼬、果子狸、豪猪、华南兔、中华竹鼠、白鹭、竹鸡、小云雀、金腰燕、红嘴相思鸟、山麻雀、家燕、喜鹊、平胸龟、眼镜蛇、中华大蟾蜍等100多种。 根据会同县畜牧水产局提供的鱼类资源普查资料，渠水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、黄颡鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、胡鲶、青鱼、草鱼、鲫、鳜等24种，优势科为鲤科。 本项目所在区域植被主要为会同常见的乔灌草，主要野生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。无国家、地方保护的珍稀、濒危野生动植物。 2.6会同工业集中区水坪溪林业产业园 2.6.1基本情况 园区名称：湖南林业(会同)产业园； 建设地点：湖南怀化会同县林城镇，东至渠水集宝庆恒达纸业有限公司，西至渡头村6、7、8组居民集中分布区，北至渠水河畔，南至省道318； 总用地面积：规划用地面积为231.30ha； 规划期限：2012~2020年。 2.6.2规划范围 湖南林业(会同)产业园位于湖南怀化会同县，范围东至渠水至宝庆恒大纸业有限公司，西至渡头村6、7、8组居民集中分布区，北至渠水河畔，南至省道318，总规划面积约为231.30ha。 2.6.3产业定位 以林业产品为主的集研发、加工、展销等功能于一体的省级林业生态产业园区。主要包括：(1)非木材林产品的培育与采集活动；(2)林业专业技术服务；(3)木材加工及木制产品制造；(4)以木、竹、藤、棕、苇为原料的产品加工制造；(5)以其他非木材林产品、农产品加工为原料的产品加工制造。 2.6.4规划机构 湖南林业(会同)产业园将其规划结构划定为“一带一轴两廊四组团”； 一带：渠水生态景观带。通过对范围内渠水南侧景观带的规划设计，与主城区渠水北侧景观带形成呼应，促进园区与城区互融。该生态景观带是园林休闲观景的好去处，同时也是渠水的生态防护绿带。 一轴：林业大道综合发展轴。贯穿园区南北，经过四大组团，是园区一条主要交通干线，与G209以及S318互通，从而与外界发生边界的交通联系，是货运集散与人流疏散的一条黄金通道。 两廊道：园区内的两条主要生态廊道，一条沿兴业大道，一条沿科教路、之路21和荣园路，主要功能是将生产加工组团与其他三大组团相对隔离，空间上隔而不断，减免生产加工的噪声、环境等污染对其他功能组团的影响。 2.6.5用地布局 会同林业现代产业园是包括制造加工业、物流仓储、研发办公、商业展销、矿产品冶炼、配套居住等活动的综合开发区，园区规划总用地为 231.30 公顷，其中建设用地占总用地的73.57%，非建设用地占26.43%。其中生产加工区占规划建设总用地的60.20%；配套生活区占规划建设总用地的5.02%；商业服务设施用地占规划建设总用地的2.30%；绿地与广场用地占规划建设总用地面积的3.28%。 2.6.6基础设施建设 1、给水水源 园区内各厂矿企业用水由工业园管委会建设规模2万t/d的水厂供水，以渠水为水源。 2、配水管网布设 会同县工业集中区内采用统一给水系统，按照道路网进行配水管网布局，在市政主干道和次干道的慢车道或人行道留出给水干管位置，并尽量避开污水干管；配水管网敷设到整个园区，同时配水管网的敷设结合道路建设进行修建。 林业产业园内的配水管网呈环状布置。配水干管间距一般控制为600～800m，给水管线沿规划道路布置。给水管网各节点处设阀门控制；给水管网高点处设置自动排气阀，最低点处设置排泥泄水阀。管道覆土深度一般街道为0.8m～1.0m，人行道下0.6m～0.8m。 给水管网供水压力要求能满足用户接管点处服务水头28M的要求。按消防规范设置室外地上式市政消火栓，其最大间距不超过120m，水厂出水采用相应措施，保证消防水量和水质的要求。并适当设置消防水池和消防车取水点。 2.6.7排水工程规划 (1)污水性质及污水量 园区内的用地性质主要是工业用地，污水的组成是以工业污水为主，污水产生量约2772.5t/d(包括林业产业园和连山工业园)。 (2)污水处理设施 园区内各企业污水达到三级排放标准后，排入会同工业集中区污水处理厂处理，污水处理厂采用“预处理+调节池+水解酸化+A2/O+MBR膜+紫外消毒”处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002及其修改单)一级A标准，尾水最终排入渠水。 根据调查，会同工业集中区污水处理厂污水干管将沿园区荣园大道铺设，位于项目西南侧。目前荣园大道及配套污水管网设施正在修建，预计2019年年底完工，本项目2020年6月正式投入运营，届时项目污水可以直接接入项目西南侧荣园大道污水干管。 2.6.8区域污染源调查 本项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园，根据调查，除本企业外，水坪溪林业产业园已入驻的企业1家，将入驻企业4家，具体情况如下表2-1所示。 表2-1 会同工业集中区水坪溪林业产业园主要企业及污染情况一览表 序号; 企业名称; 主要产品; 主要污染物; 入驻 情况; 备注. 1; 会同县东立农特物联网有限公司; 加工储存果蔬32000吨、分割储存生肉24000吨，储存粮油24000吨; 废气：恶臭；废水：生产废水(果蔬清洗废水及设备/地面冲洗废水)、生活污水；固废：不合格果蔬果皮、碎肉、骨头、生活垃圾; 已入驻; 已完成环评. 2; 湖南新有爱农业有限公司; 3万t/a优质大米、70t/a山苦瓜茶; 废气：车间粉尘、锅炉烟气；废水：清洗废水、漂烫废水、设备/地面冲洗废水、生活污水；固废：筛选杂质、去石杂质、选料杂质、包装固废、除尘灰、生活垃圾; 正在建设; 已完成环评. 3; 会同绿地竹笋有限公司; 鲜竹笋、竹笋干; 废气：恶臭；废水：竹笋清洗废水、蒸煮废水、生活污水；固废：笋壳、边角料、生活垃圾; 暂未入驻; 未开展环评. 4; 会同县木叶山兔业有限公司; 兔屠宰、兔肉加工; 废气：恶臭、油烟；废水：蒸煮废水、生活污水；固废：兔粪便、兔内脏、兔皮、生活垃圾; 暂未入驻; 未开展环评. 5; 湖南鸿森木业(集团)有限公司; 实木门、纤维板、细木工板、竹胶板、竹木地板; 废气：切割粉尘、喷漆废气；废水：生活污水；固废：边角料、废油漆桶、生活垃圾; 暂未入驻; 未开展环评.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) ## 3.1 空气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状及达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 本项目位于湖南省怀化市会同工业集中区水坪溪林业产业园，本次评价引用《会同县2018年度环境质量公报》中发布2018年会同县空气质量监测数据作为基本污染物环境质量现状及达标区判定依据，具体评价情况如下表3.1-1所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 85; 160; 53.13; 达标. 由上表3-1可知，会同县2018年大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11ug/m3、12ug/m3、53ug/m3、33ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.10mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为85ug/m3。各大气基本污染物评价指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。因此项目所在的评价区域为达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内非甲烷总烃(NMHC)环境质量现状，本次环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年8月26日~9月1日对评价区域内NMHC进行了补充监测。 (1)监测因子：非甲烷总烃(NMHC) (2)监测时间：2019年8月26日~9月1日，共7天 (3)监测点位：本次监测布设2处监测点，具体位置如表3-2所示。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1; 28; 291; NMHC; 8h平均; N; 298. G2; 0; 0; NMHC; ——; ——. (4)采样分析方法：采样按《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)执行，分析按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中的规定执行。 (5)评价标准：非甲烷总烃(NMHC)执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 (6)气象条件：监测时段气象参数如表3-3所示。 表3-3 监测时段气象参数一览表 检测日期; 天气; 温度(℃); 气压(kPa); 风向; 风速(m/s); 湿度(%). 2019.8.26; 晴; 35.9; 99.7; 北; 1.4; 59. 2019.8.27; 晴; 28.3; 99.9; 北; 1.5; 61. 2019.8.28; 晴; 31.5; 99.7; 北; 1.5; 58. 2019.8.29; 晴; 27.8; 99.8; 北; 1.5; 61. 2019.8.30; 晴; 30.2; 99.7; 北; 1.4; 61. 2019.8.30; 晴; 30.7; 99.7; 北; 1.4; 60. 2019.9.1; 晴; 32.3; 99.7; 北; 1.5; 58. (7)监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状(监测结果)表 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1; 28; 291; NMHC; 8h; 2; 0.38~0.50; 0.25; 0; 达标. G2; 0; 0; NMHC; 8h; 0.47~0.61; 0.31; 0; 达标. 由表3-4可知，评价区域内非甲烷总烃(NMHC)满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 ## 3.1.2 地表水环境质量 项目所在地地表水主要是渠水，为了解项目评价区域地表水环境质量现状，本环评引用《2019年会同县水质监测报告第九期》中委托湖南索奥检测技术有限公司于2019年9月4日渠水河会同段进行为期1天的常规水质监测数据。 1、监测点位和监测因子 引用2个水环境质量监测断面监测数据，监测断面详见表3-5。 表3-5 水环境质量现状监测断面一览表 编号; 监测 点位; 与本项目的方位及距离; 监测断面; 监测因子. W1; 渠水河; SE，6.45km; 连山桥头溪口断面; pH值、溶解氧、CODMn、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铜、锌、硒、石油类、氰化物、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群. W2; 渠水河; NE，1.65km; 长田青石桥断面. 2、监测频次 2019年9月4日取样监测监测1天。 3、分析方法：按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》的要求。 4、执行标准：渠水河连山桥头溪口断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；渠水河会同长田青石桥断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 5、监测及评价结果统计 具体监测结果见表3-6 表3-6 地表水质现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L 监测断面; 监测项目; 监测值; 超标率; 执行标准. W1; pH值(无量纲); 7.42; 0; 6~9. 溶解氧; 7.53; 0; ≥6. CODMn; 1.6; 0; ≤4. CODcr; 8; 0; ≤15. BOD5; 1.4; 0; ≤3. 氨氮; 0.08; 0; ≤0.5. 总磷; 0.07; 0; ≤0.1. 氟化物; 0.13; 0; ≤1.0. 砷; 0.00012L; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004L; 0; ≤0.00005. 镉; 0.00005L; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004L; 0; ≤0.05. 铅; 0.00009L; 0; ≤0.01. 氰化物; 0.001L; 0; ≤0.05. 挥发酚; 0.0003L; 0; ≤0.002. 石油类; 0.01L; 0; ≤0.05. 硫化物; 0.005L; 0; ≤0.1. 硒; 0.00041L; 0; ≤0.01. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群(个/L); 460; 0; ≤2000. 铜; 0.006L; 0; ≤1.0. 锌; 0.004L; 0; ≤1.0. W2; pH值(无量纲); 7.26; 0; 6~9. 溶解氧; 7.43; 0; ≥5. CODMn; 1.7; 0; ≤6. CODcr; 7; 0; ≤20. BOD5; 1.4; 0; ≤4. 氨氮; 0.06; 0; ≤1.0. 总磷; 0.08; 0; ≤0.2. 氟化物; 0.14; 0; ≤1.0. 砷; 0.00012L; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004L; 0; ≤0.0001. 镉; 0.00005L; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004L; 0; ≤0.05. 铅; 0.00009L; 0; ≤0.05. 氰化物; 0.001L; 0; ≤0.2. 挥发酚; 0.0003L; 0; ≤0.005. 石油类; 0.01L; 0; ≤0.05. 硫化物; 0.005L; 0; ≤0.2. 硒; 0.00041L; 0; ≤0.01. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群(个/L); 260; 0; ≤10000. 铜; 0.006L; 0; ≤1.0. 锌; 0.004L; 0; ≤1.0. 监测结果表明：渠水河连山桥头溪口断面能够达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准；渠水河会同长田青石桥断面能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准准，地表水环境质量良好。 ## 3.1.3 声环境质量 为了解项目所在地声环境质量，本次环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年8月26日～27日对项目厂界四周进行了噪声现场监测。 1、监测因子：等效连续A声级，Leq(A)。 2、监测时间和频次：连续2天，每天昼夜各1次,。 4、监测点位：共设置4个监测点位，监测点位分布情况见表3-7。 表3-7 声环境监测点位布设 序号; 位置; 执行标准; 标准限值. N1; 项目东侧厂界外1米; 声环境质量标准(GB3096-2008)3类标准; 昼间≤65、夜间≤55. N2; 项目南侧厂界外1米. N3; 项目西侧厂界外1米. N4; 项目北侧厂界外1米. 4、监测和分析方法：按国家环境监测技术规范有关规定执行。 5、监测结果：具体监测数据统计见表3-8。 表3-8 噪声监测结果表 点位编号; 点位位置; 监测项目; 测量值; 标准. 26日; 27日. 1#; 项目东侧厂界外1米; Leq(A)昼; 56.7; 56.2; 65. Leq(A)夜; 46.8; 47.0; 55. 2#; 项目南侧厂界外1米; Leq(A)昼; 57.6; 57.5; 65. Leq(A)夜; 48.2; 48.1; 55. 3#; 项目西侧厂界外1米; Leq(A)昼; 56.0; 55.8; 65. Leq(A)夜; 46.1; 45.6; 55. 4#; 项目北侧厂界外1米; Leq(A)昼; 57.2; 57.9; 65. Leq(A)夜; 47.9; 47.5; 55. 由表3-8统计结果分析可知，项目厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准限值要求，表明项目所在地声环境质量较好。 ## 3.1.4 生态环境现状 根据现场调查，项目所在区域内只有人工植被，植被多样性较差，生态环境更多的是人为控制，自身调控能力较差，野生动物主要是以田鼠等为主的啮齿类小型动物，项目区周围为民房、道路等。

3.2 主要环境保护目标： 本项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园内。根据对建设项目周边环境的调查，项目周围无水源保护地、文物保护地和风景名胜区，项目周边200m范围内无居民点、学校、医院等声环境敏感目标。项目评价范围内主要环境保护目标详见表3-5和表3-6，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图2。 表3-5 项目评价范围内主要环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 老林团; 232; 191; 分散居民点; 约30户105人; 二类区; NE; 279. 水坪溪; 253; -509; 分散居民点; 约45户262人; 二类区; S; 546. 姚家滩; -1183; 457; 分散居民点; 约65户228人; 二类区; NW; 786. 长田村; -213; 1567; 分散居民点; 约180户630人; 二类区; N; 938. 小江口; 1081; 571; 分散居民点; 约23户80人; 二类区; ENE; 984. 大桥村; 1355; 143; 分散居民点; 约80户280人; 二类区; E; 1089. 渡头村; -1312; -650; 分散居民点; 约140户495人; 二类区; WSW; 1198. 鹰咀岩; 1523; -310; 分散居民点; 约33户114人; 二类区; ESE; 1213. 会同县城; 2113; 1329; 集中居民区; 约5000户16000人; 二类区; E; 1546. 黄家塖; -2291; 69; 分散居民点; 约25户86人; 二类区; W; 2133. 蓑衣塘; 2177; -1409; 分散居民点; 约35户123人; 二类区; SE; 2202. 白其冲; -1138; -2321; 分散居民点; 约115户380人; 二类区; SW; 2563. 渡头村小学; -1208; -489; 小学; 师生300人; 二类区; WSW; 1281. 会同人民医院; 1712; 690; 医院; 床位980张; 二类区; ENE; 1795. 会同林城一完小; 2448; 1434; 小学; 师生450人; 二类区; ENE; 2316. 会同县第三中学; 2107; 1843; 中学; 师生2200人; 二类区; NE; 2701. 表3-6 项目评价范围内主要水环境和生态环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 方位; 与厂界最近距离(m); 功能及规模; 保护要求. 地表水环境; 渠水; E; 400; 农业用水，大河，平均流量为176.7m3/s; GB 3838-2002 Ⅲ类. 生态 环境; 湖南会同渠水国家湿地公园; E; 400; 湿地公园，面积1319.0ha; 湿地动植物.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1 环境空气 项目特征污染物TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；其他污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; μg/m3; 70; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准. 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 24小时平均; μg/m3; 75. SO2; 1小时平均; μg/m3; 500. 24小时平均; μg/m3; 150. NO2; 1小时平均; μg/m3; 200. 24小时平均; μg/m3; 80. CO; 1小时平均; mg/m3; 10. 24小时平均; mg/m3; 4. O3; 1小时平均; μg/m3; 200. 日最大8小时平均; μg/m3; 160. TVOC; 8小时平均; μg/m3; 600; 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D. 4.2地表水 项目纳污水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL 63-94)三级标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L 水质 指标; pH (无量纲); CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 石油类; 总磷; 粪大肠菌群(个/L). Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤80; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 4.3 声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 执行标准; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4 大气污染物 项目生物质锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉标准，大气污染物中颗粒物和非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2有组织排放二级标准和无组织排放浓度限值标准。具体标准限值详见4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 执行标准; 污染物; 标准限值. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 无组织监控浓度(mg/m3). GB16297-1996; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 4.0. GB13271-2014; 颗粒物; 50; ——; ——; ——. 二氧化硫; 300; ——; ——; ——. 氮氧化物; 300; ——; ——; ——. 4.5 废水 项目营运期废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准(污水处理厂进水水质标准同样为GB8978-1996中三级标准)排入会同县工业集中区污水处理厂，会同县工业集中区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入渠水。具体标准限值详见表4-5。 表4-5 项目废水水污染物排放标准 水质指标; pH(无量纲); CODCr; BOD5; 氨氮; 动植物油; SS. (GB8978-1996)三级; 6～9; 500; 300; ——; 100; 400. (GB8978-1996)一级A; 6～9; 50; 10; 5(8); 1; 10. 4.6 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。具体标准限值见表4-6。 表4-6 工项目噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. (GB12523-2011); 70; 55. (GB12348-2008)中3类标准; 65; 55. 4.7固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合本项项目实际情况，确定本工程总量控制因子：水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；大气污染物总量控制因子：SO2、NOx、VOCs。 根据项目工程分析，本项目运营后全厂污染物排放总量见下表4-7。 表4-7 项目全厂污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放量; 已取得总量; 需申请总量. 废气; SO2; 0.492; 0; 0.492; 0; 0.492. NOX; 1.475; 0; 1.475; 0; 1.475. VOCs; 0.308; 0; 0.308; 0; 0.308. 生活 污水; COD; 0.230; 0.192; 0.038; 0; ——. 氨氮; 0.023; 0.019; 0.004; 0; ——. 生产 废水; COD; 2.905; 2.719; 0.186; 0; 0.186. 氨氮; ——; ——; ——; ——; ——. 根据达标排放的原则，本项目污染物排放总量控制指标以排入环境量来计(生活污水除外)。经核实，本项目投产运营后，全厂生产废水水污染物总量控制建议值为COD：0.186t/a、NH3-N：0t/a，全厂大气污染物总量控制建议值为SO2：0.492t/a、NOx：1.475t/a、VOC：0.308t/a。项目污染物总量由建设单位向环境保护管理部门申请，经审批同意后实施(目前VOCs暂未分配总量，本环评仅提出总量控制建议指标供以后执行参考)。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述(图示) 本项目的实施主要分为施工期和营运期两个阶段。 5.1.1 施工期 项目施工期将进行场地清理、基础施工、结构施工、装修施工、以及工程验收等。本项目施工期主要污染来物有废气、废水、噪声以及固体废弃物，施工期主要工艺流程及产污节点详见下图3.2-1。 (G:废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图5.1-1 施工期工艺流程及产污节点图 5.1.1 运营期 5.1.1.1 压榨工艺 (G：废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图5.1-2 项目运营期油茶籽压榨工艺流程及产污节点图 压榨工段工艺流程简述： 1、油茶籽收储 油茶籽主要来自项目周边油茶树基地和农户自采，油茶籽需要经过验收、计量后入库贮存，利用植物种子后熟作用的生化原理，促进油茶籽后熟。 2、预处理 经入库贮存的油茶籽进入预处理车间，经人工筛选、机械分级、重力去石、磁选脱铁后，进行机械剥壳，剥壳后进行仁壳分离，分离出来的茶籽仁进入压榨车间。 3、冷榨 压榨车间采用专用冷榨机对茶籽仁进行榨油，入榨温度在70℃~80℃左右，冷榨能避免高温引起的茶籽油颜色变深，有效成份损失。冷榨过程中产生的茶饼进入浸出车间，榨出的毛油进入油渣分离工序。 4、油渣分离 冷榨机榨出的毛油中一般含渣8％~10％，在进入精炼车间前应进行油渣分离，由于茶籽油的黏度大，含胶质多，因此油渣分离比较困难，本项目采用板框过滤，过滤前通过油渣分离刮板，降低毛油中大部分含渣量。过滤温度不宜过高，本项目采用60℃~70℃，压力不宜过大，本项目采用0.3Mpa。分离出来的油渣与茶饼一起进入浸出车间，分离出来的油进入精炼车间。 压榨工段产污环节分析： 1、废水 在油茶籽预处理和压榨工段不需要用水，也不产生废水。 2、废气 在筛选、分级、去石、磁选等预处理工序会产生少量的预处理废气，废气污染物主要为粉尘。 3、噪声 油茶籽压榨工段在筛选、分级、去石、磁选、剥壳、仁壳分离、过滤等工序均产生噪声。 4、固废 油茶籽压榨工段产生的固废工序较多，在筛选、分级工序产生少量的茶籽壳、去石工序产生少量小石子，磁选工序产生的少量铁屑，剥壳、仁壳分离工序生产大量的茶籽壳。 5.1.1.2 浸出工艺 (G：废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图5.1-3 项目运营期茶饼浸出工艺流程及产污环节图 浸出工段工艺流程简述： 1、压榨茶饼储存与输送 油茶籽压榨工段产生的茶饼和油渣投加到存料箱中，为了起到料封作用，要求存料量保持80%以上。为了防止浸出器内浸出溶剂空气从进料口中流出，采用封闭绞龙输送茶饼至浸出器。 2、浸出 浸出器采用正已烷作为浸出溶剂，正己烷只是充当介质作用，浸出完成后，部分进入茶粕、少量挥发损耗，其它全部回收再利用。浸出工序具体操作过程如下：启动浸出器，使转动体运转，然后依次启动封闭绞笼，进料刮板，调节进料速度；观察已进料的料格在各喷淋管下溶剂的喷淋情况和渗滤情况，调节喷淋量，防止溶剂在料格上面溢流或料层表面无溶剂层；待设备走入正常后，按进料量和溶剂比，通过流量计控制溶剂流量，调节新鲜溶剂的喷淋量；严格控制打入浸出器的新鲜溶剂中不能混有水，否则溶剂不能渗透，料格不能掉料，严重影响生产正常进行，正常生产时，浸出器的温度在50℃~55℃左右。 3、湿粕脱溶 茶饼和油渣经浸出后形成湿粕，湿粕中含有大量的浸出剂正己烷，需要脱出回收。湿粕脱溶具体操作过程如下：开启湿粕脱溶灌的搅拌装置，打开冷结水阀门，然后打开蒸汽阀门，预热设备；调节直接蒸汽阀门压力，然后进湿粕，观察蒸脱机顶部气相温度来调节直接蒸汽压力，使气相温度在70℃~80℃；控制喷入料层的直接蒸气不能带水，防止粕水分过高而结团。 4、混合油蒸发与汽提 从浸出器泵出的混合油(油脂与溶剂组成的溶液)经两次蒸发和一次汽提处理，使油脂与溶剂分离。首先将混合油通过蒸汽间接加热进行两次蒸发，使绝大部分溶剂汽化而与油脂分离；然后，再利用油脂与溶剂挥发性的不同，将浓混合油进行水蒸气蒸馏(即汽提)，把气油中残留溶剂蒸馏出去，从而获得含溶剂量很低的浸出毛油。 蒸发：蒸发是借加热作用使溶剂中一部分溶剂汽化，从而提高溶液中溶质的浓度，即使挥发性溶剂与不挥发性溶质分离的操作过程。混合油的蒸发是利用油脂几乎不挥发，而溶剂沸点低，易挥发的特性，用加热使溶剂大部分汽化熬出，从而使混合油油脂的浓度大提高的过程。通过蒸发，混合油的浓度大大提高，然而，溶剂的沸点也随之提高。无论继续进行常压蒸发或改成减压蒸发，欲使混合油中剩余的溶剂基本除去都是相当困难的，因此只有采用汽提，才能进一步将混合油内残留的溶剂基本除去。混合油蒸发具体操作过程如下：在混合油罐内存有一定量的混合油，然后打开蒸气阀加热，使蒸发器预热15~20min，待温度上升后，才开始进混合油；控制间接汽加热温度使一蒸发器混合油出口温度在80℃~85℃，使二蒸发器混合油出口温度在95℃~100℃。 汽提：汽提是利用混合油与水不相溶的特性，向沸点很高的浓混合油内通入一定压力的直接蒸汽，同量在设备的夹套内通入间接蒸汽加热，使通入混合油的直接蒸汽不致冷凝。直接蒸汽与溶剂蒸汽气压之和与外压平衡，溶剂即沸腾，从而降低了高沸点溶剂的沸点。未凝结的直接蒸汽夹带蒸馏出的溶剂一起进入冷凝器进行冷凝加收。混合油汽提具体操作过程如下：开启前先打开直接汽和间接汽阀门，使设备预热10min，然后进经蒸发处理的混合油。进汽提塔的混合油温度控制在100℃左右，混合油出口温度110℃~120℃。 浸出工段产污环节分析： 1、废气 浸出工段生产的废气主要为浸出器溶剂喷淋过程中产生的少量无组织的溶剂废气，湿粕脱溶过程及混合油在蒸发、汽提过程中产生的少量无组织挥发的溶剂废气，项目生物质蒸汽锅炉房产生的锅炉烟气。 2、废水 浸出工段由汽提塔、蒸烘干机出来的混合蒸气进入冷凝器，经冷凝后的溶剂、水混合液流入分水器进行分水，分离出的溶剂流入循环溶剂罐，而废水通过管道收集后排入项目的污水处理站。 3、噪声 浸出工段噪声源主要为刮板输送机、蒸发器及各种风机等。 4、固废 浸出工段的固废主要为湿粕脱溶工序中产生的茶粕。 5.1.1.3 毛油精制工艺 (G:废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图5.1-4 项目运营期毛油精制工艺流程及产污环节图 毛油精制工段工艺流程简述： 茶油毛油的精炼一般需要经过四脱(脱胶、脱酸、脱色、脱臭)以及分提等工序，以达到各级油脂所需的标准。 1、脱胶 脱除毛油中胶性杂质的工艺过程，称为脱胶，毛油中的胶质物质主要为磷脂。待精制的毛油经加热升温后，先加入1~2%的水进行水化，然后添加0.05-0.1%的食品级磷酸，利用磷酸和油中的非水化磷脂反应，将非水化磷脂转化为水化磷脂，形成容易分离的水化磷脂团。 2、脱酸 脱除毛油中游离脂肪酸的过程，称为脱酸，一般采用碱炼法，碱炼法是采用碱来中和游离脂肪酸。加入磷酸后的毛油进入碱炼混合器，在混合器中慢慢加入预先配制好的NaOH溶液，同时将油升温到65℃，开启搅拌器搅拌30min左右，然后通过离心分离脱去皂脚。 3、水洗 碱炼后油中的残皂须反复洗涤数次。进行水洗的油温在85℃左右，加入热水并缓慢搅拌，然后静置30min后脱水，重复以上水洗步骤2~3次，水洗油即为合格。 4、脱色 水洗后的油利用真空吸入脱色锅内，待油吸完后，开始升温；打开蒸气加热阀，开始对油慢慢升温脱水干燥，在真空状态下除去油中残存的水分。根据油的重量及油的色泽深浅，确定加入油中的活性白土用量，然后维持油温在105℃~110℃时搅拌15min，然后打开冷却水对锅内油降温到80℃左右；待油温降到80℃时开始破真空过滤活性白土，并检测油的酸价及色泽，合格后清油吸入脱臭锅内。 5、脱臭 打开蒸气喷射泵汽阀，开始抽脱臭锅的真空，利用真空吸入已脱色的油入锅内脱臭并升温到180℃左右。利用水蒸气蒸馏，借助高真空高温将油中的臭味物质脱除，主要去除残存的游离脂肪酸、甾醇、烃类等影响风味的物质，脱臭时间维持5~8小时。 毛油精制工段产污环节分析： 1、废水 精制过程中，为除去碱炼后油中的残皂，须进行2~3次水洗，水洗过程将产生大量的废水，水洗废水为高浓度的有机废水，通过管道收集后排入项目的污水处理站。 2、废气 脱臭工序主要为项目生物质蒸汽锅炉房产生的锅炉烟气。 3、噪声 毛油精制工段噪声源主要为：离心机、真空脱水机以及脱色锅。 4、固废 脱色主要采用活性白土，因此过滤过程中产生的固废主要为废活性白土及脱胶、脱酸、脱臭过滤过程中产生的皂脚(油脚)。 5.1.1.4项目物料平衡 根据建设单位提供资料，项目物料平衡分别如表5.1-1和图5.1-5所示，。 表5.1-1 项目物料平衡一览表 生产线; 投入; 输出. 物料名称; 数量(t/a); 物料名称; 数量(t/a). 50000t/a油茶籽加工生产线; 油茶籽; 50000; 精炼一级油茶籽油; 13760. 食品级正己烷(浸出溶剂); 90; 皂角(油脚); 850. 食品级氢氧化钠; 50; 茶粕; 27780. 食品级活性白土; 100; 油茶籽壳; 7500. 食品级磷酸; 2; 小石子、铁屑; 0.1. 废白土; 350. 进入废气; 0.808. 进入废水; 1.092. 合计; 50242; 合计; 50242. 表5.1-5 项目物料平衡图 5.2 主要污染工序及源强分析 ### 5.2.1 施工期主要污染工序 施工期污染源随着施工阶段的不同而略有差异，污染物的排放呈阶段排放特征。本项目施工期主要污染源分析如下： #### 5.2.1.1 废气 本项目施工期产生废气主要为施工扬尘和施工机械废气。 本项目施工期扬尘主要来源于：①场地平整过程中土方开挖、场内转运、回填等工序所产生的扬尘；②建筑材料如水泥、石灰、砂石的运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘；③施工垃圾在堆放过程和清运过程中产生的扬尘。施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因萦有关，是一个复杂且难量化的问题。本评价采用类比法，分析施工扬尘对环境空气的影响。根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果表明，施工现场扬尘的影响范围最远可到下风向150m处，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准(0.30mg/m3)的1.6倍。 施工机械废气：施工车辆、挖土机、吊车等机械设备运行过程中燃油消耗产生的一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。 #### 5.2.1.2 废水 本项目施工人员来自项目周边区域，施工场地不设生活营地，日常生活设施依托周边配套设施，因此本项目施工期产生的废水主要为工程施工废水。 本项目施工采用商品混凝土，因此施工废水主要来源于厂房基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、砂石料的冲洗及养护等施工过程。施工废水主要污染物为油污和悬浮物，根据类比调查，工程施工废水中石油类浓度约为10～30mg/L，SS浓度约为500～4000mg/L，经隔油池、沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘。 另外，项目施工过程中混凝土成型后，需采用浇水养护，防止水泥水份过早蒸发，该过程中废水产生量小，经自然蒸发后进入自然环境。 #### 5.2.1.3 噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声。从噪声产生时间段来看大致可以分为四个阶段：场地清理阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较大，噪声源分布较广，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 1、场地清理阶段 此阶段施工噪声源没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机和运输车辆等，噪声源强为75~96dB(A)。 2、基础施工阶段 此阶段主要噪声源是打桩机、空压机、平地机等，噪声源强为95~110dB(A)，属于周期脉冲性声源，具有明显的指向。 3、结构施工阶段 该阶段施工周期较长，使用的设备种类较多，主要噪声源有：混凝土罐车、振捣器等结构工程设备以及电锯等辅助设备，噪声源强在85~110dB(A)之间。 4、装修阶段 该阶段声源数量较少，主要有电钻、电锤、切割机等，基本上85~95dB(A)之间。 施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，而多位于室外，各施工阶段的主要噪声源及其声功率级见表5.2-1。 表5.2-1 各施工阶段主要噪声源状况 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 设备名称; 声功率级LWA. 1; 土方施工阶段; 装载机; 75~86. 2; 挖掘机; 76~96. 3; 推土机; 96. 4; 运输车辆; 75~85. 5; 基建施工阶段; 打桩机; 95~110. 6; 平地机; 85~95. 7; 空压机; 95~100. 8; 结构施工阶段; 混凝土罐车; 85~90. 9; 混凝土输送泵; 100. 10; 振捣器; 95~110. 11; 装修阶段; 电钻; 85~95. 12; 切割机; 90~95. #### 5.2.1.4 固体废物 本项目不设置施工营地，施工人员产生的生活垃圾不计入本项目，本项目土石方在厂区内平衡，不产生弃土。因此，项目施工期固体废物主要为施工时所产生的建筑垃圾。 主要包括工程建设、装修及设备安装中产生的废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头、废包装材料等。类比同类工程建筑垃圾产生系数一般为10～30kg/m2，本项目取20kg/m2，项目总建筑面积21048m2，建筑垃圾产生量约为421t。若任意堆放或倾倒，在晴天易形成施工扬尘，在雨季由于地表径流易发生水土流失。 ### 5.2.2 营运期主要污染工序 5.2.2.1 废气 本项目投产运营后产生的废气主要为预处理车间在筛选、分级及去石工序中产生少量的粉尘，浸出车间无组织排放的有机废气，生物质蒸汽锅炉产生的锅炉烟气，污水处理站产生的臭气以及食堂产生的油烟。 1、预处理车间粉尘 本项目在筛选、分级、去石、磁选等预处理工序会产生少量的预处理废气，废气污染物主要为粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)，预处理粉尘产生量按照原料使用量的0.01‰，则项目预处理车间粉尘的产生量约为0.5t/a。预处理车间粉尘重量较大，车间沉降按90%计，则预处理车间粉尘无组织排放量为0.05t/a。则项目预处理车间粉尘产排情况具体见表5.2-1。 表5.2-1 项目预处理车间粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 治理措施; 排放 方式; 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 预处理 车间; 粉尘; 0.5; 车间沉降，沉降效率90%; 无组织; 0.05; 0.014; ——. 2、浸出车间有机废气 本项目浸出工段采用正己烷作为浸出剂，整个浸出过程在密封的浸出器中进行，并配有冷凝回收装置，正己烷挥发损耗非常小，类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，本项目正己烷年挥发量约为0.02t/a，通过车间通风以无组织形式排放。此外，在浸出工序中，虽然浸出器为密闭设备，且设有冷凝回收装置，但工艺过程温度较高，毛油中仍有微量不饱和烃类挥发出来，类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，不饱和烃类挥发量0.288t/a，通过车间通风以无组织形式排放。 本环评将浸出工艺产生的有机类废气统一为非甲烷总烃，无组织排放量为0.308t/a，项目浸出车间废气排放情况如表5.2-2所示。 表5.2-2 项目浸出车间废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量(t/a); 治理措施情况; 排放 方式; 污染物排放情况. 治理措施; 排放量; 速率; 浓度. (t/a); (kg/h); (mg/m3). 浸出 车间; NMCH; 0.308; 加强浸出设备、设施密封，同时加强车间通风; 无组织; 0.308; 0.086; ——. 3、生物质锅炉燃烧废气 项目设有一台6t/h生物质蒸汽锅炉，拟采用会同县绿源生物质燃料科技开发有限公司生物质成型颗粒作为燃料，生物质成型燃料硫含量约为0.02%，热值4200千卡/kg。生物质成型燃料使用量核算如下：①生物质锅炉产热量：6t/h×60万千卡(1t蒸汽热量)=360万千卡/h；②生物质成型颗粒使用量：360万千卡/h÷(4200×80%)=1071kg/h；③生物质成型颗粒年使用量：1071kg/h×1350h=1445.9t/a。 生物质锅炉产排污系数参考《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉(热力生产和供应行业)有关生物质锅炉产排污系数，具体如下表5.2-3所示。 表5.2-3 生物质锅炉产污系数一览表 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质 (成型); 层燃炉; 所有规模; 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：SO2的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。 生物质颗粒燃料中含硫量按0.02%。生物质锅炉年工作1350h，生物质燃料使用量为1445.9t/a，燃烧烟气通过两级水膜除尘器除尘(总除尘效率按85%计)后经30m烟囱排放，烟气引风机风量为18000m3/h。经计算，项目生物质锅炉燃烧烟气污染物产排情况如下表5.2-4所示。 表5.2-4 项目生物质锅炉烟气产排污一览表 污染源; 污染物; 废气量(m3/h); 产生量(t/a); 治理措施; 排放方式; 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 生物质 锅炉; 烟尘; 18000; 0.723; 两级水膜除尘器+30m排气筒; 有组织; 0.108; 0.080; 4.444. SO2; 0.492; 0.492; 0.364; 20.222. NOX; 1.475; 1.475; 1.093; 60.722. 根据上表5.2-4可知，项目生物质锅炉烟气污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中燃煤锅炉排放标准。 4、废水处理站臭气 本项目废水处理站采用一体式含油污水处理装置处理生产废水，在水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥池等将产生恶臭气体。恶臭气体的成分主要是NH3和H2S等，恶臭气体产生量随污水量、水质、气温、水温等因素的不同而变化。 本项目采用地埋一体式含油污水处理装置，水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥池等池体均加盖密封，NH3和H2S等恶臭气体产生量较少，同时通过加强污水处理站周边绿化降低废水处理站恶臭气体对周边环境的影响。 5、食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目设置1个食堂，食堂内设置2个炒菜炉头，安装1套风量为2000m3/h的油烟净化设备(油烟去除率80%以上)，每年开放150天，每天使用5小时，以天然气为燃料。由于液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。因此，食堂油烟中主要成分是动植物油烟。 项目劳动定员100人，均在食堂就餐，每人每天食用油消耗量按30g计算，油品挥发率取3%，则厨房油烟产生量约为0.045kg/d、13.5kg/a。油烟经净化设施处理后排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0045kg/h，排放浓度为1.80mg/m3。项目食堂油烟经处理后能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准(2mg/m3)限值要求。 5.2.2.2 废水 1、项目废水产生情况分析 项目废水主要为生活污水和生产废水。 (1)生活污水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为100人，厂区设置食堂和宿舍，员工均在食堂，住宿人员按10人计，工作天数150天。参照《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，在厂区住宿用水定额按150L/人·d计，不在厂区住宿用水定额按50L/人·d计，则本项目生活用水量为6.00m3/d、900.0m3/a。生活污水的排放系数取0.85，生活污水排放量为5.10m3/d、765.0m3/a。经分析，生活废水经化粪池处理后主要污染物浓度分别为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、NH3 30mg/L、SS 200mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。 (2)生产废水 本项目营运期产生的废水主要为：浸出工序蒸煮废水、精炼车间工艺废水、生产车间地面和设备冲洗废水、锅炉定期排污水、锅炉除尘废水。 a)浸出车间蒸煮废水 参照《工业源产排污系数手册(2010 修订)》中食用植物油行业菜籽油压榨、浸出工艺工业用水量系数，本项目浸出车间分水器蒸煮废水产生量约为5m3/d、750m3/a，废水中的主要污染物浓度为CODcr1500mg/m3，动植物油200mg/m3。 b)精炼车间工艺废水 精炼车间工艺废水主要业自精炼车间脱胶和脱酸工艺分离出来的废水，参照《工业源产排污系数手册(2010 修订)》中食用植物油行业菜籽油精炼工艺工业用水量系数，精炼车间工艺废水产生量约为9m3/d、1350m3/a。废水中污染物的浓度分别为：CODcr 600mg/L、BOD5 300mg/L。 c)设备、地面冲洗废水 在生产过程中，需对车间地面及设备实行不定期的冲洗，类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，项目地面冲洗废水产生量为5.4m3/d、810m3/a，设备冲洗废水产生量为5.4m3/d、810m3/a。废水中含有较高浓度的植物油、CODcr、SS，废水水质确定为：CODcr 600mg/L、SS 500mg/L、动植物油200mg/L。 d)锅炉排污水 为了保持锅炉的低盐分，需定时排放锅炉排污水，其排放量为锅炉蒸汽量的1%~2%，以6t/h蒸汽计为0.06~0.12m3/h，本评价取0.09m3/h作为锅炉污水的排放量，项目锅炉运行24h/d，因此排污水量为锅炉排污水为：2.16m3/d、324m3/a，锅炉排污水属于清净下水，直接用于补充锅炉除尘用水，不外排。 e)锅炉除尘废水 锅炉除尘器用水量约为29.1m3/d，其中烟气带走约20%的水分，即5.8m3/d，则除尘废水产生量为23.3m3/d。这类废水经沉淀去灰后循环用于锅炉除尘，废水不外排。 综上，项目生产废水总排放量为24.8t/d，3720t/a，主要污染物COD、BOD5、SS、动植物油，各污染物综合浓度分别为781mg/L、109mg/L、218mg/L、127mg/L。生产废水经厂区一体式含油污水处理设施处理后，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。经厂区一体式含油污水处理设施处理后，各污染物综合浓度分别为234mg/L、55mg/L、44mg/L、25mg/L。 2、项目废水排放情况分析 本项目各生产废水收集后进入厂区一体式含油污水处理设施处理后，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理；本项目生活污水由化粪池预处理，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，与生产废水一同经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。会同县工业集中区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入渠水。 项目生活污水与生产废水中污染物产区排放和最终排放情况见表5.2-8。 表5.2-8 项目废水污染物排放情况一览表 污染源 名称; 污水量(t/a); 污染物 名称; 厂区排放情况; 最终排放情况; 排放方式 及去向. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 765; COD; 300; 0.230; 50; 0.038; 生产废水和生活污水分别由一体式含油污水处理设施和化粪池处理后，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂处理，最终排入渠水. BOD5; 150; 0.115; 10; 0.008. NH3-N; 30; 0.023; 5; 0.004. SS; 200; 0.153; 10; 0.008. 生产废水; 3720; COD; 781; 2.905; 50; 0.186. BOD5; 109; 0.405; 10; 0.037. SS; 218; 0.811; 10; 0.037. 动植物油; 127; 0.472; 1; 0.004. 综合污水; 4485; COD; 699; 3.135; 50; 0.224. BOD5; 116; 0.520; 10; 0.045. NH3-N; 30; 0.023; 5; 0.004. SS; 215; 0.964; 10; 0.045. 动植物油; 105; 0.472; 1; 0.004. 根据上表可知，项目运营后厂区生活污水排放量为765t/a，生活污水中污染物最终排放量分别为：COD 0.038t/a、BOD5 0.008t/a、NH3-N 0.004t/a、SS 0.008t/a；厂区生产废水排放量为3720t/a，生产废水中污染物最终排放量分别为：COD 0.186t/a、BOD5 0.037t/a、SS 0.037t/a、动植物油 0.004t/a。 5.2.2.3 噪声 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备和环保设备运行时产生的噪声，设备噪声源强65~90dB(A)，主要噪声源及声级详见表5.2-9。 表5.2-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备; 数量(台); 噪声级dB(A); 安装位置. 1; 平面回转筛; 2; 65; 预处理车间. 2; 比重去石机; 2; 85. 3; 振动清理筛; 1; 80. 4; 永磁滚筒; 2; 85. 5; 风机; 2; 90. 6; 提升机; 3; 80; 压榨车间. 7; 分料螺旋输送机; 2; 75. 8; 集料螺旋输送机; 2; 65. 9; 双螺旋榨油机; 11; 85. 10; 封闭绞龙; 2; 80; 浸出车间. 11; 刮板输送机; 2; 85. 12; 机榨饼破碎机; 1; 85. 13; 提升机; 2; 80. 14; 层碟式汽提塔; 1; 85. 15; 脱溶机; 1; 70. 16; 混合油过滤机; 1; 75. 17; 离心机; 4; 85; 精制车间. 18; 循环水泵; 3; 90. 19; 冷冻机组; 1; 75. 20; 生物质蒸汽锅炉; 1; 85; 锅炉房. 5.2.2.4固体废物 项目生产固体废物主要包括有危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。 1、危险废物 本项目在毛油精制工段采用活性白土进行脱色处理，将产生废白土，类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，废白土产生量为活性白土使用量的3.5倍，本项目使用白土量为100t/a，则废白土产生量为350t/a。根据《国家危险废物名录》(2016年)，废白土废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后交由有资质单位处置。 2、一般工业固废 本项目产生的一般固体废物主要为预处理车间清理出来的小石子、铁屑、油茶籽壳，浸出车间产生的茶粕，精炼工艺产生的废白土和皂角(油脚)，锅炉房产生的生物质灰渣，污水处理设施产生的污泥等。 (1) 预处理车间小石子、铁屑、油茶籽壳 根据建设单位提供的资料以及类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，预处理车间清量出来的小石子、铁屑的产生量约为0.1t/a，小石子及铁屑收集后与项目生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处理；油茶籽壳产生量约为7500t/a，作为饲料原料外售。 (2) 浸出车间茶粕 根据根据建设单位提供的资料以及类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，浸出车间产生茶粕量为27780t/a，收集后外售相关厂家制造有机肥料或饲料。 (3)精炼车间皂角(油脚) 根据根据建设单位提供的资料以及类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，精炼车间产生皂角(油脚)量约为850t/a，收集后外售相关厂家制造有机肥料或饲料。 (4) 锅炉灰渣 根据根据建设单位提供的资料以及类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，项目生物质锅炉燃烧产生生物质灰渣量约770t/a，收集后由当地环卫部门统一清运处理。 (5) 污水设施污泥 根据根据建设单位提供的资料以及类比《湖南贵太太茶油循环创新产业园建设项目竣工环境保护验收监测报告》，项目一体式含油污水处理设施产生的污泥量约为5t/a，污泥经脱水干化后与项目产生的生活垃圾一起由当地环卫部清运至会同县垃圾填埋场卫生填埋处理。 3、生活垃圾 本项目定员100人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，年工作150天，则生活垃圾产生量7.5t/a。该部分固废收集后交由环卫部门统一清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 预处理车间 |  | 粉尘 | 0.139kg/h，0.5t/a | 无组织：0.014kg/h，0.05t/a |
|  | 浸出车间 |  | 非甲烷总烃 (NMHC) | 0.086kg/h，0.308t/a | 无组织：0.086kg/h，0.308t/a |
|  | 生物质锅炉烟囱 |  | 烟尘 | 0.535kg/h，0.723t/a | 4.44mg/L，0.108t/a |
|  |  |  | SO2 | 0.364kg/h，0.492t/a | 20.22mg/L，0.492t/a |
|  |  |  | NOX | 1.092kg/h，1.475t/a | 60.66mg/L，1.475t/a |
|  | 污水处理站 |  | NH3、H2S | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 0.045t/a | 1.80mg/L，0.0027t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 765.0t/a |  | COD | 300mg/L，0.230t/a | 50mg/L，0.038t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.115t/a | 10mg/L，0.008t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.023t/a | 5mg/L，0.004t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.153t/a | 10mg/L，0.008t/a |
|  | 生产废水3720.0t/a |  | COD | 781mg/L，2.905t/a | 50mg/L，0.186t/a |
|  |  |  | BOD5 | 109mg/L，0.405t/a | 10mg/L，0.037t/a |
|  |  |  | SS | 218mg/L，0.811t/a | 10mg/L，0.037/a |
|  |  |  | 动植物油 | 127mg/L，0.472t/a | 1mg/L，0.004t/a |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 废白土 | 350t/a | 0 |
|  | 一般工业固废 | 预处理 车间 | 小石子、铁屑 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  | 油茶籽壳 | 7500t/a | 0 |
|  |  | 浸出车间 | 茶粕 | 27780t/a | 0 |
|  |  | 精炼车间 | 皂角(油脚) | 850t/a | 0 |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰 | 770t/a | 0 |
|  |  | 污水处 理站 | 污泥 | 5t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 7.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强65~90dB(A) |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于会同县工业集中区水坪溪林业产业园，项目用地是工业用地且已完成三通一平，项目周围为厂房，自然植被稀少，项目周边无重点保护的野生动植物无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，对周围生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响分析 ### 7.1.1施工期地表水环境影响分析 1、废水主要来源 项目施工期施工人员基本来自周边地区，施工场地不设置营地，因此项目施工期废水来源主要为工程施工废水。工程施工废水则主要来源于厂房基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、砂石料的冲洗及养护等施工过程，这部分废水主要污染物为油污和悬浮物。 根据类比调查，工程施工废水中石油类浓度约为10～30mg/L，SS浓度约为500～4000mg/L，经沉淀池、隔油池处理后可回用。 2、对周围河流水质的影响 项目建设施工过程的废水如果处理不当，将可能会对周围河流的水质产生一定影响，尤其是暴雨时更应引起重视。但总体而言，建设期废水排放所引起的环境影响是非常小而且是短期的；只要采取适当的措施，可以减低排放量，其污染影响是轻微的。 3、防范措施 环评要求施工方采取以下防范措施减轻项目施工对周边水体的不利影响： (1)项目物料临时堆场的选址须避开周边雨水汇集区，堆场周围应该做好导流沟，将雨水引入沉淀池沉淀处理；施工单位应向气象部门多了解天气情况，在雨水降临之前，做好施工场地内堆放的建筑材料的防护措施，进行必要的遮盖，避免被雨水直接冲刷。 (2)含有害物质的建材堆放点应设篷盖措施，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。施工结束后，各施工场地的废油、废石灰、废水泥、施工垃圾等应及时清理，严禁抛入水体； (3)施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理后回用； (4)加强施工管理，杜绝施工机械的跑冒滴漏，避免流入地表水环境造成油污染。 (5)有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。 采取以上措施后，能有效地控制施工期废水对周围环境的污染。随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在。 ### 7.1.2施工期大气环境影响分析 本项目位于环境空气二类区，施工期产生废气主要为施工扬尘和施工机械废气。 1、施工扬尘影响分析 对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、裸露、搅拌及管槽开挖、泵站建设等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中管槽开挖及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重，根据工程分析可知，施工现场扬尘的影响范围最远可到下风向150m处，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准(0.30mg/m3)的1.6倍。 施工期的扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员和附近的职工，长年累月如吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病。施工粉尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会影响景观，给周围环境的整洁带来许多麻烦。但施工期间的影响是短暂、局部的，只要加强在施工中的环境保护，并在裸土上覆盖纤维塑料布等避免尘土飞扬，同时随着地表覆盖物的不断完善，这种影响将得以控制，逐渐减轻。 为控制施工扬尘对周围环境的影响，在项目施工过程中，建设方需制定必要的防尘措施减少施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工机械废气影响分析 施工车辆、挖土机、吊车等燃油机械运行过程中会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。据类似工程监测，在距离现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，24小时平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，对周边大气环境的影响程度较轻。 3、施工期环境空气污染防治措施 为使本项目在施工期对周围大气环境的影响降到最低，环评建议采取以下防治措施： (1)加强施工管理，安排专职人员负责现场的卫生管理。 (2)开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 (3)谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 (4)施工方还应在施工现场采取全封闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，防止扬尘污染周围环境。 (5)风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 (6)合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 (7)开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ### 7.1.3施工期声环境影响分析 1、评价标准 施工场地的噪声强度要求符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表7.1-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 施工阶段; 噪声限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 55. 2、预测模式 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp(r)=Lw(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lw(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m；r0=1。 3、主要噪声源 本项目施工期的噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声，根据工程分析结果可知，本项目噪声源强在80~110dB(A)之间，经。 4、预测结果 将本项目施工中的主要设备的声功率级分别代入上述各式进行计算，预测施工过程中500m范围内不同距离施工机械对周围声环境影响，计算结果见表5.1-2。 表7.1-2 典型施工机械在不同距离的噪声预测值 序号; 机械 类型; 设备名称; 声功率级LWA; 噪声预测结果[dB(A)]. 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500m. 1; 土方施工阶段; 装载机; 86; 69; 61; 55; 51; 49; 45; 41; 38. 2; 挖掘机; 96; 83; 71; 63; 57; 53; 51; 47; 43. 3; 推土机; 97; 84; 71; 65; 58; 56; 52; 48; 45. 4; 运输车辆; 85; 68; 60; 52; 46; 42; 40; 36; 32. 5; 基建施工阶段; 打桩机; 110; 92; 80; 66; 60; 56; 54; 50; 46. 6; 平地机; 95; 81; 69; 61; 55; 51; 49; 45; 41. 7; 空压机; 100; 85; 74; 66; 60; 56; 54; 50; 46. 8; 结构施工阶段; 混凝土罐车; 90; 75; 63; 55; 50; 46; 44; 41; 37. 9; 混凝土输送泵; 103; 86; 75; 67; 61; 57; 54; 50; 46. 10; 振捣器; 110; 92; 80; 66; 60; 56; 54; 50; 46. 11; 装修阶段; 电钻; 95; 80; 67; 59; 53; 49; 47; 43; 39. 12; 切割机; 92; 77; 65; 57; 51; 47; 45; 41; 37. 5、预测结果分析 从表5.1-2可以看出，在施工阶段主要噪声源排放噪声随距离的增加而衰减，在50m处最大噪声影响强度为67dB(A)，在100m处最大噪声影响强度为61dB(A)，在200m处最大噪声影响强度为54dB(A)。昼间50~100m范围内基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》》(GB12523-2011)的要求；夜间达标距离则较远，200~300m左右达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。施工对场界有一定的影响，但对附近环境敏感点影响不大，需采取一定的减低施工噪声的措施，减少对场界的影响，夜间施工影响较大，应避免夜间施工，昼间亦应避免多台高噪声设备同时作业。 6、施工期噪声减缓措施 为了尽量减小本项目建设施工排放噪声对周围环境可能造成的影响，建设单位和工程施工单位应采取一系列切实可行的措施来防治噪声污染： (1)打桩机的使用建议采用噪声值较低的设备。 (2)选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修和保养。 (3)合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离对声环境质量要求较高的敏感对象，严格按规范操作，场内施工的重声区，需设围屏作业，以阻挡噪声外传，减轻污染。在施工边界设置临时的2～3m高围墙，必要时在靠近敏感点一侧设置吸声屏障，减轻噪声影响。 (4)合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。 (5)优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，施工单位在工程承包时，应把施工噪声控制列入承包内容，并确保各项控制措施的实施。对违反国家规定造成严重后果的，施工单位要承担相应责任。 (6)施工单位定期对施工场界噪声进行监测，如发现有超标现象，应采取必要的临时降噪措施，减缓可能对周围敏感点造成的环境影响。 综上所述，通过采取以上噪声防控措施后，项目施工不会对周边环境造成明显影响。 ### 7.1.4施工期固体废物影响分析 本项目不设置施工营地，施工人员产生的生活垃圾不计入本项目，本项目土石方在厂区内平衡，不产生弃土。项目施工期固体废物主要为施工时所产生的建筑垃圾。 施工建筑垃圾中的废砖块、混凝土块等可以用于场地低地填高，建筑垃圾中的废木料、钢筋头、废包装材料交由环卫部门统一清运处理。 基于本项目的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不会太大，只要加强管理，建筑垃圾做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放，施工结束后及时清理施工现场，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良环境影响。 ## 7.2 营运期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 7.2.1.1评价工作等级 1、评价等级判定方法 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 大气评价工作等级判定表如表7.2-1所示。 表7.2-1 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 2、估算模式参数选取 (1)评价因子和评价标准筛选 根据项目特点及产排污情况，确定项目主要大气评价因子和评价标准见表7.2-2。 表7.2-2 大气评价因子和评价标准筛选表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 日平均3倍折算; 450; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准. SO2; 1小时平均; 500. NOx; 1小时平均; 200. TVOC; 8h平均折算1小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D. (2)估算模式参数 根据项目所在区域周边环境情况，确定大气估算模式参数见表7.2-3。 表7.2-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); ——. 最高环境温度; 39.1℃. 最低环境温度; -8.6℃. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ——. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. (3)污染源强 根据项目工程分析结果，本项目正常情况下的有组织点源和无组织面源大气污染源强分别见表7.2-4和表7.2-5。 表7.2-4 项目废气有组织排放点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; PM10; SO2; NO2. DA003; 生物质锅炉烟囱; -18; 44; 311; 30; 0.7; 13.0; 20; 1350; 正常; 0.080; 0.364; 1.093. 表7.2-5 项目废气无组织排放面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; PM10; VOC. 1#; 预处理车间; -17; 35; 311; 69; 35; 150; 10; 3600; 正常; 0.014; ——. 2#; 浸出车间; -12; 18; 311; 30; 15; 30; 10; 3600; 正常; ——; 0.086. 3、计算结果 本项目估算模式的计算结果见表7.2-6、表7.2-7。 表7.2-6 最大地面浓度计算结果 序号; 污染源名称; 离源距离 (m); 最大地面浓度(mg/m3)¦D10%(m). PM10¦D10; VOC¦D10; SO2¦D10; NO2¦D10. 1; DA001生物质锅炉烟囱; 94; 1.39E-03¦0; 0.00E+00¦0; 2.11E-02¦0; 1.53E-02¦0. 2; 1#预处理车间; 53; 9.03E-03¦0; 0.00E+00¦0; 0.00E+00¦0; 0.00E+00¦0. 3; 2#浸出车间; 22; 0.00E+00¦0; 1.04E-01¦0; 0.00E+00¦0; 0.00E+00¦0. 各源最大值; ——; 9.03E-03; 1.04E-01; 2.11E-02; 1.53E-02. 表7.2-7 最大地面浓度占标率计算结果 序号; 污染源名称; 离源距离 (m); 最大地面浓度占标率(%)¦D10%(m). PM10¦D10; VOC¦D10; SO2¦D10; NO2¦D10. 1; DA001生物质锅炉烟囱; 94; 0.31¦0; 0.00¦0; 4.22¦0; 7.27¦0. 2; 1#预处理车间; 53; 2.01¦0; 0.00¦0; 0.00¦0; 0.00¦0. 3; 2#浸出车间; 22; 0.00¦0; 8.70¦0; 0.00¦0; 0.00¦0. 各源最大值; ——; 2.01; 8.70; 4.22; 7.27. 4、评价等级确定 根据表7.2-6和表7.2-7可知，项目估算污染物中最大占标率为生物质锅炉烟囱排放的NO2，其最大地面浓度为0.0153mg/m3，其占标率Pi最大值为7.27%＜10%，因此本项目大气环评影响评价工作等级定为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 7.2.1.2污染物排放量核算 根据工程分析，本项目污染物排放量核算情况见表7.2-8~表7.2-11。 表7.2-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (μg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 主要排放口. 1; DA003; 颗粒物; 4444; 0.080; 0.108. SO2; 20222; 0.364; 0.492. NOX; 60722; 1.093; 1.475. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.108. SO2; 0.492. NOX; 1.475. 一般排放口. 1; DA004; 油烟; 18000; 0.0045; 0.0027. 一般排放口合计; ——; ——. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.108. SO2; 0.492. NOX; 1.475. 油烟; 0.0027. 表7.2-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/ (μg/m3). 1; 1#; 预处理车间; 颗粒物; 洒水降尘; GB16297-1996; 1000; 0.050. 2; 2#; 浸出车间; 非甲烷总烃; 加强设备密封; GB16297-1996; 4000; 0.308. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.050. 非甲烷总烃; 0.308. 表7.2-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.158. 2; 非甲烷总烃; 0.308. 3; SO2; 0.492. 4; NOx; 1.475. 5; 油烟; 0.0027. - 表7.2-11 项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(μg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 生物质锅炉; 两级水膜除尘器均发生故障; 烟尘; 29778; 0.536; 1; 1; 停产检修，查明原因，更换或修理废气处理设备. SO2; 20222; 0.364. NOX; 60722; 1.093. - 7.2.1.3防护距离 1、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模式的结果，本项目厂界及厂界外污染物浓度值达标，因此本项目不需要设置大气防护距离。 2、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数，见表7.2-12。 表7.2-12 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据卫生防护距离计算公式计算本项目厂区无组织排放粉尘的卫生防护距离为50m。 根据项目大气环境防护距离与卫生防护距离计算结果，综合项目周边情况考虑，建议项目设置的环境防护距离为项目厂界外50m范围。根据实际勘察，本项目环境防护距离范围内无居民集中区、学校、医院等环境敏感保护目标。当地部门对项目所在地重新规划时，禁止在本项目环境防护距离内新建住宅、学校、医院等对废气较为敏感的项目。 ### 7.2.2 地表水水环境影响分析 7.2.2.1评价工作等级 本项目各生产废水收集后进入厂区一体式含油污水处理设施处理后，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理；本项目生活污水由化粪池预处理，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，与生产废水一同经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。会同县工业集中区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入渠水。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中“5.2.2.2 间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目地表水影响评价工作等级确定为三级B。因此，本次地表水环境影响评价仅评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性，进行简单的水环境影响分析。 7.2.2.2项目废水污染物排放情况 根据工程分析，本项目废水污染物排放情况见下表7.2-13~表7.2-15。 表7.2-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否符合要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 综合污水; COD、BOD5、氨氮、 SS、动植物油; 工业废水集中处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; ——; ——; ——; DW001; 是 ☐否; 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库)；进入城市下水道(再入沿海海域)；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表7.2-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量 /(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 109°41′38.21″; 26°51′51.55″; 0.4485; 工业废水集中处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; ——; 会同县工业集中区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表7.2-15 废水污染物排放信息表(新建项目) 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(kg/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 245; 7.333; 1.100. BOD5; 71; 2.133; 0.320. NH3-N; 5; 0.153; 0.023. SS; 71; 2.113; 0.317. 动植物油; 21; 0.62; 0.093. 全厂排放口合计; COD; 1.100. BOD5; 0.320. NH3-N; 0.023. SS; 0.317. 动植物油; 0.093. 7.2.2.3项目污水处理设施可行性分析 项目生活废水经化粪池处理后主要污染物浓度分别为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、NH3 30mg/L、SS 200mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。 建设单位拟采用一体式含油污水处理设施处理生产废水，设计处理规模30m3/d。其工艺流程图见下图7.2-1。 表7.2-1 项目生产废水处理工艺流程图 一体式含油污水处理装置采用Q235A钢板制作，箱体内外面采用环氧煤沥青防腐漆做防腐处理，整个设备由1个箱体组成，分割多个格仓，包含高效隔油池、水解酸化池、好氧生物接触氧化池、沉淀池、污泥池、清水池等。污水通过高效隔油池去除油污后自流入水解酸化池，以污水中有的机物做为碳能源，对硝酸盐进行反硝化脱氧，有机物得到初步降解。由酸化水解池流出的污水自流入好氧池，污水与填料接触，微生物附着在填料上，水中的有机物被微生物吸附、氧化分解，污水得到进一步的净化。经上述工艺处理后的水中，仍然含有少量的悬浮物和有机物等，通过沉淀池进行沉淀处理后的废水排放至清水池，然后再排入会同工业集中区污水处理厂进一步处理。 一体式含油污水处理成套设备尺寸为6.5×2×2.5m(B×L×H)。本项目生产废水总排放量为24.8m3/d，经计算，项目生产废水(综合)水质浓度约为CODcr：781mg/L，BOD：109mg/L，SS：218mg/L、动植物油：127mg/L。一体式含油污水处理设施对污染物处理效率分别为CODcr：70%，BOD：50%，SS：80%、动植物油：80%，处理后，各污染物综合浓度分别为234mg/L、55mg/L、44mg/L、25mg/L，可达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中三级标准，满足会同工业集中区污水处理厂接管标准。 7.2.2.4会同工业集中区污水处理厂依托性分析 1、会同工业集中区污水处理厂概况 会同工业集中区污水处理厂位于会同县林城镇老林团，其污水总处理能力3000m3/d，污水处理工艺流程：预处理→调节池→水解酸化→A2/O→MBR膜→紫外消毒处理。会同工业集中区污水处理厂于2018年3月开工建设，于2019年6月投入运行。该污水处理厂处理后的水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，处理后的水排入渠水。污水处理厂纳污范围为整个工业集中区的污水。总纳污面积2.87km2。本项目位于其服务范围内，且项目区连接该污水处理厂污水管网已建成，待该污水处理厂运行后本项目污水将纳入会同工业集中区污水处理厂的范围。 2、会同工业集中区污水处理厂的可行性分析 会同工业集中区污水处理厂污水总处理能力为3000m3/d，于2018年3月开工建设，已于2019年6月投入运行。本项目将于2020年6月正式投产运营，届时可排入会同工业集中区污水处理厂，本项目排放综合污水量为29.9m3/d，水质能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，满足会同工业集中区污水处理厂进水水质要求，同时项目污水排放量占会同县业集中区污水处理厂污水总处理能力的1%，对会同工业集中区污水处理厂的运行负荷不会造成较大影响，本项目产生的废水进入县工业集中区污水处理厂处理是可行的。 7.2.2.5项目水环境影响分析 本项目运营后，项目各生产废水收集后进入厂区一体式含油污水处理设施处理后，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理；项目生活污水由化粪池预处理，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，与生产废水一同经厂区污水总排口排入会同县工业集中区污水处理厂进一步处理。会同县工业集中区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入渠水。项目污水能够满足会同县工业集中区污水处理厂接管标准，污水经处理后达标排放，对区域水环境影响较小，不会改变区域水环境功能现状。 7.2.3 声环境影响分析 7.2.3.1噪声源情况 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强65~90dB(A)。本项目主要噪声源强见下表7.2-16。 表7.2-16 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备; 数量(台); 噪声级dB(A); 安装位置; 拟采取措施; 降噪效果dB(A). 1; 平面回转筛; 2; 65; 预处理车间; 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施; 20~25. 2; 比重去石机; 2; 85. 3; 振动清理筛; 1; 80. 4; 永磁滚筒; 2; 85. 5; 风机; 2; 90. 6; 提升机; 3; 80; 压榨车间. 7; 分料螺旋输送机; 2; 75. 8; 集料螺旋输送机; 2; 65. 9; 双螺旋榨油机; 11; 85. 10; 封闭绞龙; 2; 80; 浸出车间. 11; 刮板输送机; 2; 85. 12; 机榨饼破碎机; 1; 85. 13; 提升机; 2; 80. 14; 层碟式汽提塔; 1; 85. 15; 脱溶机; 1; 70. 16; 混合油过滤机; 1; 75. 17; 离心机; 4; 85; 精制车间. 18; 循环水泵; 3; 90. 19; 冷冻机组; 1; 75. 20; 生物质蒸汽锅炉; 1; 85; 锅炉房. 7.2.3.2噪声预测模式 按照《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2009)规定和预测软件的要求，拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级(dB)。 采用《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测模式。 1、计算某个室内声源在靠近固护结构处产生的倍频带声压级： Lp1＝Lw＋10 log (Q4π⋅r2+4R) 式中： Lp1——某室内声源在靠近围炉结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——声源的倍频带声功率级，dB； Q——声源的指向性因子，无量纲； r——受声点与声源的距离，m； R——房间常数，用s/(1-) 表示，s房间表面积m2， 2、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6、计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： L(r)=Lw-20lg(r/r0)-△L 7.2.3.3噪声预测结果 根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见表7.2-17。 表7.2-17 项目各噪声源在厂界处预测结果 单位：dB(A) 厂界; 东侧厂界; 南面厂界; 西面厂界; 北面厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 45.92; 41.88; 43.68; 44.32. 背景值; 56.7; 47.0; 57.6; 48.2; 56.0; 46.1; 57.9; 47.9. 预测值; 57.05; 49.50; 57.71; 49.11; 56.25; 48.07; 58.09; 49.48. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 注：现状值为厂界噪声现状监测数据中的最大值，见本报告表3-8。 由表7.2-16可知，本项目运营期设备噪声经采取设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等降噪措施后，在厂界预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，说明项目生产噪声经采取有效控制措施后，对周边环境影响较小。 ### 7.2.4 固体废物的环境影响分析 1、固体废物产生种类和处置方式 根据工程分析，根据工程分析，项目产生固废主要为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。其中项目危险废物废白土；一般工业固废主要包括预处理车间清理出来的小石子、铁屑、油茶籽壳，浸出车间产生的茶粕，精炼工艺产生的皂角(油脚)，锅炉房产生的谷壳灰渣，污水处理设施产生的污泥，预处理车间布袋除尘器收集的除尘灰等。项目固体废物产生及去向情况见表7.2-17。 表7.2-17 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 固废 类别; 固废名称; 形态; 主要成分; 产生量 (t/a); 处置情况. 1; 危险废物; 废白土; 固体; 含油物质; 350; 交由有资质单位处理. 3; 一般工业固废; 预处理固废; 固体; 小石子、铁屑; 0.1; 环卫部门清运. 4; 预处理固废; 固体; 油茶籽壳; 7500; 作为饲料原料外售. 5; 浸出固废; 固体; 茶粕; 27780; 外售制造有机肥或饲料. 6; 精炼固废; 固体; 皂角(油脚); 850; 外售制造有机肥或饲料. 8; 锅炉灰; 固体; 灰渣; 770; 环卫部门清运. 10; 污水处理站污泥; 固体; 污泥; 5; 环卫部门清运. 11; 生活垃圾; 固体; 生活垃圾; 7.5; 环卫部门清运. 2、固体废物对环境的影响分析 (1)固体废物的收集、存储对环境的影响 项目设置1个面积为50m2的危废暂存间和1个100m2的一般固废暂存间，不同性质的固废做到分类收集、分区堆存，避免互相污染，造成环境二次污染。 (2)固体废物堆放、贮存场所的环境影响 项目危险废物的厂内贮存场所及规范包装应满足《危险废物贮存污染控制标准》CGB18597-2001)的相关要求；其他固废厂内贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)中第Ⅰ类场的相关要求。采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止废液泄漏而污染到土壤甚至地下水。 (3)固体废物运输过程散落、泄漏对环境的影响 本项目产生的固体废物在运输过程中严格管理，固体废物的外运处置由相应的协议单位负责运输环节；危险废物的外运交由有危废资质的单位负责。运输过程中安全管理和处置均由承运单位负责。避免运输中有洒落、泄漏，若处理不当，造成大气环境污染并危害到土壤甚至地下水。 (4)固体废物综合利用、处理、处置的环境影响 本项目一般工业固废作为废品出售给废品回收公司；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；危险废物交由有相应危废处置资质的单位进行处理处置，不自行利用，不交由无资质单位处理。 3、固体废物厂区暂存要求 (1)一般工业固废存放 本项目设置1个100m2一般固废暂存间，该固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、堆场场周边应设置导流渠。 ②为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，固废暂存间应构筑围堰等设施。 ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ④应定期检查维护防泄漏工程，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (2)危险废物存放 本项目设置1个50m2危废暂存间，该固废暂存间严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单要求进行设计建造，危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法》(1999年第5号令)执行，对本项目危险废物存放主要提出以下要求： ①必须将危险废物装入容器内；装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ②危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容(不相互反应)。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按B15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合GB8978的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 (3)生活垃圾 本项目设置1处2m2生活垃圾收集点，收集点放置4个1m3大垃圾桶，用于收集日常生活垃圾。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ## 7.3 环境风险分析 7.3.1风险调查 根据工程分析，本项目原辅材料、产品、公用材料中涉及风险物质主要为正己烷、氢氧化钠、磷酸。根据建设单位提供资料，项目风险物质调墨油的储存数量和分布情况见表7.3-1。 表7.3-1 项目风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险源; 风险物质; 最大储存量(t/a); 备注. 1; 原料仓库; 正己烷; 5.0; 食品级，作为浸出溶剂. 2; 原料仓库; 氢氧化钠; 5.0; 食品级，作为脱酸剤. 3; 原料仓库; 磷酸; 0.5; 食品级，作为脱碱剂. 7.3.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 根据表7.3-1中项目涉及风险物质数量及分布情况。对照《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)附录B，本项目使用的正己烷和磷酸属于该附录B中风险物质，其Q值确定情况见下表7.3-2。 表7.3-2 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质 Q值. 1; 正己烷; 110-54-3; 5.0; 10; 0.5. 2; 磷酸; 7664-38-2; 0.5; 10; 0.05. 项目 Q值Σ; 0.55. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.55＜1，判断项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.3.3评价等级 按照《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 项目环境风险评价工作等级划分见表7.3-3。 表7.3-3 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 7.3.4风险分析 1、压力容器 各生产车间均有压力容器，操作不当会引起爆炸等事故。 2、油库 植物油脂是可燃物质，闪点较高(大于1200C)，危险性为丙类，在高热和明火作用下会发生燃烧，遇强氧化剂(如氧气)也可能引起燃烧。因此油库有发生火灾的可能。引起火灾的原因主要是在检修期间违章动火、静电起火、杂散电流、自然起火和雷击起火等。 3、原辅材料：正已烷溶剂油。属低毒类、易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 如原料泄漏正已烷油挥发后，吸入者会出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡，对眼和上呼吸道有刺激性。 4、污水处理设施：本项目生产废水主要为高浓度的有机废水，如果项目污水处理站处理设施出现故障或泄漏的风险物质进入污水处理站对其水质造成冲击影响，将造成项目污水事故排放，事故废水将影响会同工业集中区污水处理厂的进出水水质，进而影响渠水河的水质。 7.3.5风险防治措施 1、压力容器和油库风险防治措施 (1) 各建筑物之间距离满足安全防火距要求。 (2) 建筑物室内楼梯、走道宽度，门开启方向、宽、高度均按防火规范设置，保证发生事故 时能安全疏通。 (3) 各种工艺管道按规范刷涂规定颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。 (4) 机械调和防护。凡属于压力容器类设备选用国家颁发有《压力容器生产许可证》的企业生产的产品，并进行定期检查审验，严防压力容器的爆炸事故，保证压力容器调和完好率。压力容器做到：保证安全阀、压力表灵敏、可靠；严禁超压、超负荷运行；严格执行操作规程和安全检测制度。 (5) 控制易燃易爆物质接近火源和自燃。成立专职消防机构，配备必要的消防设施设备。精炼车间、浸出车间和油库为防火生点区域，严禁烟火、同时配备手推式干粉灭火器及手动干粉灭火器，以保证安全生产。 (6) 保证消防设备完好、可靠。 (7) 厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 2、废水处理站事故性排放及防范措施分析 为防止项目废水处理站废水事故发生，本环评要求建设单位采取如下事故防范措施： (1) 切实改变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制定有关制度保证其良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水达标排放。 (2) 充实污水处理站的技术力量，加强设备的维修和运行管理，对废水处理装置的运行必须严格按照规定操作，杜绝事故排放造成对环境的影响； (3) 为尽可能避免事故性排放对会同工业集中区污水处理厂和渠水河水质造成影响，要求厂方建设污水配套事故贮存池，避免废水直排。项目应在污水站旁空地上建设一个容积为50m3事故应急池，能够满足厂区2天废水的暂存量要求，其容积设置合理可行。 (4) 如果出现厂区污水处理系统完全失效的情况，企业应停止生产，废水进事故贮存池储存，事故贮存池总容积不少于2天的废水量，这些废水逐步通过污水处理站处理。待解决好污水问题后再继续生产，不允许大量废水不受控制直接外排。 3、应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表7.3-4。 表7.3-4 项目事故应急预案编制内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.3.4环境风险分析结论 本项目在运营中辅材料、产品、公用材料中涉及风险物质主要为正己烷、氢氧化钠、磷酸，对照《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)附录B，本项目使用的原辅材料中仅有正己烷和磷酸属于突发环境事件风险物质，其Q值为0.55＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。经环境风险简单分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位通过加强正己烷、氢氧化钠、磷酸等危险化学品的使用管理，制订完善的应急预案体系，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。 本项目环境风险简单分析内容见下表7.3-5。 表7.3-5 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 会同县金色生物科技有限公司5万吨/年油茶籽加工项目. 建设地点; (湖南)省; (怀化)市; ( )区; (会同)县; (水坪溪林业产业园)园区. 地理坐标; 经度; 109°41′36.16″; 纬度; 26°51′51.80″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为正己烷和磷酸，存储在厂区溶剂仓库. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 1、大气环境风险分析：项目正己烷泄漏分解产生的正己烷有机废气，向四周扩散，使得项目周边大气环境中相应正己烷浓度升高。但由于本项目正己烷毒性较小且浓度较低，同时正己烷泄漏过程中产生的有害气体浓度会得到有效的扩散与稀释，对周围最近村庄环境空气质量只产生暂时性影响，但不会对人体健康造成损害。 2、地表水环境风险分析：项目正己烷和磷酸泄漏可能会流入厂外水体，造成项目周边水体污染。本项目厂区设置了环境风险事故水三级防控体系，防止事故情况下厂区内的事故废水进入厂外水体。因此发生正己烷和磷酸泄漏环境风险事故，含正己烷和磷酸废水一般会进入厂区事故池，不会进入厂外水体。 3、土壤和地下水污环境风险分析：本项目厂界内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生正己烷和磷酸泄漏时对厂界内的土壤和地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤和地下水造成严重污染。项目正己烷泄漏分解产生的正己烷有机废气总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降或降水对厂界外土壤和地下水造成污染的可能性很小。综上，在发生正己烷和磷酸泄漏时对厂区内外的土壤和地下水都不会造成明显的影响。. 风险防范措施要求; 加强项目危险化学品的使用管理，制订完善的应急预案体系。. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)： 1、本项目《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)附录B中的危险物质为正己烷和磷酸。 2、本项目主要风险类型为泄漏。. 7.4环境管理与监测计划 ### 7.4.1环境保护管理 ### 7.4.1.1环境管理机构设置 环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构，并设置1~2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。 根据本项目的实际情况，在建设施工阶段，建议项目施工单位设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构可由公司安环部负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。 ### 7.4.1.2环境管理机构的职责 1、组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。 2、组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。 3、提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。 4、参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。 5、项目建成后，每月对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。 ### 7.4.1.3环保制度 1、报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2、污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。 3、环保奖惩制度 各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。 ### 7.4.2营运期环境管理计划 ### 7.4.2.1管理要求和内容 1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2、对建设项目的公建设施给水管网、废气和污水处理设施等进行定期维护和检修，确保这些设施的正常运行及管网畅通。 3、生产固废的收集管理应由专人负责，分类收集；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。 ### 7.4.2.2例行环境监测计划 本项目生产区设置4个废气排气筒(3个生产车间排气筒，1个食堂油烟排气筒)、1个雨水排放口、1个污水排放口，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)相关要求，建设单位对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行定期监测。 本项目废气、废水及噪声监测计划分别见表7.4-1~表7.4-3。 表7.4-1 项目废气监测计划一览表 类别; 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织排放; 1; DA001锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NO2; 1次/季度; GB13271-2014. 无组织废物排放; 1; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; GB16297-1996. 2; 非甲烷总烃; 1次/季度; GB16297-1996. 3; 臭气浓度; 1次/季度; GB 14554-93. 表7.4-2 项目废水监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数(a); 手工监测频次(b); 手工测定方法(c). 1; DW001; 流量; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 瞬时采样 (3个瞬时样); 1次/半年; 流速仪法. 2; pH值; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 玻璃电极法. 3; COD; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 重铬酸钾法. 4; BOD5; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 稀释与接种法. 5; 氨氮; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 纳氏试剂分光光度法. 6; 悬浮物; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 重量法. 7; 动植物油; ☐自动 手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 红外分光光度法. a 指污染物采样方法，如“混合采样(3个、4个或5个混合)”“瞬时采样(3个、4个或5个瞬时样)”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. 表7.4-3 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 噪声; Leq(昼)、Leq(夜); 四周厂界外1m; 1次/季度. 排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存。 ### 7.4.2.3环保验收监测计划 项目环保“三同时”验收监测建议清单见表7.4-4。 表7.4-4 项目环保“三同时”验收监测建议清单 污染源; 环保设施名称; 监测因子; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物、SO2、NO2; GB13271-2014. 厂界无组织监控; 颗粒物、非甲烷总烃; GB16297-1996. 臭气浓度; GB 14554-93. 废水; 厂区污水总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; GB8978-1996. 噪声; 隔声、减振; 厂界噪声[Leq(A)]; GB12348-2008. ### 7.4.3排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发〔1999〕24号)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1、排气筒设置采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌；评价提出对现有污水总排口进行规范化整改建设。 2、雨水排放口管理。建设单位应在厂区雨水排放口处树立标志牌，设置取样口。 3、环境保护图形标志。在厂区的雨水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 ### 7.4.4环境风险管理 公司应建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、库区安全管理制度、装卸管理制度等，落实定期巡检和维护责任制度。明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构。 公司应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、居民区提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。 ### 7.4.5信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令部令第31号)第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。 1、基础信息：包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标排放情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3、防治污染设施的建设和运行情况； 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5、突发环境事件应急预案。 7.5总量控制指标 7.6.1总量控制原则 以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则： 1、主要污染物“双达标”； 2、实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量； 3、充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求； 4、项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。 7.5.2总量控制因子及指标 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合本项项目实际情况，确定本工程总量控制因子为：水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；大气污染物总量控制因子：SO2、NOx、VOC。 1、总量核算 根据项目工程分析，本项目运营后全厂污染物排放总量见下表7.5-1。 表7.5-1 项目全厂污染物总量控制指标 种类; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 预测排放量; 已取得总量; 需申请总量. 废气; SO2; 0.492; 0; 0.492; 0; 0.492. NOX; 1.475; 0; 1.475; 0; 1.475. VOCs; 0.308; 0; 0.308; 0; 0.308. 生活 污水; COD; 0.230; 0.192; 0.038; 0; ——. 氨氮; 0.023; 0.019; 0.004; 0; ——. 生产 废水; COD; 2.905; 2.719; 0.186; 0; 0.186. 氨氮; ——; ——; ——; ——; ——. 7.53总量平衡方案 根据达标排放的原则，本项目污染物排放总量控制指标以排入环境量来计(生活污水除外)。由表7.5-1可知，本项目投产运营后，全厂生产废水水污染物总量控制建议值为COD：0.186t/a、NH3-N：0t/a，全厂大气污染物总量控制建议值为SO2：0.492t/a、NOx：1.475t/a、VOC：0.308t/a。项目污染物总量由建设单位向环境保护管理部门申请，经审批同意后实施(目前VOCs暂未分配总量，本环评仅提出总量控制建议指标供以后执行参考)。 7.5 产业政策及规划符合性分析 7.5.1产业政策符合性分析 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的相关规定，本项目的产品和工艺符合轻工类第33项“菜籽油生产线：采用膨化、负压膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下(其中西部地区日处理油菜籽200吨以上，吨料溶剂消耗2公斤以下)；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤以下；棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线”，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的鼓励类项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 7.5.2规划符合性分析 本项目选址位于湖南省怀化市会同工业集中区水坪溪林业产业园内，项目所在地依据《会同县土地利用总体规划(2006-2020)》、《会同工业集中区规划》，项目用地性质为工业用地，因此本项目符合会同县土地利用规划要求。 会同工业集中区水坪溪林业产业园定位：以林业产品为主的集研发、加工、展销等功能于一体的省级林业生态产业园区。主要包括：(1)非木材林产品的培育与采集活动；(2)林业专业技术服务；(3)木材加工及木制产品制造；(4)以木、竹、藤、棕、苇为原料的产品加工制造；(5)以其他非木材林产品、农产品加工为原料的产品加工制造。本项目为农副产品加工项目，基本符合工业园产业定位。 7.6 选址合理性分析 本项目选址于会同工业集中区水坪溪林业产业园，建设场地条件、交通、环境保护和水、电、气等条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，且符合项目建设要求，故本项目选址合理。 7.7 平面布局合理性分析 根据工程总平面布置图，总体上来说本项目厂区平面布置按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。办公区、生产区，相互独立，自成体系，避免相互影响，厂区道路、水、电、消防规划合理，安全可靠；同时在厂区进行了合理绿化。但本项目锅炉房布置于厂区的北面，项目生活区布置在厂区南面，会同县的常年主导风向为东北面，本项目锅炉房运行过程中产生的锅炉烟气会对项目厂区生活区的职工人员产生一定的影响，同时锅炉房与项目浸出车间等含有易燃易爆气体的生产车间相对较近，因此本环评建议建设单位对厂区的平面布局进行适当的优化，将锅炉房的位置调换至项目厂区的东南面。 综上所述，本评价认为项目总图布置经过适当的布局优化后，厂区布置基本合理。 7.8“三线一单”符合性分析 1、生态红线 本项目建设地点位于会同工业集中区水坪溪林业产业园，项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，项目建设与国家生态红线区域保护规划是相符的。 2、环境质量底线 经预测分析，项目污染治理措施正常运行时，本项目的建设对周围环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状的要求，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。 4、环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。 综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 7.9环保投资估算 本项目总投资10000万元，其中环保投资259万元，约占总投资的2.59%。具体明细见表7.9-1。 表7.9-1 项目环保投资估算一览表 类别; 措施及设施名称; 数量; 投资 (万元); 预期目标. 废水; 30m3/d一体式含油污水处理设施; 1套; 120; 达标排放. 5m3三格化粪池; 1个; 5. 冷却水循环系统; 1套; 30; 满足循环使用要求. 废气; 预处理车间粉尘：洒水降尘; ——; ——; 达标排放. 浸出车间有机废气：加强设备密封; ——; ——. 生物质锅炉烟气：两级水膜除尘器+30m排气筒; 1套; 50. 污水处理站臭气：加盖密封、加强绿化; ——; 1. 食堂油烟：油烟净化器+烟道; 1套; 5. 固废; 100m2一般固废暂存间; 1间; 10; 满足环保要求. 50m3危险废物暂存间; 1间; 7. 1m2生活垃圾收集点 (包括放置4个1m3大垃圾桶); 1处; 1. 噪声; 设备减振、厂房隔音; ——; 5; 达标排放. 风险; 50m3事故池; 1个; 15. 其他; 绿化; ——; 10; 满足环保要求. 合计; 259; ——. 7.10 竣工环保验收 项目主要环保措施竣工验收内容见表7.10-1。 表7.10-1 环保竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施(设施数量、规模、处理能力); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废水; 生产废水; COD、BOD5、SS、动植物油; 30m3/d一体式含油污水处理设施; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 与项目同步完成. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 5m3三格化粪池. 冷却水; 热污染; 冷却水循环系统; 满足循环使用要求. 废气; 预处理车间; 颗粒物; 定期洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2有组织排放二级标准; 与项目同步完成. 浸出车间; 非甲烷总烃; 加强设备密封. 锅炉房烟囱; 颗粒物、SO2、NOx; “两级水膜除尘器+15m排气筒”净化设施1套; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉标准; 与项目同步完成. 污水处理站; NH3、H2S; 加盖密封、加强绿化; GB 14554-93; 与项目同步完成. 食堂; 油烟; “油烟净化器+烟道”净化设施1套; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001); 与项目同步完成. 噪声; 生产设备和环保设备噪声; 连续等效A声级; 隔声、减振、消声，合理厂区布置位置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 与项目同步完成. 固废; 1个200m2一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》; 全部合理处置，不产生二次污染; 与项目同步完成. 1个50m2危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》. 生活垃圾收集点1处共1m2，放置4个1m3大垃圾桶. 风险; 1个50m3事故池; 防止废水事故排放; 与项目同步完成. 注：根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，建设单位应在建设项目竣工后组织或委托有能力的技术机构对建设项目进行竣工环境保护验收，编制验收监测报告，提出验收意见。建设项目竣工环境保护验收合格，其主体工程方可投入生产或使用。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防止措施 | 预期治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 预处理车间 | 粉尘 | 定期洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 浸出车间 | 非甲烷总烃 | 加强设备密封 | 达标排放 |
|  | 生物质锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 两级水膜除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 加盖密封、加强绿化 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+烟道 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 5m3三格化粪池 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、动植物油 | 30m3/d一体式含油污水处理设施 | 达标排放 |
|  | 冷却水 | 热污染 | 冷却水循环系统 | 满足循环使用要求 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废UV灯管、废活性炭 | 有资质单位处理 | 无害化处理，不外排 |
|  | 一般工业固废 | 小石子、铁屑 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 油茶籽壳 | 作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 茶粕 | 外售制造有机肥或饲料 |  |
|  |  | 皂角(油脚) | 外售制造有机肥或饲料 |  |
|  |  | 废白土 | 外售生产肥皂粉 |  |
|  |  | 锅炉灰 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 污泥 | 环卫部门清运 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 隔声、减振、绿化 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生产过程中应采取合理、有效的废气、固废处理措施、降噪措施，确保污染物达标排放，对生态环境的影响较小。需加强绿化并要对绿化妥善管理，不仅能美化环境，同时对抑尘降噪及净化空气都有益处。通过以上措施，该项目生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

## 9.1 结论 ### 9.1.1项目概况 会同金色生物科技有限公司成立于2019年5月24日，是一家集茶油科研、开发、加工、销售于一体的农业产业化企业。为了调动广大会同县农户种植油茶的积极性，促进油茶产业的发展，培育和壮大地方经济支柱产业，建设单位投资10000万元在，在怀化市会同工业集中区水坪溪林业产业园建设一条年加工油茶籽50000吨的生产线。 本项目位于会同工业集中区水坪溪林业产业园，总用地面积为25996m2(合30亩)，总建筑面积为21048m2，年加工油茶籽50000吨。项目总投资10000万元，其中环保投资259万元，环保投资占总投资比例2.59%，项目预计2020年2月投产。 ### 9.1.2 区域环境质量结论 1、大气环境质量现状： 本项目评价基准年为2018年，根据《会同县2018年度环境质量公报》中发布2018年会同县空气质量监测数据，会同县2018年大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11ug/m3、12ug/m3、53ug/m3、33ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.10mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为85ug/m3。各大气基本污染物评价指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，项目所在区域为达标区。根据补充监测结果，评价区域内非甲烷总烃(NMHC)满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 2、地表水环境现状：根据《2019年会同县水质监测报告第九期》常规水质监测数据，渠水河连山桥头溪口断面能够达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准；渠水河会同长田青石桥断面能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准准，地表水环境质量良好。 3、声环境现状：项目所在地厂界声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，区域环境声环境质量良好。 ### 9.1.3 施工期环境影响分析 1、大气环境 项目施工期间对空气环境的污染主要来自施工扬尘、施工机械燃油废气以及运输车辆尾气。施工扬尘通过加强施工期管理和采取相应抑尘措施、施工机械燃油废气以及运输车辆尾气通过自然扩散、周边树木草坪吸收等能得到有效控制，施工期废气对周围环境的影响很小。 2、水环境 本项目不设置施工营地，依托外部设施，项目施工期废水来源主要为工程施工废水，主要污染物为SS和石油类，经沉淀隔油池处理后回用不外排，同时在施工过程中合理安排施工时段，加强施工管理，施工期废水对周围环境的影响很小。 3、声环境 项目施工期间的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及设备运输时车辆引起的交通噪声。由于噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着工作阶段的不同，其影响也不同。施工结束时，噪声也自行消失，对周围环境影响小。 4、固体废物 项目施工人员日常生活设施依托周边配套设施，不会产生生活垃圾，项目施工期固体废物主要为建筑垃圾。施工期的建筑垃圾委托环卫部门清运至垃圾填埋场，不对周边环境造成影响。 ### 9.1.4 营运期环境影响分析 1、大气环境 本项目排放的大气污染物经过治理后排放浓度均低于排放限值，在正常排放的情况下，污染物贡献值远小于相应的环境质量标准限值，污染物对环境空气敏感区及区域大气环境质量状况影响很小，项目建成运营后不降低区域大气环境功能级别。本项目需以厂界为边界设置50m的卫生防护距离。 2、水环境 本项目各生产废水收集后进入厂区一体式含油污水处理设施处理后，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，经厂区污水总排口排入会同工业集中区污水处理厂进一步处理；本项目生活污水由化粪池预处理，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，与生产废水一同经厂区污水总排口排入会同工业集中区污水处理厂进一步处理。会同工业集中区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入渠水。项目污水能够满足会同工业集中区污水处理厂接管标准，污水经处理后达标排放，对区域水环境影响较小，不会改变区域水环境功能现状。 3、声环境 由预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类要求。 4、固体废物 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ### 9.1.5总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 根据达标排放的原则，本项目污染物排放总量控制指标以排入环境量来计(生活污水除外)，通过核算，本项目投产运营后，全厂生产废水水污染物总量控制建议值为COD：0.186t/a、NH3-N：0t/a，全厂大气污染物总量控制建议值为SO2：0.492t/a、NOx：1.475t/a、VOC：0.308t/a。项目污染物总量由建设单位向环境保护管理部门申请，经审批同意后实施(目前VOCs暂未分配总量，本环评仅提出总量控制建议指标供以后执行参考)。 ### 9.1.6产业政策符合性 本项目属于农副产品加工项目，在国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中，属第一类鼓励类中“十九、轻工”第33项“油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线”建设项目，因此本项目符合国家产业政策。 ## 9.1.7选址合理性分析 本项目选址于会同工业集中区水坪溪林业产业园，建设场地条件、交通、环境保护和水、电、气等条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，且符合项目建设要求，故本项目选址合理。 ## 9.1.8平面布局合理性分析 项目总平面布局上有利于生产，整个布局合理、紧凑。办公区基本远离生产区，减少了办公区受到生产区噪声、废气的影响。因此项目总平面布置基本合理。 ## 9.1.9“三线一单”符合性分析 根据项目建设与“三线一单”符合性分析，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 ### 9.1.10环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策及相关规划，选址和平面布置合理，清洁生产水平较高，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在全面落实各项污染防范措施及“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 ## 9.2建议 1、建设单位应严格执行“三同时”环保要求，确保环保资金的落实和到位。 2、落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放要求。 3、加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。 4、建设单位加强环保宣传，提高职工环保意识，并与周边居民、单位密切联系，处理好和人民群众的关系，广泛听取意见和建议，并有效落实。