- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：沅江（会同段）流域支流综合治理一期工程

建设单位（盖章）：会同县经济建设投资有限公司

编制日期：           2025年6月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	22

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	46

四、生态环境影响分析	70

五、主要生态环境保护措施	89

六、生态环境保护措施监督检查清单	89

七、结论	106

附件：

附件1：委托书

附件2：可行性研究报告的批复

附件3：初步设计批复

附件4：监测报告

附件5：三区三线证明

附件6：渣土消纳协议书

附件7：会议纪要及签到表。

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：广坪河治理工程与会同县广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园关系图

附图3：会同河段生态修复平面布置图

附图4：会同河敏感目标图、监测点位图及施工平面布置图

附图5：若水溪敏感目标图、监测点位图及施工平面布置图

附图6：广坪河敏感目标图、监测点位图及施工平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沅江（会同段）流域支流综合治理一期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李东钊 | 联系方式 | 17774555375 |
| 建设地点 | 会同县堡子镇、坪村镇、团河镇、若水镇、广坪镇 |  |  |
| 地理坐标 | 会同河： 起点：109°42′10.531″,26°52′0.423″；终点109°49′33.006″,26°59′28.691″ 广坪河： 羊角坪至苏溪口村段起点：E109°31'17.606"，N26°47'03.901"； 终点：E109°35'00.484"，N26°47'31.570"； 广坪镇至河口段起点：E109°37'44.748"，N26°46'49.986" 终点：E109°38'28.068"，N26°49'48.947" 若水溪： 起点：109°58′28.718″,27°0′5.229″；终点：109°53′56.652″,26°48′12.388″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程--其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）--其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 会同河：29.62km 广坪河：20.87km 若水溪：33.02km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 38596.38 | 环保投资（万元） | 317 |
| 环保投资占比（%） | 0.82 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目涉及. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，建设内容主要为修建护岸与河道清障，不涉及水库项目，根据底泥监测结果，底泥不存在重金属污染，所以无需设置专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及穿越可溶岩地层隧道. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目广坪河治理分为怀化市会同县羊角坪至苏溪口村段，广坪镇至河口段。其中，羊角坪-苏溪口村治理段位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区上游，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区一级保护区2.9km，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区二级保护区2.2km，施工期地表水评价范围为21.27km（羊角坪-苏溪口村治理段及下游0.2km，广坪镇至河口治理段及下游0.2km），且影响范围不涉及广坪河饮用水源保护区。广坪镇至河口段位于渠水国家湿地公园上游，根据《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ 19—2022）》，本项目未穿越渠水湿地公园，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围，本项目距离渠水国家湿地公园1.2km，且影响范围不涉及渠水国家湿地公园。因此本项目不涉及环境敏感区。. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及. 因此，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 专项规划：会同县国土空间生态修复规划（2021-2035年） 规划单位：会同县自然资源局 规划名称：长江勘测规划设计研究院编制的《沅江流域综合规划》（2020年） 审查机关：水利部 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《沅江流域综合规划环境影响报告书》（2018年11月14日） 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于《沅江流域综合规划环境影响报告书》的审查意见（环审[2018]117 号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 为进一步深入贯彻落实习近平生态文明思想和省委省政府决策部署科学谋划怀化市国土空间生态修复活动，组织编制了《怀化市国土空间生态修复项规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。 规划范围为怀化市行政辖区内的全部国土空间，面积27572.84平方公里，涉及12个县(市、区)和1个管委会。规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标年至2025年，中期目标年至2030年，远期目标年至2035年。 规划指出怀化市生态空间生态问题主要是：森林生态系统不稳定、矿山开采造成的环境问题依然突出、河湖生态系统退化、水土流失综合治理任务重、灾害防御形势较为严峻。 本项目属于防洪除涝工程、河湖整治工程，治理河段位于会同县，属于渠水流域矿山生态修复重点区，工程实施后，将使会同河、广坪河、若水溪防洪标准提高到可防御10年一遇洪水标准。可有效改善河湖生态系统退化、水土流失综合治理任务重、灾害防御形势较为严峻等问题。其社会、经济、环境效益显著，符合规划要求。 《沅江流域综合规划》范围为沅江常德德山（沅江入西洞庭湖）以上区域，规划区域总面积为8.98万平方公里。到2030年，通过完善工程措施和非工程措施，达到进一步提高流域防洪减灾能力，基本实现水资源节约集约与高效利用，全面维系优良水生态环境，基本实现流域水利管理现代化，保障经济社会可持续发展的规划目标。规划主要任务包括防灾减灾、水资源综合利用、水资源与水生态环境保护、流域水利管理等方面。 会同县会同河、广坪河、若水溪流域内水土流失严重，导致河道淤塞严重，河床抬高严重影响河道行洪安全。本项目拟建护岸工程、河道清障工程及便民设施，将增强区域防洪标准和抵抗洪涝灾害的能力，改善生态环境，保护人民的生命财产安全，符合《沅江流域综合规划》关于“防灾减灾”的相关规划。 2、与规划环评符合性分析 根据2018年11月14日，中华人民共和国生态环境部印发了关于《沅江流域综合规划环境影响报告书》的审查意见（环审[2018]117号），本项目与其符合性分析详见下表： 表1-1 与《沅江流域综合规划环境影响报告书》的审查意见（环审[2018]117号）符合性分析 审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 严格保护生态空间，进一步优化《规划》布局和开发方案。明确并落实优先保护水域、重点保护水域、治理修复水域，以及陆域生态空间的保护与管控要求。鉴于沅江流域干、支流水电梯级开发强度过大，应明确将干流及一级支流源头区等列为禁止开发河段，不再规划建设拦河设施和工程，其他（一级支流以外）支流一律不再新建水电站，保护河湖连通性。对位于国家依法保护的自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区域的水利水电工程，已规划但尚未建设的建议取消……对涉及优先保护水域或陆域不可替代的防洪工程，应进一步论证必要性及其布局和规模的环境合理性，避免对优先保护水域或陆域造成不良环境影响。; 本次防洪除涝工程、河湖整治工程，未纳入到规划审查意见中建议取消的工程中，未纳入到规划涉及优先保护水域或陆域不可替代的防洪工程，因此项目与规划不冲突。; 符合. 严格控制流域开发强度，优化开发任务。将灌区节水作为流域新增取水的前提，合理设置灌溉发展目标，严格落实 “最严格水资源管理制度”干支流水资源开发利用应保障沅江入洞庭湖重要控制断面、重要环境敏感区代表性断面生态流量的时空分布要求，避免对流域重要湿地、鱼类三场一通道“ 等重要生境、沅江入洞庭湖段的生态环境产生不良影响。落实《水电发展“十三五”规划》中“开发程度较高的东、中部地区原则上不再开发中小水电“等要求，强化流域生态修复和保护，重点开展流域水电开发生态环境影响的系统性评估，评估完成前不再规划开发新的电站。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不属于水电站项目，不涉及鱼类三场一通道，不会对项目区域生态环境产生不良影响。; 符合. 加强流域生态保护和修复。从空间管控、总量控制和环境准入角度，制定整体性、系统性和可操作性的流域保护和修“复方案，对于涉及鱼类三场一通道”等环境敏感区、生态环境影响较大的水利水电工程，应根据流域水生生态保护目标及要求，明确提出泄放生态流量、限期提出生态修复要求和过鱼通道建设等措施，明确责任主体和时限要求，确保改善沅江干、支流水生生物重要生态通道的连通性，不断改善流域生态环境。沅江上游支流六洞河天柱县石洞镇以下河段、重安江、巴拉河下游、亮江、南哨河等仍存在流水生境；沅江上游清水江清新至三板溪段、中下游支流西水、白洋河等仍存在天然流水生境，建议将上述河段作为优先保护水域，予以重点保护，禁止开发活动。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及鱼类三场一通道。本项目广坪河治理中广坪镇至河口段位于渠水国家湿地公园上游，根据《环境影响评价技术导则生态影响（HJ 19—2022）》，本项目未穿越渠水湿地公园，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围，本项目距离渠水国家湿地公园1.2km，且影响范围不涉及渠水国家湿地公园，项目不涉及湿地公园等环境敏感区。本项目不会对项目区域生态环境产生不良影响，广坪河为渠水一级支流，沅江二级支流，不位于优先保护水域，本项目不属于开发活动; 符合. 强化流域水环境综合整治，切实改善流域水环境质量，保障饮用水安全。按照《长江经济带生态环境保护规划》等要求，对沅江重点入河污染物实行严格控制，对现状水质不达标的沅江（清水江）都匀小围寨下游过渡区、沅江〈清水江〉黔湘缓冲区、辰水江口铜仁保留区、辰水铜仁开发利用区、花垣河（松桃河）松桃开发利用区、花垣河花垣保靖保留区等功能区划河段，加强水环境综合治理。根据重要断面水环境质量目标，控制入河污染物，确保国家和地方考核断面水环境质量达标。; 本项目位于会同河、广坪河、若水溪，根据地表水环境现状，不属于现状水质不达标区域; 符合. 根据上表可知，本项目符合《沅江流域综合规划环境影响报告书》审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策相符性分析 本项目为河道综合治理类项目，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目属于鼓励类“（二）水利”“3、防洪提升工程”中的“江河堤防建设及河道治理工程”以及“江河湖库清淤疏浚工程”项目。 因此，本项目符合国家目前的相关产业政策。 - 二、项目与所在区域生态环境分区管控要求相符性分析 - 1、生态保护红线 - 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此本工程不涉及生态保护红线。 - 2、环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，地表水环境质量目标为《地表水水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准，声环境目标为《声环境质量标准》(GB3095-2008)的2类标准。 - 3、资源利用上线 - 本工程为防洪除涝工程、河湖整治工程，项目资源利用主要在施工期，消耗的水、电资源很少，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 - 4、环境准入负面清单 - 本项目涉及镇区包括：堡子镇、坪村镇、团河镇、若水镇、广坪镇，与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性见下表1-3。 表1-2 项目与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 单元编码; 单元分类; 涉及乡镇; 主体功能定位. ZH43122530001; 一般管控单元; 宝田侗族苗族乡/堡子镇/金竹镇/坪村镇; 宝田侗族苗族乡：农产品主产区；堡子镇、金竹镇：重点生态功能区；坪村镇：城市化地区. 管控维度; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1.1）严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 堡子镇/金竹镇： （1.2）重点开采金、石煤、钒、铅、锌、铁、磷、建筑用板岩等矿种，限制开采煤、锑、重晶石、砖瓦粘土，禁止开采矿种为铀。 （1.3）矿山中禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出；限制开采区内，原则上不新设采矿权，除经县政府批准的重点砂石土矿开发项目外；矿山应采用露天开采方式，不得采用地下、凹陷开采。 （1.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》建设绿色矿山，新设和改扩建矿山必须将绿色发展贯穿于矿山的规划、设计和生产建设始终。 宝田侗族苗族乡/金竹镇： （1.5）严格管控天然林和公益林的占用，不得占用林地保护利用规划确定的I级保护林地，涉及占用林地保护利用规划确定的Ⅱ级及以下林地应符合相关占用条件。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施，不涉及矿山开采，不占用天然林和公益林，不占用林地保护利用规划确定的I级保护林地。符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废水：推进农村生活污水治理，按要求开展农村生活污水处理设施定期监测，加强集中式农村生活污水处理设施运维管护，确保处理设施长期稳定达标、有效运行。 （2.2）废气：分类实施城市空气质量稳定达标管理，深化工业源污染治理与重点污染源脱硫脱硝，继续强化机动车污染防治。 （2.3）固废：推进城镇垃圾分类投放、收集、运输和处理系统建设。加强农村垃圾中转站建设，推进农村小型生活垃圾焚烧设施整改，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。 （2.4）加快畜禽养殖场、养殖小区标准化改造和污染防治设施建设与改造。推广以沼气、生物天然气、农用有机肥等为主的畜禽粪便利用技术，提高畜禽粪便无害化处理、资源化利用水平。 堡子镇/金竹镇： （2.5）实施区域内历史遗留矿山生态修复治理，加强地形重塑、土壤重构和改良，推进土地复垦，恢复矿区植被，改善矿区生态环境，防治水土流失。 （2.6）强化矿山废水、废石、废渣综合利用，坚持“三废”达标排放，鼓励采用先进的设备、工艺，实行清洁生产，实现矿山废弃物的减量化、再利用化和资源化。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农村生活垃圾、农村生物污水等治理和管控、不涉及防治畜禽、养殖污染，不涉及矿山修复。符合要求。. 环境风险防控; （3.1）以耕地土壤环境保护为重点，严控新增土壤污染，实施农用地和建设用地土壤环境分级和分类管理，推进受污染土壤的治理与修复，定期开展土壤环境质量检测，逐步解决土壤污染历史遗留问题。 （3.2）严格控制建设占用耕地，严格建设项目选址把关，确保新增建设用地占用耕地规模不突破上级下达指标；严格执行“以补定占、先补后占”，引导建设不占或少占耕地。严禁违规占用耕地从事非农建设，强化农业设施用地监管，构建常态化监管机制。 （3.3）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，制定风险隐患问题整改措施，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.4）依据《会同县突发环境事件应急预案》做好相关风险防控措施。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农用地和建设用地，不占有耕地，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。符合要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，会同县用水总量控制在1.17亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 （4.3）土地资源： 宝田侗族苗族乡：耕地保有量1.04万亩，永久基本农田保护面积0.98万亩； 堡子镇：耕地保有量1.63万亩，永久基本农田保护面积1.5万亩，城镇开发边界规模52.27公顷，矿产能源发展区20.06公顷； 金竹镇：耕地保有量2.00万亩，永久基本农田保护面积1.86万亩，城镇开发边界规模38.91公顷，矿产能源发展区1577.04公顷； 坪村镇：耕地保有量1.94万亩，永久基本农田保护面积1.69万亩，城镇开发边界规模60.77公顷，矿产能源发展区26.28公顷。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，为非污染类项目，运营期基本无污染产生，不消耗能源，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，不占用额外土地资源，符合要求。. 表1-3 项目与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 单元编码; 单元分类; 涉及乡镇; 主体功能定位. ZH43122510003; 优先保护单元; 连山乡/林城镇/沙溪乡/团河镇; 连山乡/林城镇：城市化地区;沙溪乡/团河镇：重点生态功能区. 管控维度; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 林城镇/团河镇： （1.2）重点开采金、石煤、钒、铅、锌、铁、磷、建筑用板岩等矿种，限制开采煤、锑、重晶石、砖瓦粘土，禁止开采矿种为铀。 （1.3）矿山中禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出；限制开采区内，原则上不新设采矿权，除经县政府批准的重点砂石土矿开发项目外；矿山应采用露天开采方式，不得采用地下、凹陷开采。 （1.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》建设绿色矿山，新设和改扩建矿山必须将绿色发展贯穿于矿山的规划、设计和生产建设始终。 林城镇： （1.5）严格管控天然林和公益林的占用，不得占用林地保护利用规划确定的I级保护林地，涉及占用林地保护利用规划确定的Ⅱ级及以下林地应符合相关占用条件。 连山乡/林城镇： （1.6）禁止养殖区内禁止投肥投饵养殖活动；限制养殖区内禁止投肥养殖，禁止投喂冰鲜鱼类养殖，限制投饵养殖。 （1.7）与岸线功能区管理要求不符的已有开发利用项目或设施，不得在现有规模上进行改建、扩建；严重影响防洪、水质及水利设施安全的，应逐步进行清退或搬迁。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施，不涉及矿山开采，不占用天然林和公益林，不占用林地保护利用规划确定的I级保护林地。符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）废水：推进农村生活污水治理，按要求开展农村生活污水处理设施定期监测，加强集中式农村生活污水处理设施运维管护，确保处理设施长期稳定达标、有效运行。 连山乡/林城镇： （2.1.2）禁止养殖区内加强污染治理，严禁工业废水、生活污水、畜禽粪便直接排放入河库；限制养殖区内水产养殖，养殖尾水应按当地水功能区划环境保护的水质目标达标排放。 （2.2）固废：加强农村垃圾中转站建设，推进农村小型生活垃圾焚烧设施整改，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。 （2.3）加快畜禽养殖场、养殖小区标准化改造和污染防治设施建设与改造。推广以沼气、生物天然气、农用有机肥等为主的畜禽粪便利用技术，提高畜禽粪便无害化处理、资源化利用水平。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农村生活垃圾、农村生物污水等治理和管控、不涉及防治畜禽、养殖污染，不涉及矿山修复。符合要求。. 环境风险防控; （3.1）以耕地土壤环境保护为重点，严控新增土壤污染，实施农用地和建设用地土壤环境分级和分类管理，推进受污染土壤的治理与修复，定期开展土壤环境质量检测，逐步解决土壤污染历史遗留问题。 （3.2）严格控制建设占用耕地，严格建设项目选址把关，确保新增建设用地占用耕地规模不突破上级下达指标；严格执行“以补定占、先补后占”，引导建设不占或少占耕地。严禁违规占用耕地从事非农建设，强化农业设施用地监管，构建常态化监管机制。 （3.3）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，制定风险隐患问题整改措施，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.4）依据《会同县突发环境事件应急预案》做好相关风险防控措施。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农用地和建设用地，不占有耕地，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。符合要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，会同县用水总量控制在1.17亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 （4.3）土地资源： 连山乡：耕地保有量1.77万亩，永久基本农田保护面积1.63万亩，城镇开发边界规模140.53公顷，矿产能源发展区6.43公顷； 林城镇：耕地保有量4.54万亩，永久基本农田保护面积3.87万亩，城镇开发边界规模934.79公顷，矿产能源发展区105.2公顷。 沙溪乡：耕地保有量1.53万亩，永久基本农田保护面积1.43万亩，矿产能源发展区11.33公顷； 团河镇：耕地保有量1.32万亩，永久基本农田保护面积1.07万亩，城镇开发边界规模42.05公顷，矿产能源发展区21.02公顷。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，为非污染类项目，运营期基本无污染产生，不消耗能源，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，不占用额外土地资源，符合要求。. 表1-4 项目与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 单元编码; 单元分类; 涉及乡镇; 主体功能定位. ZH43122510002; 优先保护单元; 高椅乡/金子岩侗族苗族乡/若水镇; 高椅乡、金子岩侗族苗族乡：农业、养殖、旅游、竹木产业； 若水镇：农业、养殖、生态旅游、农副产品加工、采矿. 管控维度; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1.1）严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 若水镇： （1.2）重点开采金、石煤、钒、铅、锌、铁、磷、建筑用板岩等矿种，限制开采煤、锑、重晶石、砖瓦粘土，禁止开采矿种为铀。 （1.3）矿山中禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出；限制开采区内，原则上不新设采矿权，除经县政府批准的重点砂石土矿开发项目外；矿山应采用露天开采方式，不得采用地下、凹陷开采。 （1.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》建设绿色矿山，新设和改扩建矿山必须将绿色发展贯穿于矿山的规划、设计和生产建设始终。 金子岩侗族苗族乡： （1.5）严格管控天然林和公益林的占用，不得占用林地保护利用规划确定的I级保护林地，涉及占用林地保护利用规划确定的Ⅱ级及以下林地应符合相关占用条件。 高椅乡/金子岩侗族苗族乡/若水镇： （1.6）禁止养殖区内禁止投肥投饵养殖活动；限制养殖区内禁止投肥养殖，禁止投喂冰鲜鱼类养殖，限制投饵养殖。 （1.7）城乡建设和发展不得占用河道滩地，不得将滩地、堤防及护堤地作为基本农田或者占补平衡用地。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施，不涉及矿山开采，不占用天然林和公益林，不占用林地保护利用规划确定的I级保护林地。符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废水：推进农村生活污水治理，按要求开展农村生活污水处理设施定期监测，加强集中式农村生活污水处理设施运维管护，确保处理设施长期稳定达标、有效运行。 （2.2）固废：加强农村垃圾中转站建设，推进农村小型生活垃圾焚烧设施整改，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农村生活垃圾、农村生物污水等治理和管控、不涉及防治畜禽、养殖污染，不涉及矿山修复。符合要求。. 环境风险防控; （3.1）以耕地土壤环境保护为重点，严控新增土壤污染，实施农用地和建设用地土壤环境分级和分类管理，推进受污染土壤的治理与修复，定期开展土壤环境质量检测，逐步解决土壤污染历史遗留问题。 （3.2）严格控制建设占用耕地，严格建设项目选址把关，确保新增建设用地占用耕地规模不突破上级下达指标；严格执行“以补定占、先补后占”，引导建设不占或少占耕地。严禁违规占用耕地从事非农建设，强化农业设施用地监管，构建常态化监管机制。 （3.3）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，制定风险隐患问题整改措施，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.4）依据《会同县突发环境事件应急预案》做好相关风险防控措施。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农用地和建设用地，不占有耕地，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。符合要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，会同县用水总量控制在1.17亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 （4.3）土地资源： 高椅乡：耕地保有量1.30万亩，永久基本农田保护面积1.24万亩； 金子岩侗族苗族乡：耕地保有量3.18万亩，永久基本农田保护面积3.00万亩，城镇开发边界规模1.25公顷，矿产能源发展区15.84公顷； 若水镇：耕地保有量2.31万亩，永久基本农田保护面积2.11万亩，城镇开发边界规模17.69公顷，矿产能源发展区190.07公顷。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，为非污染类项目，运营期基本无污染产生，不消耗能源，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，不占用额外土地资源，符合要求。. 表1-5 项目与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 单元编码; 单元分类; 涉及乡镇; 主体功能定位. ZH43122510001; 优先保护单元; 地灵乡/广坪镇/炮团侗族苗族乡/青朗侗族苗族乡; 重点生态功能区. 管控维度; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1.1）严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 广坪镇/炮团侗族苗族乡： （1.2）重点开采金、石煤、钒、铅、锌、铁、磷、建筑用板岩等矿种，限制开采煤、锑、重晶石、砖瓦粘土，禁止开采矿种为铀。 （1.3）矿山中禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出；限制开采区内，原则上不新设采矿权，除经县政府批准的重点砂石土矿开发项目外；矿山应采用露天开采方式，不得采用地下、凹陷开采。 （1.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》建设绿色矿山，新设和改扩建矿山必须将绿色发展贯穿于矿山的规划、设计和生产建设始终。 广坪镇： （1.5）严格管控天然林和公益林的占用，不得占用林地保护利用规划确定的I级保护林地，涉及占用林地保护利用规划确定的Ⅱ级及以下林地应符合相关占用条件。 广坪镇/青朗侗族苗族乡： （1.6）禁止养殖区内禁止投肥投饵养殖活动；限制养殖区内禁止投肥养殖，禁止投喂冰鲜鱼类养殖，限制投饵养殖。 （1.7）与岸线功能区管理要求不符的已有开发利用项目或设施，不得在现有规模上进行改建、扩建；严重影响防洪、水质及水利设施安全的，应逐步进行清退或搬迁。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施，不涉及矿山开采，不占用天然林和公益林，不占用林地保护利用规划确定的I级保护林地。符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）推进农村生活污水治理，按要求开展农村生活污水处理设施定期监测，加强集中式农村生活污水处理设施运维管护，确保处理设施长期稳定达标、有效运行。 广坪镇/青朗侗族苗族乡： （2.1.2）禁止养殖区内加强污染治理，严禁工业废水、生活污水、畜禽粪便直接排放入河库；限制养殖区内水产养殖，养殖尾水应按当地水功能区划环境保护的水质目标达标排放。 （2.2）固废：加强农村垃圾中转站建设，推进农村小型生活垃圾焚烧设施整改，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。 广坪镇/青朗侗族苗族乡： （2.3）加快畜禽养殖场、养殖小区标准化改造和污染防治设施建设与改造。推广以沼气、生物天然气、农用有机肥等为主的畜禽粪便利用技术，提高畜禽粪便无害化处理、资源化利用水平。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农村生活垃圾、农村生物污水等治理和管控、不涉及防治畜禽、养殖污染，不涉及矿山修复。符合要求。. 环境风险防控; （3.1）以耕地土壤环境保护为重点，严控新增土壤污染，实施农用地和建设用地土壤环境分级和分类管理，推进受污染土壤的治理与修复，定期开展土壤环境质量检测，逐步解决土壤污染历史遗留问题。 （3.2）严格控制建设占用耕地，严格建设项目选址把关，确保新增建设用地占用耕地规模不突破上级下达指标；严格执行“以补定占、先补后占”，引导建设不占或少占耕地。严禁违规占用耕地从事非农建设，强化农业设施用地监管，构建常态化监管机制。 （3.3）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，制定风险隐患问题整改措施，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.4）依据《会同县突发环境事件应急预案》做好相关风险防控措施。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，不涉及农用地和建设用地，不占有耕地，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。符合要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，会同县用水总量控制在1.17亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 （4.3）土地资源： 地灵乡：耕地保有量1.40万亩，永久基本农田保护面积1.36万亩； 广坪镇：耕地保有量2.3万亩，永久基本农田保护面积2.18万亩，城镇开发边界规模30.89公顷，矿产能源发展区27.43公顷； 炮团侗族苗族乡：耕地保有量1.00万亩，永久基本农田保护面积0.94万亩，矿产能源发展区101.31公顷； 青朗侗族苗族乡：耕地保有量1.87万亩，永久基本农田保护面积1.73万亩，矿产能源发展区23.38公顷。; 本项目属于为防洪除涝工程、河湖整治工程，为非污染类项目，运营期基本无污染产生，不消耗能源，项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，不占用额外土地资源，符合要求。. - 根据上表可知，本项目符合《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》要求。 - 三、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 - 根据国家长江办印发的《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和相关法律法规，结合湖南省实际，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室制定《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，按照项目所属长江经济带区域位置因素，结合项目实际建设内容相关情况与实施细则中有关条款要求符合情况分析见下表： 表1-6 目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 要求内容; 相符性分析. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 本项目为河道治理项目，项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法 建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线，未产生填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的 行为. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021 年版)》有关要求执行。; 本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. - 根据上表分析内容可知，本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止建设项目类型。 - 四、与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 - 本项目环评严格按照水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）要求进行编制，与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分 析情况见下表。 - 表 1-7 本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 - 序号; - 相关要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 1; - 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; - 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要 - 求。本工程涉及疏浚清淤、岸坡护砌，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; - 符合. - 2; - 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; - 本工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; - 符合. - 3; - 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; - 本工程为防洪除涝工程、河湖整治工程，项目建设有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康，不会对河流水质产生不利影响，不会对地下水水位造成不利影响，不会出现区域土壤盐渍化。; - 符合. - 4; - 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; - 本工程不涉及鱼类等水生生物洄游通道及“三场”等重要生境，工程涉及区域物种均为当地普遍动植物资源，无珍稀濒危物种。工程施工期虽然对区域生物资源量产生一定影响，但是工程施工结束后对临时占地进行植被恢复、工程管理区等区域进行绿化措施，整体而言，对动植物资源量影响较小。; - 符合. - 5; - 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; - 本工程不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响，也不会对珍稀濒危保护动植物造成不利影响。; - 符合. - 6; - 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; - 本项目施工组织方案具有环境合理性。项目施工场地、材料运输及进出的道路应采取洒水抑尘措施；施工材料应采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；运输车辆进 - 出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响；砼施工废水由初级处理池处理后回用；车辆冲洗和机械冲洗产生的含油废水经油水分离池处理后回用；生活污水租用当地民房，污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放，本工程不另设生活污水处理设施；建筑垃圾中的废钢筋可回收再利用，碎石块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，可以在施工附企的建设中综合利用，其余建筑垃圾运、沉淀池泥沙及清障疏浚挖的底泥经收集后运至专门的垃圾转运站；生活垃圾定期收集及托运处理; - 符合. - 7; - 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施; - 本工程为防洪除涝工程、河湖整治工程，经调查，本工程永久占地及临时占地范围内，不涉及民用房屋及其他附属设施的拆迁安置。本工程无移民安置区，无需进行移民安置区环境 - 保护; - 符合. - 8; - 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; - 根据本次评价监测结果分析，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本工程区域河段不涉及外来物种入侵危险、富营养化风险较低; - 符合. - 9; - 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; - 本项目为新建项目，不属于改、扩建项目。; - 符合. - 10; - 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; - 本次评价环境管理与监测计划章节提出施工期中“地表水、大气、声”环境监测计划要求，监测点位、检测因子及频次，详见“5-2 项目施工期环境监测计划一览表”内容。; - 符合. - 11; - 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; - 本次评价第五章节“生态保护措施”，提出了施工期间防治措施及施工后恢复措施。“表5-3 本项目环保投资一览表”明确了环保投资估算。; - 符合. - 根据上表分析，本次评价符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2 号）文件相关要求。 - 五、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》 - 根据《怀化市“十四五”生态环境保护规划》可知： - 第三章加快高质量低碳发展推动经济社会绿色转型第四节严格生态环境准入管控的要求： - 落实湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。加强“三线一单”与市域国土空间规划等的衔接，将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为全市资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设、重大项目选址等重要依据，制定的具体管控单元的生态环境管控要求作为推动产业准入清单在具体区域、产业园区和单元落地的支撑和细化。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法 等数据系统共享和动态更新，为生态环境管理、监测、执法和环评审批提供科学参考和技术支撑。 - 第三章加快高质量低碳发展推动经济社会绿色转型第四节严格生 态环境准入管控的要求： - 加强源头把控，严格建设项目环境影响评价审批，严格环境准入。 - 新建、改建、扩建项目必须符合国家和省、市产业政策、生态保护、总 量控制和达标排放要求，综合考虑经济发展和环境承载能力，对不符合 相关规划、产业政策、环境功能区划、总量控制和达标排放要求的建设 项目坚决不予审批。 - 根据《怀化市水利“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》可知： - 水利基础设施重点建设工程：防洪安全保障工程。加快推进沅水干流及其主要支流重要河段治理工程,继续实施一批 200--3000 平方公里中小河流治理项目、重点山洪沟防洪治理项目,加快推进金厂坪、两江口、杉木塘、红岩、三角岩等 9 座大中型水库(水闸)和372座小型水库除险加固工程,开展易涝地区排涝设施建设,重点推进市本级及13个县市区城市防洪排涝工程。 - 本项目属于河道治理工程，属于水利基础设施重点建设工程，不属于“两高”企业，施工期采用能源主要为电源，不使用煤等高污染燃料。 - 目前该项目并已纳入怀化市级“十四五”水安全保障规划。项目选址符合“三线一单”管控要求，因此本项目符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》和《怀化市水利“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》的相关要求。 - 六、与《怀化市水利“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析 根据《怀化市水利“十四五”规划和2035年远景目标纲要》： 水利基础设施重点建设工程：防洪安全保障工程。加快推进沅水干流及其主要支流重要河段治理工程，继续实施一批200--3000平方公里中小河流治理项目、重点山洪沟防洪治理项目，加快推进金厂坪、两江口、杉木塘、红岩、三角岩等9座大中型水库（水闸）和372座小型水库除险加固工程，开展易涝地区排涝设施建设，重点推进市本级及13个县市区城市防洪排涝工程。 本项目属于防洪除涝工程、河湖整治工程，属于水利基础设施重点建设工程，不属于“两高”企业，施工期采用能源主要为电源，不使用煤等高污染燃料。项目选址符合生态分区管控要求，因此本项目符合《怀化市水利“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的相关要求。 - 七、会同县“十四五”生态环境保护规划符合性分析 根据“会同县重点流域水生态环境保护“十四五”规划项目清单”可知，本项目属于“会同县农村水系综合整治工程”，因此符合会同县“十四五”生态环境保护规划。 - 八、“三区三线”符合性分析 - 本项目与“三区三线”管控要求符合性分析详情见下表。 表 1-8 项目与“三区三线”管控要求符合性分析一览表 - 管控对象; - 说明; - 项目情况; - 相符性. - 三区; 生态 空间; - 具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间; - 项目不涉及永久基本农田和生态保护红线; - 符合. 城镇 空间; 以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间，主要承担城镇建设和 发展城镇经济等功能的地域. 农业 空间; 以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间. - 三线; 生态保护红线; 在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域. 城镇开 发边界; 一定时期可以进行城镇开发和集中建设的地域空间边界，是一条城镇空间管控的政策线. 永久基本农田保护线; 经国务院有关主管部门或县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地. - 上表所述，本项目符合“三区三线”管控要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于会同县堡子镇、坪村镇、团河镇、若水镇、广坪镇。地理位置为： 会同河： 起点：E109°42′10.531″,N26°52′0.423″；终点E109°49′33.006″,N26°59′28.691″ 广坪河： 羊角坪至苏溪口村段起点：E109°31'17.606"，N26°47'03.901"；终点：E109°35'00.484"，N26°47'31.570"； 广坪镇至河口段起点：E109°37'44.748"，N26°46'49.986" 终点：E109°38'28.068"，N26°49'48.947" 若水溪： 起点：E109°58′28.718″,N27°0′5.229″；终点：E109°53′56.652″,N26°48′12.388″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 1、前期工作 会同县经济建设投资有限公司前期对广坪河、会同河、若水溪流域进行现场勘测，发现广坪河、会同河、若水溪河道两岸基本未设防，出现了沿线岸坡坡脚皆已形成陡坎，且局部岸坡已出现连续塌岸现象，因此委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司根据广坪河、会同河、若水溪实际情况编写了《沅江（会同段）流域支流综合治理一期工程初步设计报告》，已完成实施方案及落实资金计划。 2、项目建设必要性 近些年来，会同县城市化水平不断提高，加之整个流域基础设施差，沿河污（废）水未截流处理就进入水体，沿岸固体废弃物未集中清运，致使大量的生活垃圾、工业废渣进入河道，恶化了河道水环境，影响了城镇居民的身体健康，产生了社会矛盾。为了沿河流域人民群众提供良好的人居环境，改善人民的生存和居住条件，减少社会矛盾，对会同河、广坪河、若水溪等3条河流进行整治是必须的。同时，会同县区域经济的提升，对开展乡村振兴事业十分重要，流域周围的生态环境和流域水环境是构成城镇景观系统的重要组成部分，进行河流清障疏浚、恢复流域生态环境并进行生态防护是实现会同县境内流域生态保护所必要的。通过河道清障疏浚和流域综合治理，改善城镇环境，有利于流域地方经济发展，对提升会同县区域经济和城镇形象都具有重要意义。 本项目主要是疏浚清淤、岸坡护砌等，属于防洪除涝工程、河湖整治工程项目。根据《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号）、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，按第1号修改单修订）及《2017 年国民经济行业分类注释》（按第1号修改单修订），本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。 本项目为防洪除涝工程，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，本项目属于Ⅴ等工程，为小型工程。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版），本项目除防洪排涝工程外还涉及河道清淤项目，属名录“五十一、水利”中“127防洪除涝工程”中的其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站）和名录“五十一、水利128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他”，需编制环境影响评价报告表。 受会同县经济建设投资有限公司委托，湖南万泓技术服务有限公司承担本工程的环境影响评价工作。我公司对本工程进行了实地踏勘和调查，收集了自然环境等相关资料，结合本项目的实际情况，根据相关技术规范、技术导则要求，制定了相关环境保护措施，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 二、建设内容 1、工程任务 本工程建设任务为以河道清障疏浚为主，兼有修复水体、美化环境等综合任务，通过河道清障疏浚、陈旧垃圾清运，改善会同县境内流域水环境和生态环境，降低河床，畅通河道，使河道的行洪排涝能力得到了一定的提高。同时结合截污工程，对全流域实施污水处理系统的建设等其他综合治理措施后，流域水环境得到明显改善。 2、工程等级及建筑物级别 会同河县城段（包括若水溪团河集镇段）防洪标准采用20年一遇，3条河流农村段防洪标准采用10年一遇。会同河堤防工程级别为4级，其永久建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。广坪河、若水溪堤防工程级别为5级，其永久建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。 3、本项目主要建设内容 根据《会同县住房和城乡建设局关于沅江(会同段)流域支流综合治理一期工程初步设计的批复》，本次评价包括以下内容： 本项目拟对沅江流域会同县境内会同河、广坪河、若水溪等3条中小河流进行清障疏浚，共治理河流长度83.51km，其中：会同河29.62km，广坪河20.87km，若水溪33.02km。采用浆砌石挡墙护岸10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。 具体建设情况如下： - （1）河道清障疏浚： - 总清淤量为4280389.3m3； - ①会同河清障疏浚长29.62km，清淤总量为1083296.2m3，其中，污泥量193973.3m3，砂石量889322.9m3。 - ②广坪河清障疏浚长20.87km，清总量为2371081.8m3，其中，污泥量433213.5m3，砂石量1937868.3m3。 - ③若水溪清障疏浚长33.02km，清总量为826011.3m3，其中，污泥量126085.4m3，砂石量699925.9m3。 （2）护岸工程 采用浆砌石挡墙护岸10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。 - 水环境保护：流域垃圾整治48000.00m2，清运弃渣16500.00m3，排水口截污改造87个，截水沟改造17.82km，完善水环境监控体系。 （4）生态修复：岸线生态修复12km，对332公顷的湿地进行植物群落恢复及栖息地生境营造，增加生物多样性，防止水土流失。 现场踏勘发现，部分治理河道范围内存在当地村民自行修建的护坡等，但较为分散凌乱且工程不达标，本次治理工程实施后，将会解决有效改善河道生态环境。 表2-1 项目主要工程内容组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程规模. 主体工程; 河道清障 工程; 河道清障疏浚总长度为83.51km，清淤总量为4280389.3m3，其中：会同河29.62km，清淤量为1083296.2m3，广坪河20.87km，清淤量为2371081.8m3，若水溪33.02km，清淤量为826011.3m3。. 护岸工程; 采用浆砌石挡墙护岸10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。采用M7.5浆砌石挡墙，挡墙顶宽0.6~1.0m，面坡及背坡斜率为1：0.25/1:0.5，基础埋深不小于1m。挡墙每隔1.5m设排水管，为φ50PVC管，为防止排水管堵塞，在排水管进口处设置导渗包，导渗包采用砂卵石等透水性材料。为防止积水渗入基础，在导渗包下部夯填300mm厚粘土隔水层。. 水环境保护; 流域垃圾整治48000.00m2，清运弃渣16500.00m3；排水口截污改造87个，对现有截水沟改建，长度17.82km。. 生态修复; 岸线生态修复12km，对332公顷的湿地进行植物群落恢复及栖息地生境营造，增加生物多样性，防止水土流失。. 辅助工程; 施工导流工程; 施工导流采用围堰分期导流，先沿河道中央设一道纵向围堰，每隔500m设一道横向围堰封死半边河道，利用纵向围堰左右岸分段分时施工。围堰为过水围堰，围堰均高1.50m；围堰采用土石填筑，围堰内外边坡坡比均设计为1:1.5，迎水侧坡面及背面设置土工防渗膜覆盖。围堰形成后，基坑配备离心水泵进行初期排水和经常性排水。. 施工交通工程; 工程区已建有纵横交错的乡村公路网，均可通汽车，可满足运输要求。. 施工营地; 生活区租用周边民房。. 清障工程淤泥临时暂存场所; 项目施工过程中开挖的土方临时堆放于临时堆土场，用于自身治理段中围堰填筑和自身回填。本项目每条河沿河道线设置临时堆土场，会同河设置6处，广坪河设置4处，若水溪设置7处，共计17处，总面积约17000m2。. 其他临时工程; 1）料场的选择与开采：工程所用砂砾石料可就近开采，主要产地为几处清障疏浚区；块石料靠外购，主要产地为会同县坪村镇大洪村采石场； 2）施工场地和堆料场：配套建设材料堆场、机修间、水泥仓库、设备停放场、木材加工间、仓库等。临建设施占地计25000m2。 3）弃渣场：弃渣场在林城镇岩头包茂高速出口附近，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，平均运距约2-20km。 4）混凝土：护岸工程砼线长而且分散。本项目将从施工点附近商品混凝土搅拌站购买商品混凝土，用商砼车运到现场。. 公用工程; 供水; 现场施工用水可从附近河道抽取，在治理河段护岸施工场地设一个简便水箱。生活用水可从附近村组自来水引取。. 排水; 砼施工废水：初级处理池处理后回用于洒水抑尘；基坑排水经过导流沟至沉淀池沉淀处理达标后选用小型水泵进行初期排水，经常性排水利用初期排水设备；车辆冲洗和机械冲洗产生的含油废水：经油水分离池处理后回用于洒水抑尘；清障淤泥产生的渗滤水：经收集后排入三级沉淀水池，回用于施工或周边绿化灌溉；施工人员生活租用当地民房，污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放，本工程不另设生活污水处理设施。. 供电; 采用城区电网供电。. 环保工程; 施工期; 废水; 砼施工废水：初级处理池处理后回用于洒水抑尘；基坑排水经过导流沟至沉淀池沉淀处理达标后选用小型水泵进行初期排水，经常性排水利用初期排水设备；车辆冲洗和机械冲洗产生的含油废水：经油水分离池处理后回用于洒水抑尘；清障淤泥产生的渗滤水：经收集后排入三级沉淀水池，回用于施工或周边绿化灌溉； 施工人员生活租用当地民房，污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放，本工程不另设生活污水处理设施。. 废气; 施工扬尘、机械设备废气（车辆行驶尾气和施工机械尾气）以及河道清障产生的淤泥恶臭。采用人工清扫和洒水的方法对扬尘进行控制，机械设备及淤泥恶臭依靠自然消散。. 噪声; 强化工程管理办法，控制高噪声设备运行时间，避开居民的休息时间特别是控制夜间施工时间；对于噪声大于90dB的机械设备，应有隔声装置。对于汽车运输产生的交通噪声，主要是控制超载、限速和限制喇叭鸣放。. 固废; （1）清障底泥：项目堤防、护岸工程土方开挖工程量中清障淤泥进行晾晒以及通过压滤机处理后（利用施工区附近的临时堆土场作为淤泥的晾晒场地）通过采用密罐运输车运输到弃渣场处理。弃渣场在林城镇岩头包茂高速出口附近，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，平均运距约2-20km。 （2）植物根系：土方开挖过程中产生的植物根系属于湿垃圾，可集中收集后交由环卫部门统一处理。 （3）建筑垃圾：大部分可以在施工的建设中综合利用，其余建筑垃圾统一运至当地指定弃渣场处理。 （4）生活垃圾：生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理。 （5）隔油池油泥泥：施工期车辆冲洗废水处理系统隔油池中废弃的废油和含油污泥属于危险废物，严禁任意抛洒、掩埋或倒入河流等水域中。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在施工仓库划定危废贮存区，将废油和含油污泥盛装至相应容器中并在容器表面贴上危险废物识别标志后集中存放，及时委托有资质的单位按危险废弃物集中进行回收处置。. 营运期; 项目建成后，有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康，其项目本身无环境污染源，不会对周边环境产生污染，所以不存在营运期污染。. 三、工程特性表 表2-2 工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 基本情况; 流域面积; km2; 267; 会同河. km2; 805; 广坪河. km2; 273; 若水溪. 多年平均降雨量; mm; 1271.10. 多年平均气温; ℃; 16.6. 二; 设计标准; 设计水平年; 年; 2021. 防洪标准（重现期）; 年; 10; 参照10年一遇. 三; 主要建设内容; 河道整治长; km; 83.51. 护岸; km; 10.73. 主要工程量; 土方开挖; 万m3; 6.67. 石方开挖; 万m3; 0.74. 土方回填; 万m3; 5.75. 围堰土石方; m3; 21460. 浆砌石挡墙; m3; 18672.5. 50PVC排水孔; m; 2950.75w. 清运弃渣; m3; 16500. 排水口截污改造; 个; 87. 截水沟; km; 17.82. 四; 移民安置; 影响人口; 人; 0; 不涉及拆迁. 五; 主要建材; 砂石料; 万m3; 1.84. 水泥; t; 3776. 四、主要施工材料 项目建设中需要材料全部外购，各种物料按施工要求及时供给。 表 2-3 工程主要材料用量 类别; 名称; 用量; 备注. 施工材料; 砂石料; 1.84万m3; 外购. 水泥; 3776t; 外购. 能源; 汽油; 0.03t; 外购. 柴油; 61.73t; 外购. 五、主要施工设备 表2-4 主要施工机械设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 4. 2; 推土机; 74kw; 台; 4. 3; 振动碾; /; 台; 3. 4; 手风钻; /; 台; 4. 5; 自卸汽车; Y28型; 把; 14. 6; 载重轮车; 8t; 台; 8. 7; 拖拉机; 5t; 台; 6. 8; 砼拌合机; 0.8m3; 台; 3. 六、工程建设方案 本项目主要建设内容包括河道清障工程、护岸工程、水环境保护、生态修复。 1、河道清障工程建设方案 （1）清障范围 根据现场查勘情况，结合水面线计算成果分析，结合河道实际淤积情况，本项目河段全线河床均存在不同程度的淤积情况，为保障河道排洪顺畅，拟对该河段进行清障，河道清障总长83.51km，清淤总量为4280389.3m3，其中：会同河29.62km，清淤量为1083296.2m3，广坪河20.87km，清淤量为2371081.8m3，若水溪33.02km，清淤量为826011.3m3。 （2）河道清障断面 清障断面对河底部分保持一定坡度，形成U形断面，在满足汛期行洪的同时，枯水期小流量河水在设计河道中心流动，保持河道的美观、生态。根据水面线计算成果，地灵乡河段两岸农田地面高程大部分低于2年一遇洪水位，且洪水位高出地面较高，若采用清障拓宽措施提高河道防洪能力至2年一遇洪水标准，则需拓除两岸大片农田，形成得不偿失的局面，因此无法完全依靠河道清障措施达到防洪标准要求的目的，但通过适当的河道清障可达到河道顺畅，以加快洪水排泄的效果，适当缓解洪水压力。 因此，本次河道清障设计底宽尽量保持原有河底宽度，并根据过流能力及边坡稳定进行适当调整。根据现场查勘情况，结合水面线分析成果清障底宽为15～40m，清障深度0.5～2.2m。 （3）疏浚回淤可能性分析 境内会同河、广坪河、若水溪均属山区型河流，非汛期时期河道内流量较小，泥沙含量少，河道泥沙淤积主要发生在洪水期间。由于缺乏洪水期间河道内泥沙含量等实测资料，疏浚回淤只能进行定性分析。 本项目河流顺直段经治理后，水流速度分布相对均匀，清障后断面流速变化不大，因此回淤影响较小。河道弯曲和分汊段流速分布较为复杂，清障后可能破坏了原河道的冲淤平衡，不可避免会产生一部分回淤，为保证河流顺畅，需在管理运行中对该部分回淤及时清理。 （3）河道清障工程 施工方案：本项目河道清障工程将在枯水期水位较低时进行施工，采用挖掘机和人工结合的施工方式进行河道开挖及清理。主要施工是以机械为主，人工为辅。河道清障产生淤泥约4280389.3m3。 疏浚物成分为（河床）第四系全新统近代冲积堆积（Q4-2al）砂壤土和砂卵砾石，砂卵砾石中细砂含量10%～30%。砾石粒径主要为40～100mm，主要成分为石英砂岩，中等磨圆，结构松散，具强透水性，水上、水下平均厚度分别为0.3～0.6m、0.38～1.0m，岩土分级11～12级，（分级依据为SL17-2014）。 除清障疏浚岸边1km内一般有乡村公路，交通较方便外。清障疏浚施工既可在岸边进行，也可在河床中操作。淤泥上岸后，首先会被放置在施工区的临时堆场进行脱水处理。这一步骤有助于减少淤泥的含水量，使其更容易运输和处理。脱水后的淤泥将采用渣土车运送至指定的弃渣场。在运输过程中，将采取有效措施防止“滴、洒、漏”现象，以确保环境不受污染。清障淤泥产生的渗滤水经收集后排入三级沉淀水池，回用于施工或作为周边绿化灌溉用水。 （4）土方开挖及弃渣场 工程弃料依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。 本工程清淤总量为3231694m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 表2-5土石方平衡表 分区; 挖方（m³); 清淤（m³); 进入沉淀池水量（m³）; 弃方（m³). 弃渣场. 河道疏挖; 0.00; 4280389.3（含水）; 1048695.3; 3231694. 建筑物工程; 20.58; /; /; 20.58. 临时工程; 23236.28; /; /; 23236.28. 合计; 23256.86; 4280389.3（含水）; 1048695.3; 23256.86. 2、护岸工程建设方案 （1）护岸范围 护岸长度10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。 （2）护岸断面设计 采用M7.5浆砌石挡墙，挡墙顶宽0.6~1.0m，面坡及背坡斜率为1：0.25/1:0.5，基础埋深不小于1m。挡墙每隔1.5m设排水管，为φ50PVC管，为防止排水管堵塞，在排水管进口处设置导渗包，导渗包采用砂卵石等透水性材料。为防止积水渗入基础，在导渗包下部夯填300mm厚粘土隔水层。 （3）各护岸段对应护岸断面形式汇总 表2-5 各护岸段对应护岸断面形式汇总表 名称; 序号; 中心桩号; 治理长度（m）; 墙高（m）; 备注. 会同河; 1; K10+650; K10+870; 220; 3; 右岸. 2; K13+290; K13+850; 560; 3; 右岸. 3; K16+250; K16+600; 350; 2.5; 左岸. 4; K16+400; K16+850; 450; 2.5; 右岸. 5; K16+900; K17+000; 100; 2.5; 右岸. 6; K17+150; K17+320; 170; 2.5; 右岸. 7; K17+400; K17+600; 200; 2.5; 右岸. 8; K17+750; K18+000; 250; 2.5; 右岸. 9; K17+650; K18+050; 400; 2.5; 右岸. 10; K20+250; K20+500; 250; 2.5; 左岸. 广坪河; 1; K0+130; K0+370; 240; 3; 右岸. 2; K3+720; K3+970; 250; 3; 左岸. 3; K6+480; K6+880; 400; 3; 右岸. 4; K7+720; K8+780; 530; 3; 右岸. 5; K8+550; K8+780; 230; 3; 左岸. 6; K9+130; K9+500; 370; 2.5; 右岸. 7; K9+430; K10+180; 750; 2.5; 左岸. 若水溪; 1; K0+720; K0+900; 180; 3; 左岸. 2; K4+520; K4+810; 290; 3; 左岸. 3; K5+670; K6+510; 840; 2.5; 右岸. 4; K7+700; K7+920; 220; 2.5; 右岸. 5; K8+600; K8+860; 260; 2.5; 右岸. 6; K10+100; K10+540; 440; 2.5; 左岸. 7; K11+000; K11+750; 750; 2.5; 右岸. 8; K12+350; K12+550; 200; 2.5; 右岸. 9; K13+000; K13+370; 370; 2.5; 右岸. 10; K14+050; K14+550; 500; 2.5; 左岸. 11; K14+890; K15+450; 460; 2.5; 右岸. 12; K14+450; K14+950; 500; 2.5; 右岸. 合计; 10730. 3、水环境保护方案 对常年堆积于河道两岸生活垃圾和建筑垃圾进行清理，经处理后生活垃圾运往垃圾填埋场处理，建筑垃圾垃圾统一运至当地指定弃渣场处理。对处理后裸露护岸进行绿色植被恢复。流域垃圾整治48000m2，清运弃渣16500m3（其中生活垃圾约10000m3，建筑垃圾约为6500m3），排水口截污改造87个，截水沟改造17.82km，完善水环境监控体系。 （1）垃圾清运方案 流域垃圾整治48000m2，清运弃渣16500m3（其中生活垃圾约10000m3，建筑垃圾约为6500m3）。 ①陈旧垃圾的开挖：垃圾堆放量较大，堆体面积大、但深度浅，处理方式为先用将其集中到一起，随后用挖掘设备进行开挖。对于垃圾量小，堆体面积小、深度浅的垃圾场人工收集到一起，并用人工推车或铲车将其输送到运输车辆上的方式。 ②垃圾运输：运输车辆选用封闭式垃圾运输车运输。 ③垃圾治理：生活垃圾运至专业垃圾场处理。 （2）排水口截污改造87个，截水沟改造17.82km。 （3）生态修复 岸线生态修复12km，对332公顷的湿地进行植物群落恢复。 生态修复主要措施为恢复河岸植被覆盖及建设河道型生态走廊。先清理坡脚台地，后利用临时堆置的剥离表层土对护岸表面覆土，以利于植物措施的实施，覆土厚度约50cm。植物措施为栽种乔木，林下灌草。种植方法为穴状栽植，整地规格30cm（穴径）x30cm（穴深），防护林一排布置，载植株行距为6m。 七、施工导流 （1）导流及度汛标准 本工程主要涉及清障疏浚，参照《防洪标准》(GB50201—2014）及《堤防工程设计规范》(GB50286-2013）的有关规定。确定本工程施工导流采用3年一遇洪水重现期，度汛采用5年一遇洪水重现期。 （2）导流时段选择 本工程安排在两个枯水期内完成。根据项目进度安排，导流时段选取11月～次年3月。 （3）导流方式及建筑物的导流设计 本工程护岸挡墙施工，基底施工时需沿河修筑临时围堰挡水。设计围堰顶宽1.0m,内外坡比1:1.5，围堰总工程量约21460m3，采用均质土石围堰。 （4）导流工程施工 围堰填筑利用主体工程开挖料，采用74kW推十机直接填筑围堰并压实。 八、施工交通运输 本项目位于湖南省会同县境内，工程对外交通主要通过公路，工程区已建有纵横交错的乡村公路网，均可通汽车，对外交通较为方便。 九、占地工程 1、工程占地 本工程占地主要影响堡子镇、坪村镇、团河镇、若水镇、广坪镇，主要占地包含临时工程占地。本项目不占用公益林和基本农田，临时占地主要是荒草地。 2、移民安置 经调查，本工程永久占地及临时占地范围内，不涉及民用房屋及其他附属设施的拆迁安置。 十、弃渣场规划 1、弃渣场 工程弃料依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。 根据《会同县住房和城乡建设局关于沅江(会同段)流域支流综合治理一期工程初步设计的批复》可知，本工程清淤总量为4280389.3m3，清障工程淤泥含水量最大按70%计，含水量约2996272.51m3，静置晾晒以及通过压滤机处理后，脱水约35%进入沉淀池，因此，剩余淤泥量约为3231694m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 2、临时堆土场 项目施工过程中开挖的土方临时堆放于临时堆土场，用于自身治理段中围堰填筑和自身回填。本项目每条河沿河道线设置临时堆土场，会同河设置6处，广坪河设置4处，若水溪设置7处，共计17处，总面积约17000m2，临时堆土场选址皆按照的临时堆土场的设置原则进行设置，淤泥的干化不设置临时堆土场，由清淤开挖后堆放至河道两侧的永久占地范围内就地晾晒以及通过压滤机处理。 十一、劳动定员 本工程施工总工期为14个月，本项目劳高峰期动定员人数200人。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 工程分布沿会同河、广坪河、若水溪呈线性布局，共治理河流长度83.51km，其中：会同河29.62km，广坪河20.87km，若水溪33.02km。采用浆砌石挡墙护岸10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。 具体建设情况如下： - （1）河道清障疏浚： - 总清淤量为4280389.3m3； - ①会同河清障疏浚长29.62km，清淤总量为1083296.2m3，其中，污泥量193973.3m3，砂石量889322.9m3。 - ②广坪河清障疏浚长20.87km，清总量为2371081.8m3，其中，污泥量433213.5m3，砂石量1937868.3m3。 - ③若水溪清障疏浚长33.02km，清总量为826011.3m3，其中，污泥量126085.4m3，砂石量699925.9m3。 （2）护岸工程 采用浆砌石挡墙护岸10.73km，其中：会同河2.95km，广坪河5.01km，若水溪2.77km。 （3）水环境保护：流域垃圾整治48000.00m2，清运弃渣16500.00m3，排水口截污改造87个，截水沟改造17.82km，完善水环境监控体系。 （4）生态修复：岸线生态修复12km，对332公顷的湿地进行植物群落恢复。 二、现场布置 （1）供水系统 现场施工用水与生活用水，施工用水可从附近河道抽取，在治理河段护岸施工场地设一个简便水箱。生活用水可从附近村组自来水引取。 （2）供电系统 施工及生活用电可直接与附近村庄电网接入，不另设变电系统。 （3）混凝土供应 本项目护岸工程砼线长而且分散。拟从施工点附近商品混凝土搅拌站购买商品混凝土，用商砼车运到现场。 （4）办公与生活设施 生活区租用周边民房。 表2-6 施工临时建筑设施面积表 名称; 建筑面积(m2); 占地面积(m2); 类别; 备注; 建筑面积小计(m2); 占地面积小计(m2). 办公、生活设施; 300; 400; 租用民房; 10处; /; /. 材料堆场; 80; 160; 工棚式; 10处; 800; 1600. 机修间; 80; 120; 工棚式; 10处、含汽修; 800; 1200. 水泥仓库; 100; 150; 10处; 1000; 1500. 设备停放场; 100; 100; 10处、露天; 1000; 1000. 木材加工间; 100; 120; 工棚式; 10处; 1000; 1200. 仓库; 120; 150; 工棚式; 10处; 1200; 1500. 临时堆土场; 1000; 1000; 17处; 17000; 17000. 合计; 22800; 25000. |
| 施工方案 | 一、项目总施工方案 本项目主要建设内容包括河道清障施工方案、护岸工程施工方案、水环境保护、生态修复等。主要施工方式包括围堰施工、土石方开挖、土石方填筑、砼工程施工、浆砌石施工、格宾施工、生态联锁块护坡及河道疏浚工程。 1、施工导流 施工导流采用围堰分期导流，先沿河道中央设一道纵向围堰，每隔500m设一道横向围堰封死半边河道，利用纵向围堰左右岸分段分时施工。 根据设计文件，围堰共计长度为2510m，为节约围堰工程量，本工程采用过水围堰。确定施工期洪水标准为施工期10月～次年3月份，5年一遇洪水。围堰均高1.50m；围堰采用土石填筑，围堰内外边坡坡比均设计为1:1.5，迎水侧坡面及背面设置土工防渗膜覆盖。 围堰施工：以机械为主、人工为辅；围堰堰身采用1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输至填筑仓面，羊脚碾或拖拉机压实，迎水面铺设土工防渗膜止水；编织土袋利用开挖料人工装填，并砌筑成形，胶轮车运输。 围堰拆除：单段施工完毕后围堰需拆除，人工拆除编织土袋，并对土袋进行相应处理措施，避免乱弃土袋，污染环境；挖掘机拆除围堰堰身土体，1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车就近运至弃碴场。 基坑排水分为初期排水和经常性排水。围堰为过水围堰，但因在枯水期施工，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小。围堰形成后，基坑配备5.0kw离心水泵进行初期排水和经常性排水。 2、土石方开挖 本工程土方开挖主要为护坡护岸工程。 土方开挖工程施工工艺流程：原始断面图校验→测量定线→场地清理→土方开挖（运输）→修整→基底和边坡。 土方开挖施工方法及技术要求： 1）断面图校验：土方开挖工程动工前，必须实测开挖区的原始断面图、或地形图；开挖过程中，应定期测量收方断面图或地形图，使之符合设计断面；开挖工程结束后，必须实测竣工地形图，作为工程结算的依据，并经设计、地质、监理和业主验收认可，方可进入下道工序的施工。 2）测量定线：基础开挖、削坡应根据设计与施工图纸和施工控制网点，进行测量定线，按实际地形测放开口轮廓位置；在施工过程中，测量人员应及时测放，检查开挖断面及高程。上述测量情况均应整理于《测量复核记录》作为复核依据。 3）场地清理：土方开挖自上而下进行。本工程土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，采用74kw推土机推运集料，lm³反铲挖掘机挖装。此项内容包括植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为弃土处理，用8t自卸车外运至业主和监理指定的弃土场地；另一部分是基础开挖和削坡可利用土，这部分土方经监理认可后用于土方体填筑。 4）土方开挖 ①基坑开挖边坡应根据工程地质、水文地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定计算后确定；原岸削坡坡度按设计要求确定，并制定保护边坡稳定措施。 ②基坑开挖宜分层、分段依次进行，逐层设置排水沟、层层下挖。 ③在负温下，挖除保护层后应立即采取采取可靠的防冻措施。 ④采用反铲式挖掘机开挖，8t自卸汽车运输，建基面以上预留10—20cm保护层采用人工开挖，同时清除机械开挖之松动部分，以减少对原状基础的扰动，保证建基面的整体性。 ⑤弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作，或影响坑壁稳定，并应避免二次出渣。弃渣场地应结合当地条件合理布局，不得恶化水流条件或造成下游河道淤积，力求不占或少占耕地。 5）修整基底和边坡：根据设计的基底高程和边坡坡比，采用人工进行修整。基底要平整，边坡坡面平整顺直、密实、美观。 3、土石方填筑 土方填筑可按以下工艺流程施工。 放样→基础清理→取料及运输→填筑→整坡。 施工方法： 1）放样 按施工图在填筑范围边线外设置坐标控制网点，以控制的平面位置；同时在其周围合理布置水准点，作为控制高程边坡、填土厚度的依据。放样与复核结果应整理《测量复核记录》。放样完毕，应及时对原始地形地貌测出横断面图（不少于20m一个），作为原始记录与工程量结算依据。 2）基础清理 填筑前必须对范围内的乱石、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除，弃至业主或监理指定的弃土场地，并经监理验收确认合格为止。填筑前对清基合格的基底事先进行平整压实，并分段按程序作“主体工程基础验收”、“隐蔽工程验收”以及“单元工程质量评定”。经验收合格后进行填筑。 3）取料及运输 填筑土料基本为开挖利用料，土料采用反铲式挖掘机，可自上而下，由近而远立面开挖；土料采用8t自卸汽车运输，“进占法”卸料。 4）填筑 填筑前应根据所用的填筑料做好碾压试验，确定合理的碾压参数（铺料厚度、含水量、方式、遍数）。 填筑工应由最低部位开始，按水平分层向上铺土填筑，不得顺斜坡填筑。填筑严禁出现界沟，限制铺层厚度30cm，每个分段作业面的长度不应小于100m。施工中应做到相邻分段作业面均衡上升，减少施工接缝。 背水坡超填50cm，以保证机械碾压到位，采用推土机平土，用羊角碾压实，碾压遍数6—8遍，往返碾压至少1/3重合，同时辅以载重汽车轮碾压实，确保干容量达到设计要求（土方填筑采用“环刀法”测试干容重）。填筑过程应采取措施避免出现弹簧土。填筑接缝必须成斜坡形，坡度可采用1:3～1:5。对于基础隐蔽的砌体附近，边隅地段的回填，必须选取级配良好的砂砾料或土方回填，用蛙式打夯机结合人工夯实或用水冲法压实，以确保砌体安全和填筑质量。分段作业，其最小长度不应小于100m，并高立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。 4、砼工程施工 施工方法 1）测量放样 砼浇筑前，应放样立标，拉线立模。放样点的允许误差按以下规定：轴线的允许误差，±17mm；平面轮廓的允许误差，±20mm；高程的允许误差，±20mm；细部放样允许误差，±10mm。 2）模板安装固定 本工程模板以钢模为主，局部异形结构用木模板。 ①模板的贮运、保养、加工、组合、支立等严格把关，按规范施工；模板需有足够的强度、钢度和稳定性，拼装后表面平整，接缝紧密，保证砼的浇筑质量。 ②为了避免模板与砼粘结，模板表面要除涂刷脱模剂，脱模剂采用石腊、柴油、滑石粉配制。模板工程在砼浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证砼的外观质量。 ③模板安装固定后应进行校验，检查安装偏差是否符合要求；接缝是否严密；支撑是否牢固等。 3）砼拌合及运输 本项目将从施工点附近商品混凝土搅拌站购买商品混凝土，用商砼车运到现场。 4）砼的浇筑 工艺流程：清仓→入仓铺料→平仓振捣。 ①仓面准备工作：包括基础面处理、施工缝处理、仓面清理等。以上工作完成后，经监理工程师验收合格后，方能签署准浇令进行砼浇筑。 ②铺料：按一定的厚度（150—250cm）、顺序和方向，采用分层铺筑，浇筑面大致水平，每层间隔时间不超过2小时。基岩面的浇筑仓和老砼上迎水面浇筑仓，在浇筑第一层砼前，铺一层2—3㎝的水泥砂浆。 ③平仓振捣：平仓采用人工平仓，砼振捣采用高频振捣器，振捣按序进行，快插慢拔，不漏振或过振，振捣器头宜垂直插入并深入下层砼中5㎝左右，以砼表面不显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆不产生离析为结束标准。 5）拆模 不承重的侧面模板，在砼强度达到2.5Mpa以上，能保证其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除。承重模板及支架，在砼强度达到100%时，方可拆除。 6）砼养护 砼浇筑完毕12—18h即开始人工洒水养护，经常保证砼面湿润。在炎热或干燥气候情况下，应提前养护。早期砼表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖，以免太阳光直接曝晒，砼养护时间不得小于14天，重要部位和利用后期强度的砼，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于28天，养护工作配专人负责，并做好养护记录。 5、浆砌石施工 块石采用5t自卸汽车直接运至各施工点，浆砌石采用人工坐浆法施工。砌筑砂浆采用移动式拌和机拌制，护坡部位人工挑运入仓，挡墙部位双胶轮车直接入仓或转溜筒入仓。人工砌筑，砌筑砂浆为M7.5，另采用M10砂浆勾缝和抹面。浆砌石挡墙每隔一段距离应留排水孔。浆砌石施工完毕后需洒水或覆盖草袋进行养护。 浆砌石施工工艺流程： 测量放样→基础清理→选料→胶结料拌合→石料砌筑→洒水养护。 浆砌石施工方法及技术要求： 1）测量放样 ①按施工图坐标测量基线，基线相对于邻近基本控制点，平面位置允许误差±30mm~±50mm，高程允许误差±30mm。基线的永久标石埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时核查、校正。 ②断面砌筑前，应放样立标，拉线砌筑。平面轮廓的允许误差±50mm，高程为±30mm，轴线点为±30mm。 2）基础清理 ①基础基面清理范围包括铺盖、压载的基面，其边界应在设计基面达线外30cm～50cm。 ②基岩面在砌石或砌筑前，应先进行清理，将基岩表面的泥垢、油污等用高压水泵清洗干净，并排除积水；清理后的岩基在砌筑前应保持湿润和洁净；强风化岩层基础，除按设计要求清除松动岩石外，基面应铺水泥砂浆，层厚宜大于30mm；基础范围内的坑、槽、沟等，应按填筑要求进行回填处理。 ③基础开挖、清除的弃土、杂物、废碴等，可暂时堆放在基础线外靠河水一边，作施工期挡水围堰用。工程完工后，均应运到指定的场地堆放。 ④基面清理平整后，应及时报验。基面验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。 3）石料及胶结料选择 砌体分块石和料石砌体，胶结料主要是水泥砂浆和砼，其规格要求如下： ①块石砌体：砌体石料应坚实新鲜，无风化剥落层或裂缝，表面无污垢、水锈等杂质。要求上下两面平行且大致平整，无尖角，薄边，中部厚度应大于20cm。 ②料石砌体：按其加工的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。用于浆砌石体的粗料应（包括条石和异型石）应棱角分明，各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3。台阶用的细料条石六面均需进行修面处理，表面的高差应小于5mm。护坡面层块石应进行挑选，尺寸大致相同，外露面进行修面处理，表面的高差小于1cm，砌筑前块石应经过试验，石料容重应大于2400kg/m3，浸水后的抗压强度不小于40Mpa。 ③水泥：采用R32.5级普通硅酸盐水泥，且具有出厂合格证。 ④砂料：尽量采用河砂，级配合理，细度模数一般为2.5～3.0，砂的粒径为0.15～5mm，含泥量不得超过3%。 4）胶结料拌合。 ①拌制胶结材料必须严格遵照《砼级配校正通知单》，严禁擅自更改。采用机械拌和，时间不得少于两分钟。遇停电时，人工拌和应至少拌三遍，再湿拌至色泽均匀方可使用。低温下，水泥砂浆拌和时间宜适当延长，拌和物料温度应不低于5℃。 ②胶结材料应随拌随用，如因停歇过久，造成初凝应作废料处理，严禁再加水使用。 ③做好胶结材料的抗压强度试验，同一标号胶结材料试件的数量，每100m3—200m3砌体取成型试件，砼一组为3个（15×15×15cm），细骨料砼（一级配）宜采用（10×10×10cm）试模，砂浆一组为6个（7.07×7.07×7.07cm）。制模情况及试验结果应整理于《砼制模试验记录》。 ④砂浆（砼）砌石工程应作每个工作班（日）的《砼（砂浆）施工日记》。 5）石料砌筑 ①石料进入砌筑前，应在砌筑面以外将石料逐个检查，要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净，并敲除软弱边角。砌筑时，石料必须保持洁净湿润状态。 ②砌筑应分层，采用铺浆法砌筑，自基础面开始，每一砌筑层摆石时均应座浆3—5cm，铺浆应均匀，随铺浆随砌筑；石块安置必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。 ③砌体宜逐层全面均衡上升。同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得有通缝。上下相邻砌筑的石块也应错缝搭接，避免竖向通缝。可每隔一定距离，立置丁石。按石料规格及上下错缝要求砌成阶梯形，相邻段的砌筑高差不宜超过1.2m。 ④严禁石块大面无浆直接贴靠。座浆及竖缝砂浆或砼填塞饱满密实。竖缝填塞砂浆后均应插捣，不得无浆直贴靠。当竖缝宽度在5cm以上时，可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。 ⑤砌体表面的面石，其外露面要求颜色一致、平整美观。块石砌筑，应选择平整且经过修整后的大块石用作面石，上下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接。每层应依次砌角石、面石，然后砌腹石，一般应同步上升。如不能同步砌筑，其相对高度不宜大于1m或两块面石高度，其结合面应作竖向工作缝处理。面石的外露面应进行人工修凿加工，其高差小于0.5cm，砌面石时不得在面石底面垫塞片石。外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽应不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm。 ⑥沉陷缝（伸缩缝）面应平整垂直，并以同标号砂浆抹平，再按设计要求夹塞沥青砂板伸缩缝。背水坡面也应基本平整，无明显凹凸，并以同标号砂浆或砼平缝。 ⑦砌体外露面宜用1：2水泥砂浆勾平缝，砂浆宜用中细砂拌制。勾缝前必须清缝，将砌体缝剔清、刷洗干净并用水湿润再进行勾缝。砂浆应嵌入缝内约2cm，且分次向缝内填塞密实。勾缝要求紧密、同宽，粘结牢固，连接平顺，工序一次完成，确保勾缝质量，严禁勾假缝、凸缝。 ⑧按设计要求的间距埋好排水管，边砌筑边埋置。并及时做好排水管进口砂石滤体。 ⑨浆砌石砌筑外观尺寸允许偏差：轴线±40mm，顶面高程+40mm，表面平整度25mm，竖直度或坡度0.5%h，顶部厚度-10—+20mm。 6）砌石体养护：砌体外露面宜砌筑后12～18小时之内及时养护（高温天气适当提前），保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天；砼砌体一般为21天。 6、格宾施工 1）格宾组装 2）格宾摆放、链接 3）石料装填 4）闭合盖板作业 7、生态联锁块护坡 护岸设计根据河道所处河段的具体情况选取，河段沿河道两岸大部分为农田，小部分为山丘及村庄。农田地面高程略低于10年一遇洪水线，现状河岸防护以坡式边坡及部分浆砌石护岸为主。两岸为农田或河段居民区较集中且岸坡较陡采用浆砌石挡墙，较缓段且人口比较集中段采用生态联锁块护坡。本次设计结合地形地貌，地质等条件，以少占农田和不拆迁房屋，保持原生态自然环境,按照因地制宜、就地取材的原则，在满足防洪安全的前提下，针对不同河段、水流流态，原建护岸现状，分别采用不同的护岸型式。 1）坡面整平 按护坡坡面的设计坡比，采用全站仪全程监控坡面整平，先用挖掘机对坡面余土进行较为精确的削坡和整平，再由人工按10m×5m网格挂线进行坡面的精确整平。 2）联锁砼砌块铺设 ①设高程控制桩，挂标高控制线。按设计护坡坡度和高程，在垂直跛脚方向岸按5m间距分别打桩挂线，再在镇脚水平方向挂两道水平控制线，水平线位于垂直方向线的上方。 ②砌筑第一行砼砌块。从护脚一侧开始，砌块底边沿线对齐下边起始标高控制线，砌块的上边沿对齐上边水平线，由护脚向岸顶方向按标高控制线逐行砌筑。 ③砌块砌筑时，由2人配合，采用一对专制刚齿耙完成对砼砌块的“抬运—就位—放下—找平—锤实”等。 ④砌块由垂直方向放置到砌筑位置后上下移动，以使砌块下土坡平整密实，并借助齿耙和木锤调整水平和高度。 ⑤在同一作业面内，砼砌块的砌筑应从左（或右）下角开始沿水平方向逐行进行，以防产生累积误差，影响砌筑质量。 8、河道清障施工方案 河流清淤长度83.51km，其中：会同河29.62km，广坪河20.87km，若水溪33.02km。 施工方案：本项目河道清障工程将在枯水期水位较低时进行施工，采用挖掘机和人工结合的施工方式进行河道开挖及清理。主要施工是以机械为主，人工为辅。河道清障产生淤泥约4280389.3m3。 疏浚物成分为（河床）第四系全新统近代冲积堆积（Q4-2al）砂壤土和砂卵砾石，砂卵砾石中细砂含量10%～30%。砾石粒径主要为40～100mm，主要成分为石英砂岩，中等磨圆，结构松散，具强透水性，水上、水下平均厚度分别为0.3～0.6m、0.38～1.0m，岩土分级11～12级，（分级依据为SL17-2014）。 除清障疏浚岸边1km内一般有乡村公路，交通较方便外。清障疏浚施工既可在岸边进行，也可在河床中操作。淤泥上岸后，首先会被放置在施工区的临时堆场进行脱水处理。这一步骤有助于减少淤泥的含水量，使其更容易运输和处理。脱水后的淤泥将采用渣土车运送至指定的弃渣场。在运输过程中，将采取有效措施防止“滴、洒、漏”现象，以确保环境不受污染。清障淤泥产生的渗滤水经收集后排入三级沉淀水池，回用于施工或作为周边绿化灌溉用水。 工程弃料依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。 本工程清淤总量为3231694m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 9、水环境保护和生态修复工程 （1）垃圾清运方案 ①陈旧垃圾的开挖：垃圾堆放量较大，堆体面积大、但深度浅，处理方式为先用将其集中到一起，随后用挖掘设备进行开挖。对于垃圾量小，堆体面积小、深度浅的垃圾场人工收集到一起，并用人工推车或铲车将其输送到运输车辆上的方式。 ②垃圾运输：运输车辆选用封闭式垃圾运输车运输。 ③垃圾治理：运至专业垃圾场处理。 （2）生态修复 生态修复主要措施为恢复河岸植被覆盖及建设河道型生态走廊。先清理坡脚台地，后利用临时堆置的剥离表层土对护岸表面覆土，以利于植物措施的实施，覆土厚度约50cm。植物措施为栽种乔木，林下灌草。种植方法为穴状栽植，整地规格30cm（穴径）x30cm（穴深），防护林一排布置，载植株行距为6m。 10、弃渣场 本项目依托在林城镇岩头包茂高速出口附近弃渣场，为当地指定运营弃土场，平均运距约2-20km，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总占地面积为0.64hm2，总弃渣量为1.69万m³，渣场平均堆高3.0m。 二、施工总进度计划 1、安排原则 1）根据工程特点，大多项目需在枯水期完成，而本工程特点，每年10月至次年4月为枯水时段。本工程有以下项目必须在枯水期内完成。 2）由于本工程项目二个枯水期可以完成上述项目的施工。 3）枯水期项目施工安排的原则是：先紧后松，先重后轻。枯水期首先完成清淤疏浚、新建堤防、护岸工程、涵管等。 4）除上述必须在枯水期内完成的项目，其余工程项目穿插于以上项目之间 进行 2、施工分期 主体工程施工期：主体工程施工期是主体工程开始至工程开始发挥效益的工期。主要由施工单位完成清障疏浚工程，主体工程施工期为13个月。 工程完建期：自工程开始发挥效益至工程竣工的工期，完成工程的扫尾工作，达到工完场清料尽的要求，完建期1个月。 本工程河段总工期为14个月。 三、施工技术供应条件 水泥：从会同县购买。 木材：从附近集镇购买。 机砂、碎石、块石：从会同县坪村镇大洪村采石场购买。 施工用水主要为混凝土浇筑、砂浆拌合用水、土方填筑和施工机械设备用水，可采用水泵从河中直接抽取，水质满足生产要求；生活用水可利用当地农村饮用水。施工用电由电网供给，各施工区、段可就近接低压线至用电地点。工程区无线网络已覆盖，通讯方便。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态功能区划分 1、主体功能区划分 根据《国务院关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函〔2016〕161号），本工程位于湖南省怀化市会同县，属于国家重点生态功能区。 根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39 号），湖南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三大类型，包括国家层面重点开发区域、省级层面重点开发区域、国家层面农产品主产区、国家层面重点生态功能区、省级层面重点生态功能区和禁止开发区域等六类区域。 本项目所在地怀化市主体功能区划定位为：重点发展林产、医药、食品、建材、旅游、现代物流等产业，突出生态产业和绿色产品，推进鹤中洪芷经济一体化，建设湘鄂渝黔桂周边区域性中心城市和物流中心、全省重要的绿色食品基地、中成药生产基地、水电开发基地和竹木加工基地，承东启西的重要枢纽，湘西地区重要的增长极。构建以舞水河、太平溪、钟坡山、南山寨为主体的城市生态系统，打造山水生态城市。 本工程范围内无自然保护区、风景名胜区、自然遗产地等敏感环境保护目标。根据分析，项目的建设不会改变区域原有环境功能区划，对区域的环境影响较小，故本项目的建设符合《湖南省主体功能区规划》的要求。 2、生态功能区划 本项目位于湖南省怀化市会同县，根据《全国生态功能区划（修编版）》（2015年），项目位于武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区。本项目不涉及国家级及省、市级生态红线。本项目是对会同河、若水溪、广坪河河道治理修复使恢复原受益范围，提高河段的防洪减灾能力，保障区域防洪安全和粮食安全，减少洪涝灾害损失。 二、生态环境现状 1、地形、地貌 项目所处地貌属于剥蚀构造低山丘陵谷地，河流两岸地势总体上较为平缓，大部分为第四系冲积堆积阶地，局部为低山丘陵，总体起伏不大，河流落差坡降相对较大，且河道窄小，汛期河流流水流速快，大部分河段两岸为第四系冲积堆积阶地组成的土质岸坡，局部为低山丘陵组成的岩质岸坡或岩土混合边坡，两岸阶地宽度约为10～400m，地面高程一般270～310m，从阶地前缘向阶地后缘丘陵呈阶梯式抬高，阶地前缘农耕地一般仅高出河床1～2m。 2、地质情况 本区大地构造区域大地构造地处新华夏系第三隆起带，及雪峰隆起带南端，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度。工程区周边无大的地震记载，场地整体稳定性较好。 治理工程河段岸坡大部分土质岸坡，局部为岩质或岩土混合边坡，皆为自然河道。上部一般为粘性土，下部卵砾石夹含泥细砂层，部分为基岩出露，工程地质条件相对比较简单，治理河段岸坡地质结构主要为单一结构（Ⅰ）、双层结构（Ⅱ）、多层结构（Ⅲ）。 3、水文流域状况 会同属沅水上游，主要河流有沅水一级支流渠、巫两水纵贯境内，渠水流经4个乡镇，73公里长，境内流域面积1092.68km2，占全县总流域面积的46.4%。全县溪流密布，有大小溪流725条，总长2330km，其中：流域面积在3km2以上的311条，10km以上的55条，50km以上的12条，100km以上的7条（即东部的木粟溪、江抱溪、车皮溪、若水河、中部的会同河、南部的广坪河、地灵河）。主要河流有沅水一级支流渠、巫两水纵贯境内，渠水流经4个乡镇，73公里长，境内流域面积1092.68km2，占全县总流域面积的46.4%。巫水流经3个乡镇，79公里长，境内流域面积866.79km，占36.8%。沅水沿县界横流27公里长（上16km，下游11km），境内流域面积395.53平方km，占16.8%。溪流密度为0.99km/km。 会同河又名清溪，古称平川、小由江、潭溪为渠水的一级支流。源出县内东北部金龙山地。流经黄旗团、大洪江，在县城西南注入渠水。河流长度约38km，流域面积267km2，河流坡降3.9%,多年平均流量5.5m/s。其主要支流，有田家溪、大溪头、枫木、清胆溪、坪村溪、铺坪溪和大坪头溪。 广坪河古称恭水，大由江，为渠水的一级支流。源出靖州县三锹乡坪下山。由靖州县流入贵州省天柱县竹木乡，入境流经广坪乡大湾、羊角坪、西楼、苏溪口、广坪、铁炉头、杨家渡、吉朗等8个村，在大冲村酿口注入渠水。河流长度约83km，流域面积805km2，河流坡降2.79‰，多年平均流量6.59m3/s，其主要支流，有苏溪、地灵溪、许家溪等。 若水溪为巫水的一级支流，发源于会同县双尤坪，流入周家、王家店、毛坪、高表、八宋，在若水村注入巫水。河流长度约40km，流域面积273km2，河流坡降3.12‰，多年平均流量5.4m3/s。其主要支流，有洞溪、盛储溪、界溪、落龙溪、鲁冲溪、里龙溪、大洞溪等。 4、气象气候 会同县属亚热带季风气候区，受季风影响较大，冬季为西伯利亚干冷气团控制，气候寒冷干燥。该地区夏季温高湿重，春夏之交多暴雨。 根据会同气象站历年气象资料统计：多年平均气温16.9℃，一月气温最低，平均为4.9℃；最高气温为7月，平均为27.8℃；极端最低气温为-8.6℃(（1977.1.30)），极端最高气温为39.1℃(（1963.9.3)）；多年平均降水量1271.1mm，蒸发量1135mm；多年平均日照为1465.6h，多年平均相对湿度为82%；多年平均风速为1.4m/s，瞬时最大风速13.0m/s（风向NE）。 三、项目区域饮用水源地调查 根据现场勘查，本项目涉及的清淤河段及其上游沿岸径流范围内不涉及工业集中园区以及涉及有毒有害污染物排放的大型工业企业，沿线污染源主要为农田、农村分散居民生活污水及畜禽养殖等农村面源污染。 1、本项目与怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区位置关系 根据湖南省怀化市人民政府关于公布《怀化市千人以上集中式饮用水源保护区划分方案》的通知，怀化市会同县广坪镇涉及怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区，怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区类型为河流型。 本项目广坪河治理段起始点位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区保护区下游，与怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区保护区二级保护区边界相隔1000m。施工期间可能产生的环境影响在采取妥当有效的措施后对怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区保护区没有环境影响。 2、本项目会同河与坪村镇木臻村供木洞山塘饮用水源保护区位置关系 本项目会同河坪村镇治理段东南侧有坪村镇木臻村供木洞山塘饮用水源保护区，与治理河段最近距离为2km，东侧有大陆黄水源地饮用水源保护区，与治理段最近距离为5km。因此，本项目施工期不会对坪村镇木臻村供木洞山塘饮用水源保护区造成影响。 3、本项目若水溪与若水村尖岩冲饮用水源保护区位置关系 本项目若水溪治理段西侧有若水村尖岩冲饮用水源保护区，与治理河段最近距离为2.2km，因此，本项目施工期不会对若水村尖岩冲饮用水源保护区造成影响。 4、本项目若水溪与九洞山溪饮用水源保护区位置关系 本项目若水溪治理段西侧有九洞山溪饮用水源保护区，与治理河段最近距离为2km，因此，本项目施工期不会对九洞山溪饮用水源保护区造成影响。 5、本项目若水溪与团河镇树林脚饮用水源保护区位置关系 本项目若水溪治理段西侧有团河镇树林脚饮用水源保护区，与治理河段最近距离为1.7km，因此，本项目施工期不会对团河镇树林脚饮用水源保护区造成影响。 6、本项目若水溪与团河镇青江冲饮用水源保护区位置关系 本项目若水溪治理段西侧有团河镇青江冲饮用水源保护区，与治理河段最近距离为1.3km，因此，本项目施工期不会对团河镇树林脚饮用水源保护区造成影响。 7、农业用水取水口调查 根据现场调查，本项目治理河段不涉及农业用水取水口。 三、生态环境现状调查 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊、重要生态敏感区，不涉及生态保护红线，生态敏感性为一般区域，占地总面积3.2km2<20km2（包括永久和临时占用陆域和水域），根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)》评价工作等级的划分，本项目生态环境影响评价等级确定为三级。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)》评价范围确定6.2.5“线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m 为参考评价范围。”本工程不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊、重要生态敏感区，不涉及生态保护红线，生态敏感性为一般区域。 生态环境现状调查如下： 1、植被生态现状 本项目永久征地主要为水田、荒地，项目不占基本农田，临时占地影响区域的土地利用类型主要为荒地、水田、草地、交通用地等。 评价区内常见的自然植被为马尾松、杉木、毛竹、油茶以及牡荆灌丛等，其中以毛竹为主要的植被类型，于评价区内广泛分布，除此之外，还偶见白栎灌丛和枫香树林等；人工植被主要为鹅掌楸林等，主要分布于村落和道路附近。 评价区内分布的草地植被类型主要为禾草草丛，主要的植被群系为五节芒群系等，于评价区内广泛分布，常见分布于各农田附近、道路两旁植被稀少区域。 2、陆生动物现状 评价区内的草地生态系统由于植被类型单一，水资源相对匮乏，陆生动物多样性亦比较单一。两栖类中的陆栖型种类如泽陆蛙、中华蟾蜍等；爬行类的灌丛石隙型的种类包括中国石龙子等；兽类中的黑线姬鼠等较为常见，而鸟类中的鸣禽也会活动于草丛中。 根据现场调查，评价范围内常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等。农业植被主要有水稻及蔬菜等，农田生态系统主要为人类提供物质生产和栖息环境，受人为干扰较大，其主要功能绿色作物为主的生产者，以动物为主的大型消费者和以微生物为主的小型消费者。 表3-1 区域主要动物资源情况一览表 鸟类; 喜鹊、麻雀、鹌鹑、竹鸡、燕子等. 兽类; 田鼠、黄鼠、野兔等. 鱼类; 泥鳅、黄鳝、小鲫鱼等. 软体动物; 田螺、蜗牛、水蚯蚓等. 两栖动物; 青蛙、石蛤、土蛙等. 爬行动物; 草龟、水鳖、蛇等. 蠕动动物; 蚯蚓、水蛭、山蛭等. 节肢动物; 蜜蜂、蜻蜓、蝗虫、蚱蜢、蝉、蚊、蝴蝶、臭虫、黄蜂等. 3、水生植物现状 根据现场调查可知，岸坡整治区及下游河段主要水生植物为芦苇、金鱼藻、颗粒直链藻、尖针杆藻等，无特殊保护物种。 4、水生动物现状 （1）鱼类 根据建设单位提供资料及现场踏勘，广坪河河段中的鱼类主要为常见物种，有少量草鱼、黄鳝、小鲫鱼等分布，未发现特殊保护鱼类出没。 （2）浮游动物 区域内浮游动物有轮虫、鞭毛虫、枝角类及桡足类。 （3）底栖动物 底栖动物以水蜈蚣、龙虱松藻虫等水生昆虫为主，分布有少量小虾、螃蟹等甲壳动物及田螺等软体动物。 调查范围内均无特殊保护水生动物，未发现鱼类三场及洄游通道分布。 四、大气环境现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，本次评价选取《2024年12月环境空气质量月报及空气质量年报》中会同县环境空气污染物浓度的监测数据。具体数值见下表： 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 日均值第95百分位数质量浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 8小时平均值第90百分位数质量浓度; 118; 160; 73.75; 达标. 由上表可知，因此项目所在区域所有基本空气污染物均已达标，空气质量良好，属于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了了解本项目所在地TSP、氨、硫化氢、臭气浓度环境质量现状，建设单位委托第三方监测公司对本项目所在地的TSP、氨、硫化氢、臭气浓度进行了现状监测。 具体见下表3-3 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. G1-若水溪施工起点; 109.974263; 27.001632; TSP; 3d（每天一次）; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G2-若水溪施工终点; 109.898453; 26.8041033; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G3-若水溪施工下风向附近居民点; 109.937488; 26.859115; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G4-广坪河施工起点; 109.640446; 26.829220; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G5-广坪河施工终点; 109.521549; 26.784201; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G6-广坪河施工下风向附近居民点; 109.572327; 26.793696; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G7-会同河施工起点; 109.703146; 26.867972; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G8-会同河施工终点; 109.839059; 26.985732; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. G9-会同河施工下风向附近居民点; 109.818102; 26.990864; TSP; 3d（每天一次; 右岸; 1. 氨; 3d（每天一次. 硫化氢; 3d（每天一次. 臭气浓度; 3d（每天一次. 监测结果统计见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1-若水溪施工起点; 109.974263; 27.001632; TSP; 日均值; 1.0; 0.096-0.114; 11.4; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G2-若水溪施工终点; 109.898453; 26.8041033; TSP; 日均值; 1.0; 0.131-0.156; 15.6; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G3-若水溪施工下风向附近居民点; 109.937488; 26.859115; TSP; 日均值; 1.0; 0.088-0.113; 11.3; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G4-广坪河施工起点; 109.640446; 26.829220; TSP; 日均值; 1.0; 0.108-0.142; 14.2; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G5-广坪河施工终点; 109.521549; 26.784201; TSP; 日均值; 1.0; 0.129-0.155; 15.5; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G6-广坪河施工下风向附近居民点; 109.572327; 26.793696; TSP; 日均值; 1.0; 0.129-0.155; 15.5; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G7-会同河施工起点; 109.703146; 26.867972; TSP; 日均值; 1.0; 0.102-0.145; 14.5; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G8-会同河施工终点; 109.839059; 26.985732; TSP; 日均值; 1.0; 0.119-0.155; 15.5; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. G9-会同河施工下风向附近居民点; 109.818102; 26.990864; TSP; 日均值; 1.0; 0.099-0.114; 11.4; 0; 达标. 氨; 日均值; 1.5; ND; /; 0; 达标. 硫化氢; 日均值; 0.06; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; 20; <10; 50; 0; 达标. 根据监测结果表明，项目所在区域的环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值标准。 五、地表水环境现状调查与评价 1、河水质现状 本项目运营期无废水排放。项目周边地表水体主要为会同河、广坪河、若水溪。为了解项目区域内的水质，本次评价引用怀化市生态环境局公布的《怀化市水环境质量年报（2024年）》中结论。 怀化市生态环境局公布的《怀化市水环境质量年报（2024年）》中结论：渠水总计9个考核断面，其中会同县总计3个考核断面，其中1个国控断面（连山桥头溪口）、2个省控断面（会同县水厂、青石桥），3个断面2024年水质现状均为Ⅱ类，能够满足水环境质量目标要求。 2、地表水现状监测 为了了解本项目水环境质量现状，建设单位委托湖南中额环保科技有限公司对会同河、广坪河、若水溪地表水进行了现状监测。 表3-5 现状监测结果 根据现状监测数据，会同河、广坪河、若水溪监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 检测 点位; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/L）; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 达标情况. 2024.06.24; 2024.06.25; 2024.06.26. W1-若水溪施工起点上游500m; pH值; 7.3; 7.2; 7.2; 6-9; 达标. 化学需氧量; 14; 11; 15; 20; 达标. 氨氮; 0.334; 0.312; 0.378; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 2.8; 3.0; 2.7; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.2; 7.1; 7.1; ≥5; 达标. 总氮; 0.581; 0.559; 0.610; 1.0; 达标. 总磷; 0.08; 0.07; 0.07; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 6.7×102; 5.4×102; 7.4×102; 10000; 达标. 悬浮物; 14; 15; 12; /; /. W2-若水溪施工终点; pH值; 7.5; 7.2; 7.4; 6-9; 达标. 化学需氧量; 17; 13; 14; 20; 达标. 氨氮; 0.510; 0.562; 0.532; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.1; 2.9; 3.4; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.4; 7.1; 7.2; ≥5; 达标. 总氮; 0.711; 0.812; 0.766; 1.0; 达标. 总磷; 0.10; 0.08; 0.11; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 8.4×102; 7.2×102; 8.6×102; 10000; 达标. 悬浮物; 20; 16; 21; /; /. W3-若水溪施工终点下游1000m; pH值; 7.3; 7.4; 7.4; 6-9; 达标. 化学需氧量; 16; 14; 17; 20; 达标. 氨氮; 0.491; 0.553; 0.585; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.3; 3.4; 3.2; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.4; 7.1; 7.2; ≥5; 达标. 总氮; 0.785; 0.842; 0.806; 1.0; 达标. 总磷; 0.09; 0.10; 0.12; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1.4×103; 1.7×103; 1.7×103; 10000; 达标. 悬浮物; 19; 23; 18; /; /. W4-广坪河施工起点上游500m; pH值; 7.4; 7.2; 7.3; 6-9; 达标. 化学需氧量; 12; 10; 11; 20; 达标. 氨氮; 0.416; 0.425; 0.438; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 2.6; 2.8; 2.3; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.1; 7.2; 7.5; ≥5; 达标. 总氮; 0.605; 0.669; 0.613; 1.0; 达标. 总磷; 0.06; 0.07; 0.06; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1.8×103; 1.2×103; 1.7×103; 10000; 达标. 悬浮物; 15; 13; 18; /; /. W5-广坪河施工终点; pH值; 7.2; 7.2; 7.0; 6-9; 达标. 化学需氧量; 10; 11; 12; 20; 达标. 氨氮; 0.366; 0.312; 0.358; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 2.8; 2.4; 2.5; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 6.8; 6.9; 6.8; ≥5; 达标. 总氮; 0.557; 0.523; 0.604; 1.0; 达标. 总磷; 0.10; 0.07; 0.08; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2.1×103; 1.4×103; 1.7×103; 10000; 达标. 悬浮物; 13; 14; 10; /; /. W6-广坪河施工终点下游1000m; pH值; 7.4; 7.2; 7.4; 6-9; 达标. 化学需氧量; 13; 11; 14; 20; 达标. 氨氮; 0.404; 0.429; 0.448; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.0; 2.7; 3.2; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.2; 7.1; 7.4; ≥5; 达标. 总氮; 0.718; 0.674; 0.750; 1.0; 达标. 总磷; 0.11; 0.08; 0.10; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2.7×103; 2.4×103; 3.2×103; 10000; 达标. 悬浮物; 11; 15; 16; /; /. W7-会同河施工起点上游500m; pH值; 7.2; 7.4; 7.3; 6-9; 达标. 化学需氧量; 15; 11; 12; 20; 达标. 氨氮; 0.336; 0.324; 0.318; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 2.5; 2.2; 2.6; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.2; 7.1; 7.4; ≥5; 达标. 总氮; 0.636; 0.670; 0.622; 1.0; 达标. 总磷; 0.07; 0.11; 0.10; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1.4×103; 2.1×103; 2.3×103; 10000; 达标. 悬浮物; 16; 12; 15; /; /. W8-会同河施工终点; pH值; 7.4; 7.3; 7.2; 6-9; 达标. 化学需氧量; 13; 15; 16; 20; 达标. 氨氮; 0.404; 0.418; 0.465; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.0; 2.8; 3.1; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 7.2; 7.3; 7.0; ≥5; 达标. 总氮; 0.725; 0.791; 0.743; 1.0; 达标. 总磷; 0.08; 0.11; 0.10; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2.4×103; 2.7×103; 3.1×103; 10000; 达标. 悬浮物; 13; 13; 11; /; /. W9-会同河施工终点下游1000m; pH值; 7.3; 7.0; 7.1; 6-9; 达标. 化学需氧量; 17; 15; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.664; 0.606; 0.623; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.3; 3.1; 3.1; 4; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 溶解氧; 6.5; 6.7; 6.4; ≥5; 达标. 总氮; 0.896; 0.844; 0.863; 1.0; 达标. 总磷; 0.11; 0.14; 0.10; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 3.6×103; 3.1×103; 3.4×103; 10000; 达标. 悬浮物; 19; 22; 17; /; /. 备注; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 3、与怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区关系 表3-6 会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区划分一览表 水源地名称; 类型; 一级保护区; 二级保护区. 水域; 陆域; 水域; 陆域. 会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区; 河流型地表水; 取水口上游330米至下游30米的河道水域。; 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。; 一级保护区水域外上溯670米及下边界下延70米的河道水域。; 一、二级保护区水域外边界纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。. 面积（m2）; 15163; 7420; 36039; 118214. 取水口坐标：E109°36′37.75″，N26°47′20.70″. 本工程为防洪除涝项目、河湖整治工程，项目建设有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康，施工生产废水不外排，项目羊角坪至苏溪口村治理段位于饮用水水源保护区上游，广坪镇至河口段治理段位于饮用水水源保护区下游，项目不在会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区范围内，符合要求。 为了了解区域地表水环境质量现状，本项目收集了广坪镇广坪村广坪河饮用水水源地饮用水水源监测数据，监测结果见下表。 表3-7广坪镇广坪村广坪河饮用水水源地饮用水水源监测结果 经纬度：109.6137°E，26.7832°N; 监测时间：2023年12月21日. 监测项目; 监测结果; 单位; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中II类、表2、表3标准限值; 达标情况. 流量; 5.38×103; m3/h; /; /. 水温; 8.9; ℃; 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2; 达标. pH; 7.5; 无量纲; 6~9; 达标. 溶解氧; 8.23; mg/L; ≥6; 达标. 电导率; 15.8; mS/m; /; 达标. 高锰酸盐指数; 1.5; mg/L; ≤4; 达标. 化学需氧量; 12; mg/L; 15; 达标. 五日生化需氧量; 1.3; mg/L; ≤3; 达标. 氨氮; 0.034; mg/L; ≤0.5; 达标. 总磷; 0.01; mg/L; ≤0.1（湖、库0.025）; 达标. 总氮; 1.28; mg/L; ≤0.5; 超标倍数2.56. 铍; 0.00004L; mg/L; 0.002; 达标. 钒; 0.00008L; mg/L; 0.05; 达标. 锰; 0.0214; mg/L; 0.1; 达标. 钴; 0.00006; mg/L; 1.0; 达标. 镉; 0.00005L; mg/L; ≤0.005; 达标. 铅; 0.00009L; mg/L; ≤0.01; 达标. 硼; 0.01L; mg/L; 0.5; 达标. 铜; 0.01L; mg/L; ≤1.0; 达标. 锌; 0.004L; mg/L; ≤1.0; 达标. 铁; 0.05; mg/L; 0.3; 达标. 镍; 0.02L; mg/L; 0.02; 达标. 钡; 0.01; mg/L; 0.7; 达标. 钼; 0.02L; mg/L; 0.07; 达标. 汞; 0.00004L; mg/L; ≤0.00005; 达标. 砷; 0.0003L; mg/L; ≤0.05; 达标. 硒; 0.0004L; mg/L; ≤0.01; 达标. 锑; 0.0002L; mg/L; 0.005; 达标. 氟化物; 0.194; mg/L; ≤1.0; 达标. 氯化物（以Cl-计）; 4.04; mg/L; 250; 达标. 硝酸盐（以N计）; 0.684; mg/L; 10; 达标. 硫酸盐（以SO42-计）; 5.10; mg/L; 250; 达标. 六价铬; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 氰化物; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 挥发酚; 0.0003L; mg/L; ≤0.002; 达标. 石油类; 0.01L; mg/L; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; mg/L; ≤0.2; 达标. 硫化物; 0.01L; mg/L; ≤0.1; 达标. 粪大肠菌群; 1700; MPN/L; ≤2000; 达标. 甲醛; 0.05L; mg/L; 0.9; 达标. 邻苯二甲酸二丁酯; 0.00059L; mg/L; 0.003; 达标. 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯; 0.00062L; mg/L; 0.008; 达标. 氯苯; 0.012L; mg/L; 0.3; 达标. 1,4-二氯苯; 0.00023L; mg/L; 0.3; 达标. 1,2-二氯苯; 0.00029L; mg/L; 1.0; 达标. 三氯苯; 0.00011L; mg/L; 0.02; 达标. 硝基苯; 0.00017L; mg/L; 0.017; 达标. 硝基氯苯; 0.000019L; mg/L; 0.05; 达标. 二硝基苯; 0.000024L; mg/L; 0.5; 达标. 三氯甲烷; 0.0004L; mg/L; 0.06; 达标. 四氯化碳; 0.0004L; mg/L; 0.002; 达标. 三氯乙烯; 0.0004L; mg/L; 0.07; 达标. 四氯乙烯; 0.0002L; mg/L; 0.04; 达标. 苯; 0.0005L; mg/L; 0.01; 达标. 甲苯; 0.0005L; mg/L; 0.7; 达标. 乙苯; 0.0005L; mg/L; 0.3; 达标. 二甲苯; 0.0005L; mg/L; 0.5; 达标. 苯乙烯; 0.0005L; mg/L; 0.02; 达标. 异丙苯; 0.0005L; mg/L; 0.25; 达标. 林丹; 0.00001L; mg/L; 0.002; 达标. 滴滴涕; 0.00002L; mg/L; 0.001; 达标. 阿特拉津; 0.00008L; mg/L; 0.003; 达标. 苯并（a）芘; 0.0000004L; mg/L; 0.0000028; 达标. 六、声环境质量现状 本项目是河道治理工程项目，施工线路长、涉及面广，工程及建设内容较多。且本项目仅施工期产生污染，运营期无污染物排放。为了解项目周边声环境质量现状，建设单位委托湖南中额环保科技有限公司对会同河、广坪河、若水溪周边进行了现状检测，检测结果如下： 表3-8 环境噪声检测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2024.06.24; 2024.06.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1-若水溪施工区域附近居民点1; 51; 42; 50; 40. N2-若水溪施工区域附近居民点2; 53; 40; 48; 39. N3-若水溪施工区域附近居民点3; 50; 38; 50; 41. N4-广坪河施工区域附近居民点1; 50; 42; 52; 40. N5-广坪河施工区域附近居民点2; 48; 39; 47; 42. N6-广坪河施工区域附近居民点3; 51; 41; 50; 41. N7-会同河施工区域附近居民点1; 49; 40; 52; 42. N8-会同河施工区域附近居民点2; 47; 42; 48; 41. N9-会同河施工区域附近居民点3; 52; 40; 50; 39. 限值; 55; 45; 55; 45. 由上表可知，项目周边居民点声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 七、土壤 1、底泥监测布点 为了解会同河、广坪河、若水溪底泥环境质量现状，本项目环评期间对会同河、广坪河、若水溪底泥环境质量现状进行了监测。具体位置及监测数据见下表。 表3-9 底泥监测点位 监测断面/点位; 坐标; 监测因子; 监测 频次; 执行标准. T1-若水溪施工起点; E109.974368,N27.001298; 镉、汞、砷、铅、铜、镍、六价铬、锌、pH值; 1次; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“其他”农用地土壤污染风险筛选值. T2-若水溪施工终点; E109.899142,N26.803588. T3-广坪河施工起点; E109.640712,N26.830119; 1次. T4-广坪河施工终点; E109.521499,N26.784393; 1次. T5-会同河施工起点; E109.703056,N26.866716; 1次. T6-会同河施工终点; E109.839055,N26.985442; 1次. 根据《地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）》：“底质采样点位通常为水质采样垂线的正下方。当正下方无法采样时，可略作移动，移动的情况应在采样记录表上详细注明”。 2、底泥现状监测结果 表3-10 底泥环境质量现状监测结果 单位：mg/kg(pH:无量纲) 采样点位; 监测项目; 监测结果; 《土壤环境质量—农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的风险筛选值要求; 达标情况. T1-若水溪施工起点; pH值; 5.85; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.14; 0.3; 达标. 汞; 0.103; 1.8; 达标. 砷; 11.2; 40; 达标. 铅; 42.7; 90; 达标. 铜; 8.95; 50; 达标. 镍; 21.3; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 91.4; 200; 达标. T2-若水溪施工终点; pH值; 6.12; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.11; 0.3; 达标. 汞; 0.142; 1.8; 达标. 砷; 15.3; 40; 达标. 铅; 35.7; 90; 达标. 铜; 14.2; 50; 达标. 镍; 18.6; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 85.4; 200; 达标. T3-广坪河施工起点; pH值; 6.33; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.17; 0.3; 达标. 汞; 0.120; 1.8; 达标. 砷; 18.9; 40; 达标. 铅; 44.4; 90; 达标. 铜; 9.91; 50; 达标. 镍; 15.5; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 113; 200; 达标. T4-广坪河施工终点; pH值; 5.79; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.12; 0.3; 达标. 汞; 0.094; 1.8; 达标. 砷; 13.0; 40; 达标. 铅; 36.5; 90; 达标. 铜; 14.8; 50; 达标. 镍; 25.6; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 79.4; 200; 达标. T5-会同河施工起点; pH值; 6.09; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.17; 0.3; 达标. 汞; 0.129; 1.8; 达标. 砷; 17.5; 40; 达标. 铅; 24.6; 90; 达标. 铜; 19.2; 50; 达标. 镍; 28.5; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 99.3; 200; 达标. T6-会同河施工终点; pH值; 5.78; 5.5<pH≤6.5; 达标. 镉; 0.12; 0.3; 达标. 汞; 0.110; 1.8; 达标. 砷; 20.4; 40; 达标. 铅; 30.6; 90; 达标. 铜; 17.4; 50; 达标. 镍; 22.6; 70; 达标. 六价铬; ND; /; 达标. 锌; 110; 200; 达标. 根据监测结果表明，会同河、广坪河、若水溪底泥监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618—2018）中的筛选值。 八、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A 水利-4、防洪除涝工程”中的“（报告表）其他”类别，属于地下水环境影响评价项目类别 IV 类项目，则本项目可不开展地下水环境影响评价。 七、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不需开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 现场地质调查发现治理河岸存在较严重的崩塌问题及淤积阻塞，阻碍河道行洪安全。治理河段皆为自然河道，大部分河岸为第四系冲积堆积阶地前缘，局部为山地丘陵，阶地岸坡为土质岸坡，地层结构为上粉质粘土下卵砾石夹含泥粉细砂结构，且植被发育条件差，抗冲刷和自稳性能差，加之常年受水流冲刷，沿线岸坡坡脚皆已形成陡坎，且局部岸坡已出现连续塌岸现象，零星处甚至已出现大片农耕地垮塌入河中，阶地冲刷倒退现象严重，其最大崩塌量约为20~100m3，特别是常水位线以下岸坡，垮塌、塌岸最为严重。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本项目排污特点和所在地区域的环境特征，结合环境敏感点分布，确定环境保护目标详见表3-11。 表3-11 空气环境主要保护目标一览表 #### 名称; #### 坐标; #### 保护对象; #### 保护内容; #### 环境功能区; #### 相对厂址方向; #### 相对厂界距离/m. #### 经度; #### 纬度. #### 会同河河段. #### 大桥村; #### 109.7035300; #### 26.8681191; 居民; #### 约200户，600人; #### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; #### 河道两岸; #### 35-140. #### 棕李村; #### 109.7148382; #### 26.8698807; 居民; #### 约1500户，4500人; #### 河道两岸; #### 5-500. #### 林城镇; #### 109.7176277; #### 26.8725415; 居民; #### 约5000户，15000人; #### 河道右岸; #### 8-500. #### 沙滩坪; #### 109.7356964; #### 26.8836832; 居民; #### 约800户，2400人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 大石板村; #### 109.7411024; #### 26.8926902; 居民; #### 约1000户，3000人; #### 河道右岸; #### 10-500. #### 洒口村; #### 109.7406520; #### 26.8981580; 居民; #### 约800户，2400人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 会同县第一中学; #### 109.7442258; #### 26.8915233; 师生; #### 约4000人; #### 河道左岸; #### 50. #### 小寨村; #### 109.7388922; #### 26.9070776; 居民; #### 约800户，2400人; #### 河道两岸; #### 60-500. #### 竹寨村; #### 109.7397076; #### 26.9166906; 居民; #### 约400户，1200人; #### 河道两岸; #### 20-400. #### 岩壁村; #### 109.7481834; #### 26.9335349; 居民; #### 约150户，450人; #### 河道两岸; #### 20-400. #### 木臻村; #### 109.7379803; #### 26.9414313; 居民; #### 约400户，1200人; #### 河道两岸; #### 60-500. #### 麻塘村; #### 109.7431516; #### 26.9443067; 居民; #### 约200户，600人; #### 河道右岸; #### 150-500. #### 新屋村; #### 109.7529148; #### 26.9590696; 居民; #### 约150户，450人; #### 河道两岸; #### 65-500. #### 中心村; #### 109.7683321; #### 26.9705923; 居民; #### 约50户，150人; #### 河道两岸; #### 20-500. #### 上坊村第十四村; #### 109.7780310; #### 26.9809135; 居民; #### 约80户，240人; #### 河道右岸; #### 30-500. #### 黄旗村; #### 109.7825049; #### 26.9800337; 居民; #### 约50户，150人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 胜溪村; #### 109.7824977; #### 26.9798371; 居民; #### 约50户，150人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 上坊村第六村; #### 109.7914635; #### 26.9868465; 居民; #### 约30户，90人; #### 河道右岸; #### 140-500. #### 七姓村; #### 109.7982441; #### 26.9888313; 居民; #### 约60户，180人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 茶冲村; #### 109.8061191; #### 26.9908913; 居民; #### 约80户，240人; #### 河道左岸; #### 100-500. #### 金坪村; #### 109.8168694; #### 26.9908591; 居民; #### 约30户，90人; #### 河道两岸; #### 30-500. #### 黄土坝村; #### 109.8362286; #### 26.9863669; 居民; #### 约20户，60人; #### 河道右岸; #### 20-500. #### 广坪河河段. 傍山居民; #### 109.5194280; #### 26.7869512; 居民; 约20户，60人; #### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; #### 河道左岸; #### 70~500. 溪口居民; #### 109.5276951; #### 26.8014890; 居民; 约100户，300人; #### 河道两岸; #### 12-500. 苗冲口居民; #### 109.5349955; #### 26.800761; 居民; 约30户，90人; #### 河道左岸; #### 88-500. 三角团居民; #### 109.5381927; #### 26.7989320; 居民; 约50户，150人; #### 河道右岸; #### 70-500. 羊角坪村居民; #### 109.5437476; #### 26.7986687; 居民; 约45户，135人; #### 河道左岸; #### 63-500. 羊角坪小学; #### 109.5424253; #### 26.7988818; 师生; 学校; #### 河道左岸; #### 78. 射口居民; #### 109.5485755; #### 26.7942730; 居民; 约15户，45人; #### 河道右岸; #### 66-500. 西楼村居民; #### 109.5589959; #### 26.7963296; 居民; 约100户，300人; #### 河道左岸; #### 6-500. 西楼村小学; #### 109.5627028; #### 26.7954773; 师生; 学校; #### 河道左岸; #### 198. 罗卜潭居民; #### 109.5629823; #### 26.7923768; 居民; 约40户，120人; #### 河道右岸; #### 28-500. 大坪头居民; #### 109.5735234; #### 26.7936458; 居民; 约50户，150人; #### 河道左岸; #### 82-500. 苏溪口村居民; #### 109.5804810; #### 26.7941103; 居民; 约40户，120人; #### 河道左岸; #### 110-500. 广平镇居民; #### 109.6252803; #### 26.7869316; 居民; 约300户，900人; #### 河道左岸; #### 51-500. 杨家渡村居民; #### 109.6283688; #### 26.7973019; 居民; 约70户，210人; #### 河道右岸; #### 60-500. 花盖头居民; #### 109.6347203; #### 26.8041011; 居民; 约20户，60人; #### 河道右岸; #### 150-500. 吉朗村居民; #### 109.6520492; #### 26.8244307; 居民; 约447户，1835人; #### 河道右岸; #### 78-500. 罗家居民; #### 109.6397808; #### 26.8288731; 居民; 约20户，60人; #### 河道左岸; #### 149-500. #### 若水溪河段. #### 若水村; #### 109.9730217; #### 27.0005250; #### 居民; #### 约500户，1500人; #### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; #### 河道两岸; #### 40-500. #### 八宋村; #### 109.9776512; #### 26.9883317; #### 居民; #### 约20户，60人; #### 河道右岸; #### 45-500. #### 吉巢村; #### 109.9645137; #### 26.9724262; #### 居民; #### 约80户，240人; #### 河道两岸; #### 55-500. #### 鲁冲村; #### 109.9593985; #### 26.9545143; #### 居民; #### 约100户，300人; #### 河道两岸; #### 50-500. #### 坪壤; #### 109.9530723; #### 26.9385900; #### 居民; #### 约40户，120人; #### 河道两岸; #### 50-500. #### 东风村; #### 109.9514690; #### 26.9291097; #### 居民; #### 约80户，240人; #### 河道两岸; #### 40-500. #### 瓦窑村; #### 109.9539321; #### 26.9203483; #### 居民; #### 约50户，150人; #### 河道左岸; #### 30-500. #### 地四方村; #### 109.9512008; #### 26.9158489; #### 居民; #### 约50户，150人; #### 河道右岸; #### 20-500. #### 官舟村; #### 109.9510568; #### 26.9025385; #### 居民; #### 约150户，450人; #### 河道两岸; #### 30-500. #### 团河村; #### 109.9489969; #### 26.8798792; #### 居民; #### 约200户，600人; #### 河道两岸; #### 30-500. #### 向阳村; #### 109.9393678; #### 26.8634353; #### 居民; #### 约50户，150人; #### 河道两岸; #### 20-500. #### 锥子陵村; #### 109.9270832; #### 26.8465481; #### 居民; #### 约100户，300人; #### 河道两岸; #### 30-500. #### 楠木村; #### 109.9115157; #### 26.8279658; #### 居民; #### 约150户，450人; #### 河道两岸; #### 30-500. |
| 评价 标准 | 表3-12 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 与施工区域方位/距离; 功能及规模; 保护级别. 经度; 纬度. 会同河河段. 声环境; #### 大桥村; #### 109.7035300; #### 26.8681191; #### 35-139; #### 约100户，300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. #### 棕李村; #### 109.7148382; #### 26.8698807; #### 5-200; #### 约500户，1500人. #### 林城镇; #### 109.7176277; #### 26.8725415; #### 8-200; #### 约1000户，3000人. #### 大石板村; #### 109.7411024; #### 26.8926902; #### 10-200; #### 约500户，1500人. #### 小寨村; #### 109.7388922; #### 26.9070776; #### 60-200; #### 约400户，1200人. #### 竹寨村; #### 109.7397076; #### 26.9166906; #### 20-200; #### 约200户，600人. #### 岩壁村; #### 109.7481834; #### 26.9335349; #### 20-200; #### 约50户，150人. #### 木臻村; #### 109.7379803; #### 26.9414313; #### 60-200; #### 约200户，600人. #### 麻塘村; #### 109.7431516; #### 26.9443067; #### 150-200; #### 约100户，300人. #### 新屋村; #### 109.7529148; #### 26.9590696; #### 65-200; #### 约50户，150人. #### 中心村; #### 109.7683321; #### 26.9705923; #### 20-200; #### 约20户，60人. #### 上坊村第十四村; #### 109.7780310; #### 26.9809135; #### 30-200; #### 约40户，120人. #### 黄旗村; #### 109.7825049; #### 26.9800337; #### 30-200; #### 约20户，60人. #### 上坊村第六村; #### 109.7914635; #### 26.9868465; #### 140-200; #### 约20户，60人. #### 七姓村; #### 109.7982441; #### 26.9888313; #### 30-200; #### 约30户，90人. #### 茶冲村; #### 109.8061191; #### 26.9908913; #### 100-200; #### 约50户，150人. #### 团里; #### 109.8168694; #### 26.9908591; #### 30-200; #### 约10户，30人. 广坪河河段. 声环境; 傍山居民; #### 109.5194280; #### 26.7869512; #### 70~200; 约10户，30人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 溪口居民; #### 109.5276951; #### 26.8014890; #### 12-200; 约50户，150人. 苗冲口居民; #### 109.5349955; #### 26.800761; #### 88-200; 约20户，60人. 三角团居民; #### 109.5381927; #### 26.7989320; #### 70-200; 约20户，60人. 羊角坪村居民; #### 109.5437476; #### 26.7986687; #### 63-200; 约20户，60人. 羊角坪小学; #### 109.5424253; #### 26.7988818; #### 78; 学校. 射口居民; #### 109.5485755; #### 26.7942730; #### 66-200; 约15户，45人. 西楼村居民; #### 109.5589959; #### 26.7963296; #### 6-200; 约50户，150人. 西楼村小学; #### 109.5627028; #### 26.7954773; #### 198; 学校. 罗卜潭居民; #### 109.5629823; #### 26.7923768; #### 28-200; 约20户，60人. 大坪头居民; #### 109.5735234; #### 26.7936458; #### 82-200; 约30户，90人. 苏溪口村居民; #### 109.5804810; #### 26.7941103; #### 110-200; 约20户，60人. 广平镇居民; #### 109.6252803; #### 26.7869316; #### 51-200; 约150户，450人. 杨家渡村居民; #### 109.6283688; #### 26.7973019; #### 60-200; 约30户，90人. 花盖头居民; #### 109.6347203; #### 26.8041011; #### 150-200; 约20户，60人. 吉朗村居民; #### 109.6520492; #### 26.8244307; #### 78-200; 约200户，800人. 罗家居民; #### 109.6397808; #### 26.8288731; #### 149-200; 约20户，60人. 诺水溪河段. 声环境; #### 若水村; #### 109.9730217; #### 27.0005250; #### 40-200; #### 约70户，210人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. #### 八宋村; #### 109.9776512; #### 26.9883317; #### 45-200; #### 约20户，60人. #### 吉巢村; #### 109.9645137; #### 26.9724262; #### 55-200; #### 约30户，90人. #### 鲁冲村; #### 109.9593985; #### 26.9545143; #### 50-200; #### 约40户，120人. #### 坪壤; #### 109.9530723; #### 26.9385900; #### 50-200; #### 约40户，120人. #### 东风村; #### 109.9514690; #### 26.9291097; #### 40-200; #### 约30户，90人. #### 瓦窑村; #### 109.9539321; #### 26.9203483; #### 30-200; #### 约50户，150人. #### 地四方村; #### 109.9512008; #### 26.9158489; #### 20-200; #### 约40户，120人. #### 官舟村; #### 109.9510568; #### 26.9025385; #### 30-200; #### 约100户，300人. #### 团河村; #### 109.9489969; #### 26.8798792; #### 30-200; #### 约150户，450人. #### 向阳村; #### 109.9393678; #### 26.8634353; #### 20-200; #### 约40户，120人. #### 锥子陵村; #### 109.9270832; #### 26.8465481; #### 30-200; #### 约80户，240人. #### 楠木村; #### 109.9115157; #### 26.8279658; #### 30-200; #### 约100户，300人. 表3-13 其他环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 规模、功能; 方位与厂界距离; 保护级别. 地表水环境; 广坪河; 渠水一级支流; 项目所在水系; GB3838-2002Ⅲ类标准. 会同河; 渠水一级支流; 项目所在水系. 若水溪; 巫水一级支流; 项目所在水系. 生态环境; 怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区; 取水口坐标：E109°36'37.75"N26°47'20.70"执行GB3838-2002中II类水标准；本项目广坪河羊角坪-苏溪口村治理段和广坪镇至河口治理段。其中，羊角坪-苏溪口村治理段，位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区上游，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区一级保护区2.9km，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区二级保护区2.2km。. 坪村镇木臻村供木洞山塘饮用水源保护区; 地表水类型，取水点：木臻村供木洞，与治理河段最近距离为2km，东侧有大陆黄水源地饮用水源保护区，与治理段最近距离为5km. 若水村尖岩冲饮用水源保护区; 地表水类型，取水点：若水镇若水村尖岩冲溪水，与治理河段最近距离为2.2km. 九洞山溪饮用水源保护区; 地表水类型，取水点：九洞山溪，与治理河段最近距离为2km. 团河镇树林脚饮用水源保护区; 地表水类型，取水点：团河镇树林脚，与治理河段最近距离为1.7km. 团河镇青江冲饮用水源保护区; 地表水类型，取水点：团河镇青江冲，与治理河段最近距离为1.3km. 渠水国家湿地公园; 湖南会同渠水国家湿地公园地处会同县西部，公园南北长约19.2公里，东西宽约15.2千米。总面积1319.0公顷，其中湿地面积1014.4公顷，湿地率76.9%，绿化率达85%以上。湖南会同渠水国家湿地公园及其周边共有维管束野生植物148科，324属，704种，野生脊椎动物5纲27目75科202种；其中鱼纲42种。湿地公园是由河流、洪泛平原湿地、库塘等组成的复合湿地系统，集湿地保护保育、恢复修复、湿地功能和湿地文化展示、湿地生态旅游、湿地科研监测和科普宣教于一体的国家级湿地公园，广坪镇至河口治理段，位于渠水国家湿地公园上游，距离渠水国家湿地公园1.2km。. 水生生态; 不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。. 陆生生态; 不涉及重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地。. 根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)》评价范围确定6.2.5“线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。”本项目治理河段不涉及生态敏感区，本项目以治理段中心线向两侧外延300m为参考评价范围，不涉及自然保护区、湿地公园，施工范围内无饮用水水源保护区；不涉及重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历中、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，施工区域内未见珍稀、濒危野生动物。 一、环境质量标准 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、底泥：本项目底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618—2018）。 二、污染物排放标准 （1）施工期废气 施工扬尘、物料堆场扬尘、运输扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值。淤泥臭气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表3-14 废气执行标准限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）-新建改建. 臭气浓度; 20（无量纲）. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. （2）运营期废气 运营期无废气产生。 2、废水 施工期废水妥善处理，不外排。运营期无废水产生。 3、噪声 （1）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-15 施工期噪声排放标准 类别; 执行标准; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB（A）; 55dB（A）. （2）运营期噪声 运营期无噪声污染源。 - 4、固废 - 施工期一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运。运营期无固废产生。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期涉及污染环境影响分析如下： 本项目为非污染类项目，运营期基本无污染产生；项目施工期施工路线较长，工程建设内容较多，分布较广，因此，工程建设施工期对环境的影响是主要的环境问题。施工期主要的产污环节和排污特征如下表所示： 表4-1 施工期主要污染物和产污环节 类别; 产污环节; 污染物; 产生特征. 施工期废气; 建筑施工、物料装卸、车辆运输、机械设备; 扬尘、CO、NOx、THC; 间断. 河道清障; 淤泥臭气（主要为氨、硫化氢等）; 持续. 施工期废水; 砼工程废水、机械检修冲洗废水、施工临时生活区生活污水、清障工程产生的淤泥暂存产生的渗滤水; SS、COD、BOD5、氨氮、石油类; 间断. 施工期噪声; 施工机械、车辆噪运输; 噪声; 持续. 施工期固废; 施工过程、员工生活、围堰拆除; 建筑垃圾、生活垃圾、清淤底泥及植物根系; 间断. 生态; 施工占地、开挖; 部分植被破坏、水土流失; 持续. 一、大气环境影响分析 施工期的废气主要为施工扬尘、机械设备废气（车辆行驶尾气和施工机械尾气）以及河道清障产生的淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 扬尘的主要成分是TSP。施工扬尘主要来自于土石方开挖、回填及砂、水泥等粉状物料运输过程的飘洒抛漏以及物料装卸、堆放等过程；道路扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。其强度受施工工序、施工面积大小、气象条件（风向、风速、湿度等）、尘源物化性质等因素综合影响。 根据类似工程实地监测资料，在正常风况下，施工扬尘在施工区域近地面TSP 浓度可达5～30mg/m3，在施工区域周围50～100m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风(＞5级)情况下，施工扬尘对施工范围100～300m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在一般情况下，施工扬尘对施工区域周围100m以外的环境空气质量影响较小。 1）车辆行驶扬尘 交通运输产生扬尘存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此交通运输扬尘对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。据有关文献报道，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.089; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.1532; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可起到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-3。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 表4-3 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的环境保护目标产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 通过对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施，可以有效地抑制扬尘的扩散。 2）风力起尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； ω—尘粒的含水率，%。 由工程分析可知，起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-4。由表可知，尘粒沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，·而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。故施工单位可对露天堆场采用篷布进行遮盖，并在施工期间对施工场地进行洒水，保持表面潮湿。 表4-4 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径um; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度m/s; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径um; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度m/s; 0.158; 0.17; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径um; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.222; 4.624. （2）施工机械尾气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械为主，运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，主要污染物有CO、NOx、THC等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似。施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻施工机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工现场场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （3）淤泥恶臭 本项目疏浚施工现场将会散发臭味，产生的恶臭气体对区域一定范围内的环境有一定的影响，产生臭味的主要成分是H2S、NH3。根据类比分析，清淤及淤泥吹填处理过程中在施工周边将会有较明显的臭味，30m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5-3.5级）；80m之外基本无气味。据现场调查，渠道清淤区域岸边100m范围内分布有居民散户，项目清淤作业会对该部分居民产生一定不利影响。由于工程分段施工，对岸边沿线居民来说，清淤施工时间很短，清淤逸散的恶臭对居民影响不大。 环评建议，施工单位合理安排临近居民点段清淤施工时间，避开出行高峰期和就餐时间段，同时在面向居民侧设置临时围挡。淤泥定期运往弃渣场处理，运输车辆密闭。河道淤泥具有一定的流动性，为防止运输淤泥满流对环境造成破坏，对淤泥进行晾晒以及通过压滤机处理后（利用施工区附近的临时堆土场作为淤泥的晾晒场地）运输到弃渣场处理，以减少清淤恶臭对岸边沿线居民的影响。通过采取上述措施后，清淤污泥恶臭对周边居民影响不大，且由于施工周期较短，恶臭影响有限，随着施工期结束，疏浚治理工程的完成，施工期影响随之结束。 二、水环境影响分析 工程施工废水主要包括砼工程废水、机械检修冲洗废水及施工临时生活区生活污水。其中，清障工程产生的淤泥暂存产生的渗滤水；其中砼工程产生的废水中污染物主要为悬浮物，机械设备运行、检修、设备冲洗产生的废水主要为含油废水，施工临时生活区生活污水污染物主要为有机物。 （1）砼施工废水 本工程混凝土浇筑共计14.15万m3，均购买商品混凝土，砼施工废水主要污染物是SS和pH，资料显示，拌和系统废水悬浮物浓度为5000mg/L左右，PH值在12左右。碱性废水具有悬浮物浓度高、水量较小、间歇集中排放的特点，如不经处理、随意排放，将对周围土壤产生不利影响，不利于迹地恢复；如进入水体，将影响水质，因此混凝土拌和养护碱性废水需进行处理达标后回用。因此，对水环境影响较小。 （2）含油废水及施工工地冲洗废水 本工程施工期间，运输车辆、施工机械和施工场地需定期清洗，根据建设单位提供的资料，类比同类工程，本项目车辆、机械设备及施工场地每隔1星期清洗一次，冲洗废水产生总量约为200m3/d，废水中主要污染物为SS和石油类，污染物浓度：SS约500mg/l，石油类约20mg/l。车辆冲洗、机械检修产生的油污如直接排入水体，因油污不降解，易对河水产生污染。因此，在每个施工场地设置1个机械集中冲洗点，冲洗废水由明沟集中收集入油水分离池进行处理，处理后废水回收利用于洒水抑尘，隔油池油泥集中回收送至有资质单位进行处理，不外排。因此，对水环境影响较小。 （3）基坑排水 本工程枯水时段施工区段内河床水位较浅，各施工部位大部分有较厚的外滩保护，低洼部位则修建有临时施工围堰保护，基坑内积水、渗水以及初期雨水可采用小功率、低扬程水泵排水。 （4）生活污水 本工程施工期每月平均施工人数为200人，人均日用水量按0.15m3计算，生活污水排放量按用水量的80%计，生活污水平均排放量为24m3/d。生活污水中主要污染物来源于排泄物、食物残渣、洗涤剂等有机物，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，此外，生活污水中含有较多细菌和病原体等。若随意排放会造成地表水、地下水污染，影响居民生活健康。施工人员生活租用当地民房，污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放，本工程不另设生活污水处理设施。 （5）清障工程产生的淤泥暂存产生的渗滤 本项目清淤淤泥运至临时堆土场存放，淤泥本身携带的水分是渗滤液的主要来源之一，不管淤泥的种类及保水功能如何，即使通过一定程度的压实，污泥中总有相当部分的水分变成渗滤液自淤泥堆场流出。 根据现场勘查，本项目涉及的清淤河段及其上游沿岸径流范围内不涉及工业集中园区以及涉及有毒有害污染物排放的大型工业企业，沿线污染源主要为农田、农村分散居民生活污水及畜禽养殖等农村面源污染，因此，产生渗滤液污染因子主要为COD等生化因子，不涉及重金属及难降解有机物等有毒有害污染因子。 根据建设单位提供资料，清障工程淤泥含水量最大按70%计，本项目疏浚量4280389.3m3，含水量约2996272.51m3，静置晾晒以及通过压滤机处理后，脱水约35%进入沉淀池，渗滤水约为1048695m3，本项目在临时堆土场顶部设置防雨布覆盖、四周分别设置导流沟，淤泥堆场渗滤水经收集后排入三级沉淀水池，沉淀后取上清液回用于道路洒扫，对环境影响较小。 （6）对怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园的影响分析 ①清淤疏浚悬浮物的影响 类比《海南省南渡江(澄迈县瑞溪村段)河道疏浚工程环境影响报告书》中预测结果（在未设置防污幕帘的条件下预测而得），纵向186m，SS浓度增加值为10mg/L。根据《渔业水质标准》（GB11607-89）要求，人为原因引起的SS 浓度要求不大于10mg/L。本工程清淤施工导致SS增幅大于10mg/L范围仅出现在作业点下游约186m的水域范围内。 因此，从分析结果来看，项目河道疏浚扰动影响仅局限于作业点下游河段，对广坪河地表水水质的影响在可接受范围内。加之本项目清淤工期较短，影响时间较短，且在疏浚完成后，本项目对水质的影响也将随之消失。清淤作业导致SS增幅大于10mg/L的范围是主要是施工区域水质以及施工区域下游约 200m内的水质。 项目分为羊角坪-苏溪口村治理段和广坪镇至河口治理段。其中，羊角坪-苏溪口村治理段，位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区上游，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区一级保护区2.9km，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区二级保护区2.2km。广坪镇至河口治理段，位于渠水国家湿地公园上游，距离渠水国家湿地公园1.2km。 项目与广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园距离超过200m，不会造成疏浚作业点下游（广坪河饮用水源保护区、渠水湿地公园）悬浮物污染，因此项目影响范围不涵盖广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园。 故疏浚施工产生的悬浮物不会对取水口及下游水源保护区、渠水国家湿地公园水质产生影响。 ②清障工程底泥扰动重金属释放的影响分析 根据工程河段现状监测报告可知，河道底泥中重金属元素满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 当河道清淤疏浚过程中底泥被搅动，使沉积在底泥中的重金属再悬浮于水相中有可能引起水质污染。根据水质与底泥现状监测结果可知，清淤段的水质污染主要是沿线生活污水、农业用水污染，水体河底泥中各重金属因子均达标。根据对底泥重金属形态及迁移转化研究成果，水体中重金属污染物经絮凝沉降作用，随泥沙一起沉积在河床中，底泥重金属形态一般以硫化物结合态为主，含量最高，约占75%，腐殖质结合态和硝酸盐结合态的含量约为8%~10%，盐酸盐物质结合态约占10%，水溶性物质为可给态，含量约为5%。可给态要转化为毒性最大的离子态需要一定的条件，这些条件就是水体的pH、温度、Eh、重金属的原始浓度等。根据广坪河现状监测结果，pH值为7.2~7.8，水温也较高，多年平均水温为17.5℃~19.1℃，这些条件使水体中的重金属具有较高的吸附速率系数，低价金属离子变成高价金属离子，促进生成氧化物沉淀，有利于悬浮物絮凝、聚合、络合等物理化学过程的进行，使重金属进入底泥。同时，根据污染源调查，清淤河段内无排酸性废水等重大污染源，疏浚作业也无酸性废水产生。综上所述，疏浚施工作业搅动底泥，产生底泥再悬浮于水体中的现象，底泥中各重金属元素均满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1风险筛选值，且施工不产生酸性废水，同时水体中pH值正常，再悬浮于水体中的重金属形态不会发生新的改变，因此，疏浚施工除增加作业区下游局部水域水体中悬浮物浓度外，不会造成重金属污染。 因工程河段底泥重金属背景浓度较低，河道疏浚作业扰动底泥后，疏浚泥沙中释放出来的重金属含量十分有限，在水力作用下很快稀释，对局部水域水质中重金属浓度有所贡献的范围一般在50m以内。 项目广坪河治理分为羊角坪-苏溪口村治理段和广坪镇至河口治理段。其中，羊角坪-苏溪口村治理段，位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区上游，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区一级保护区2.9km，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区二级保护区2.2km。广坪镇至河口治理段，位于渠水国家湿地公园上游，距离渠水国家湿地公园1.2km。 项目广坪河治理与广坪河饮用水源保护区、渠水湿地公园距离超过50m，不会造成疏浚作业点下游（广坪河饮用水源保护区、渠水湿地公园）重金属超标污染，且本项目河道清淤分段施工，不会影响到广坪河饮用水源保护区、广坪河取水口水质以及渠水湿地公园水质。清淤工程结束后可基本消除清淤区域内污染严重的表层淤泥，去除大量沉积在底泥中的有机质和N、P等污染物，减少工程区域的内源污染，从而促进广坪河水环境治理改善。 综上所述，项目广坪河治理工程在空间上来看对当地水环境的影响是局部的，不会影响到下游的重要敏感点（广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园），从影响时间上来看其持续时间是短暂的，会随着施工期的结束而逐渐减弱最后消失。 三、声环境影响分析 在施工期间，主要噪声来自施工机械如挖掘机、推土机、自卸汽车、泵等设备噪声。这些机械运行时在距声源5m的噪声值在70～90dB(A)。因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围声环境产生一定影响。 运输汽车是个流动声源，流动范围较大，除施工场地外，运输车辆所经道路两侧的噪声污染也将加重。挖掘机等设备属固定声源，可以计算出噪声声级随距离变化的衰减值，计算公式如下： 式中：Lp—预测声级值，dB（A）； Lp0—参考位置，r0 处的声级值 dB（A）； r—预测点与声源之间的距离，m； r0—参考声级与点声源间的距离，m； △L—附加衰减量。 在不考虑消声、空气吸收和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表4-7。 表 4-7 不同施工机械噪声几何衰减值情况表 施工设备; 近场声级dB（A）; 不同距离噪声值dB（A）. 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 140m; 180m; 220m; 240m. 反铲挖掘机; 95; 81.02; 75.00; 68.98; 65.46; 62.96; 61.02; 58.10; 55.92; 54.17; 53.42. 自卸汽车; 86; 72.02; 66.00; 59.98; 56.46; 53.96; 52.02; 49.10; 46.92; 45.17; 44.42. 推土机; 94; 80.02; 74.00; 67.98; 64.46; 61.96; 60.02; 57.10; 54.95; 53.17; 52.42. 手风钻; 96; 82.02; 76.00; 69.98; 66.46; 63.96; 62.02; 59.10; 56.92; 55.17; 54.42. 载重轮车; 90; 76.02; 70.00; 63.98; 60.46; 57.96; 56.02; 53.10; 50.92; 49.17; 48.42. 拖拉机; 87; 73.02; 67.00; 60.98; 57.46; 54.96; 53.02; 50.10; 47.92; 46.17; 45.42. 砼拌合机; 90; 76.02; 70.00; 63.98; 60.46; 57.96; 56.02; 53.10; 50.92; 49.17; 48.42. 据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。表4-5的噪声级表明：昼间在离施工作业点40m以外可达到标准限值；夜间在220m处才能达到标准要求。因此，昼间施工期噪声将会对项目周边居民、学校等敏感点产生一定影响。根据可研资料，施工产生的挖掘机等各种施工机械运行噪声和汽车运输交通噪声，其分布较为分散，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，对噪声的控制主要采用对居民区集中的堤段修建隔声屏和隔声间，另外采用强化工程管理的办法，控制高噪声设备的运行时间，避开敏感目标休息、学习时间，特别是控制夜间施工时间，尽可能减小施工噪声对沿线敏感点的影响。对于汽车运输产生的交通噪声，主要是控制汽车超载、限速和限制喇叭鸣放。对在高噪声环境下作业的施工人员，每天工作连续时间不超过6小时，并配备相应的防噪设备，如耳塞、耳罩等。 施工单位通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22：00-6：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用等措施最大程度的降噪。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间以减少施工噪声造成的影响。另外，岸坡施工段加装施工围挡，为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工应适当增加临近项目敏感点一侧围挡高度，以降低施工噪声对周围影响，此外，施工单位应做到科学施工，文明施工。 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要为沉淀池泥沙和清障底泥、植物根系、建筑垃圾、生活垃圾、隔油池油泥。 （1）清障底泥 项目堤防、护岸工程土方开挖工程量中清障4280389.3m3，静置晾晒以及通过压滤机处理后，剩余淤泥量为3231694m3，本项目是线性工程，清障工程剩余淤泥不长时间堆放，定期清运，通过采用密闭运输车运输到当地指定弃渣场处理， 工程弃料依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。 本工程清淤总量为3681134.8m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 （2）植物根系 土方开挖过程中产生的植物根系属于湿垃圾，可集中收集后交由环卫部门统一处理。 （3）建筑垃圾 ①施工工程产生的建筑垃圾 在施工场区应派专人负责日常垃圾的打扫清理，建筑垃圾中的废钢筋可回收再利用，碎石块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，根据估算，本工程施工段将产生建筑垃圾约45t，大部分可以在施工的建设中综合利用，其余建筑垃圾统一运至当地指定弃渣场处理。 ②河道两岸清理工程产生的建筑垃圾 根据建设单位提供资料，河道两岸清理工程产生的建筑垃圾约为6500t，建筑垃圾统一运至当地指定弃渣场处理。 （4）生活垃圾 本工程施工高峰期施工人员约200人，以每人产生生活垃圾0.5kg/d计，每日垃圾产生量约100kg，在每个施工场地布置配置垃圾桶。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理。 （5）隔油池油泥泥 施工期车辆冲洗废水处理系统隔油池中废弃的废油和含油污泥属于危险废物，严禁任意抛洒、掩埋或倒入河流等水域中。应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在施工仓库划定危废贮存区，将废油和含油污泥盛装至相应容器中并在容器表面贴上危险废物识别标志后集中存放，及时委托有资质的单位按危险废弃物集中进行回收处置。 （6）围堰拆除物 项目当工程完工后，立即将导流工程拆除，先下游围堰，再上游围堰。围堰拆除采用反铲挖掘机配合自卸汽车运至堤后回填。围堰拆除物能用于堤后回填的进行回填，不能进行回填的作为建筑垃圾处理。 五、生态环境影响分析 1、陆生生态环境影响 ①土地利用的影响 本项目建设对土地利用的影响主要表现在占用方面。项目主体工程区主要包括河道清障工程、护岸工程及其配套的施工工区等。永久占地主要为护岸用地，项目建设完成后基本不会改变其原有土地利用形式；临时占地将破坏暂时占用土地上的草类植被，但施工结束后通过生态补偿或生态恢复措施的实施，恢复原有地貌，短期内（1~2年）能恢复土地原有的利用功能。 ②植被损失及对动物生境的影响 现场勘察未发现列入《国家重点保护野生植物名录》 （第一批）的物种和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一批）》中所列物种，无古树分布。若施工期在施工场地发现国家重点保护植物和古树名木，须报林业部门，积极保护，妥善处置。修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。河道两侧的现有植被主要为一些乔木、灌木或杂草种类，经调查，在施工区域内没有发现名木古树及重要自然景观。因此本工程建设不会对沿线植被造成长远破坏性的、灭绝等显著不利影响。随着工程的结束，堤防、护岸工程将通过边坡植草绿化和周边植被恢复，提高项目区植被覆盖率。总体上，工程建设和运行期对区域陆生植被生态完整性的影响较小，属于可接受范围。 根据调查评价区所含野生动物的生境资料，结合流域实际情况，流域范围内无珍稀野生动物集中栖息地。影响区内的陆生动物主要是一些较为常见的野生动物如华南兔（野兔）、青蛙、壁虎、蜥蜴、鹤鹑、麻雀等，和村民饲养的家禽。项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会在工程施工时自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，并且随着施工期的结束，影响因子的消失，陆生动物的生境逐渐恢复，因此工程建设对动物生境影响较小。若施工期在施工场地发现国家重点保护野生动物，须报林业部门，积极保护，妥善处置。 3、水生生态环境影响 会同河、若水溪、广坪河为自然流态，在不受人为因素干扰的情况下，自然生态机制和动力驱动的水生生物演替十分缓慢，河流中的浮游生物、底栖动物和鱼类资源的种类、区系组成和分布均不会发生大的变化。本项目工程的施工会对施工区域水体的环境造成较大的影响。 底泥被挖走后，由自然演替而来的水生生态环境将会改变。会同河、若水溪、广坪河区域水体河道清障工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工结束后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 本项目河道清障过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比类似河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，清障工程中搅动水体中产生的污染物主要为悬浮物，对水质产生的影响很小，不会影响河道的水质现状类别和功能。因此，不会对下游地表水水环境造成较大影响。 ①对水生植物资源的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清理作业产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长，后续期因采挖对施工区水文情势的改变，植物群落也会发生相应的更替。本工程建设完成后采用生态护坡砌块护坡和人工植被绿化，原生水草基本不在，但水生植物的生境条件将逐渐得到一定恢复，随着水体透明度增大，有利于促进水生植物光合作用，促进植物繁殖。 ②对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。清淤过程可能会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。工程完成后，河道恢复稳定整齐的环境，河岸行洪能力有所增强，河岸水体的流动性有所提高，而其河道周边的垃圾等外源性污染物将得到清除，河道水质得到改善，浮游生物可基本恢复，对浮游生物的影响相对轻微。 ③对底栖动物的影响 多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强、迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分死亡。然而根据类似河流疏浚和环评调查，河道疏浚后底栖动物得到了一定程度的恢复，但恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。河道整治后，底质环境及水质的改善、污染底泥的去除，将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性。 ④对鱼类的影响 鱼类的分布除受其生态习性影响外，还受饵料食物、水流流速、水质、水草栖息地等影响，护岸工程的施工将造成水陆交错带局部鱼类栖息生境的破坏。鱼类在受到惊扰会作出回避反应，迅速逃离施工地带，因而减少附近水域内鱼类的种类和数量，但不会产生大规模的迁移，迁移至项目施工区外就近河段，项目施工结束后会重新回到本项目施工河段。本项目建设区域范围内，无珍稀濒危水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵地、栖息地和洄游通道。因此工程施工期作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失，影响相对较小。 4、对水文影响 本项目为河道整治工程，是河段进行河道清障、岸坡护砌增加抵抗自然灾害的能力。在河道治理过程中，扰动溪底使地泥浮起，造成局部悬浮物增加，水体被搅浑，会在一定程度上导致水质的下降，影响水生生物的栖息环境，或将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线，会同河、若水溪、广坪河原有的水文情势会发生改变。工程完成后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复，河道变顺畅、堤岸更加稳固，这些引起该地区水文情势的变化皆为正向影响，使得洪水在通过本区域时不至漫溢，起到防洪减灾的作用。 5、特殊影响分析 本项目地块内部及周边无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境，因此项目建设不会对这些特殊环境产生影响。 6、生态流量保障 本工程为线性河道治理工程，位于河道一侧，属于不截断河流的水利工程，无需设置生态流量泄放设施。 7、对景观环境影响 本项目施工期间周边的植被可能会产生不同程度的破坏，水体也会因为施工变浑浊，使得该地区的观赏性降低，影响河道容貌。但本项目施工期短，待施工结束后，会同河、若水溪、广坪河的水质会有一定程度的提高，堤防、护岸工程将通过边坡植草绿化和周边植被恢复，提高项目区植被覆盖率。在增加项目区抵抗自然灾害的同时也增强项目区的观赏性。 六、环境风险分析 环境风险分析目的是找出建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险识别 本项目施工过程中机械设备较多，可能会发生操作不当、设备故障等意外情况，会有漏油现象产生，少量油污会进入水体，影响广坪河的水质，造成水体污染。 2、影响分析 广坪河治理工程施工过程中若漏油事故发生，不及时采取措施，将会对下游的怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园产生污染影响。 机械设备油的泄露将会对广坪河、渠水国家湿地公园的水生生物产生一定影响，主要表现为：①河面连片的油膜使水体的阳光投射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。②油污染能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。③水生生物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大都漂浮在水体表面，表面油污染浓度最高，对生物种类的破坏性最大。④溶解和分散在水体中的油类较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。⑤由于不同种类生物对油污染的敏感性有很大差异，水体受油污染后，对油污染抵抗性差的生物数量将大量减少或消失，而一些嗜油菌落和好油生物将大量繁殖和生长，从而改变原有的结构种类，引起生态平衡失调。 2、风险防范措施 针对溢油事故风险情况，提出如下防范措施： （1）施工单位要实现规范化、制度化管理，各设备的操作人员必须持证上岗，机械设备定期维修、保养； （2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育； （3）随时对施工现场的机械进行检查，清淤设备等安排专人进行看护，如发现有异常现象，应立即停止施工，撤出作业区，待维修保养后方可以继续使用。 （3）施工前应在广坪河饮用水取水点、敏感水域附近设置警示牌，同时公布对应单位联系电话及事故应急计划，在取水点和饮用水源保护区河段疏浚作业时，应合理规划施工区域和施工方式，杜绝发生风险事故；若发生事故时可按照电话通知事故应急组织机构。 （4）在取水点和饮用水源保护区、渠水国家湿地公园等敏感水域附近施工时应采取必要的防护措施，禁止施工污染物排入水体。如在疏浚河段下游 100m 处设置围油栏，可适当在在取水口周边布设防污帘等防范措施。 （5）设置事故溢油应急设备及相关设施，如溢油拦截设备（围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备）、溢油回收设备（吸油毡、吸油机）、工作船等进行围油敷设，回收溢油作业。在发生紧急事件时，应立即采取必要的应急措施，同时向水上事故应急救援中心及有关单位报告以便及时启动应急预案。 （6）一旦发生油品泄漏，应立即画出事故影响区，并立即告知各取水点所属的自来水公司，以便自来水公司视事故情况采取禁止取水措施。 （7）施工单位应在挖泥船上配备足够的固体浮子式围油栏和吸油毡，一旦发生漏油事故迅速用固体浮子式围油栏截断，将溢油事故污染范围控制在围油栏包围的水域，以阻止油污扩散，同时迅速用吸油毡吸油，并配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与施工辖区内的水利部门和下游水厂建立联系，及时采取应急措施，以减轻对周围水体、水源保护区及取水点、渠水国家湿地公园的影响。 （8）实施单位应联合水利、环保等部门共同编制环境风险应急预案，建议多部门联动机制，一旦发生风险事故，及时启动应急计划，最大限度的降低风险。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要是河道岸边修建堤防工程，项目建成后，有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康，其项目本身无环境污染源，不会对周边环境产生污染，所以不存在营运期污染经过河道清障后，本工程对河道进行清障疏浚，沿河违章建筑物、阻水物、沙石淤积物被清除，沿岸生活垃圾被清理提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 河道治理工程作为一项重要的水利工程，对社会、经济和环境等方面产生了深远的影响，促进经济发展、提升防洪能力、土地利用价值已经生态环境等方面均可带来正效应，具体如下所示： 1、改善航行条件，促进水上运输发展 河道治理工程通过疏浚河道、清除障碍等措施，显著改善了航运条件，提高了通航标准。这不仅降低了船舶的运营成本，还减少了水运转陆运的费用，促进了水上运输的发展。以长江为例，经过多年的综合治理，长江航运条件得到了显著改善，年货运量持续增长，成为连接东西部的重要运输通道，极大地推动了沿江经济的快速发展。 2、改善取水条件，助力经济可持续发展 河道的汛期淹没和枯水期的淤积出露，严重影响了两岸城镇工农业取水设施的正常运转。河道治理工程实施后，岸线和水流得以稳定，大大改善了河岸的取排水条件，有利于沿岸地区经济的正常持续发展。例如，黄河小浪底工程的实施，有效解决了黄河下游的断流问题，保障了沿岸地区的农业灌溉和城市供水，促进了当地经济的可持续发展。 3、提升防洪能力，减少洪灾损失 防洪是河道治理工程的重要功能之一。通过整治河道、加固堤防等措施，河道治理工程显著提高了防洪标准，保护了沿岸居民的生命财产安全。防洪工程的效益虽然不是直接创造财富，而是通过减少洪灾损失来体现。以渭河治理工程为例，其经济效益计算等同于防洪工程的效益计算，通过绘制洪灾损失频率曲线，计算工程实施前后的年平均洪灾损失差值，来评估工程的防洪效益。这种“隐形效益”在遇到能防御的洪水时尤为明显，虽然其出现几率较小，但一旦发生，所减免的灾害损失巨大。 4、开发河道土地资源，提升土地利用价值 整治河道、平顺岸线，可以开发出更多的土地资源，具有极大的经济价值。开发的土地可以用来改善城镇生产和生活环境，促进城镇建设和发展。例如，在一些城市，通过河道治理工程，将原来的荒滩、湿地改造成公园、绿地等公共设施，不仅提升了城市形象，还为居民提供了休闲娱乐的场所，提高了居民的生活质量。 5、改善生态环境，促进人与自然和谐共生 河道治理工程不仅注重经济效益，还注重生态环境的保护和改善。通过恢复河道自然生态、建设生态护岸等措施，促进了河流水质的改善和生物多样性的恢复。例如，在一些河道治理工程中，采用了生态石笼、生态袋等新型材料，既达到了防洪的目的，又为水生生物提供了栖息地，实现了人与自然的和谐共生。 6、提升社会效益，促进区域协调发展 河道治理工程的实施，还带来了显著的社会效益。通过改善交通条件、提升防洪能力等措施，促进了区域经济的协调发展，提高了居民的生活水平。同时，河道治理工程也带动了相关产业的发展，如建筑、材料、运输等，为社会提供了大量的就业机会。 7、对农业生产的影响分析 河道清淤可以显著提高河道的排水能力和灌溉水量，减少因河道淤积导致的灌溉水量减少和水质恶化问题。清淤后的河道能够提供充足的灌溉水源，从而提高土地的利用率和农作物的产量‌ 综上所述，河道治理工程实施所带来的正效应是多方面的，不仅改善了航行和取水条件，促进了经济发展，提升了防洪能力和土地利用价值，还改善了生态环境，促进了人与自然和谐共生以及社会协调发展。因此，加大河道治理工程的投入，对于实现经济社会的可持续发展具有重要意义。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 为河道整治工程，是河段进行河道清障、岸坡护砌增加抵抗自然灾害的能力，是线型工程，项目选址由河道走向确定，选址选线具有唯一性，无其他选线选址比选方案。 2、弃渣场选址合理性分析 弃渣场布置必须满足施工堆渣的需要，布置时应布置在附近低洼地、荒地等地带；布置弃渣场要有足够的容量，应尽量靠近施工现场，以减少弃渣运距；尽量少占用耕地，减少征地费用；有利于水土保持，有利于环境保护。 弃渣场在林城镇岩头包茂高速出口附近，为当地指定运营弃土场，平均运距约15~20km，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，渣场范围中部低，为一山坳，地表覆盖少量第四系松散堆积物，厚约0.5~2.0m，下部基岩为板溪群拉揽组板岩，表部强风化状态，渣场目前边坡基本稳定，无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象。弃渣场选址范围内主要为荒地、草地，选址不涉及生态保护红线、饮用水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，该区域未发现名贵植被，珍稀野生动物。弃渣场项目弃渣场选址可行。施工结束后，弃渣场运营单位将进行覆土绿化恢复，采取水土保持措施。 工程弃料依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。 本工程清淤总量为3231694m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 综上所述，项目弃渣场选址合理。 3、项目施工场地选址合理性分析 本项目设置材料堆场、临时堆土场等。项目施工营造区以荒地、草地为主，该区域内未发现珍稀野生动植物分布，选址不涉及生态保护红线、饮用水源保护区、基本农田保护区和生态公益林等环境敏感区。施工营造区主要包括建设材料堆场、机修间、水泥仓库、设备停放场等，办公生活用房可考虑租用民房为主，其他临建设施均采用简易工棚，在外围侧修筑临时排水沟，排水沟末端设临时沉砂池，防止泥沙外泻，场地利用结束时，回填平整。项目施工场地选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期涉及污染环境影响主要保护措施如下： 一、水环境保护措施 工程施工废水主要包括砼工程废水、机械检修冲洗废水及施工临时生活区生活污水以及淤泥堆放产生的渗滤水。其中砼工程产生的废水中污染物主要为悬浮物，机械设备运行、检修、设备冲洗产生的废水主要为含油废水，施工临时生活区生活污水污染物主要为有机物。 （1）砼工程废水 工程中混凝土施工产生的废水中的悬浮物含量较高，对于混凝土搅拌冲洗产生的碱性废水，在工程废水处理中，先采用明沟集中收集入污水池，加入中和药剂后进入沉淀池进行沉淀中和处理，经二级沉淀后尽可能回用，沉淀池沉淀时间应达到6小时以上，经过二级沉淀池的污泥集中收集，随工程弃渣一起交由有处置权的单位处置。 图5-1生产废水处理工艺流程图 （2）含油废水处理 为保证施工机械和运输车辆保养、冲洗废水不污染当地土壤环境和水环境，含油废水必须集中处理。机械修配废水主要污染物是石油类，浓度25mg/L。机械修配废水采用隔油池处理后回用，在机械修配、汽车保养场地周围设置集水沟，收集含油废水，经沉淀、除油处理后，回用于施工区道路喷洒降尘，不外排，沉淀的污泥集中收集，随工程弃渣一起交由有处置权的单位处置。 图5-2 含油废水处理工艺流程图 （3）生产污水处理 本工程租用当地民房作为生产办公用房和生活用房，生活污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放。 （4）基坑排水 基坑排水分为初期排水和经常性排水。工程施工长度较短，且在枯期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。围堰形成后，各施工部位基坑配备1台2.2kW或2.5kW小型水泵进行初期排水，经常性排水利用初期排水设备，通过水泵抽入沉淀池，静置沉淀后抽取上清液至清水池后尽量回用于施工养护、施工场地降尘。 （5）地表雨水径流影响 加强施工期的环境管理，特别是雨季对地表浮土的管理，并采取导排水等 预处理措施，则本项目施工期的地表径流水不会对受纳水体及周边其它水体产生明显影响。 （6）水上施工（清淤）水污染防治措施 ①为减少施工活动的影响程度和范围，应认真做好现场准备工作，清淤疏浚作业之前对施工区进行浚前测量，疏浚区的测量范围应包括设计疏浚区及其边界 线外一定范围内的水深和地形。疏浚前测量可按施工的先后顺序、分区分期，在接近工程开工时进行。 ②尽可能在设计时间内完成施工进度，最大限度地减少施工设备在水中的作业次数，非特殊情况不应随意延长工期。 ③运输时避免施工材料及疏浚物坠入河道中，造成水环境二次污染。 ④对施工扰动产生的SS进行有效防控。在靠近岸边的疏浚区域可设置围堰，围堰可有效的将扰动的悬浮物拦截在围堰区内，同时还可防止突发溢油环境事件下的油污扩散；建设单位在疏浚区的河道中间浅滩处进行疏浚作业时应布设防污帘，进一步控制悬浮物的沉降速率，缩短悬浮物在水中的完全沉降距离，同时，建设单位还应在疏浚作业的下游位置布设围油栏，避免疏浚的溢油事件发生后，泄露油品随水流至下游的水环境保护区。 ⑤加强对施工设备的管理，对设备定期检查，一旦发现设备出现漏油情况， 须立即维修，并且回收泄露废油及按《危险废物管理制度》处理好被泄漏油污涉及的区域。 ⑥禁止施工生活污水直接进入河道。 ⑦加强施工期水环境监测，一旦水环境质量急剧恶化暂停施工。 （7）清障工程产生的淤泥暂存产生的渗滤水 本项目清淤淤泥运至临时堆土场存放，淤泥本身携带的水分是渗滤液的主要来源之一，不管淤泥的种类及保水功能如何，即使通过一定程度的压实，污泥中总有相当部分的水分变成渗滤液自淤泥堆场流出。 根据现场勘查，本项目涉及的清淤河段及其上游沿岸径流范围内不涉及工业集中园区以及涉及有毒有害污染物排放的大型工业企业，沿线污染源主要为农田、农村分散居民生活污水及畜禽养殖等农村面源污染，因此，产生渗滤液污染因子主要为COD等生化因子，不涉及重金属及难降解有机物等有毒有害污染因子。 根据建设单位提供资料，清障工程淤泥含水量最大按70%计，本项目疏浚量4280389.3m3，含水量约2996272.51m3，静置晾晒以及通过压滤机处理后，脱水约35%进入沉淀池，渗滤水约为1048695.4m3，本项目在临时堆土场顶部设置防雨布覆盖、四周分别设置导流沟，淤泥堆场渗滤水经收集后排入三级沉淀水池，沉淀后取上清液回用于道路洒扫，对环境影响较小。 （8）广坪河治理工程对怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区、渠水国家湿地公园的保护措施 类比《海南省南渡江(澄迈县瑞溪村段)河道疏浚工程环境影响报告书》，本次湖南省广坪河会同县治理工程涉及羊角坪至苏溪口村段及广坪镇至河口段。清淤作业对水体水质扰动影响比较大的范围是主要是施工区域水质以及施工区域下游约200m内的水质。 广坪河治理工程河段底泥重金属背景浓度较低，河道疏浚作业扰动底泥后，疏浚泥沙中释放出来的重金属含量十分有限，在水力作用下很快稀释，对局部水域水质中重金属浓度有所贡献的范围一般在50m以内。 项目分为羊角坪-苏溪口村治理段和广坪镇至河口治理段。其中羊角坪-苏溪口村治理段，位于怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区上游，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区一级保护区2.9km，距离怀化市会同县广坪镇广坪村广坪河饮用水源保护区二级保护区2.2km。广坪镇至河口治理段，位于渠水国家湿地公园上游，距离渠水国家湿地公园1.2km。因此，项目不位于、穿越广坪河饮用水源保护区、渠水湿地公园，且清障工程影响范围不涵盖广坪河饮用水源保护区、渠水湿地公园。 综上所述，广坪河治理工程清淤施工产生的悬浮物以及扰动底泥释放出的重金属不会对取水口及下游水源保护区、渠水国家湿地公园水质产生影响。 但施工扰动过程的悬浮物是造成水质变化的主要原因，因此应加强对施工扰动产生的SS进行有效的防控，环评要求在靠近岸边的疏浚区域设置围堰，经围堰后，可有效的将扰动的悬浮物拦截在围堰区内，同时还可防止突发溢油环境事件下的油污扩散；环评还建议，建设单位在疏浚区的河道中间浅滩处进行疏浚作业时应布设防污帘，进一步有效的控制悬浮物的沉降速率，缩短悬浮物在水中的完全沉降距离，同时，建设单位还应在疏浚作业的下游位置布设围油栏，避免疏浚的溢油事件发生后，泄露油品随水流至下游的水环境保护区。 广坪河治理工程在施工过程中加强施工机械不能越界施工的监督管理，并杜绝施工人员猎鸟捕鱼；协助制定重点保护野生动物保护应急预案，并在工作中参与协调林业、水利、环保等部门处理相关环境问题；加强区内污染源治理，避免水质污染造成的水生生态破坏。 二、废气防治措施 1、施工场地大气防护措施 为加强建设工程扬尘污染防治管理，落实工程施工扬尘治理“6个100%+2”具体要求，提高文明施工水平，维护市容环境整洁，改善大气环境质量，根据有关法律法规的规定，结合怀化市实际，本项目施工期将严格按照《怀化市扬尘污染防治条例》相关要求。 本项目扬尘的主要成分是TSP。施工扬尘主要来自于土石方开挖、回填石砂、水泥等粉状物料运输过程的飘洒抛漏以及物料装卸、堆放等过程；道路扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。其强度受施工工序、施工面积大小、气象条件（风向、风速、湿度等）、尘源物化性质等因素综合影响。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 工程施工现场实行封闭式管理，应当设置硬质围挡。围挡应当符合有关规定，并进行定期检查、维护、清洗和刷新，保证其牢固、整洁、美观；建设工程施工现场易产生扬尘的物料、祼土均应覆盖，用于覆盖的防尘网材质应符合有关规定要求，建设工程施工现场进出道口和工地内道路、材料堆放场地应当进行硬化处理，并能满足载重车辆通行要求。施工单位必须按建设行政主管部门统一规定的标准图纸在进出道口建设好车辆冲洗保洁配套设施。进出工地的车辆经清洗保洁设施处置干净后，方可驶离工地禁止车轮带泥及渣土上路。施工现场应当配置足额的专职保洁员，负责车辆冲洗、工地现场及进出道口的保洁。施工产生的土石方、建筑垃圾和其它生活垃圾，应当及时清运。施工单位应当将建筑垃圾交由具有相应资质的承运单位，按照核准的运输线路、时间、倾倒地点进行处置。运输流体、砂石、袋装水泥、渣土等容易造成环境污染的建筑材料和建筑垃圾时，必须实行专业化密闭运输，禁止沿途漏洒，施工现场土方开挖时，必须采取湿法作业。施工现场必须采取可靠措施进行降尘，禁止施工现场焚烧建筑垃圾、生活垃圾，严禁生火做饭或取暖产生烟雾粉尘的行为。 建设工程停工期间，建设单位应当负表施工现场扬尘污染防治工作，商品砼和预拌砂浆生产场区及运输过程中扬尘污染防治应符合下列要求：建立扬尘污染防治管理制度，落实专人负责扬尘污染防治工作;(二)粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，切实发挥收尘作用;搅拌站出入口及场区地面硬化，出口处设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫洒水、保洁，保证车辆轮胎干净，在车辆运输过程中落实号扬尘防止措施。 2、机械设备废气（车辆行驶扬尘和施工机械尾气）环境保护措施 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械为主，运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，主要污染物有CO、NOx、THC等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似。 施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻施工机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工现场场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 3、淤泥恶臭防治措施 ①底泥疏浚过程中，为减少臭气的排放，在附近分布有集中居民点的施工场地周围建设围挡，避免臭气直接扩散到岸边； ②清淤的季节建议选在冬季，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。若在其他季节清淤，清淤的气味易发散，施工单位应提前告知附近的居民关闭窗户，最大限度减轻臭气对周围居民的影响。 ③对施工工人采取保护措施，如佩戴防护口罩、面具等； ④河道淤泥具有一定的流动性，为防止运输淤泥满流对环境造成破坏，对淤泥进行晾晒以及通过压滤机处理后（利用施工区附近的临时堆土场作为淤泥的晾晒场地）运输到弃渣场处理，以减少清淤恶臭对岸边沿线居民的影响。 淤泥运输恶臭：淤泥在运输过程中恶臭也会对运输沿线居民造成影响，在运输过程中使用密封式运输车辆，运输车辆有防漏、防雨、防风措施。减少运输过程的有机污染物和臭气的挥发。 通过采取上述措施后，清淤污泥恶臭对周边居民影响不大，且由于施工周期较短，恶臭影响有限，随着施工期结束，疏浚治理工程的完成，施工期影响随之结束。 三、声环境保护措施 本项目施工期噪声主要来源于建设施工过程中机械设备及运输车辆运行产生的施工施工噪声主要分两类：施工机械噪声和交通噪声。 根据同类工程类比，在不考虑多源噪声叠加的情况下，所有固定施工机械产生的施工噪声在距离声源20m范围外均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值，夜间各固定施工机械施工噪声在距离声源50m范围外均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准限值。 （1）噪声源控制 加强施工区噪声源管理，做好机械设备使用前的检修，减少设备非正常运行时所产生的噪声。骨料筛分、混凝土搅拌等强噪声源，在选址上应尽可能远离居民点及施工人员临时生活办公区。改进施工技术，选用低噪声设备和工艺，如砂石筛分系统采用聚氨酯筛网，机动车辆采用指向性强、低噪声喇叭，控制喇叭使用的次数。高噪声施工机械应合理安排使用时间，减少夜间施，配备、使用减震装置。加强道路养护和车辆的维修保养，防止路面出现坑洼。运输车辆控制超载、限速，在经过市区居民区时车辆限速在15km/h行进，城区内严禁鸣笛。 （2）噪声传播途径控制 合理布置办公生活区和施工场地，将噪声大的场地及设备与居民区隔开或拉大两者距离。拌和机、空压机等大于100dB的固定噪声源，采用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩，控制噪声的传播途径。利用绿化降低噪声。结合施工区绿化和水土保持流失防护措施，采用植树、植草坪等绿化手段减少噪声的感染程度。 （3）施工人员及其他受体噪声防护 加强劳动保护。改善施工人员作业条件，高噪声环境下的施工作业人员，每人每天工作时间不多于6h，并配发噪声防护用具，如耳塞、防声头盔等。 四、固体废物保护措施 工程建设过程中，工程开挖渣料如果随处乱倒会对周围环境产生较大的污染和危害，同时也会对沿线景观产生破坏性的影响。因此，工程施工产生的渣料应及时进行处理。对施工期固体废物采取相关处理处置措施，主要体现在施工期固体废物和生活垃圾的处置。 （1）施工期产生的固体废弃物进行分类处理处置，严禁混合处理。废弃的建筑材料如砂石、混凝土、废砖、废金属、钢筋、铁丝、土石方等属于可以回收利用的建筑材料，统一运至当地指定建筑垃圾场堆放。 （2）本项目施工不产生弃渣，若产生有多余土方及时运至当地主管部门指定地点进行妥善处置，不得倾倒入河。 （3）在施工人员相对集中区设垃圾桶或垃圾箱，袋装收集生活垃圾，及时收集清运，运往当地乡镇垃圾填埋场。 （4）项目施工过程中产生的植物根系集中收集后交由环保部门统一处理。 （5）工程清淤依托设在林城镇岩头包茂高速出口附近的弃土场，为当地指定运营弃土场，渣场地形为较平缓，呈北、东、西三面高、南面低的地形，总体上弃土场工程地质条件较好。弃渣场运营单位为会同县嘉城清土消纳场有限公司，根据运营单位提供的资料，该弃渣场17年投入运营，总容量为700万方，当前弃渣场已弃渣120万方，还余580万方容量。本工程清淤总量为3231694m3，与弃渣场平均运距约2-20km，弃渣场可完全消纳。 （6）施工期车辆冲洗废水处理系统隔油池中废弃的废油和含油污泥属于危险废物，严禁任意抛洒、掩埋或倒入河流等水域中。应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在施工仓库划定危废贮存区，将废油和含油污泥盛装至相应容器中并在容器表面贴上危险废物识别标志后集中存放，及时委托有资质的单位按危险废弃物集中进行回收处置。此外，需根据国家有关标准。 危废暂存要求： a、设置专门的危废暂存间，危废暂存间采取防雨、防晒、防渗漏及安装通风系统等安全措施。 b、危废暂存间内应张贴所含危废的标识标牌，并在相应墙面设置标识标牌。 c、不同种类的危废分开存放并设置隔断隔离。 d、建立完善的管理制度，包括台账和转移联单等。 e、危废暂存间应符合国家相关法规和标准的要求，经相关部门审批和验收合格后投入使用。 通过采取上述措施后，工程建设产生的固体废物对周边环境影响很小。 五、生态保护措施 为尽量减小项目施工对对动、植物的影响，本项目拟采取的生态保护措施为： 1、陆生生态保护措施 ①施工活动要保证在征地范围内进行，优化临时占地的选址，尽量选择利用裸地，采取“永临结合”的方式，缩小临时用地面积，尽量减少对地和林地等植被占用的影响 ②对扰动、覆盖区植物进行前期勘察，若发现珍稀植物、较大树移栽保护回用绿化，尤其是占地区内阔叶树种，发现后采取移栽作为后期绿化树种，节约绿化成本及保护当地生态。 ③工程施工时，开挖、堆渣等工程活动将对工程区域部分地表植被造成直接损害，工程竣工后尽早对施工迹地采取植树、种草、复耕等方式进行绿化，防止水土流失。 ④施工期间，在各施工区设置警示牌，标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。本工程每隔施工区域布置一块警示牌，共设置2块警示牌。 ⑤施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强大家的环境保护意识。禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。规范施工行为，合理有序施工，优化施工组织，减少无序施工对陆生生态环境的破坏。 ⑥施工结束后，应及时对临时占地区域采取植被恢复措施，覆盖表土并进行平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 2、水生生态保护 ①合理安排施工进度，非特殊情况施工期不得延长，并且尽量在枯水期完成施工作业。避开鱼类繁殖期，减小工程施工对鱼类繁殖活动的影响，同时也可降低工程施工对鱼类群体的伤害机率。 ②优化工程方案及施工工艺。加强施工工艺改造，进行技术革新，减少用水量、化学品使用量，减少污水及污染物的产生量。生产废水和生活污水经处理后回用，不得外排进入河道。 ③施工期间加强施工管理，严格执行相关法规规定，按照指定路线和区域行走、活动和施工。 ④施工期，对施工人员进行环保宣传和培训工作。采用图片、宣传画、录像片等多种宣传形式普及施工人员野生动物保护知识，让施工人员了解本区段可能出现的鱼类或其他珍稀动物的大小、习性，懂得物种保护的重要性，增强其环保意识，并自觉地进行物种保护，禁止施工人员在工程区水域毒鱼、电捕鱼或伤害其它水生野生动物。 3、水土防治措施 根据项目工程的布局、功能、施工工艺及其建设特点等，将项目区划分为4个水土流失防治区：主体工程防治区、施工临建设施防治区、施工道路防治区、临时堆土防治区。 （1）水土流失防治总体布局 采取“点、线、面”防治措施相结合的综合防治体系。在护坡地、穿堤建筑物施工区和施工临建设施区等“点”状位置，采取拦挡、截水、排水、土地平整等措施，使施工过程中的弃渣、取土在“点”上集中拦蓄。在新建堤防及护坡区、施工道路区等防治区施工中形成的新生坡面等采取拦挡、护坡、排水、土地平整等防护措施，保护坡脚稳定，防治地表被降雨径流冲刷，使泥、土、石“难出沟、不下河、不入库”，使水土流失在“线”上得到有效控制。在水土流失集中控制的前提下，通过对施工迹地进行土地整治、土地复垦利用、种植水保林草等措施，形成“面”上的防治。这样通过点、线、面的防治措施有机结合，形成立体的综合防治体系，达到保护地表、改善生态环境、防治水土流失的目的，实 现水土流失由被动控制到综合开发治理的转变。 根据以上原则及总体布局，防治体系详见下表。 表5-1 项目水土保持措施总体布局表 分区; 治理措施. 一级; 二级; 工程措施; 植物措施; 临时措施. 主体工程区; 主体工程; 护坡、排水沟、挡墙表土剥离、覆土; 种草; 排水沟、沉砂池、土袋拦挡. 围堰; 砂石袋护坡; 种草; 排水沟、沉砂池、土袋拦挡. 施工临建区; 施工生活区; 表土剥离、覆土; 植树、种草; 土袋拦挡、沉砂池、排水沟. 施工生产区. 道路区; 永久道路; 表土剥离、覆土; 植树、种草; 沉砂池、排水沟. 永久道路. 临时堆土区; 临时推土; 表土剥离、覆土; 植树、种草; 土袋拦挡、沉砂池、排水沟. （2）分区防治措施 ①主体工程区 本项目主体工程建设中有利于水土保持的各项措施，如护坡、排水沟工程等都已计入主体工程内，为避免重复，本次设计不予考虑。 ②施工临建区 本工程施工临建设施主要指施工生产生活区、仓库等场地。为防止水土流失的发生，特别在雨天施工时，需对砂卵石临时堆料场采取防尘网覆盖进行防护；施工结束后，对施工迹地进行土地平整，全部撒播草籽、种植灌木，种植密度为10m2 /株。 ③施工道路区 1）工程措施 工程施工前：将道路区进行表土剥离，就近堆放。 施工结束后：施工道路将全部拆除，通过场地平整，利用原表土恢复原土地利用方式，耕地的恢复耕种，林草地恢复为林草地。 2）植物措施 对原地类为林草地的施工道路施工结束后全部恢复为水保林草地，林分为乔木、灌木，乔木种植密度为40m/株，灌木种植密度为10m/株，草种选择狗牙根。狗牙根采用覆土撒播，用量50kg/hm2。 3）施工围堰保护措施 项目围堰施工会对区域水生生态带来一定的影响，为减缓此类影响，本次评价提出如下保护措施： （1）严格按照围堰设计要求，落实围堰填筑，做好防渗措施； （2）做好围堰排水工作，包括初期排水和经常性排水，初期排水采用浮式排水，初期排水拟采用离心泵抽排，经常性排水采用排水沟汇集于集水坑排水的方式，在各基坑内设排水沟、集水坑，基坑排水通过排水沟汇至下游沉淀池沉淀处理后，上清液回用于喷淋降尘，泥沙用于回填。禁止直接排入河道，影响水质和水生生态环境； （3）围堰拆除产生的土石方尽快回填，禁止堆放至河边影响河道水质。 4）临时堆土场保护措施 （1）项目临时堆土场采用毡布覆盖表面，防止大风天气下产生扬尘对周围大气环境的污染。同时，防止在雨水冲刷下产生水土流失，对周围地表水环境产生影响。 （2）为防止雨水径流进入临时弃渣场内，避免淤泥废水量增加和滑坡，临时堆土场周边设置雨水导流渠。 （3）设置排水沟，且沟内侧铺设防水土工布，将弃渣渗滤水排入沉淀池中。 5）临时占地生态恢复措施 施工临时占地包括施工临时堆土场、施工生产生活营地等，根据影响分析，施工临时占地主要造成地表植被破坏，降低区域地表覆盖率，建议采取以下生态恢复措施：本项目道路均利用现有道路，施工营地、临时上岸点和堆放场等临时用地为河滩地，占地植被覆盖较少，仅有少量杂草。在施工结束后，应对施工营地、沉淀池、临时设备进行拆除，尽早进行土地平整和植被恢复等工作，植被恢复采用灌木+草本的模式改善植被情况，植被恢复初期植被类型以草本为主，可根据实际情况播撒当地适宜生长的草籽，并定期喷水浇灌，养护期应不低于三个月。随着时间的推移，后期可增加灌木的数量。种植物种采用侧柏、湖南山核桃、罗汉松、武当玉兰、马尾松等乡土物种。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 会同河、若水溪、广坪河治理工程，设立专门的临时环境保护管理机构，机构的职责是：贯彻执行环境保护法规和标准，组织制定工程环境保护管理规章制度，组织进行环保设施的建设与运行操作学习，制定并组织实施施工期的环境保护规划，检查监督环保设施的运行情况，防止环境污染。定期向工程主管部门和环保部门提出书面报告。 （1）筹建期 1）筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。 2）根据环境影响评价结果及主管部门的审查批复意见开展相应专题的研究及工程影响区环境背景调查。 3）确保环境保护设计文件的有关内容列入招标文件及施工合同文件。 （2）施工期 1）宣传、贯彻、执行国家有关部门制定的环境保护方针、政策及法规条例等。 2）根据工程特点，编制出完善的工程环境保护规章制度和管理方法，编制工程影响区环境保护工作实施计划。 3）加强环境监测，委托有相应资质的单位开展有关环境监测工作。 4）整编日常工作资料，建立环境信息系统，编制各年（季）度环境质量报告，作为环境保护“三同时”的依据，并呈报上级主管部门。 5）加强工程建设环境监理，聘请环境监理专业人员开展环境监理工作，业务上接受工程监理的指导。 6）组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。 7）协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。 8）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识以及工程管理人员的技术水平。 2、环境监测 本工程对环境的影响主要集中在施工期，随着施工的结束，工程对环境的影响也随之结束，因此，制定环境监测计划时主要考虑施工期环境监测。 1）大气环境监测 监测因子：TSP、CO、NOx、氨、硫化氢； 监测点位：会同河、广坪河、若水溪河道河口处，每个河口设置样点1个，共设置3个； 监测频次：施工期高峰期、完工期各监测1期，每期连续采样三天，每天07时、14时、18时各1次，每次测一小时。并根据施工区超常情况可适当增加测次。 2）声环境监测 监测因子：LAeq。 监测点位：会同河、广坪河、若水溪每个施工场地岸坡边界设置样点2个，共设置6个。 监测频次：施工期高峰期、完工期各监测1期，每期连续测三天，每天昼夜各1次。每次连续读取100个数据。并根据施工区超常情况可适当增加测次。 3）地表水监测 监测因子：COD、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群类、石油类。 监测点位：会同河、广坪河、若水溪监测水质断面设于河道下游。 监测频次：施工期高峰期、完工期各监测1期，每期连续采样三次，根据施工区超常情况适当增加测次。 4）水土保持监测 监测因子：/ 监测点位：主体工程区、临时堆土区。 监测频次：会同河、广坪河、若水溪每条河施工期监测两次，汛期要适当加大频次。考虑林草恢复，运行期后3年，还需进行观测，监测区观测原则上每年汛前、汛后各做一次观测，调查监测逐年进行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目主要是河道整治工程，项目建成后，有助于防治水患、改善，生态环境、保障河湖健康，其项目本身无环境污染源，不会对周边环境产生污染，所以不存在营运期污染。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为38596.38万元（来源贷款），环保投资为317万元，占总投资额的0.82%。 表5-2 项目环保投资情况表 序号; 措施及费用名称; 合计（万元）. I; 环境保护临时措施; 257. 一; 废水处理; 27. 1; 混凝土冲洗及养护废水处理; 12. 2; 含油废水处理设施; 15. 二; 环境空气质量控制; 24.00. 1; 洒水; 24.00. 三; 噪声防护; 69. 1; 限速牌; 9. 2; 移动隔声屏; 60.00. 四; 生态、水源保护措施; 120. 1; 警示牌; 9. 2; 宣传费用; 60. 3; 施工人员宣传; 1. 4; 周边居民宣传; 40. 5; 宣传标志牌; 10. 五; 固体废弃物处理; 17. 1; 垃圾清运; 15. 2; 垃圾桶; 2. II; 其他环保项目储备; 60. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工过程中，为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应该从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。加强对施工人员进行生态保护教育，严禁猎杀动物。在施工边界竖立防火、禁猎警示牌，禁止施工人员乱砍乱伐、随意开挖，预防和杜绝森林火灾发生。 | 相关措施落实，对周围陆生环境无影响 | 保护周围植被 | 对周围植被无 重大影响 |
| 水生生态 | 对施工人员加强宣传，增强施工人员的环保意识。加强监管，严禁捕鱼，按环保要求施工，生活污水和施工废水进行达标处理，不得随意排放，防止污染河道水质。 | 相关措施落实 | / | / |
| 地表水环境 | ①基坑排水：基坑配备离心水泵收集入初级处理池，经沉淀池处理后用于洒水降尘。 ①砼施工废水：购买商品混凝土，少量砼施工废水采用明沟集中将废水收集入初级处理池，经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。 ②机械检修、冲洗产生的含油废水：冲洗废水由明沟集中收集至油水分离池处理后回用。 ④生活污水：施工人员生活租用当地民房，污水依托于当地现有的污水处理方式经处理后排放，本工程不另设生活污水处理设施。 ⑤清障淤泥产生的渗滤水：经收集后排入三级沉淀水池，回用于施工或作为周边绿化灌溉用水。 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。 （3）依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得区县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工场地、材料运输及进出的道路应采取洒水抑尘措施；②施工材料应采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；③采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施；④运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。 | 落实施工扬尘防治 措施 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾中的废钢筋可回收再利用，碎石块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，可以在施工附企的建设中综合利用，其余建筑垃圾运至林城镇岩头包茂高速出口附近弃渣场；沉淀池泥沙和围堰施工清障挖的底泥经收集后运至林城镇岩头包茂高速出口附近弃渣场；植物根系、生活垃圾定期收集委托当地环卫部门同意清运；隔油池油泥收集后储存于危废暂存区，定期委托有资质单位处理。 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 施工时段避开洪水期；加强弃土弃方的管理，做好水土保持工作 | 采取措施后风险降至最低 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目为防洪除涝工程、河湖整治工程，是河段进行河道清障、岸坡护砌增加抵抗自然灾害的能力，非工业项目，认真落实本报告中提出的减缓措施后，项目对周边环境和居民的影响较小，同时项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。 因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的