会同县大气环境质量监测报告

第

十

期

会同县环境保护监测站

二○一七年十一月六日

为了全面了解我县空气质量状况，准确掌握其发展趋势。会同县环境监测站严格履行对大气环境监控职责，按照技术规范对全县城进行了为期31天的大气自动采样监测，有效天数为31天，共获得有效日均值数据186个，31天中24天为优，7天为良，空气质量优良率为100%，大气首要污染物为PM10。

一、采样时间

本期大气监测从10月1日开始，到10月31日结束，有效采样天数31天，每天连续24小时采样。

二、采样地点

监测点位：会同县二完小。

三、分析项目及结果

、二氧化硫：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为0.008mg/m³，最高日均值浓度为0.023mg/m³。

- 、二氧化氮：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为0.010mg/m³，最高日均浓度为0.023mg/m³。

- 、PM10：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为0.037mg/m³，最高日均值浓度为0.094mg/m³。

- ④、一氧化碳：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为1.10mg/m³，最高日均值浓度为1.90mg/m³。

- ⑤、臭氧：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为0.060mg/m³，最高日均值浓度为0.98mg/m³。

- ⑥、PM2.5：共获得日均浓度有效数据31个，日均浓度未超标，31天均值为0.017mg/m³，最高日均值浓度为0.046mg/m³。

四、分析方法

SO2：紫外荧光法。

NO2：化学发光法。

PM10：采用β射线法。

CO：气体滤波相关红外吸收法。

O3：紫外光度法。

PM2.5：采用β射线法。

五、评价标准

《环境空气质量标准》（GB3195—2012）规定的二级标准。

编写：

审核：

复核：

签发：

会同县环境保护监测站

2017年11月6日