
建设项目环境影响报告表

（审查稿）

项目名称: 会同县坪村镇卫生院改扩建工程（会同县精神卫生服务中心建设工程）

建设单位(盖章):会同县坪村镇卫生院
中华人民共和国环境保护部制
编制日期：2016年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	会同县坪村镇卫生院改扩建工程（会同县精神卫生服务中心建设工程）

	建设单位
	会同县坪村镇卫生院

	法人代表
	罗传忠
	联系人
	梁佐

	通讯地址
	会同县坪村镇卫生院

	联系电话
	13974553480
	传真
	
	邮政编码
	418300

	建设地点
	会同县坪村镇卫生院院内

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	乡镇卫生院Q-83230

	占地面积

（平方米）
	1052（新征一期用地）
	绿化面积

（平方米）
	342

	总投资

（万元）
	1050
	其中环保投资

（万元）
	70
	环保投资占总投资比例%
	6.65

	评价经费（万元）
	
	预期投产

日期
	2017年5月

	1、任务由来
精神卫生问题是重要的公共卫生问题和突出的社会问题，已经成为我国和国际社会的共识。精神疾病共有10大类72小类近400种。其中，重性精神疾病（精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相（情感）障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞）患者病情重，发病时具有一定社会危害性，疾病的致残率较高。根据调查显示，我国重性精神疾病患者约1600万。2004年世界卫生组织公布，我国2002年全国的总体疾病负担(DALYs)中，神经、精神疾病和自杀导致的疾病负担达到了20.3%，已经超过了五分之一。

近年来，随着工业化、城市化快速推进，工作、学习、生活节奏加快，社会竞争不断加剧，各方面压力加大，加上人口和家庭结构的变化、独生子女比例增加、老龄化趋势明显、农民和进城务工人员保障水平较低，导致了各种心理应激因素急剧增加，精神、心理健康问题已成为社会的普遍问题，精神疾病发病率不断增加，易肇事肇祸精神病患者伤人事件屡见不鲜，精神疾病已成为当代社会威胁人类健康和社会公共安全的重要因素之一，人民群众关爱精神病患者、加强精神病患者管理的呼声越来越高。建设好精神医院，规范精神病防治与管理，不仅关系人民群众身体健康和家庭幸福，更关系到公众安全和社会的稳定。按湖南省流行病学调查重性精神疾病患病率1%计算，估计会同县约3200例患者，目前会同县及相邻的四个区县均没有精神卫生专业医疗机构，由此会同县迫切需要就近设置精神病专科医院。

为此，会同县坪村镇卫生院拟在会同县坪村镇建设“会同县坪村镇卫生院改扩建工程（会同县精神卫生服务中心建设工程）”，该项目为改扩建项目，项目选址位于会同县坪村镇卫生院院内。通过本工程的建设，促进了重性精神疾病患者的发现和规范管理，为会同县及周边地区患者就近救治提供方便，同时减少了医疗支出，降低了社会危害，提高了文明程度。 

为保证项目建设与环境保护协调发展，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设单位会同县坪村镇卫生院于2016年7月委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司承担“会同县坪村镇卫生院改扩建工程（会同县精神卫生服务中心建设工程）”的环境影响评价工作，并签订了工作合同书。我公司随即派出环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集及同类工程类比调查等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制本项目环境影响报告表。2016年8月8日，会同县环境保护局在会同主持召开了本项目评审会议，会议通过了该项目的评审，形成了会议纪要，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司根据评审会议纪要和专家意见，对环境影响报告表进行了补充完善，呈报审批。
2、项目概况

2.1建设项目概况

建设项目名称：会同县坪村镇卫生院改扩建工程（会同县精神卫生服务中心建设工程）。

建设单位：会同县坪村镇卫生院。

建设性质：改扩建。

建设地点：本项目位于会同县坪村镇卫生院院内。详见附图一。

工程投资：项目总投资人民币为1050万元。资金来源为申请中央预算内投资、省市县财政配套及业主单位自筹共同解决。

2.2建设规模与建设内容

本项目为会同县坪村镇卫生院改扩建工程一期工程（改扩建工程分一、二期工程，本项目只对一期工程进行评价），即在会同县坪村镇卫生院院内新建一座精神卫生服务楼，同时建设污水处理站一座；生活垃圾站一座。新增床位70张（卫生院现有床位30张；本项目精神卫生服务床位70张）。项目建设组成见表1。

表1    项目建设组成一览表

项目

建设内容

组成
备注

主体

工程

精神卫生服务楼

建筑面积2100㎡、框架结构3层。 其中一层：大堂、挂号收费、康复室、器材室、财务室、档案室等；二～三层：护士站、医生办公室、病房、储物间等

辅助

工程

污水处理系统

建污水处理站1座

设计规模80m3
固废处理系统

建生活垃圾站1座

设计规模10m3
公用

工程

供热

由各病室及办公室热水器供给

项目无锅炉
供电

在坪村镇卫生院变电室配置1台160kVA变压器

供水

由会同县坪村镇自来水公司提供

空调

各病室及办公室设置空调系统

环保

工程

废气

汽车尾气采用自然通风

废水

医疗废水经污水处理站处理后排入会同河，生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站处理再排入会同河 

噪声

选用低噪声设备，设减震基础，风机消声，厂房隔声

固废

医疗垃圾及时由有资质的单位收集处理；生活垃圾设置垃圾箱，再进入垃圾中转站后由环卫部门统一收集处理 

绿化

  绿化面积为342㎡（1052㎡），绿化率32.5%

2.3主要配置设备:

    本项目主要设备配备情况见表2。

表2    设施设备一览表

序号
固定资产名称
规格型号
单位
数量
1
电子生物显微镜
BK2001
台
1
2
尿液分析仪
优得特-200
台
1
3
离心机
800型
台
1
4
多参数心电监护仪
UT4000C
台
1
5
CX抢救车
640*420*850
台
1
6
三导联心电图机
SE-300B
台
1
7
超声诊断仪器
WED-660
台
1
8
牵引床
B06
台
1
9
彩超
mirror2
台
1
10
全自动生化分析仪
BS-300
台
1
11
全自动血球分析仪
CD-1800
台
1
 2.4主要经济技术指标：

本项目主要技术经济指标见表3。

表3    项目主要技术经济指标

序号

名    称

单位

新增数量

备注

1

规划总占地面积

㎡

1052

2

建筑总面积

㎡

2200
3

绿化面积

㎡

342

4

床位
张

70

5

门诊量

人次

100

6

总投资

万元

1050

7

职工人数

人

6

2.5总平面布置

本项目（精神卫生服务楼）位于卫生院中部，呈矩形状，新建污水处理站位于精神卫生服务楼西南部，新建垃圾中转站位于精神卫生服务楼东南角，现有医用垃圾暂存间位于现有医技楼一层，现有医技楼位于精神卫生服务楼东南部，现有公租房位于精神卫生服务楼南面，现有门诊楼位于精神卫生服务楼东部，精神卫生服务楼西面及南面均有地面停车场。精神卫生服务楼进门朝向在东面，精神卫生服务楼具体总平面布置如下： 

精神卫生服务楼一层：大堂、挂号收费、康复室、器材室、财务会计室、档案管理室等；

精神卫生服务楼二～三层：护士站、医生办、病房、储物间等。

2.6职工人数工作制度
职工人数：本项目建成后新增职工6人，其中卫技人员5人（现有全院职工人数为38人）。
工作制度：年工作日为365天，每天工作一班，每班工作8小时。
2.7给排水

①给水

本项目水源取自坪村镇自来水供水管网。项目用水主要包括医疗用水、职工生活用水。医疗用水包括手术、医疗器械清洗、住院病人生活用水等医疗用水，根据《湖南省用水定额（2014版）》和已投产项目数据得出改扩建项目用水量：用水量按300Lt/床·天计，本项目有床位70张，则本项目医疗用水量为7665t/a；本项目职工办公、生活用水量为318m3/a（6人，按145L/人·d计）；绿化用水量按60L/㎡.月，项目绿化用水量为230m3/a（绿化面积320㎡）。则生活及绿化等用水量为548m3/a。故本项目医疗用水及生活用水总量为日用水量22.5m3，年用水量为8213m3。

③排水系统

该建设项目的排水方式实行雨污分流式。

根据现场调查，项目所在地已铺设城市雨污水管网，雨水通过城市雨污水管网排入会同河（渠水一级支流）；医疗废水统一收集至院内污水处理设施，经调节池、消毒池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2之排放标准后排入会同河；生活污水经过化粪池预处理后进入院内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4之一级标准后排入会同河。医疗废水排放量为6592m3/a（按用水量的86%计）；生活污水排放量为254.4m3/a（按用水量的80%计）。

2.8暖通空调
①供暖（热）

本项目供暖未规划建设集中供暖系统，项目选用电能供暖（建议采用天然气锅炉）。

②通风、空调
通风主要为自然通风。本工程项目拟采用分体柜式空调或壁挂式空调。 

⑶供电
用电电源接会同县坪村镇10KV变电所，另设置220kW 柴油发电机组作为备用电源，年耗电量为38.864万kwh。

2.9施工进度
项目拟定建设期1年，即2016年5月-2017年5月。项目实施进度见表4。
表4    项目建设进度一览表
   时间进度

工程进度
2016年
2017年

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

场地平整

基础工程

主体结构工程

装修、设备安装调试
扫尾工程



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为改扩建项目，与本项目有关的医院原有污染情况主要有：医疗废水、生活污水、食堂油烟、洗衣房洗衣机噪声和门诊部社会噪声、危险固废医疗垃圾、一般固废生活垃圾等。产排污情况如下：

1、废水
现有项目废水主要来源于医疗废水、生活污水。其产排污量见表5。
表5  现有废水产排污情况表

序号

污染物名称

单位

产生量t/a

排放量t/a

处置方式

1

医疗废水

m3/a

2825

2825

2

生活污水

m3/a

1373

1373

合计

m3/a

4198

4198

2、废气

现有项目废气主要有食堂燃料废气、油烟废气。

现有项目食堂采用天然气作为燃料，因天然气属于清洁能源，故此对环境影响很小。

3、噪声

医院现有主要噪声源有洗衣房洗衣机噪声和门诊部社会噪声，噪声排放经衰减后对外环境影响不大。各噪声源的排放特征及处置措施见表6。

表6  现有噪声源强一览表    单位：dB(A)

序号
产噪环节
具体来源
噪声值
处置措施
1
洗衣房
洗脱两用机
58
经衰减后

对外环境影响不大
2
门诊部
人 群
65
经衰减后

4、固废

医院现有固体废物主要有危险固废医疗垃圾；一般固废生活垃圾等。现有固废产生量产排污情况详见表7。

表7  现有固废产排污情况统计表

序号
名称
具体来源
产生量(t/a)
排放量(t/a)

处置方式
1
医疗垃圾
诊疗过程（0.42kg/床位·d）
4.60
0

送危险废物处理中心集中处理
2
生活垃圾
职工工作、生活等
5.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
0

定期送往垃圾处置场填埋
合  计
8.47
0

5、医院现有的主要环境问题：

①生活污水仅采取了化粪池简要处理后排至北面排水沟渠进入会同河，未达到生活污水排放标准；医疗废水未经处理排至北面排水沟渠进入会同河，未达到医疗废水排放标准要求。

②食堂油烟未经净化直接外排，对周边环境有影响。

6、医院现有项目环评批复情况：

现有项目（公租房）2014年经会同县环境保护局批准进行了《建设项目环境影响登记表》（编号：会环登【2014】18号）的登记。



建设项目所在地自然环境与社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目所在地——会同县位于湖南省西南边境，怀化地区南部，湘黔两省交界地区，处于云贵高原东部边缘，雪峰山脉西南部，沅水支流渠水、巫水下游流域。地处东经109°26′—110°8′40″和北纬26°40′2″—27°9′13″之间，东邻绥宁、洞口二县，南抵靖州县，西连贵州省天柱县，北接洪江市、洪江区和芷江县。
本项目建设地点位于会同县坪村镇，具体地理位置见附图一。

2、地形、地貌、地质
会同县全境属中、低山区，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓慢倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20～40度之间，海拔高度在500m左右，境内有若干小盆地。会同县西北部横躺三座大山（雪峰山1477.4m，金龙山1075m，八仙山744m）。县境出露底层有板流群、震旦系、寒武系、石炭系、二叠系、白垩系的第四系，以板流群分布最广，其次为震旦系，其余均呈零星分布。

会同县位于新华夏系第三隆起带，即雪峰隆起带南端，境内地质构造可分为华夏系构造、新华夏系构造和北西西向断裂构造等三个构造系统。地处云贵高原东缘斜坡和雪峰山西南段北麓地势，地势由北向南，自东、西两侧向中部缓缓倾斜，敞口于南略偏西，一般坡度在20～40度之间，海拔高度在500m左右，境内有若干小盆地。地貌大体呈三山夹（雪峰山、金龙山、八仙山）两水（“渠水、巫水”）的“三起两伏”状。

根据历史地震记载，会同未发生过破坏性地震，场地土层主要为冲积相粉质粘土，厚度一般为5～8m，局部大于8m，以中硬土为主。岩体较坚硬完整，属稳定基层。根据GB18306-2001版1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》确定，本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度小于Ⅵ度。

3、气候、气象
会同县气候温热湿润，热量丰富多样，严寒期短，夏热期不长，无霜期长，雨量充沛，春夏多雨，秋冬少雨，光照夏丰冬少，季风显著，四季分明。为典型的中亚热带季风湿润山区气候。近三十年平均气温为16.7℃，日极端最高气温为39.1℃(1988年7月20日)，日极端最低气温为-11.5℃（1977年1月30日）；降水年内分配极为不均，主要集中在3～7月，尤以5～6月降水最为集中，最大月降水量为238mm，最小月降水量为55mm，年平均降雨量为1256.4mm；年平均日照时数1405.7h；多年年平均相对湿度80%；多年年平均日照时数1405.7h；多年年平均无霜期280天。该区域年多年平均风速为1.6m/s，全年主导风向为NE风，频率为12.5%，静风频率为45%。主导风向随季节变化明显，春、秋、冬三季均以北北东至东北（NNE～NE）风为主，出现频率多在12%～17%之间，以冬季最大，东北风频率达17%。夏季以南南西（SSW）风为主，出现频率为8%，东北（NE）南（S）风次之，出现频率分别为7%和6%。区域年、季风向玫瑰图详见图1。
4、水文

本项目最终纳污河流为会同河(渠水)。渠水为沅江上游的一级支流，渠水有东西两源，东源称通道河（或称长平水），发源于城步县南山大茅坪，流经绥宁县丝毛坪入通道县境后，经木脚、临口、下乡、两江、箐芜洲、县溪等5个乡（镇），在县溪镇南梨头咀汇入渠水。西源称播阳河（或称洪州河），发源于贵州黎坪地转坡，向东经流团入通道县境内，经黄寨、播阳、地阳坪、阳晚滩、至黎头咀与东源汇合，始称渠水。渠水向北流，经靖州、会同至洪江市托口镇注入沅江。渠水全长285 k㎡，流域总面积6772k㎡（会同县城控制集雨面积5623k㎡），平均坡降0.919‰。

会同河又名清溪，属渠水一级支流，位于会同县中部，发源于会同县东北部金龙山地。自东北向西南依次流经金龙、堡子、坪村、林城镇等4个乡镇，在县城西南部注入渠水。会同河流域面积267k㎡，干流长38km，平均坡降3.9‰。会同河流域水系较为发达，支流众多。其中流域面积5k㎡以上的支流有大溪头溪、岩溪冲、枫木溪、清胆溪、坪树溪、铺坪溪、大坪头溪。渠水自会同县连山乡进入会同县境，自南向北流，至洪江市托口出境，境内干流长91km。根据水文监测资料，渠水会同段主要水文参数如下：

最大洪峰流量2640m3/s    常年平均流量176.7m3/s

枯水期流量25.3m3/s      最高洪水位195.53m

最低枯水位176.81m       丰水期4月～8月

枯水期12月~3月
5、生态环境概况
（1）土壤、植被
本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要有红壤、黄壤、黄棕壤等。库区周围地区成
[image: image3.wmf] 

6

8

46.

4

 

2

30

 

Ò½ÁÆ

ÓÃ

Ë®

 

Éú»î

ÓÃË®

 

ÂÌ»¯

ÓÃË®

 

Ò½ÔºÎÛË®´¦ÀíÕ¾

 

×ÔÀ´Ë®

 

8

213

 

7

665

 

3

18

 

6

592

 

2

54.

4

 

»¯·à³Ø

 

ËðÊ§

1

0

73

 

ËðÊ§

6

3.

6

 

Õô·¢

230

 

»á

 

Í¬

 

ºÓ

 


图1   区域年、季风向玫瑰图
土母质母岩，主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应，植被良好，主要树种有松、杉、灌木丛等，该区域林草覆盖率为76%。
（2）野生动物、水生动物

区域主要野生动物有鼠类、昆虫类、鸟类等。区域内未发现国家重点保护的野生动物。根据会同县畜牧水产局提供的鱼类资源普查资料，渠水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、鲫、鳊、白甲鱼、鸭鱼等24种，优势科为鲤科。
评价区域内目前尚未发现国家重点保护动植物分布。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

会同县历史悠久，夏、商、周属荆州，春秋战国属楚，秦属黔中郡，西汉后历属镡城县、舞阳县、龙标县、朗溪县、诚州、渠阳军，宋崇宁元年（公元1102年）置三江县，县治东城（今朗江镇东城军），崇宁二年（公元1103年）改会同县，县治迁会同（今林城镇），历代因之。

会同县交通发达，焦柳铁路、G209国道及S318、S222省道纵贯全境，公路四通八达，邵怀高速公路及其连线(硖洲至黄茅)、包茂高速公路（吉首至怀化至通道）相继建成通车，区位优势明显。沅水及渠水、巫水常年可通航。会同县物华天宝，资源丰富，矿产资源有金、铅、锌、铜、锰、钒、煤、水晶石、石灰石等20多种，尤以金、煤储量极为丰富。森林资源十分丰富，森林覆盖率达71.4%，是全国商品材基地之一，楠竹产量位居全省首位。全同县还是全省柑桔基础县和茶叶之乡。会同县工业正在崛起，初步形成了以森工、建材、机械、电力、化工、采矿和食品加工为支柱的门类较齐全的工业体系。会同县是一代名将粟裕大将的故乡。
2015年，会同县全县实现555672万元，比上年增长6.5％。其中：第一产业增加值116292万元，增长4.6％；第二产业增加值134946万元，增长7.5％；第三产业增加值304434万元，增长6.6％。按常住人口计算，人均地区生产总值17040元，增长6.3%。三次产业结构为20.9 : 24.3 : 54.8，与上年比较，第一产业比重持平，第二产业比重下降0.4个百分点，第三产业比重上升0.4个百分点。三次产业对GDP增长的贡献率分别为11.3 %、29.2%、59.5%。2014年，全县完成财政总收入40061万元，比上年下降6.5％。完成地方财政一般预算收入27447万元,比上年下降8.5％。2014年末，全县共有11.78万户，年末户籍总人口35.88万人，在户籍总人口中，男18.93万人，女16.95万人，农业人口32.09万人，非农业人口3.79万人。全年出生0.52万人，出生率14.07‰，死亡0.30万人，死亡率8.02‰，自然增长率6.05‰。
2015年，根据会同县乡镇区划调整方案，会同县共撤销7个乡级建制，现为8个镇、10个乡：林城镇、坪村镇、堡子镇、马鞍镇、团河镇、广坪镇、若水镇、金竹镇；高椅乡、沙溪乡、连山乡、地灵乡、炮团侗族苗族乡、蒲稳侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡。总面积2258.76平方千米，总人口36万人，县人民政府驻地不变（林城镇）。会同县交通、通讯极为方便，209国道贯穿南北，S222省道在县域东部自北向南纵贯，焦柳铁路（枝柳铁路）纵贯全境，总长38.25公里，境内自北至南设相见、园冲、会同、连山等4个火车站。

坪村镇是粟裕大将的故乡，位于怀化市南部，离县城10公里，全镇东西横跨10.8公里，南北纵长8.2公里，总面积84.24平方公里。辖20个行政村，3个居委会，177个村民小组，总人口25000人，汉、侗、苗、等民族杂居各村组。全镇有中共党员646名，设27个基层党支部，其中农村党支部20个。
 坪村镇交通便利，209国道、枝柳铁路纵贯全镇南北，坪朗、坪宝公路干线横穿东西，形成了铁路、公路相结合的交通网络。镇内富藏煤、石灰石、陶泥、粘土等工业原料和黄金等矿藏，盛产优质柑桔、杨梅、中药材、柰李、布朗李、黄花梨、葡萄、茶油等名优产品，1996年被批准为湖南省小城镇综合改革试点镇。
本项目所在地位于坪村镇北部镇郊，在会同县坪村镇卫生院院内，院内东面为门诊楼，院外20m有居民住户2户；院内东南面为医技楼，院外20m以外有居民住户7户；院内南面为公租房，院外20m以外为坪村镇居民住户，约10户；院内西面二期工程用地（不在本项目评价范围），院外为农田，100m处有居民住户约4户；项目院外北面30m远有居民4户，东北30m有坪村煤矿小区约30户。项目东面150m远为209国道；项目至包茂高速公路出口300m；北面有纳污水体排水沟渠；东面450m为会同河。

评价区域内无重点保护文物单位及重要自然人文景观。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本次环境空气质量现状评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年7月8日至7月14日进行一期现状监测，连续监测7天，每天连续监测24小时。本评价共布设1个监测点位，即A1卫生院内医技楼监测点。具体断面设置详见附图三。监测数据统计结果见表8。

表8   环境空气质量现状监测结果统计表   单位：mg/m3
监测点位

监测项目

SO2
NO2
TSP
A1卫生院内医技楼监测点
最大日均浓度

0.033
0.031

0.152

最小日均浓度

0.017
0.019
0.134

超标率（%）

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

标准限值

0.15

0.08

0.30

由表8可知：评价区域内监测点各评价因子日均值未出现超标现象，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
2、地表水环境质量现状

本次地表水环境质量现状评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年7月12日至7月14日进行一期现状监测，连续监测3天，每天1次。本评价共布设3个监测断面，即W1煤矿小区监测断面（项目排污口上游100m处）；W2麻塘监测断面（项目排污口下游0.9km处）；W3枫木湾监测断面（项目排污口下游2.5km处）。具体断面设置详见附图三。监测数据统计结果见表9。
表9  地表水环境质量现状监测结果统计表  单位：mg/L，pH除外
断面

 因子

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

总磷

石油类

总氮

阴离子表面活性剂

SS
粪大肠菌群(个/L)

W1
测值范围

7.82～7.88

17.6～18.2

3.4～3.7

0.459～0.476

0.06～0.07

0.02～0.03

2.25～2.46

ND

14～16

3.3*103～4.3*103
平均值

—

17.9
3.57

0.466
0.067

0.27

2.36

ND

15

3.67*103
超标率(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

W2
测值范围

7.82～7.88

14.2～15.0
2.3～2.7

0.319～0.334
0.05～0.06

0.03～0.04
1.76～1.98
ND

16～18

2.1*103～2.7*103
平均值

—

14.7

2.53

0.327

0.057

0.037

1.87

ND

17

2.5*103
超标率(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W3

测值范围

7.19～7.25

16.5～17.1
3.0～3.3

0.408～0.424
0.05～0.06

0.03～0.04

2.01～2.17

ND

19～21

2.7*103～4.6*103
平均值

—

16.77
3.13

0.416

0.057

0.037

2.09

ND

20

3.6*103
超标率(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GB3838-2002

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

0.2

0.05

1.0

0.2

≤80①
≤10000

  注：①SS（悬浮物）标准参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“水作”标准。 

从表9可知，各监测断面各项评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状

本次声环境质量状况评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司测站于2013年7月13日至14日监测一期，共布设3个噪声监测点，即：N1场界东南面50m处医技楼、N2 场界西面100m居民点、N3 厂址东北面30m煤矿小区。具体统计结果见表10。
表10    声环境质量现状监测数据统计表  单位：dB(A)
[image: image4.emf]数据

项目 

2016年7月13日

2016年7月14日

昼

夜

昼

夜

N1场界东南面50m处医技楼
52.6

41.3

51.6

42.6

标准限值

55

45

55

45

N2 场界西面100m居民点

57.4

47.6

57.8

47.6

N3 厂址东北面30m煤矿小区
53.8

44.4

53.2

44.1

标准限值

60

50

60

50

由表10所列噪声监测结果可知，各监测点昼夜间平均等效声级均符合GB3096-2008中1类、2类标准。

	主要环境保护目标

（1）环境空气保护目标：项目营运后大气污染物达标排放，确保项目所在区域空气质量符合GB3095-2012中二级标准。

（2）水环境保护目标：医疗废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2之排放标准；生活污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4之一级标准；

（3）固体废弃物：控制本项目医疗固废，严格落实国家《医疗废弃物管理条例》对医疗废弃物的处置规范和要求，避免医疗废弃物因不合理处置而对环境或人群健康的危害。

（4）声环境保护目标：确保本区域声环境符合GB3096-2008中2类标准。

根据本项目排污特点和所在地区域环境特征，结合环境敏感点分布，确定环境保护目标如下表11所示。
表11   主要环境保护目标
环境

保护对象

距项目方位及距离
环境特征

保护目标

大气

环境

医院内
ES10-30m

医院

GB3095-2012中二级标准

坪村镇居民

E20m

约2户7人
坪村镇居民

ES20m

约7户25人
坪村镇居民

S20m

约10户35人
坪村镇居民

W100m

约4户16人
坪村煤矿小区及居民点

EN20m

约34户120人
声

环境

医院内
ES10-30m

医院

GB3096-2008中2类标准

坪村镇居民

E20m

约2户7人
坪村镇居民

ES20m

约7户25人
坪村镇居民

S20m

约10户35人
坪村镇居民

W100m

约4户16人
坪村煤矿小区及居民点

EN20m

约34户120人
地表

水

排水沟渠

煤矿断面至会同河连接口

--

GB3838-2002中Ⅲ类标准

会同河
会同河麻塘断面至枫木湾断面，全长共约3.0km
渔业用水区
固体

固体污染物经妥善处理后不成为区域内新的污染源




评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气：评价范围内环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1之二级标准。

2、水环境：评价范围内地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准。

3、声环境：评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

	污染物排放标准
	1、废气：一般废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2之二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准。

2、废水：医疗废水及生活污水（均进入医院污水处理设施处理）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2之排放标准。
3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）表2类标准。

4、固废：医疗垃圾执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；污水处理站污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准；一般固废执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	本项目营运期医院废水及生活污水进入医院污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之排放标准后排入项目北面排水沟渠进入会同河。经计算，本项目营运后新增总量控制指标：COD0.73t/a、NH3-N0.16t/a（含现有项目量）。建设单位应按照相关规定去环保主管部门办理总量审批相关手续。


建设项目工程分析

	现有项目工程分析
1、卫生院现有基本情况

会同县坪村镇卫生院占地面积2858㎡，现有业务用房面积3510㎡，包括门诊楼、医技楼、公租房、综合食堂等。编制床位30张，在职职工32人，其中大专以上学历专业技术人员26人。现有卫生院设有内科、儿科、中医科、五官科、牙科、收费处、心电、B超室、检验科、住院部、手术室、护理部、行政科室、办公室、财务科、仓库等科室。项目现有卫生院组成见表12。
表12    现有卫生院组成一览表

项目

建设内容

现状

备注

主体

工程

门诊楼

1080㎡，3层。含内科、儿科、中医科、五官科、牙科、B超室、检验科等

医技楼

750㎡，3层。含行政科室、办公室、财务科、住院部、手术室、护理部、仓库等
辅助

工程

公租房

1460㎡，4层。含职工家属宿舍等

综合食堂

220㎡，位于公租房底层

洗衣房

位于医技楼底层

水泵房

位于门诊楼底层

公用

工程

供热

由各病室及办公室热水器供给

供电

在坪村镇卫生院变电室配置1台160kVA变压器

供水

由会同县坪村镇自来水公司提供

空调

各病室及办公室设置空调系统

环保

工程

废气

汽车尾气采用自然通风

废水

医疗废水排入会同河，生活污水经化粪池预处理后排入会同河

噪声

选用低噪声设备，设减震基础，风机消声，厂房隔声

危废储存间

位于医技楼1层

绿化

绿化面积为1800㎡（用地面积2858㎡）

2、卫生院现有设备

会同县坪村镇卫生院现有设备见表13。

表13    现有设施设备一览表

序号
固定资产名称
规格型号
单位
数量
1
电子生物显微镜
BK2001
台
1
2
尿液分析仪
优得特-200
台
1
3
离心机
800型
台
1
4
半自动手术床
300IA
台
1
5
多参数心电监护仪
UT4000C
台
1
6
手术推车
　
台
1
7
产床
PC-1
台
1
8
高压蒸汽消毒锅
LMO.J
个
1
9
氧气瓶
　
个
6
10
手术床
　
张
1
11
病历推车
　
台
1
12
CX抢救车
640*420*850
台
1
13
救护车
Lj465O3IAE6
台
1
14
优利特尿液分析仪
优利特-50
台
1
15
半自动生化分析仪
KYF-2006A
台
1
16
产床
　
台
1
17
三导联心电图机
SE-300B
台
1
18
超声诊断仪器
WED-660
台
1
19
洗胃机
DFX-X10E
台
1
20
洗胃机
DFX-XW.E
台
1
21
空调机
KFR32GW/ST(3)
台
数台
22
九孔无影灯
　
台
1
23
牵引床
B06
台
1
25
空气能热水器
RSX-300/x22
台
数台
26
煎药机
KY8S-200F
台
1
27
彩超
mirror2
台
1
28
尿液分析仪
UEIT-180
台
1
29

120急救车

辆

1

30

洗脱两用机

台

1

31

烘干机

台

1

32

其他车辆

台

3

3、卫生院现有主要经济技术指标

卫生院现有主要技术经济指标见表14。

表14    现有主要技术经济指标

序号

名    称

单位

数量

备注

1

总占地面积

㎡

2858㎡

2

建筑总面积

㎡

2050㎡
3

道路广场面积

㎡

1560

4

绿化面积

㎡

1800

5

建筑密度

%

39.35

6

容积率

-

1.29

7

床位
张

30

8
职工人数

人

32 

9
围墙

m

320

4、卫生院现有资源能源消耗量

会同县坪村镇卫生院现有医疗用水量为9.0m3/d（合300L/床位·d、共30个床位），年用水量为3285m3；生活用水量为4.7m3/d（职工32人），年用水量为1716m3；绿化用水量为0.3m3/d（绿化面积1800㎡），年用水量为110m3。合计现有总用水量为14.0m3/d，年总用水量为5111m3。
年用电量约25.0万度。

5、卫生院现有排污情况及已采取的污染防治措施

医院现有排污情况主要为：医疗废水、生活污水、食堂油烟、洗衣房洗衣机噪声和门诊部社会噪声；危险固废医疗垃圾、一般固废生活垃圾。

①废水
现有项目废水主要来源于医疗废水、生活污水。其排放量见表5。

医院现已采取的污染防治措施主要有：生活污水经化粪池预处理后排至北面排水沟渠进入会同河；医疗废水未经处理排至北面排水沟渠进入会同河。

②废气

现有项目废气主要有食堂燃料废气、油烟废气。

现有项目食堂采用天然气作为燃料，因天然气属于清洁能源，故此对环境影响很小；医院现有食堂供应50人次/日饭菜，基准灶头数为2个，根据现场调查，厨房未安装油烟净化装置。

③噪声

医院现有主要噪声源有洗衣房洗衣机噪声和门诊部社会噪声，噪声排放经衰减后对外环境影响不大。各噪声源的排放特征及处置措施见表6。

④固废

医院现有固体废物主要有危险固废医疗垃圾；一般固废生活垃圾等。现有固废产生量及处置情况详见表7。

6、医院现有的主要环境问题

①生活污水仅采取了化粪池简要处理后排至北面排水沟渠进入会同河，未达到生活污水排放标准；医疗废水未经处理排至北面排水沟渠进入会同河，未达到医疗废水排放标准要求。

②食堂油烟未经净化直接外排，对周边环境有影响。

7、现有项目主要污染物产生及排放情况
参照同类项目污染源排放情况，现有项目主要污染物产生及排放情况见表15：
表-15  现有项目主要污染物产生及排放情况表

内容
类型
排放源

（编号）

污染物

名 称

处理前浓度（mg/Nm3或mg/L）
及排放量（t/a）
排放浓度（mg/Nm3或mg/L）及排放量（t/a）
水

污染物

医疗废水

废水量

2825m3/a

2825m3/a

COD
300/0.85

300/0.85

SS

300/0.85

300/0.85

BOD5
150/0.42

150/0.42

NH3-N

35/0.10

35/0.10

粪大肠菌群数

2.5×108个/L

2.5×108个/L

生活污水

废水量

1373m3/a
1373m3/a
SS

300/0.41

300/0.41

BOD5
200/0.27

200/0.27

COD
300/0.41

300/0.41

NH3-N

32/0.04

32/0.04

大气

污染物

食堂
食堂油烟
12/0.070

12/0.070

停车场

汽车尾气
难以定量

难以定量

固体

污染

物

医院内

医疗垃圾
4.60t/a
0

医院内

生活垃圾

5.84t/a
0

噪声

营运后的噪声来自源于空调噪声，源强58~90dB(A)，

拟建项目工艺流程及产污分析

1、施工期工艺流程及主要产污节点图

施工过程为：场地平整和清理 → 基础工程 → 主体结构工程 → 装修、设备安装调试工程 → 扫尾工程（公共服务设施、绿化等）。具体施工期工艺流程及产污流程见图2。
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2 施工期工艺流程及主要产污节点图

2、营运期工艺流程及产污流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3 营运期工艺流程及主要产污节点图

    3、营运期水平衡

改扩建工程建成后，新增病床位70张，项目用水主要包括医疗用水、职工生活用水。根据《湖南省用水定额（2014版）》和已投产项目数据得出改扩建项目用水量：新增医疗用水量按300Lt/床·天计，本项目有床位70张，则本项目医疗用水量为7665t/a；本项目职工办公、生活用水量为318m3/a（6人，按145L/人·d计）；绿化用水量按60L/㎡.月，项目绿化用水量为230m3/a（绿化面积320㎡）。则生活及绿化等用水量为548m3/a。故本项目医疗用水及生活用水总量为日用水量22.5m3，年用水量为8213m3。营运期水平衡见图4。

图4   项目水平衡图
主要污染工序：

1、施工期：

（1）废气：主要来源于场地开挖、平整工程阶段和车辆运输过程中产生的扬尘，主要污染物为TSP。

（2）废水：施工人员产生的生活污水以及工地产生的建筑施工废水，主要污染物为COD、NH3-N、SS。

（3）噪声：主要是施工机械作业时产生的噪声。

（4）固废：主要是施工时产生的建筑垃圾、土石方以及生活垃圾。

2、营运期：

本项目污染包括废水、废气、固体污染物等。

（1）废水：主要来源于营运过程中产生的医疗废水和生活污水，主要污染物为悬浮物、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群。

（2）废气：主要来源于污水处理设施及垃圾站臭气。

（3）固体污染物：主要来源于营运过程中产生的医疗垃圾、污水处理设施污泥、生活垃圾。

（4）噪声：主要来源于洗衣机运行时产生的噪声及门诊部社会噪声。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源

（编号）
	污染物

名 称
	处理前浓度（mg/Nm3或mg/L）
及产生量（t/a）
	排放浓度（mg/Nm3或mg/L）
及排放量（t/a）

	水

污

染

物
	医疗废水
	总废水量
	6592m3/a
	6592m3/a

	
	
	COD
	300/1.98
	60/0.40

	
	
	SS
	300/1.98
	20/0.13

	
	
	BOD5
	150/0.99
	20/0.13

	
	
	NH3-N
	35/0.21
	15/0.10

	
	
	粪大肠菌群数
	2.5×108个/L
	≤500MPN/L

	
	生活污水
	总废水量
	254.4m3/a
	254.4m3/a

	
	
	SS
	300/0.07
	70/0.02

	
	
	BOD5
	200/0.05
	20/0.01

	
	
	COD
	300/0.07
	100/0.03

	
	
	NH3-N
	32/0.01
	15/0.01

	大气

污染物
	污水处理

设施
	恶臭
	难以定量
	难以定量

	
	食堂
	食堂油烟
	12/0.070（现有项目产生量）
	3.0/0.017

	
	停车场
	汽车尾气
	难以定量
	难以定量

	固体

污染

物
	医院内
	医疗垃圾
	10.73t/a
	0

	
	污水处理站
	污泥
	2.73t/a（含现有项目污泥）
	0

	
	医院内
	生活垃圾
	1.10t/a
	0

	噪声
	营运后的噪声来自营运期医院主要噪声源为洗衣机运行时产生的噪声和门诊部社会噪声

	主要生态影响：

建设项目原有植被和地表已遭破坏，人为开发程度较高，区域生态环境属典型的人工生态环境。建议建设单位加强区内绿化建设，随着绿地率的提高，区域环境相比建设前将得到一定的改善，既建设项目建成营运后，将对区域小范围生态环境产生有益影响。　




环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、施工期噪声环境影响分析
本项目工程施工期主要施工噪声源强见表16。

表16  施工期作业主要产噪设备情况

设备名称

噪声级dB（A）

测点距声源距离（m）

挖掘机

95〜110
lm
震动器

90〜110
lm
切割机

100〜110
lm
电焊机

100〜110
lm
卷扬机

85〜91
lm
中型载重卡车

80〜90

lm

施工各阶段主要噪声源见下表17。

表17　施工各阶段主要噪声源统计表

施工阶段
主要声源
声级 dB

施工阶段
主要声源

声级dB（A）

场地平整

工程

挖掘机
运输车辆
75～105
基础工程
震动器
运输车辆
75～85
主体结构

工程
切割机
电焊机

90～110

装修、设备安装调试

电焊机
卷扬机

90～110
扫尾工程
运输车辆
85～91
由于施工工序的不同,施工机械的运行具有间断性和非同时性,现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测,本次评价结合施工进度分阶段进行预测，每阶段取噪声中值。场地平整阶段噪声源强为93dB，基础工程阶段噪声源强为82dB，主体工程阶段噪声源强为80dB（按室内墙体衰减20dB计）；装修、设备安装调试阶段噪声源强为80dB（按室内墙体衰减20dB计）；扫尾工程阶段噪声源强为88dB（A）。
施工噪声预测设定项目的噪声源以自由声场的形式传播；声级值随传播距离的增加而衰减,衰减模式为:

            L2= L1-klgr

    式中:L2——距噪声源r处的声级值,dB（A）；
       U——距声源的源强值,dB（A）；
         R——距噪声源处距离，m；
         K——常数，取k=20。
根据以上衰减模式,分阶段对距施工噪声源100m范围进行预测,详见表18。 
表18  噪声值预测结果表   单位:dB（A）
  距离

预测值

 阶段

1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
场地平整工程

93
73
67
63
61
59
57
56
55
54
53
基础工程

82
63
56
52
50
48
46
45
44
43
42
主体结构工程

80
60
54
50
48
46
44
43
42
41
40
设备安装

80
60
54
50
48
46
44
43
42
41
40
扫尾工程

88
68
62
58
56
54
52
51
50
49
48

从表18的预测结果可知,各施工阶段在50m外的声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准之昼间标准（标准值为60dB）；在100m外的声环境大体才能达到GB3096-2008中2类标准之夜间标准（标准值为50dB）。

本次评价距施工噪声源100m范围内均有声环境敏感点，项目施工期对声环境敏感点有影响,但随着施工结束,施工噪声的影响将消除。

施工期噪声污染防治措施

①使用低噪声施工设备

施工单位必须采用先进的低噪声施工设备，同时，采用新的施工设备，避免有的施工机械设备由于使用时间长久以及维修不及时，工作时发出高噪声，从源头控制噪声源强度。

②采用降噪技术

采用吸声、消声、隔声、降振等降噪技术，降低施工机械噪声产生源源强，如可在搅拌机、电锯等主要高噪声施工机械设备四周设置吸声屏，能降低噪声约15dB(A)；或在一些固定的高噪声施工机械设备四周修筑临时隔声屏障，隔声屏障采用12~24cm的砖墙构成，其隔声量为20~30dB(A)；再就是在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~30dB(A)。

③合理安排施工作业时间

根据国家有关规定，限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用振捣机、电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸砂石、水泥、钢筋等建筑材料。根据实际情况，本项目土建施工过程中，确实需要连续作业（如浇铸混凝土圈梁等施工工程）夜间施工的，建筑施工方应向环保主管部门申报，并取得环保主管部门颁发的《夜间施工许可证》后，经张贴告示告知附近居民并做好宣传解释工作方可施工，另外建筑施工单位应加强与周围居民的沟通，做到文明施工。同时，禁止在休息时间（晚上22：00～早上6：00及中午12：00～14：30）从事房屋装修。

④禁鸣、限速

进出场地运输车辆应低速行驶，禁鸣喇叭。

经采取以上措施后，施工噪声对环境的影响可降低至最低限度。
2、施工期水环境影响分析

施工废水主要为施工生活污水和施工生产废水。本项目施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。

建筑施工废水产生量较少,主要污染物为SS,采取沉淀池沉淀处理后回用于施工工序中或洒水抑尘；

施工生活污水来自食堂废水和冲厕所废水。工程总工期12个月约365天，平均施工人员50人，施工人员不吃、住工地。生活用水量按100L/d·人，生活污水产生量为用水量的80％计算，施工生活污水日产生量约4.0m3，施工生活污水总量1465m3。施工生活污水由化粪池预处理后排至医院北面排水沟渠排入会同河。

经采取以上措施后，施工废水对环境的影响可降低至最低限度。

3、施工环境空气影响分析
施工期产生的扬尘污染主要发生在土石方平整及建筑材料运输等阶段。
根据有关资料，建筑施工扬尘基本排放系数为4.8～5.04t/万㎡·月，本项目取4.92 t/万㎡·月，项目用地面积为1052㎡，施工期为1年，则估算项目施工现场扬尘（TSP）的源强为20.7kg/d，施工期产生总量约6.21t。

根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风对照点的1.5〜2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围多在下风向150m之内，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。可见，施工扬尘主要影响下风向的下风区域。因此，需采取有效的扬尘污染防治措施。

扬尘污染防治措施建议如下:

①主要运输道路进行硬化,并使用草帘覆盖,防止扬尘,所有临时道路均需清洁、 湿润,并加强管理。

②施工中建筑物应用围帘封闭,脚手架在拆除前,先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净,清理时应避免扬尘的产生。

③尽可能使用商品混凝土,若不得不现场搅拌时,水泥库房和搅拌站应封闭。

④运输车辆必须实行封闭式运输,避免在运输过程中的抛洒现象。

⑤建材堆放点要相对集中,并采取一定的防尘措施,抑制扬尘量。

⑥在施工场地出口放置防尘垫,对运输车辆现场设置洗车场,用清水洗车体和轮胎。

⑦运输车辆进入施工场地限速行驶,运输道路勤洒水,减少扬尘量。

施工期扬尘经以上处理后对环境影响不大,措施可行。

4、施工期固体废物影响分析

①生活垃圾

本工程每日施工人员总数约为50人；施工人员垃圾产生量按一般施工作业时的平均值0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量为25kg/d，施工期产生总量为9.13t。

②弃渣土

弃渣土主要为建筑垃圾及弃土。

固体废物环境影响防治措施
①施工过程中生活垃圾分类收集后由当地环卫部统一收运，进入垃圾站卫生填埋。

②项目建筑施工量不大，产生的少量建筑垃圾及弃土可纳入城镇建筑垃圾处置系统。

经过上述无害化处理处置和综合回收利用后施工期固体废物可实现零排放，不会对环境造成明显影响。


	运营期环境影响分析

1、水环境影响分析

本项目营运期产生的污水主要为医疗废水与生活污水。其中医疗废水主要来自于医院手术室、化验室、病房等部门，生活污水主要来自于医院工作人员行政办公及产生的废水等。

改扩建项目医疗废水产生量为6592m3/a，根据同类医院调查，医院综合废水中各污染物产生浓度为：悬浮物300mg/L、BOD5150mg/L、COD300mg/L、氨氮35mg/L，粪大肠菌群2.5×108个/L，产生量为：悬浮物1.98t/a、BOD50.99t/a、COD1.98t/a、氨氮0.23t/a，各污染物产生浓度均超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2之预处理标准（悬浮物≤60mg/L、BOD5≤100mg/L、COD≤250mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤5000MPN/L）（医院现有项目医疗废水产生量为2825m3/a）。两项合计医疗废水产生量为9417m3/a。

生活污水产生量为254.4m3/a，主要污染物及产生浓度为悬浮物300mg/L、BOD5200mg/L、COD350mg/L、氨氮32mg/L, 产生量为：悬浮物0.08t/a、BOD50.05t/a、COD0.08t/a氨氮0.01t/a（医院现有项目生活污水产生量为1373m3/a）。两项合计生活污水产生量为1627.4m3/a。

以上废水总量为11044.4m3/a；则每天产生量为30.26m3。

建设单位拟在项目（精神卫生服务楼）西南部建设一套污水处理设施，建设单位应将医院废水及生活污水（含现有项目和改扩建项目）送入医院污水处理设施处理，医院废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之排放标准，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准后排入项目北面排水沟渠进入会同河。

建议本项目废水处理设施采用HSW型全自控医院污水处理系统（湖南省怀化市康宇环保科技有限公司提供，专利号：200710035879.3），该系统处理工艺为：

采用生物接触氧化法对本项目污水进行处理（国家环保总局推荐），该法可以有效的去除有机污染，已在实际中长期使用，工艺比较成熟。生物接触氧化法是活性污泥污与生物滤池结合的生物膜法，曝气滤池中填充填料，采用水下曝气机曝气，经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜，微生物部分固着，部分悬浮，污水和生物膜接触，在生物膜的生化作用下，污水得到净化，生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。工艺流程如下：

①污水预处理：本方案采用二次格渣、初沉池、调节池作为预处理。对污水进行隔渣和调节水质水量，为下级处理创造有利条件。

②污水强化处理：混合接触氧化曝气池，斜沉淀池作为二级强化处理，彻底去除有机污物，悬浮物。

③污水后续处理：采用二氧化氯强氧化消毒灭菌法，杀灭病菌细菌。

④污泥处理。

经过此污水处理设施处理后，能满足医院污水处理需求，医疗废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之排放标准。其具体处理工艺流程图见图5：














本项目医疗废水、生活污水经污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之排放标准（悬浮物≤20mg/L、BOD5≤20mg/L、COD≤60mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500MPN/L）后，外排至北面排水沟渠进入会同河。

本项目污水经消毒后余氯在3-5mg/L，根据GB18466-2005标准要求出口余氯应小于0.5mg/L，项目必须进行脱氯处理，可采用HSW型全自控系统控制自动脱氯机定时、定量投加还原剂进行脱氯，保证出水余氯小于0.5mg/L以下。

CXW型污水处理站设计规模按每天产生量30.26m3（含现有污水量）为基础，增加0.3的安全容积，污水变化系数按1.5考虑，则本项目CXW型污水处理站设计处理规模为60m3/d，考虑到二期工程废水排放量，建议项目污水处理站规模拟设计为120m3/d。
2、固体污染物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要为医疗垃圾、员工以及病人生活垃圾、污水处理设施污泥。

（1）医疗垃圾
 医疗垃圾属危险废物，主要成分包括病理废物、废一次性注射器、废弃的夹板、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等，含有各种病菌，如任意排放，将会严重污染水、气、土壤和食物等，造成疾病传播而危害人体健康。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册：医院污染物产生、排放系数中表2“二区综合医院”<100床位及已投产项目数据得出，医院每天产生的医疗垃圾的量约为 0.42kg/床位·d，年产生医疗垃圾约10.73t。

医疗废物临时储存间的设置：
建设单位按照《医疗废物管理条例》的要求，在医院医技楼设1层设立医疗废物临时储存间进行医疗废物的收集与临时贮存。建设单位现有医疗废物的暂时贮存不露天存放；医疗废物暂时贮存的时间不超过２天。现有医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。现有医疗废物的暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。建议按照以下要求进一步改善：
①医疗废物临时储存间的基本设施设备

a安装紫外线灯管；b如果是木门或是有较大缝隙，最下面应钉上至少30公分的铁皮防鼠板；c安装纱窗；d安装排风扇；e进入医疗废物临时储存间的工作人员均应佩戴围裙手套水靴等，防职业暴露。

②医疗废物临时储存间的内部要求

a内部制度一定上墙，一是医疗废物处置制度，二是医疗废物内部管理制度，三是相关的应急预案，等等。b医疗废物按要求严格分类。c暂存处根据单位医疗废物产生量设置塑料桶，并应加盖密闭，不得随地散放、遗漏。d完善医疗废物登记台账。建议至少准备两本《医疗废物登记本》备查，一本入库记录，一本为出库记录。

医疗废物运送及处理：
a医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。同时按《医疗废物分类目录》与《医疗废物管理条例》的要求，按类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。b由怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购处理（见附件三：医疗废物委托处理协议）。

经以上处理措施后，医疗垃圾对环境影响不大。
（2）生活垃圾

项目新增职工6人，生活垃圾产生量0.5kg/人·天计算，则新增生活垃圾产生量为3kg/d，年产生生活垃圾量（按1年365天计）为1.10t。

建设单位在医院各科室楼道内设置小型垃圾收集筒，生活垃圾由医院保洁员负责每天清运，将生活垃圾定期收集后运往垃圾处理场卫生填埋，由于医院生活垃圾中可能还含有一定的致病菌，建议医院安排专人负责每天清扫保洁，并每天对收集好的垃圾进行喷药消毒，经以上措施处理后，生活垃圾对环境影响不大。

（3）污水处理设施污泥

医院污水处理过程产生的污泥量（包括格栅渣）与进水的悬浮物浓度及去处程度有关，本项目废水总产生量为11044.4t/a（含现有项目废水），则污泥产生量为2.73t/a（现有项目污泥量为1.1t/a，改扩建项目污泥量为1.63t/a）。本评价建议污泥每3个月清理1次，在此期间，污泥储存于干化池内不外运。医院污水处理设施产生的污泥根据危险废物分类，属于危险废物的范畴，因此由怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购处理（见附件三：医疗废物委托处理协议）。
综上所述，本项目固废各治理措施针对性较强，项目固废得到有效处理后对周围的环境影响较小。
3、环境空气影响分析

由于本项目未使用锅炉供热，采用电热水器供应热水，以满足医院的热水的供应。
①污水处理设施恶臭：污水处理过程中，化粪池、格栅池以及消毒池有恶臭排放，主要污染物为H2S、NH3、臭气。
根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)，为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，本项目将各污水处理设施单元加盖密闭起来，通过管道将其连接至高空排放，污水处理设施的恶臭气体对周围环境的影响和自身的影响较小。本项目污水处理设施因其规模小且恶臭经高空排放后可不设防护距离，但须在周边设置防护绿化带为宜。
②食堂油烟

食堂本次不扩建，基准灶头数仍为2个，每个灶头排风量为2000m3/h计，年工作日365天，日工作时间同样约4h，年油烟排放量584万m3，油烟浓度值12mg/m3，年油烟产生量与现有相同，为0.070t。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》，本食堂规模属中型，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化措施最低去除效率75％。建议建设单位安装油烟去除率不低于75%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气采用专用管道收集引至高空排放，排放浓度2.0mg/m3，年油烟排放量0.012t。详见表19。

表19  营运期食堂油烟污染物产生及排放情况表
灶头

排风量

油烟产生浓度

油烟产生量

净化装置效率

油烟排放浓度

油烟排放量

2

4000m3/h

12mg/m3
0.070t/a

83.5%

2.0mg/m3
0.012t/a

③汽车尾气：项目未增设机动车停车位，均采用地面空地停车场，可停车位约50个，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）中分类属小型停车场。因地面车位较分散，启动时间较短，且地面停车场地势开阔，空气流通大，露天空旷条件下很容易扩散，汽车尾气中主要为CO、HC和NOx等。由于医院出入汽车量不多，所产生的尾气CO、HC和NOx等污染物也很少，且院内地面种植有草皮及绿化乔木，在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。

本报告提出如下防治措施，可进一步减轻汽车废气对周围环境的影响：

①合理的调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放；②汽车库周围的道路、广场地坪应采用刚性结构，并有良好的排水系统，地坪坡度不应小于0.5%。

汽车废气发生时间具有间歇性、突发性的特点，产生的废气污染物排放量较小，且经以上防治措施后，汽车废气对室外局部环境空气及区域环境空气质量的影响较小。
④ 垃圾站恶臭污染影响

垃圾收集站收集办公生活垃圾，拟采用活动垃圾桶储存收集来的垃圾，并用塑料袋密封，垃圾桶有上盖装置。装车时将垃圾桶内用塑料袋密封的垃圾直接倾倒入垃圾运输车，一般每天清运一次。

因此，从收集到装车转运的整个过程，垃圾不外露，几乎没有恶臭污染物的泄漏。所以，垃圾收集点不会对周围环境保护目标造成恶臭污染。

此外，建议对垃圾桶每周进行一次集中的清洗、消毒。夏季对垃圾收集点应及时喷洒除臭药物。

4、声环境影响分析

营运期医院主要噪声源为洗衣机运行时产生的噪声和门诊部社会噪声，噪声源强在58～90dB(A)之间。

因洗衣机位于洗衣房内，经隔声、减震、衰减等措施降低噪声。门诊部社会噪声主要产生在室内，经隔声和距离衰减后，对外环境影响不大。在采取以上噪声防治措施后，项目噪声对周围环境影响不大。

5、放射性废水及辐射

本项目不产生放射性废水及辐射。如果项目拟采购放射性医疗设备，评价建议建设单位请有资质的单位对此部分进行详细的评价，另行编制放射性环评报告。
6、环境风险影响分析

建设项目运营期的环境风险主要为医疗废物污染及污水事故排放风险。

①在医疗废物的收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，极易成为传播病菌的源头，造成病毒感染。为解决医疗废物对环境的污染，医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》规范操作和管理，经分类收集和预处理妥善打包，然后交由怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购。

②污水风险排放

废水发生事故排放主要为消毒不到位，具体表现在污水处理设施发生故障而停止运转，药剂供应不到位或处理药剂失效等情况下，或者未按规程进行正确的操作导致废水不能达标而外排。其中最严重的情况是医疗污水不经处理直接排放。因此，评价建议设立医疗废水事故应急池，应急池规模按事故排放量加1倍考虑为60m3。重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设施进行检查和维护，确保污水处理设施正常运行。建立事故防范和处理应对制度。
③火灾事故风险

在医院内部人员较多的部位张贴醒目的疏散线路图，对易发生火灾部位配置禁止吸烟防火等安全标志。并加强管理，定期对消防设施检修和更换，保持消防和安全通道的畅通。在严格按照相关规范要求及上述各项措施执行后，可将火灾发生的机率及火灾发生后的损失降至最低。本项目防治火灾事故风险的措施须通过公安消防部门验收。

7、外环境对本项目的影响分析

参照《综合医院建筑设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》中关于医院建筑的相关内容，病房医护人员休息室允许噪声级应低于50dB(A)，门诊室应低于60 dB(A)，手术室应低于50dB(A)。因此，本项目可参照执行此要求，对拟建大楼采取隔声降噪措施，在手术室、门诊等均需安装隔声窗，隔声窗设计必须符合《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，隔声量应在25dB(A)以上。

采取上述相关措施后，方能减少外环境噪声对本项目的影响，为医院营造较为安静舒适的就诊环境。

8、产业政策符合性

本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》，“第一类 鼓劢类”，“第三十六 教育、文化、卫生、体育服务业”，“29医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家有关产业政策。
9、选址的合理性分析

本项目位于会同县坪村镇北部镇郊，在会同县坪村镇卫生院院内，目前可为会同县及相邻的四个区县提供精神卫生服务的专业医疗机构，根据会同县住房和城乡建设局《关于会同县坪村镇卫生院改扩建项目选址意见》（会规选【2016】26号）文，本项目符合会同县城市总体规划要求。因此该项目选址合理。
10、平面布局合理性

本项目（精神卫生服务楼）位于卫生院中部，呈矩形状。精神卫生服务楼进门朝向在东面，现有医技楼位于精神卫生服务楼东南部，现有公租房位于精神卫生服务楼南面，现有门诊楼位于精神卫生服务楼东部，精神卫生服务楼西面及南面均有地面停车场。本项目总平面布置顺畅，布局合理，满足相关规范要求。项目位于坪村镇北部镇郊，主入口面向坪村镇镇郊北面街道，项目东面150m远为209国道，至包茂高速公路出口仅有300m，车辆进出及其方便。
11、项目环保投资估算与“三同时”竣工验收 

①环保投资
本项目环保投资70万元，占工程总投资1050万元的6.65%。环保设施及投资估算见表20。
表20   环保设施投资费用估算一览表  单位：万元

内容

类型

处理对象

治理措施或设备

环保投资

备注

废水处理

医疗废水

废水处理设施1套；事故池1个；化粪池2个

49
生活污水

废气处理

恶臭

污水处理设施密闭、增加管道

1.0

油烟

油烟净化器1台及高空排放管道
1.0

固废处理

危废贮存间

临时贮存医疗废物（按本方案修改）
3
生活垃圾

垃圾箱数个、垃圾中转站1个
3
污水处理设施污泥

污泥干化池1座、板框脱水机1套
2.0

噪声

设备

隔声、减震、衰减

3.0

绿化

院内

8.0

合计

70
②三同时竣工验收。
三同时竣工验收情况如表21。
表21  “三同时”竣工验收一览表

类 别

验收内容

验收监测

验收项目

效果及要求

监测布点

监测项目

废水

医疗
废水
污水处理系统1套，事故池一个，化粪池2个
达到GB18466–2005中表2之排放标准
总排污口

流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、余氯、粪大肠菌群

生活
污水

废气

恶臭
污水处理设施密闭

达到GB18466-2005表3标准

污水处理设施边

恶臭

食堂

油烟

油烟净化器及管道

达到《饮食业油烟排放标准（试行）》

排烟口

油烟

汽车

尾气

地面停车场，地面硬化，院内绿化

符合环评要求

/

/

噪声

噪声

窗户设置玻璃隔音窗
达到GB12348-2008中表1之2类标准
医院场界外1m处东、南、西、北各1点

等效连续

A声级（Leq）

固废

医疗垃圾

设置临时的医疗废物贮存间1间

由怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购处理

/

/

污水处理站污泥

污泥干化池、板框脱水机

由怀化市天源环保科技有限责任公司收购处理

/

/

生活
垃圾

各科室设置垃圾收集桶1个，建垃圾中转站1个

生活垃圾定期收集至院内垃圾站后送往会同县拉圾处理场




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名 称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	污水处理

设施
	恶臭
	密闭加盖并配置管道高空排放
	达到GB18466-2005表3标准

	
	食堂
	油烟废气
	采用油烟净化机脱油烟处理
	达到GB18483-2001标准

	
	停车场
	汽车尾气
	地面停车场地面硬化，院内绿化等
	符合环评要求

	水污

染物
	医疗废水
	COD
SS

BOD5
NH3-N

游离性余氯

粪大肠菌群
	经医院污水处理设施处理达标后，经卫生院北面排水沟渠排放至会同河。
	达到GB18466-2005中表2之排放标准

	
	生活污水
	COD
SS

BOD5
NH3-N

游离性余氯

粪大肠菌群
	经化粪池预处理后排至医院污水处理设施与医疗废水统一处理达标后，进入卫生院北面排水沟渠排放至会同河。
	

	固体

污染

物
	医院内
	生活垃圾
	建设垃圾中转站统一收集再运至会同县垃圾填埋场进行卫生填埋。
	实现零排放

	
	医院内
	医疗垃圾
	怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购处理
	

	
	污水处理站
	污泥
	怀化市天源环保科技有限责任公司进行收购处理
	

	噪声
	噪声治理措施详见噪声影响分析

	生态环境保护措施：

根据建设项目的特点，结合现场踏勘情况，项目占地面积小，其附近野生树木植被较少，无文物保护单位及重要自然景观等环境敏感点，其营运期对生态环境影响很小。
项目拟在院内种植常青树种如乔木、灌木等，在绿化时要采用高、中、矮常绿树种的混植，以起到较好的吸声隔声的效果。并铺种草坪、花草等，在一定程度上增加院内的植物多样性、种群结构的层次性，植被首选适应本地的气候、光照和土壤条件的本地植物品种，植树绿化，种植树木可以有效吸附、阻滞和减轻污染物对生态环境的影响。
经以上措施后，既可降低噪声，净化空气，又可美化环境、保护生态环境，减少水土流失，对区域的生态环境有很好的恢复作用，将项目对生态环境影响控制在最低限度。



结论与建议

	结论

1、本项目属公益卫生服务性事业，本项目建成营运后，增加了会同县的医疗设施，更好的为会同县及相邻的四个区县提供精神卫生服务的专业医疗机构，项目具有重大意义。

2、本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》，“第一类 鼓劢类”，“第三十六 教育、文化、卫生、体育服务业”，“29医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家有关产业政策。
3、本项目位于会同县坪村镇北部镇郊，在会同县坪村镇卫生院院内，目前可为会同县及相邻的四个区县提供精神卫生服务的专业医疗机构，因此本项目符合会同县城市总体规划要求。因此该项目选址合理。

4、本项目（精神卫生服务楼）位于坪村镇北部镇郊，在会同县坪村卫生院内。项目位于主入口面向坪村镇镇郊北面街道，项目东面150m远为209国道，至包茂高速公路出口仅有300m，车辆进出及其方便。
5、项目评价区域内监测点各评价因子日均值未出现超标现象，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。评价区域内各监测断面各项评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价范围内各监测点昼间、夜间噪声指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2类标准。

4、本项目施工期对环境的影响主要是施工生活废水，施工废气，施工噪声，废弃装修材料、生活垃圾等。营运期对环境的影响主要表现为医疗废水、生活污水、生活垃圾、医疗垃圾对环境的影响，其次为污水处理设施产生的废气和污泥。项目产生的医疗垃圾及污水处理设施污泥均属危险废物，必须交由有资质的单位进行统一处理。上述对环境可能产生的影响在采取本报告提出的相关防治措施的前提下，不会对相关区域环境造成明显的污染及不良影响，各污染物排放能够满足相关功能区的环境质量要求。本报告推荐的废水、危险固废治理方案有效可行。所以，从社会、环境、经济综合考虑，本项目建设可行。
建议

1、项目建设要严格执行环境保护“三同时”制度，环保治理设施必须经环保主管部门验收合格后，主体工程方能投入营运，并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 

2、必须制定严格的管理制度，要有专人负责医疗垃圾、生活垃圾等的分类收集，在医院内设置医疗废物暂临时贮存间，及时将固废送往相应的处置机构处理。




	附图：

附图一：地理位置图

附图二：平面布置图

附图三：监测点位图
附件：

附件一：环评委托书

附件二：环境质量标准执行标准函
附件三：医疗废物委托处理协议

附件四：环境影响评价现状监测报告及质量保证单
附件五：会同县住房和城乡建设局《关于会同县坪村镇卫生院改扩建项目选址意见》（会规选【2016】26号）

附件六：会同县环境保护局《建设项目环境影响登记表》（编号：会环登【2014】18号）

附件七：建设项目环境保护审批登记表



	预审意见：

                                           公   章

经办人：                                 年   月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                          公   章

经办人：                                 年   月    日


	审批意见：

公   章

经办人：                                 年   月    日


场地平整





主体结构工程





装修、设备安装调试





基础工程





扫尾工程





粉尘





固废


噪声





粉尘


废水





固废


噪声





固废


噪声





固废


噪声





固废


噪声





粉尘


废水





粉尘


废水





粉尘


废水





会同县精神卫生服务楼、医技楼、门诊等





污水处理设施





医疗废水 生活垃圾 医疗废物 生活污水





臭气      污泥





营





运





期





垃圾站





臭气  











生活污水





医疗废水





初沉池





格栅池





化粪池





调节池





一级生化池





二级生化池





接触消毒池





投药池





斜板沉淀池





脱氯装置





脱氯池





CLO2发生器





污泥干化池





干泥外运





达标排放至排水沟渠





图5  污水处理工艺流程图










