
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称: 年集中清洗消毒餐具340万套建设项目

        建设单位(盖章): 会同县康洁餐饮具消毒中心
  编制日期： 2016年1月

  宁夏智诚安环技术咨询有限公司

建设项目基本情况

	项目名称
	年集中清洗消毒餐具340万套建设项目

	建设单位
	会同县康洁餐饮具消毒中心

	法人代表
	李洲
	联系人
	李少椿

	通讯地址
	湖南省会同县林城镇黄泥井263号

	联系电话
	13974576186
	传真
	
	邮政编码
	418300

	建设地点
	湖南省会同县林城镇黄泥井263号

	立项审批
部门
	
	批文编号
	

	建设性质
	新建（补办环评）
	行业类别
及代码
	清洁服务（O8119）

	占地面积
（平方米）
	600
	绿地面积
（平方米）
	--

	投资总额
（万元）
	80
	其中环
保投资
（万元）
	8
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费
（万元）
	
	竣工日期
	--

	任务由来
集中式餐具消毒采用自动化流水线大型专业设备，对餐具集中回收后，进行反复高压清洗、高温净水喷淋、红外线消毒烘干、自动塑封真空包装，为餐厅和饭店配送形象统一的全套餐具。“集中清洗消毒、塑封包装、统一配送”三位一体的运营模式，让顾客对餐具卫生绝对满意放心，让政府部门安心。推广使用集中式消毒餐具是利国利民的大事，有利于提升城市品位，有利于创建和保持国家卫生城市，有利于树立卫生监督执法的良好形象，关怀人民群众的健康利益，深受广大消费者欢迎。
为此，湖南省会同县康洁餐饮具消毒中心投资80万元在湖南省会同县林城镇黄泥井263号建设“年集中清洗消毒餐具340万套建设项目”。

本项目于2010年营运至今，未办理过环评手续。现根据湖南省人民政府办公厅《关于印发清理整治环保违规建设项目工作方案的通知》（湘政办发〔2015〕111号）和怀化市生态环境保护委员会办公室《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理整治工作的通知》（怀生保办函〔2016〕1号）的要求，本项目属于会同县违法违规建设项目清理整治工作范畴，按照相关要求，应补办环评手续。

为了保证项目与环境保护协调发展，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位于2016年12月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。公司接受建设单位委托后，派出了环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集、同类工程调查等技术性工作，在上述工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》规范要求，编制本环境影响报告表。

	工程内容及建设方案
1、工程内容及规模、产品方案

工程内容及规模：本项目总建筑面积600m2，现有工程内容主要包括主体工程、附属工程及公用工程、环保工程等。

主体工程有生产车间（为集中清洗消毒餐具生产线等）；附属工程有成品仓库、燃料库房、员工休息室等，公用工程包括给水工程、供电系统、供热系统等；环保工程包括污水处理系统、锅炉废气处理系统等，厂区雨污分流排水系统及其它配套设施设。

产品方案：年集中清洗消毒餐具340万套。
2、平面布置

本项目位于会同县林城镇黄泥井，项目为1栋7层楼房的第一层及第二层，项目总占地面积300m2，总建筑面积600m2。生产车间、燃料仓库、锅炉、废水及废气处理设施位于第一层，设有集中清洗消毒餐具生产线；二层设有更衣室、厨房、办公室及成品仓库。具体厂区平面布置详见附图二。
3、主要经济技术指标

项目主要经济技术指标详见表1。
表1  主要经济技术指标表

序号

内 容

单位

数 量

备 注

1

总用地面积

m2
300

2

总建筑面积

m2
600

共2层
续表1

序号

内 容

单位

数 量

备 注

其中

主体

工程
生产车间
m2
300
1F、已建

集中清洗消毒餐具生产线

套

1

1F、生产车间内、已建
附属

工程

自检室

m2
15

1F、生产车间内、已建
材料库

m2
15

2F、已建
更衣室

m2
15

2F、已建
厨房

m2
20

2F、已建
车间办公室

m2
70

2F、已建
成品仓库

m2
180

2F、已建
锅炉及燃料库
m2
15

1F、已建
环保工程

烟囱

m

20
高于楼顶3m、已建
废气水洗池

m3
2.5

已建

二级沉淀池

m3
12.0
已建

化粪池

m3
6.0

已建

3

总投资

万元

80
已投产

5、主要生产设备（设施）
项目主要生产设备（设施）详见表2。
表2  主要生产设备（设施）一览表
序号
设备（设施）名称
单位
数量
备注
一

集中清洗消毒餐具生产线
套

1

广州霖森
1

水除渣

台

1

2

筷子勺子分拣机

台

1

3

高温池

台

2

4

餐具整理台

台

1

5

初洗机

台

2

6

浸泡池

台

1

7

精洗机

台

3

8

烘干消毒机

台

1

9

包装机

台

1

10

收缩炉

台

1

二

生物质锅炉

台

1

0.05t/h
6、主要原辅材料
本工程主要原辅材料消耗见下表3。
表3  主要原辅材料一览表
主要产品（年产量）
主要原辅材料（年使用量）
消毒餐具
340万套
洗洁精
1.2t

84消毒液
0.12t

收缩膜
5.2t

生物质燃料
10.0t

洗洁精：可清除餐具上的油污，有效去除瓜果蔬菜上的农药，是人们日常生活中最主要的洗涤产品之一。其主要成分是：阴离子表面活性剂（烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠）、食用香精和软化水。
84消毒液：是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，其主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，有效氯含量5.5~6.5%。是一种广泛用的卫生消毒液。
生物质燃料：是由秸秆、稻草、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及固体废弃物(糠醛渣、食用菌渣等)加工而成的环保新能源，一般为颗粒状。发热量为3900~4500千卡/kg左右，经碳化后的发热量高达7000~8000千卡/kg。
7、主要能源消耗
本项目主要能源消耗见表4。
表4  主要能源消耗量一览表

序号
名 称
单位
年用量
来源
备注
1

水
m3
1608
会同县自来水
2
电
万kw.h
4

会同县供电所

8、公用工程
（1）给排水
本项目用水包括生产用水和生活用水，所需用水由会同县自来水厂供给。
根据厂家提供资料，生产线的洗碗机每天开机时注入清水量3t/d（除渣机1.5t/台，除渣喷淋水箱0.5t/台·d，浸泡池1t/台·d）；精洗工序中不断的使用清水进行喷淋，每条清洗线用量为0.5t/台·d；高温浸泡水池每天注入量为0.5t/台·d；每天工作结束时，会将除渣机、自动清洗流水线进行清洗，清洗量按0.5/台·d；同时，生产车间地面进行清洗，用水量为0.5t/d。因此，本项目生产耗水量约为5.0t/d，则年耗水量为1500t。

职工生活用水按60L/人·天计算，本项目有职工6人，则用水量为0.36m3/d，年生活用水量为108m3；
综上，本项目年总用水量为1608m3/a。
本项目排水采用雨污分流制排水。雨水经明沟自然排放。

本项目废水为生产废水和职工生活污水。生产废水主要来自集中清洗消毒餐具生产线，设置有污水处理系统对生产废水进行处理，达标后与经化粪池进行预处理后的生活废水一起排入城市污水管网，进入会同县县城污水处理厂处理。

（2）供电

本项目用电由会同县电力公司供给。会同县电力资源丰富，供电网络完善，供电稳定可靠。
（3）供热
项目设置1台生物质燃料锅炉对集中清洗消毒生产线提供热能。

9、主要环保工程

本项目生产废水由二级沉淀进行处理，生活废水采用化粪池进行预处理后，进处理后一起排入城市污水管网，进入会同县县城污水处理厂处理。

本项目生物质锅炉废气经水膜除尘处理后，由烟囱高空排放。

10、项目投资及资金筹措

项目总投资人民币80万元，全部由企业自筹。
11、劳动定员及工作制度

怀化市康洁技术服务有限公司有员工6人，项目员工均为当地居民，项目不设置员工宿舍，提供一顿中餐。
工作制度为白班一班制，年工作300天，每天8小时。
12、实施计划
本项目现已建成生产。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
项目所在地位于本项目位于会同县林城镇黄泥井，项目场界北面紧邻1栋4层居民楼；东面为一条小道路，隔路为5户村民；南面紧邻3户居民；西面临村道，隔路为林地。因此与本项目有关的原有污染情况主要为：
（1）村道及小道理产生的交通噪声、汽车尾气及道路扬尘对环境的污染。

（2）周边居民产生的生活污水、生活垃圾对环境的污染。



建设项目所在地自然环境与社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置

会同县位于湖南省西部、怀化市南部、渠水下游地区。东与邵阳市洞口县、绥宁县接壤，南与靖州苗族侗族自治县毗邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县交界，北与芷江侗族自治县、洪江市、洪江区相连。其地理坐标为：东经109°26′48″～110°08′36″、北纬26°40′04″～27°08′59″。东西宽69km，南北长54km，总面积2244.46km2。

本项目位于会同县林城镇黄泥井，地处县城城区郊区，交通便利。地理位置详见附图一。
2、地形、地质、地貌
项目所在区域为丘陵地形，地表面大部分为土层覆盖，其地质结构简单，岩层局部因揉褶强烈，产装较零乱，总体较平缓。场地内未发育大的褶皱构造和断裂构造。

根据《湖南省区域地质志》（1988年）之地质构造图，本地及其附近无大型断裂地质构造分布，工程地质情况良好。

根据《中国地震动参数区划图》，项目区地震动峰值加速度小于0.15g，地震动反映谱特征周期为0.35s。地震基本烈度小于Ⅵ度。

3、气候、气象
本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。

根据会同县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下：

多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（1969年9月3日），历年极端最低气温－8.6℃（1977年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9 ℃（1月）。

多年年平均降水量 1340.2mm ，历年最大年降水量1626.0mm （1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5％，次为7、8月，占全年的20.2％，而12～2月仅占全年的11.3％。多年年平均蒸发量1138.8mm ，多年最大月平均蒸发量186.3mm（7月），多年最小月平均蒸发量 34.6mm（1月）。

多年年平均相对湿度83％，多年最大月平均相对湿度84％（3月、4月、5月），多年最小月平均相对湿度80％（7月）。

多年平均气压982.4hPa，多年最大月平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压 971.9 hPa（7月）。

多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。

多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为 NE风，夏季多盛 S 风，秋、冬、春季多盛NE风。全年NE风频率14.8％，S风频率6.0％。静风频率较高，年出现频率达41.0％。
4、水文

会同县境内统属沅水水系，主要河流有沅水及支流渠水、巫水，地表水系发达，河流坡降大，水能资源丰富，洪、枯水期水量、水位变化明显。

渠水系沅水的一级支流，发源于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县永从乡九龙村地转坡（海拔1033m）西麓，始称洪洲河（又名播阳河），自西向东蜿蜒流经中潮、德顺、洪洲等乡镇，于通道侗族自治县播阳镇寨什村岩板桥进入湖南省怀化市境内，在县溪镇恭江村犁头嘴纳入长平水（又名通道河），始称渠水，自南向北蜿蜒流经于通道侗族自治县江口、靖州苗族侗族自治县江东、渠阳、太阳坪和会同县连山、林城、青朗、朗江、漠滨等乡镇，于洪江市托口镇通洲村河口汇入沅水，流域面积6772m2，干流全长285km，干流平均坡降0.919％。

渠水会同段位于渠水下游地区，干流平均坡降2.79‰，多年年平均径流量39.7×108m3，多年年平均流量126m3/s，丰水期平均流量267m3/s ，枯水期平均流量38.0m3/s，历年极端最枯月流量12.8m3/s（1976年1月）。

会同河又名清溪、架江溪，系渠水一级支流，发源于会同县北部的肖家乡坡脚村金龙山（海拔1080.5m）之南麓，自东北向西南蜿蜒流经大溪、金坪、金龙、牛头寨、茶冲、胜溪、黄旗、堡子、楼落、中心、坪村、木臻、竹寨、小寨、洒口、小茶溪、茶溪、攀龙桥、棕坪等乡村，于林城镇棕李村会同河口汇入渠水，流域面积276km2，干流长38km，平均坡降3.9‰。

区域地下水主要有：松散岩类孔隙水，碳酸岩夹碎屑裂隙岩溶水和碎屑岩裂隙水。该场地地下水按其形成条件和赋存特征，为松散岩类孔隙水。

5、植被和生物多样性
项目所在地主要为耕地，土壤主要为褐色土，植被以水稻、果木及苗木为主。野生动物主要有老鼠、蛇、麻雀等。

评价区域内目前尚未发现国家重点保护动植物分布。
社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
2015年，根据会同县乡镇区划调整方案，会同县共撤销7个乡级建制，现为8个镇、10个乡：林城镇、坪村镇、堡子镇、马鞍镇、团河镇、广坪镇、若水镇、金竹镇；高椅乡、沙溪乡、连山乡、地灵乡、炮团侗族苗族乡、蒲稳侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡。总面积2258.76平方千米，总人口36万人，县人民政府驻地不变（林城镇）。

根据《2015年会同县国民经济和社会发展统计公报》，2015年末，全县共有12.02万户，年末户籍总人口36.58万人，常住总人口33.05万人，城镇化率33.71%。全区居民人均可支配收入10206元（现价），其中，城镇居民人均可支配收入17134元，农村居民人均可支配收入7407元。2015年全年完成地区生产总值60.75亿元，同比增长8.6%。
项目所在地属于会同县林城镇黄泥井，项目所在地位于本项目位于会同县林城镇黄泥井，项目场界北面约20m为1栋4层居民楼；东面为一条小道路，隔路为5户村民；南面紧邻3户居民；西面临村道，隔路为林地。建设地点附近无工矿企业，周围部分已人为开发形成人工建筑群，部分为农村居民房，属城乡结合带。
本项目所在地位于会同县城市污水处理配套管网工程服务范围内，本项目废水经经废水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4之三级标准后，可通过污水管网排入会同县污水处理厂进一步达标处理后排放。

会同县污水处理厂位于会同县林城镇大桥村长冲，即会同大桥下游约1km处渠水北岸，近期规模为10000m3/d，远期规模为30000m3/d。污水处理厂占地面积13314m2。采用UNITANK工艺，污水经处理后排入渠水。会同县污水处理厂工程最终受纳水体为沅水，属国家《地表水环境质量标准》中三类水域，故污水厂尾水出水水质按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准进行确定。
评价区域内无文物保护单位，无重要自然人文景观与历史文物古迹。




环境质量现状

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

（1）评价因子

总悬浮颗粒物（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）三项。

（2）监测点位

本评价共布设1个大气监测点，A1林城镇中学点，位于本项目西面约700米，具体监测点位见附图三。

本项目环境空气质量现状评价监测点位引用《会同县人民医院改扩建一期工程环境影响报告书》环境质量现状监测报告中的“林城镇中学点”的监测数据。
数据引用理由如下：① A1大气监测点位与本项目的距离约在200m以内，距离本项目较近。② A1大气监测点与本项目区域大气环境相似。③ A1大气监测点的监测时间为2015年12月，监测时间在3年有效范围内。④ A1大气监测点的监测项目都较全面，包括TSP、二氧化氮和氮氧化物，包含了本项目的现状评价因子。

（3）监测频次

于2015年12月下旬监测一期，连续监测7天，每天连续监测24h。。

（4）现状评价方法

采用单项指数法，对评价因子按超标率、超标倍数等进行评价。
超标率与超标倍数计算公式：
超标率=（超标样品个数／样品总数）×100％；超标倍数=（Ci –C0i）／C0i。

（5）评价标准

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1之二级标准。

（7）结果统计

本次大气环境质量现状监测结果详见表8。

由表8可知，项目所在地区域环境空气中SO2、NO2、TSP等监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值，项目所在区域环境空气质量现状良好。

               表8  环境空气质量现状监测评价结果统计表         单位：mg/Nm3
监测点位

项目名称

TSP

SO2
NOX
A1林城镇中学点

最大日平均浓度

0.195
0.009
0.038
最小日平均浓度

0.189
0.007
0.031
七日平均浓度

0.192
0.008
0.0385
超标率

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

执行标准

0.30

0.15

0.10
2、地表水环境质量现状

监测因子：pH值、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、TP（总磷）、粪大肠菌群及阴离子表面活性剂（LAS）。
监测点位布设：根据项目所在地环境特征，本次地表水环境质量现状监测拟布设3个监测点位，本评价范围内共布设三个地表水监测断面（点），即：W1会同河汇入渠水处上游100m会同河口断面、W2青石桥断面，W3会同县水厂断面，每个断面左、右设各一条采样垂线，在水面下0.3m处或1/2水深处设一个采样点。具体监测点位位置见附图三。

断面监测数据引用《会同县人民医院改扩建一期工程环境影响报告书》环境质量现状监测报告中的地表水环境质量现状监测数据。数据引用理由如下：① 各地表水监测断面的监测时间为2016年3月，监测时间较近，在3年有效范围内。② 各地表水监测断面的监测项目都较全面，包含了本项目的地表水现状评价因子。
监测时间和频率：S1会同河汇入渠水处上游100m会同河口断面（实测数据），监测频次为2015年7月下旬监测一期，连续监测3天，每天监测一次（取瞬时样）。S2青石桥断面，S3会同县水厂断面为2015年4季度会同县环境保护监测站常规监测数据，监测一期，连续监测3天，每天监测一次（取瞬时样）。监测数据统计结果见下表9。

由表9可知，监测断面的pH值、BOD5、CODCr、NH3-N、石油类等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准，各断面SS符合参照的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。

           表9 地表水水质现状监测与评价结果统计       单位：mg/l（pH值除外）
项目名称

pH

SS

BOD5
COD

氨氮
石油类

TP

粪大肠菌群
LAS
S1断面
最小值
7.42
5
9.08
15.7
0.206
0.04
0.055
1288
ND

最大值
7.39
3
8.75
15.5
0.183
0.04
0.048
1249
ND

平均值
4
8.87
15.6
0.2
0.04
0.05
1264
--
超标率（%）
0

41

0

0

0

0

0

0

0
最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

0

0
S2断面
最小值
7.61
12
1.0L
13.5
0.41
0.01L
0.074
8400
/

最大值
7.52
9
1.0L
12.1
0.365
0.01L
0.067
3200
/

平均值
--

10.5
1.0L
12.8
0.389
0.01L
0.071
5800
/

超标率(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

0

0

GB3838-2002

Ⅲ类标准
6～9

≤80*
≤4

≤20

≤1.0

≤0.05

≤0.2

≤10000

≤0.2

S3断面
最小值
7.56
79
0.5L
10.2
0.151
0.01L
0.432
750
最大值
7.32
35
0.5L
9.2
0.124
0.01L
0.319
620
平均值
--

57
0.5L
9.7
0.138
0.01L
0.376
685
超标率(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

0

GB3838-2002

Ⅲ类标准
6～9

≤80*
≤3

≤15

≤0.5

≤0.05

≤0.1

≤2000

≤0.2

*参照执行农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。
3、声环境质量现状
监测点位布设：根据本项目污染特征及周围环境特征，声环境质量现状监测共布设4个噪声监测点，即N1厂界东面20m居民点、N2厂界北面20m居民点、N3厂界西外1m处点、N4厂界南外1m处点。具体监测点位位置详见附图三监测点位图。

监测因子：连续等效A声级。

监测时间与濒次：委托湖南精科检测有限公司于2016年12月6日~12月7日连续监测2天，每天昼、夜间各测一次，每次监测时间不少于10min。测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。监测结果统计如表10所示。评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表10  声环境现状监测统计结果dB（A）
监测点位

监测点名称

12月6日

12月5日

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

厂界东面20m居民
55.7

42.6

54.9

41.8

N2

厂界北面20m居民
54.9

43.4

53.5

42.7

N3

厂界西
52.1

40.6

53.0

41.5

N4

厂界南
51.6

43.1

52.3

41.7

（GB3096-2008）2类标准

60

50

60

50

由表10可知，本项目噪声各监测点位昼、夜间噪声测值均符合GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准限值要求。

	主要环境保护目标

1、声环境保护目标：确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之2类及4a类标准。

2、地表水环境保护目标：确保项目所在地周围地表水水质不因本项目而降级。

3、环境空气保护目标：确保区域环境空气质量不因本项目而降级。

4、确保固体污染物及时妥善处理或综合利用，使之不成为危害环境的新污染源。

具体环境保护目标详见表11。
表11  环境保护目标表

环境要素

保护对象

前排与工程距离

环 境 特 征

保 护 目 标

声环境

北面前排居民

北面约20m

1户4层楼居民

GB3096－2008中

2类标准

东面前排居民

东面约20m

5户村民

南面前排居民

南面约5m

3户居民

大气环境

北面居民

北面约20m

约9户居民

GB3095－2012中

二级标准

东面居民

东面约20m

约7户居民

南面居民

南面约5m

约15居民

水环境

渠水

县公路大桥上游1000m至下游200m

饮用水水源一级保护区

GB3838－2002中Ⅱ类水质

渠水

县公路大桥下游200m至下游2000m

渔业用水区

GB3838－2002中Ⅲ类水质

会同河

会同河入渠水汇入口至会同河上游500m

渔业用水区

GB3838－2002中Ⅱ类水质




评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准

表12  环境空气质量评价标准表         单位：mg/Nm3
评价因子
小时平均浓度

日均浓度
年均浓度
NOX
0.25

0.10
0.05
TSP 
/

0.30
0.20
SO2
0.5

0.15
0.06
2、会同县自来水厂取水口上游1000m至下游100m渠水水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，其余地表水域执行《地表水环境质量标准》GB3838－2002中Ⅲ类标准。
表13  地表水环境质量标准表       单位：mg/L(pH除外)

项 目
pH值
CODCr
BOD5
NH3-N
总氮
总磷
LAS
粪大肠菌群（个/L）
Ⅱ类标准值

6~9

≤15

≤3
≤0.5
≤0.5
≤0.1
≤0.2
≤2000
Ⅲ类标准值
6~9
≤20

≤4
≤1.0
≤1.0
≤0.2
≤0.2
≤10000
3、项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表14  声环境质量标准表             单位：dB（A）
声环境功能区类别

时段

昼 间

夜 间

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、本项目生物质锅炉大气污染物排放标准参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉标准；恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准。

表15  锅炉大气污染物排放标准表      单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度

颗粒物

50

SO2
300

NOx

300

汞及其化合物

0.05

烟气黑度（林格曼黑度、级）

≤1



	污染物排放标准
	表16  恶臭污染物厂界标准值表       单位：mg/m3
序  号

控制项目

二级（新扩改建）

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

2、本项目废水能够进入会同县污水处理厂进行处理，项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4之三级标准。
表17  水污染物排放标准表       单位：mg/L(pH除外)

类别
pH

COD
BOD5
SS
NH3-N

动植物油
LAS
三级标准

6~9

500

300

400

--

100
20
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表18  工业企业厂界环境噪声排放标准限值      Leq[dB(A)]
厂界外环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50



	总量控制指标
	总量控制因子和排放指标：
（1）本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N；（2）本项目废气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。项目总量控制指标详见表19。
表19  本项目总量控制指标表    单位：t/a
项目指标

COD

NH3-N

SO2
NOx
产生量

1.647
0.151
0.295

0.422

削减量

1.569
0.141
0

0
排放量

0.078

0.01

0.295

0.422

本环评推荐污染物排放指标量

0.078

0.01

0.295

0.422




建设项目工程分析
	工艺流程简介（图示）

集中清洗消毒餐具工艺流程如下：
项目方从各处收集待清洗消毒的餐具至厂内，经除渣池、去油池进行水除渣、油去除后、送上清理台清理出破损餐具，之后使用初洗机喷淋初洗（此处的用水可以循环利用），再进入有洗洁精及84消毒液的浸泡池浸泡，然后使用精洗机进行精洗(每天更换一次用水)，再至高温池流煮消毒（每天更换），最后经远红外烘干消毒后，采用热收缩包装机包装封口，感观质检后投放市场。
本项目工艺流程及产污节点见图1：

  






图例：★废水、▲恶臭、■噪声、◆固废
图1  生产工艺流程及产污节点图
主要产污工序

本项目属于定址补办环评，施工期已经结束，因此本次环评仅对运营期进行分析。
本项目营运后的主要污染物为废气、废水、噪声、固废的影响。

1、水污染源

（1）项目职工定员为6人，不住宿、提供一顿中餐，生活用水按60L/人·天计算，全年用水约108m3。本项目生活污水产物系数为85%，则废水产生量约为0.306m3/d，91.8m3/a。类比调查可知，生活废水中污染浓度为：CODcr350mg/L、BOD5 200mg/L、悬浮物300mg/L、NH3-N 32mg/L。生活污水经化粪池预处理后，排入城市污水管网，进入会同县县城污水处理厂处理。。
（2）本项目设有1条自动洗碗机生产线，根据建设单位提供的资料和餐具清洗消毒工艺，生产线的洗碗机每天开机时注入清水量3t/d（除渣机1.5t/台，除渣喷淋水箱0.5t/台·d，浸泡池1t/台·d）。精洗工序中不断的使用清水进行喷淋，每条清洗线用量为0.5t/台·d，高温浸泡水池每天注入量为0.5t/台·d。每天工作结束时，会将除渣机、自动清洗流水线进行清洗，清洗量按0.5/台·d，并将设备中的水全部排掉。由计算可知，项目生产线清洗餐具用水量为4.5t/d。同时，生产车间地面进行清洗，用水量为0.5t/d。项目生产废水排水系数按0.8计，排水量为4.0t/d，即1200t/a。

根据湖南精科检测有限公司出示的《会同县康洁餐饮具消毒中心年集中清洗消毒餐具340万套建设项目检测报告》可知，本项目生产废水产生浓度见表20。

表20  年集中清洗消毒餐具340万套建设项目废水检测结果

采样

点位

采样日期

检测结果（mg/L）

CODcr
BOD5
氨氮

悬浮物

动植物油

LAS

生产车间

排放口

2016.12.6

700

234

84.2

239

25.4

10.6

2016.12.7

706

240

81.6

254

23.9

11.4

生产废水将排入二级沉淀池处理，经处理后排入城市污水管网，进入会同县县城污水处理厂处理。

项目水平衡见下图所示：








图1  项目水平衡图（单位：t/a）
2、噪声污染源

项目生产时消毒生产线设备、包装机等机械设备产生噪声，噪声源强约为65-85dB(A)。

4、废气污染物

本项目热水锅炉热源使用生物质成型燃料，产生锅炉废气。项目生产过程中除渣、分拣工序产生恶臭。

（1）锅炉废气

根据建设单位提供的技术资料，项目所用生物质燃料消耗量为10t/a，锅炉年运行300d，每天运行8小时，生物质燃料为固体状颗粒，堆放在生物质燃料储存室。
根据湖南精科检测有限公司出示的《会同县康洁餐饮具消毒中心年集中清洗消毒餐具340万套建设项目检测报告》可知，本项目锅炉废气未处理前产生的浓度见表21。

表21  年集中清洗消毒餐具340万套建设项目废气检测结果
采样

点位
检测项目
检测结果
2016.12.6
2016.12.7
锅炉废气产生口

（进入处理设施前）
含氧量（%）
13.64

13.45

废气量（m3/h）
1372

1279

二氧化硫
排放浓度（mg/m3)
90

96

折算浓度（mg/m3)
145

149

排放速率（kg/h）
0.123

0.123

氮氧化物
排放浓度（mg/m3)
128

134

折算浓度（mg/m3)
206

208

排放速率（kg/h）
0.176

0.171

烟尘
排放浓度（mg/m3)
48.2

49.4

折算浓度（mg/m3)
77.7

76.8

排放速率（kg/h）
0.066

0.063

本项目锅炉燃烧废气（最大取值）产生量为1372m3/h，烟尘产生浓度为77.7mg/m3，SO2产生浓度为149mg/m3，NOx产生浓度为208mg/m3。本项目已配置水洗除尘装置。

（2）臭气

项目生产过程除渣、分拣工序产生恶臭。恶臭的主要排放点为厨余垃圾（食物残留物）的存放场所，恶臭气体成分主要含有H2S、NH3。

4、固体废物

本项目营运期固废主要有项目产生的厨余垃圾（食物残留物）、包装膜边角料、破损餐具、锅炉灰渣、水池除尘沉淀的污泥、二级沉淀池污泥及员工产生的生活垃圾。
根据建设单位提供的资料，厨余垃圾产生量约为50kg/d，即每年产生15t/a；包装过程产生的固废主要有包装膜边角料，按产生量的0.3%计算约为156kg/a；破损餐具产生量为0.02t/a。

锅炉灰渣：类比同类型项目，燃烧颗粒状生物质燃料锅炉灰渣产生量约为燃料的5%，即锅炉灰渣产生量约为0.5t/a。

水洗除尘沉淀的污泥由锅炉废气中的烟尘经水洗后截留下来形成，污泥产生量为0.2t/a。

二级沉淀池污泥产生量按0.1%计算为1.2t/a。

员工生活垃圾按人均0.5kg/d 计，则产生量为3kg/d，全年垃圾量约为0.9t。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量
	排放浓度及排放量

	水污
染物
	生活污水
	废水量
	91.8m3/a
	91.8m3/a

	
	
	COD
	350mg/L，0.80t/a
	60mg/L，0.0055t/a

	
	
	NH3-N
	32mg/L，0.05t/a
	8mg/L，0.0007t/a

	
	生产废水
	废水量
	1200m3/a
	1200m3/a

	
	
	COD
	706mg/L，0.847t/a
	60mg/L，0.072t/a

	
	
	BOD5
	240mg/L，0.288t/a
	20mg/L，0.024t/a

	
	
	NH3-N
	84.2mg/L，0.101t/a
	8mg/L，0.0096t/a

	
	
	动植物油
	25.4mg/L，0.029t/a
	3mg/L，0.0036t/a

	
	
	LAS
	11.4mg/L，0.014t/a
	1mg/L，0.0012t/a

	大气
污染物
	生物质锅炉
	废气量
	1372 m3/h
	1372 m3/h

	
	
	烟尘
	77.7mg/m3，0.158t/a
	7.77mg/m3，0.0158t/a

	
	
	SO2
	149mg/m3，0.295t/a
	149mg/m3，0.295t/a

	
	
	NOX
	208mg/m3，0.422t/a
	208mg/m3，0.422t/a

	
	食物残留物
	臭气
	量少
	对周围环境影响较小

	固体

废物
	清洗消毒
餐具
	厨余垃圾
	15t/a
	送周边垃圾中转站

	
	
	包装膜边角料
	156kg/a
	外卖回收利用

	
	
	破损餐具
	0.02t/a
	垃圾填埋场卫生填埋

	
	生产生活
	职工生活垃圾
	0.9t/a
	垃圾填埋场卫生填埋

	
	生物质锅炉
	锅炉灰渣
	0.5t/a
	属有机钾肥可外卖

	
	
	水洗除尘沉淀污泥
	0.2t/a
	

	
	污水处理系统
	污水处理池污泥
	1.2t/a
	垃圾填埋场卫生填埋

	噪 声
	水除渣机、烘干机、锅炉等
	噪声
	60～85 dB(A)
	减震垫，车间密闭隔声

	其它
	

	主要生态影响：
本项目已经建成投产运行，该工程不会破环现场的生态环境，可保持周边现有生态环境现状。


环境影响分析

	施工期环境影响分析

本项目属于定址补办环评，施工期已经结束，施工期环境影响也随之结束，因此本次环评仅对运营期进行分析。

	营运期环境影响分析

1、水环境影响分析
本项目产生的废水为生产废水和生活污水，排水量为1291.8m3/a、4.306m3/d。

本项目生活污水污水产生量为0.306m3/d、108m3/a，水质为：CODcr350mg/L、BOD5 200mg/L、悬浮物300mg/L、NH3-N 32mg/L，生活污水排入化粪池预处理，预处理后，浓度为CODcr300mg/L、BOD5 150mg/L、悬浮物250mg/L、NH3-N 25mg/L。
本项目生产废水包括餐具清洗废水及车间地面冲洗废水，废水产生量为4.0m3/d、1200m3/a，本项目生产废水产生浓度见表20。

表20  年集中清洗消毒餐具340万套建设项目废水检测结果

采样

点位

采样日期

检测结果（mg/L）

CODcr
BOD5
氨氮

悬浮物

动植物油

LAS

生产车间

排放口

2016.12.6

700

234

84.2

239

25.4

10.6

2016.12.7

706

240

81.6

254

23.9

11.4

本项目生产废水中除COD浓度超标外，其他污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准，本项目废水COD浓度由悬浮物表征出来，因此本项目废水将采用二级沉淀池（因项目废水动植物油已经达标，故不用采用隔油措施）。项目生产废水排入二级沉淀池，经处理后，水质为：CODcr≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、悬浮物≤120mg/L、NH3-N≤70mg/L，动植物油≤20mg/L、LAS≤10mg/L。

本项目废水污染物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准。项目属于会同县污水处理厂服务范围内（见附图五），可以纳入污水处理厂处理，会同县污水厂目前处理量达到1.0×104m3/d，本项目废水较少仅为4.306m3/d，完全可以接纳本项目废水，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后，排入沅水。因此，本项目废水纳入会同县污水厂进行处理可行。

综上所述，本项目废水排入污水厂处理达标后外排，对纳污水体影响较小，不会因本项目造成水质降级。

2、大气环境影响分析
本项目供热热水锅炉热源使用生物质燃料，产生锅炉废气。项目生产过程中除渣、分拣工序产生恶臭。
（1）锅炉废气
根据湖南精科检测有限公司出示的《会同县康洁餐饮具消毒中心年集中清洗消毒餐具340万套建设项目检测报告》可知，本项目锅炉废气未处理前，烟尘产生浓度为77.7mg/m3，SO2产生浓度为149mg/m3，NOx产生浓度为208mg/m3。

本项目废气SO2及NOx产生浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放标准（颗粒物50mg/m3，SO2300mg/m3，NOx300mg/m3），不需要进行处理，但烟尘超标，因此，项目将采用水洗池对烟尘进行处理。
废气导入水池，废气中的烟尘与水密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大留于水池里面，达到水和粉尘分离。水洗除尘效率按照90%计，经处理后，烟尘的排放浓度为7.77mg/m3，排放量0.0158t/a；SO2排放浓度为149mg/m3，排放量0.295t/a，NOx 排放浓度为208mg/m3，排放量0.422t/a。
本项目锅炉废气经水洗除尘后，排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的有关规定（颗粒物50mg/m3，SO2300mg/m3，NOx300mg/m3），本项目锅炉排气筒由地面引至7楼楼顶排放，且高于楼顶3m，高度高于20m。本项目废气经水洗除尘处理后经排气筒排放，能够满足排放标准，对当地大气环境影响较小。
（2）臭气
项目生产过程除渣、分拣工序产生恶臭。恶臭的主要排放点为厨余垃圾（食物残留物）的存放场所，恶臭气体成分主要含有H2S、NH3。
本项目厨余垃圾（食物残留物）需用厨余垃圾专用容器密闭存放，送周边垃圾中转站，日产日清。根据类比资料估算，采取上述措施后，项目排放的臭气较少，厂界处恶臭污染物H2S、NH3的排气浓度分别低于0.06mg/m3、1.5mg/m3，臭气浓度低于20（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准相应值，对项目周围环境影响较小。
3、声环境影响分析
项目噪声源主要有消毒生产线设备、包装机等，噪声源强为65～85dB(A)，本项目噪声源设备均设置于车间内，在建筑设计时，已采用消声吸声材料等，防噪音措施可行，本项目对周围环境影响较小。
4、固体废物环境影响分析
本项目营运期固废主要有项目产生的厨余垃圾（食物残留物）、包装膜边角料、破损餐具、锅炉灰渣、水池除尘沉淀的污泥、二级沉淀池污泥及员工产生的生活垃圾。
厨余垃圾产生量约为50kg/d、15t/a，由厨余垃圾专用容器密闭存放，送往周边垃圾中转站，日产日清，再由环卫部门收集送会同县垃圾填埋场卫生填埋。
包装过程产生的固废主要有包装膜边角料，产生量为156kg/a，为可再生资源，全部外卖回收利用。

破损餐具每年产生0.02t，由环卫部门收集至会同县垃圾填埋场卫生填埋。

锅炉灰渣产生量约为0.5t/a，生物质能源燃烧后的灰烬是优质的有机钾肥，可外卖为企业带来一些收益。

水洗除尘沉淀的污泥产生量为0.2t/a，主要成分与锅炉灰渣相同，是优质的有机钾肥，可外卖为企业带来一些收益。
二级沉淀池污泥产生量为1.2t/a，产生量较小，定期清理后，由环卫部门送往会同县垃圾填埋场卫生填埋。

员工生活垃圾产生量为3kg/d、0.9t/a，送往周边垃圾中转站，由环卫部门收集至会同县垃圾填埋场卫生填埋。

本项目实施后，采取以上的处理方式，固体废弃物得到全部妥善处置，不会对环境造成二次污染，对环境影响较小。因此只要企业在日常生产运营中加强管理，一般不会造成环境污染。
5、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011 年本）(2013修正)》的相关规定可知，本项目不属于限制类和淘汰类，项目属于允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策。
6、选址可行性分析

本项目位于会同县林城镇黄泥井，用水、用电有保障，场址用地条件较好；地处县城城区郊区，交通条件优越；场址环境空气质量、地表水质量、声环境质量均符合国家相关标准要求；各项污染物均能达标排放，项目建设不会造成区域环境质量出现降级，因此项目的选址是可行的。

7、环保投资

本项目环保投资预计8万元，占总投资的10%，详见表22。
表22  环保投资一览表
序号

项目

治理措施

投资（万元）

1

废水治理

化粪池

1
二级沉淀池
2
2

废气治理

水洗池+烟囱
3
3

固废治理

全部妥善处置

2

合 计
8
8、竣工环境保护验收

项目建成营运前，应进行竣工环境保护验收，建设单位应落实各项环保投资，确保环境保护设施执行竣工环境保护验收。本项目竣工环境保护验收一览表见表23。。
表23  竣工环境保护验收一览表

类别
验收内容
验收监测
验收项目
验收标准、效果及要求
监测布点
监测项目
废水
●雨污、清污分流管网
●化粪池1个

●二级沉淀池1个
达到GB8978-1996表4之三级标准
污水处理设施进、出水口
流量、COD、氨氮等
废气
●水洗池

●烟囱（高于楼顶3m）
达到GB13271-2014标准排放
烟囱排放口
标干流量、烟尘、SO2、NOx

食物残留物专用容器密闭存放，日产日清
达到GB14554-93二级标准
场界1m处
H2S、NH3
噪声

减震垫，车间密闭隔声
达到GB12348-2008中2类标准

场界1m处
等效连续
A声级
固废
●垃圾桶
●食物残留物专用容器
●相应管理制度
全部合格处理
绿化
厂区周边绿化
按要求进行绿化




建设单位拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期防治效果

	水污

染物
	生活污水
	COD、NH3-N、动植物油、LAS等
	化粪池
	出水达到GB8978-1996表4之三级标准 

	
	生产废水
	
	二级沉淀池
	

	大气

污染物
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOX
	水洗
	达到GB13271-2014标准排放

	
	食物残留物臭气
	臭气
	日产日清
	达到GB14554-93二级标准

	固体

污染物
	清洗消毒餐具
	厨余垃圾
	送周边垃圾中转站
	全部合理处置,对环境影响不大，不会成为区域新污染源

	
	
	包装膜边角料
	外卖回收利用
	

	
	
	破损餐具
	垃圾填埋场卫生填埋
	

	
	生产生活
	职工生活垃圾
	垃圾填埋场卫生填埋
	

	
	生物质锅炉
	锅炉灰渣
	属有机钾肥可外卖
	

	
	
	水洗除尘沉淀污泥
	属有机钾肥可外卖
	

	
	污水处理系统
	污水处理池污泥
	垃圾填埋场卫生填埋
	

	噪 声
	烘干消毒机、洗碗机、初洗机等
	噪声
	减震垫，车间密闭隔声
	对环境影响不大，不会造成区域声环境质量出现降级

	其它
	

	主要生态保护措施：

加强场区绿化，达到美化环境、减少污染，使其对生态环境影响降到最低。



结论与建议
	结论
1、本项目总投资80万元，项目项目总占地面积300m2，总建筑面积600m2。年集中清洗消毒餐340万套。项目为《产业结构调整指导目录（2011 年本）(2013修正)》中的允许类，项目的建设符合国家产业政策。

2、本项目属定址环评，本项目位于会同县林城镇黄泥井，用水、用电有保障，场址用地条件较好；地处县城城区郊区，交通条件优越；场址环境质量良好；各项污染物均能达标排放，项目建设不会造成区域环境质量出现降级，因此项目的选址是可行的。
3、本项目所在地区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）之二级标准。项目所在地区域水环境质量中的水质监测因子指标均符合《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准；项目区域声环境质量昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4、项目建成投产后，对环境的影响主要表现为废水对环境的影响、其次表现为废气、固体污染物及噪声对环境的影响，上述可能对环境产生的影响均可采取一定的措施得以有效减免。本报告推荐的“三废”及噪声防治措施有效可行，能确保项目建成投产后外排的各污染物满足达标排放要求。本项目生产过程种产生的“三废”及噪声经妥善处理处置后，对环境的影响较小。

综上所述，项目建设符合国家产业政策要求。在建设单位落实环境污染治理资金，严格按照本报告提供的污染防治对策和建议实施，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。



	建议

1、建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度，并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。

2、建设单位应加强环保管理，建立健全各项环保管理规章制度、操作规程和环保台帐，切实加强废水及废气处理系统的管理，确保废水及废气经处理达标后综合利用，将其对环境的影响降至最低。

3、建设单位要加强厂区环境绿化，确保绿化效果。
4、建设单位应加强环保宣传，提高职工的环保意识，并与周围单位和居民保持良好的沟通和联系。




清理破损餐具








餐具回收








水除渣、去油池





喷淋初洗





★■◆





★■◆





★■◆





高温流煮消毒








精洗





浸泡消毒





烘干消毒





★■





★■





★





出厂





装箱








收缩包装








■





174








生活用水








108








91.8








自来水


1608





1500








生产用水








化粪池





1291.8








会同县污水处理厂








300








1200








二级沉淀池








- 3 -
- 6 -

